POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di Ingegneria

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica

Esercitazione di Costruzione di Macchine

Docente: G. Curti

Esercitatore: F. Curà

1.  Introduzione

Si vuole  come primo punto dimensionare il  gruppo  epicicloidale e determinare la grandezza di fascia della ruota del gruppo ordinario che trasmette  il moto al rotismo (nel seguito verrà indicata come ruota E) del  riparatore di coppia (Transfer Box) dell’EUROCARGO 4X4 IVECO.

Il procedimento seguito è stato il seguente: per il rotismo epicicloidale è stato effettuato il calcolo del numero di denti ed il dimensionamento statico  a flessione e a pressione hertziana considerando tra i due il risultati maggiori; per la ruota E oltre al dimensionamento statico e a Pitting è stata eseguita una  verifica a durata a flessione e a Pitting, essendo la ruota soggetta  ad una sollecitazione di fatica .Il motivo del solo dimensionamento statico del gruppo epicicloidale risiede nel fatto che lo studio di un tale rotismo comporta un grado di libertà ulteriore  rispetto ad un rotismo ordinario, ossia il rapporto fra le velocità di rotazione  della corona e del solare, che deve essere fissato in un calcolo di  progetto. In questo caso   tale   rapporto  è posto unitario   ( essendo   questa  la  normale  condizione  di funzionamento), il che implica che tutti gli ingranaggi del rotismo ruotano assieme con la   stessa  velocità, quindi  i  denti  in  presa  sono  sempre gli stessi  e  pertanto  non    risentono  di  una  sollecitazione  dinamica  di  fatica, il  solo  dimensionamento statico risulta quindi sufficiente.

E’ da rilevare come la  scelta  di  un  rapporto  unitario tra  le  velocità  di  rotazione di    corona e solare sia stata dettata dall’esigenza di evitare un sovradimensionamento del   gruppo stesso. la scelta di  un  rapporto  diverso implicherebbe  infatti  di presupporre condizioni più  gravose  per  tutta la vita  del  rotismo, ipotesi  troppo  cautelativa  che certamente    porterebbe  a  sovradimensionamenti,  il   solo   calcolo   statistico  nelle condizioni di funzionamento di maggior sollecitazione è certo sufficiente, tenedo anche conto dei coefficienti di sicurezza adottati.

E’ stata inoltre effettuata la scelta dei cuscinetti a rullini alloggiati sui perni dei satelliti dei cuscinetti a rulli conici posti sull’albero della ruota E, il calcolo della lunghezza dello   scanalato del solare.

I  dati  cui  si     fatto   riferimento   nei   calcoli   sono    quelli  di  targa  del  veicolo,    considerando poi in particolare  una  coppia  massima di 660 Nm  ed  un  rapporto  di ripartizione di coppia tra il posteriore e l’anteriore n di 2,9.

2. Calcolo del numero di denti delle ruote del rotismo epicicloidale

Il numero di denti degli ingranaggi  che  collegano  il  cambio  al  gruppo  epicicloidale è noto; nella tabella 2.1 sono raccolti tutti i dati relativi al rotismo ordinario:

|  | Z |  |  | mn [mm] | Raggio [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruota A | 26 | 20 | 21 | 5 | 69,62 |
| Ruota C | 29 | 20 | 21 | 5 | 77,66 |
| Ruota E | 42 | 20 | 21 | 5 | 112,47 |

Tabella 2.1- Dati del rotismo ordinario.

In cui Z è il numero di denti della ruota dentata, mn è il modulo normale,  nè l’angolo di pressione e  è l’inclinazione dell’elica sulla primitiva.

Per  quanto  riguarda  il  numero  di  denti del solare, della  corona  e  dei  satelliti  del rotismo, sono stati calcolati imponendo la condizione di non  interferenza  e  il  rispetto   dei vincoli geometrici e cinematici.

Deve cioè risultare:

1) zmin≥2sin2α

2) zcorzsol=n

3) zcor=zsol+2⋅zsat

- zcor+zsol=3⋅k

Scelto un numero intero K, si è calcolato il numero di denti dalle quattro relazioni , si è quindi approssimato il  valore ottenuto all’intero successivo e si è poi verificato che i tre numeri fossero primi tra loro così da abbassare la  frequenza dei contatti ed evitare in tal modo problemi di vibrazioni. Si è infine scelta la terna tale per cui n ricalcolato fosse pari a quello effettivo con una incertezza del 2%.

Nella tabella 2.2 sono riportati i valori ottenuti.

| n | zmin | K | zsol | zcor | zsat | ncalc. | Errore (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,9 | 18 | 26 | 20 | 58 | 19 | 2,9 | 0 |

Tabella 2.2- Risultati relativi al rotismo epicicloidale.

3. Dimensionamento a flessione statica della larghezza di fascia della ruota E

Per quanto riguarda la ruota E, tutti i calcoli statici sono stati effettuati riferendosi  alle  condizioni  più  gravose  di funzionamento, considerando cioè applicata  al motore la coppia massima  in  prima marcia ridotta.

Tenendo conto degli opportuni rapporti di trasmissioni dal motore alla ruota stessa nonchè dei rendimenti di conversione è stata calcolata la coppia su E.

Il dimensionamento è stato poi condotto con la teoria  di  Lewis, secondo cui  il  dente  è considerato come una mensola incastrata nella corona sollecitato da una forza, di cui si considera la sola componente tangenziale,  applicata  in  punta  al dente.  La  teoria prevede ulteriori ipotesi, tutte conservative, che agevolano i calcoli : si suppone cioè un solo dente  in  presa e  che  la  forza  tangenziale  da  considerare  non  sia  quella  sul dente ma quella che agisce sulla primitiva della ruota (α≡γ). Con quest’ipotesi risulta:

σf (LW) = Fb⋅m yLW                                                                                                                                                                                     (3.1)

In cui:

-σf(LW)   è la tensione massima ammissibile, ossia il carico di snervamento (per il materiale in questione pari a 2000N/mm2) diviso per un opportuno  coefficiente di sicurezza pari a 1,2);

-Ft   è la forza tangenziale massima (pari a CE /rE = );

- yLW è un coefficiente tabulato in funzione di z  e di α; z deve essere della ruota più piccola del treno in ingranamento, e nel caso di denti elicoidali  e’ pari a  zv  (virtuale);

-mn   è il modulo normale e   b  la larghezza di fascia da trovare.

Il b trovato è in realtà valutato su una sezione normale del dente, per cui per ottenere la larghezza di fascia effettiva bisogna moltiplicare ancora per cosβ.

Il calcolo è stato effettuato per le tre ruote del rotismo ordinario.

|  | Ylw | Coppia [Nm] | Forza [N] | Larghezza di fascia [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruota A | 2,74 | 7062 | 101433 | 34 |
| Ruota C | 2,65 | 7798 | 100419 | 32 |
| Ruota E | 2,44 | 11213 | 99698 | 30 |

Tabella 2.3- Rotismo ordinario.

Il valore più cautelativo è quindi b = 34 mm.

4. Dimensionamento a contatto hertziano statico delle larghezze di fascia   E

Si sono applicati i risultati della teoria di Hertz per il calcolo della tensione massima che si sviluppa nel contatto  tra  i  due corpi  verificando  che questa  fosse  inferiore a una tensione limite ammissibile  per  la  ruota. Il contatto fra due denti è stato assimilato al contatto fra i due cilindri.  Per quanto   riguarda la ruota elicoidale E, la formula da applicare è:

σamm=0,418⋅Ftcosα×cosβbEcosβbbρ⋅0,63≤σamm                                                  (4.1)

con:

ρ = ρA +ρc =1RA+1RCcosβbsinα;

Ft = CERE ;

E=210000 N/mm2 (Modulo di Young).

Si è però osservato che in realtà la ruota  A è quella più crtitica perché la più piccola. Si è quindi ottenuto:

|  | E [N/mm2] | Forza [N] | Larghezza di fascia [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruota A | 210000 | 100419 | 40 |

Tabella 4.1- Larghezza ottenuta.

5. Dimensionamento a flessione statica della larghezza di fascia degli ingranaggi del rotismo epicicloidale

Si è proceduto in maniera simile  alla ruota E con la differenza che in questo caso, non  è noto  il modulo del rotismo.

Si è utilizzata così la stessa formula di  Lewis  vista in precedenza ma scritta in forma diversa:

Y LW = σfLW⋅z⋅m3⋅λ2⋅C                                                                                                               (5.1)

In cui le incognite sono il modulo m e λ= b/m.

Per procedere si è fissato un valore plausibile di λ (nel nostro caso   ), e si è ricavato il valore di m per il satellite, essendo la ruota più piccola del rotismo, attraverso la relazione:

m =CEσam⋅λ⋅6⋅K                                                                                                                      (5.2)

dove K è tabellato e CE   va diviso per 6 perché ci sono 3 satelliti e   ognuno ha 2 denti   in presa e moltiplicato per il coefficiente di sicurezza 1,2.

Si è quindi determinato il modulo unificato immediatamente maggiore di quello trovato ed a questo si è fatto riferimento.

A questo punto si è utilizzata la formula di Lewis classica:

b = Ft⋅yLWσf(LW)⋅mn                                                                                                                            (5.3)

e si è ricavato il valore di b che è risultato

Di seguito sono stati riportati i valori ottenuti (Tabella 5.1).

|  | K | Modulo [mm] | Rsol [mm] | Rcor [mm] | Rsat [mm] | Forza [N] | Ylw | Larghezza di fascia [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0,679 | 3 | 30 | 87 | 28.5 | 31946 | 3,185 | 21 |

Tabella 5.1- Larghezza ottenuta.

6. Verifica a contatto hertziano statico del rotismo

Si sono applicati i risultati della teoria di Hertz per il calcolo della tensione massima che si sviluppa nel contatto  tra  i  due corpi  verificando  che questa  fosse  inferiore a una tensione limite ammissibile  per  la  ruota. Il contatto fra due denti è stato assimilato al contatto fra i due cilindri.

Per gli ingranaggi del rotismo, che sono ruote a denti dritti, deve risultare:

σam=0,418⋅P⋅E⋅ρb 0,63≤σamm                                                                                    (6.1)

dove:

-P è il carico gravante sul satellite ;

-E è il modulo di Young dell’acciaio;

-b è la larghezza di fascia;

-σamm è la  tensione ammissibile;

-ρ  è la somma delle curvature principali dei due corpi a contatto:

ρ=(1Rsol+1Rsat)1sinα

Imponendo σmax = σamm si è trovatola larghezza di fascia riportata in tebella.

|  | P [N] | sat-sol [mm-1] | Larghezza di fascia [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 33996 | 0,2 | 36 |

Tabella 6.1- Largezza ottenuta.

7. Verifica a fatica a flessione della larghezza di fascia della ruota E

E’ stato effettuato un calcolo a durata verificando che la ruota E resistesse per almeno 600.000 km di vita del veicolo.

La verifica è stata condotta disponendo di un’analisi  delle  missioni fatta sul veicolo e  fornita  dall’IVECO  stessa. In  pratica  è  stato  rilevato  l’andamento della coppia al transfer box posteriore (all’albero della corona) su dieci percorsi differenti e significativi per il veicolo e per ogni percorso  è  stata  fornita la cumulata  di  coppia  su  un fondo scala normalizzato.

Si  è  quindi  costruita  la  cumulata  globale  di  coppia  essendo  nota  la  prevedibile percentuale   d’utilizzo   su   ciascuno   dei   percorsi    tipo. Sulla   cumulata   globale  i valori delle ascisse sono stati riportati in percentuale.

Disponendo ora dello spettro di carico, opportunamente modificato ( vedi oltre) si è effettuata la verifica a fatica riferendosi alla normativa UNI che prevede:

FtbyFaysayεyβkAkVkFkFαmn≤σFlimySTyNTSfminyrelTyRrelTyX                                                     (7.1)

relazione simile alla formula di Lewis dove però compaiono alcuni fattori di correzione:

yFa è il fattore di forma del dente;

ySa è il fattore di correzione della tensione (yFa ySa =yFs parametro tabulato);

y  è il fattore del rapporto di condotta;

y è il fattore dell’angolo dell’elica;

kA è il fattore di applicazione del carico;

kV è il fattore dinamico;

kF è il fattore di distribuzione longitudinale del carico (o di disallineamento);

K F  è il fattore di distribuzione trasversale del carico.

La norma stabilisce come calcolare questi parametri fornendo anche opportune tabelle.

Per gli altri coefficienti, si faccia riferimento alla  (7.1) si trova anche scritta come:

FtbA≤σflimySTSflimB                                                                                                                      (7.2)

dove nel coefficiente A sono raggruppati i fattori di correzione della tensione legati alla cinematica, alla geometria, alla presenza di intagli e alle modalità di carico sopra riportati, mentre  nel coefficiente B compare il fattore YNT che è in pratica una curva di Wöhler del materiale egli altri fattori presenti in B ( relativi alla fatica) si suppongono nei calcoli pari ad uno. Poiché:

B=YNT  =3×106N0,115                                                                                                             (7.3)

Inoltre compare il  parametro  con YST=2, che permette di ottenere la  σam=σflim⋅YST, dove la σflim vale 525 N/mm2.

Dalla (7.1) si ottiene:

Ftb8,7N=W                                                                                                                            (7.4)

dove:

W=σamA8,7⋅3⋅106                                                                                                                    (7.5)

da  queste due espressioni si può ottenere il numero di cicli N e quindi il numero di chilometri L, essendo:

L=N /D                                                                                                                                            (7.6)

Dove D sono i numeri di giri al chilometro.

Il b da verificare è quello ottenuto con il calcolo statico, resta da valutare la Ft prevista costante dalla normativa. Per poter applicare la (7.1) si è quindi calcolata Fteq che è   una   forza costante equivalente   allo   spettro   di   carico   globale  prima   costruito determinata in conformità all’ipotesi di danno cumulativo di Miner.

Per ottenere questo  a partire dalla cumulata delle coppie sull’albero posteriore del transfer box , si è passato alle forze tenendo conto della geometria e dei rapporti di trasmissione e sull’asse delle ascisse alle percentuali sul numero totale di cicli, si è quindi ribaltata la parte negativa della cumulata e si è ottenuta una nuova cumulata. A questa si è applicata la teoria di Miner; si è determinato il valore di forza  FtA  al di sotto del quale  non  si ha   danno  per il componente, ciò  si  ottiene imponendo nella  (7.4)  una  durata  illimitata (pari a 3 x 1 06 cicli). E’ risultato:

FtA=b⋅2⋅σlimA                                                                                                                           (7.7)

Per il calcolo della forza equivalente si dovranno considerare solo i cicli in cui la forza   è maggiore di FtA.

L’applicazione della ipotesi ha consentito di determinare:Fteq:

Fteq=piFti8,7pi18,7                                                                                                               (7.8)

dove i pi sono le percentuali delle varie Fti e  pi è la percentuale totale  = 100%.

Dalla (7.4) si ricava ponendo il valore di b statico, se risulta una durata di Km inferiore a quella prevista si aumenta fino a soddisfare la richiesta..

Le tabelle di seguito riportate mostrano i risultati ottenuti. Si osserva che per ottenere la durata desiderata bisogna aumentare la larghezza di fascia (nella tabella 7.3 sono riportati due tentativi).

| Durata minima [km] | Perimetro Ruota [m] | n°giri ruota | n° giri TB | D [giri/metro] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600000 | 3,23 | 185758514 | 1291021672 | 2,152 |

# Tabella 7.1- Dati dell’Eurocargo per il calcolo a fatica.

| Parametri | Valore |
| --- | --- |
| YFs (YFa * YSa) | 4,27 |
| Y | 0,66 |
| Y | 0,83 |
| KA | 1,5 |
| KV | 2,03 |
| KF | 1 |
| K F | 1 |
| YST | 2 |
| SFmin | 1 |
| YrelT | 1 |
| YRrelT | 1 |
| YX | 1 |
| YNT | 0,5 |
| Flim [N/mm2] | 525 |
| A [mm-1] | 1,434 |

# Tabella 7.2- Parametri.

| ## Larghezza di fascia [mm] | Fta [N] | Fteq [N] | N° giri TB | Durata [km] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 24595,62 | 13013 | 763072069 | 354636 |
| 50 | 25620,43 | 12574 | 1467399685 | 681971 |

Tabella 7.3- Larghezza di fascia della ruota E.

8. Verifica a pitting della larghezza di fascia della ruota E

Come  per  la  fatica  anche in questo caso, trattandosi di una sollecitazione dinamica, si è effettuato  un  calcolo a durata, verificando che  la  ruota  resistesse  per  almeno 600000 Km .

Il procedimento adottato è del tutto affine a quello usato per la flessione dinamica, con  la sola notazione che in questo caso la  sollecitazione  sul fianco del dente è puntuale e non distribuita per cui coppie positive e negative interessano fianchi  opposti del dente; per la verifica si è fatto riferimento alla parte  maggiore  di  cumulata, quella  cioè  con forza positiva.

La relazione  utilizzata  è  quella  prevista  dalla  normativa  UNI  che  combina  risultati  di Hertz con le relazioni classiche di fatica e di danno cumulativo:

ZH⋅ZE⋅Zε⋅Zβ⋅Ftd1⋅b⋅u+1u⋅KA⋅KV⋅KHβ⋅KHα≤σHlim⋅ZNSHmin⋅ZL⋅ZR⋅ZV⋅ZW⋅ZX             (8.1)

dove compaiono fattori correttivi relativi all’ingranaggio e al funzionamento:

- ZH é il fattore di zona;

- ZE é il fattore di elasticità del materiale;

- Zε é il fattore del rapporto di condotta;

- Zβé il fattore dell’angolo dell’elica;

- KA é il fattore di applicazione del carico;

- KV é il fattore dinamico;

- KH  é il fattore di distribuzione longitudinale del carico (o di disallineamento);

- KHα é il fattore di distribuzione trasversale del carico.

La normativa stabilisce come calcolarli.

Inoltre:

u rapporto tra i numeri di denti in presa (maggiore di 1);

d1 diametro della ruota.

I restanti coefficienti sono parametri relativi alla fatica.

Dalla (8.1) si ottiene

Ftb6,6⋅N = W                                                                                                                                                                                        (8.2)

dove:

W = 5 107σHlimA⋅u+1d1u1210,0756                                                                                  (8.3)

con:

A = zHzEzεzβKAKVKHβKHα

e Hlim=1650N/mm2.

Calcolando   il  valore   della    forza    limite   FtA   al  di  sotto  della  quale  non   si   ha   danneggiamento nello spirito dell’ipotesi di danno cumulativo mediante  l’imposizione di durata infinita (5107cicli) nella (8.2) è risultato:

FtA=b⋅σHlimA2                                                                                                                       (8.4)

Il valore di   b  utilizzato è quello  derivato  dalla  verifica  a  contatto  hertziano  statico    (b=50mm). Si osserva come  il  valore di  FtA  trovato sia  superiore  al  valore della forza massima che si ha nella cumulata, per cui nessun ciclo produce danno con  larghezza di  fascia utilizzata; ciò significa una durata teoricamente infinita a pitting.

Di seguito sono riportati i valori ottenuti.

| Parametri | Valore |
| --- | --- |
| zH | 2,42 |
| zE | 191,56 |
| z | 0,74 |
| z | 0,97 |
| ## KA | 1,5 |
| KV | 2,03 |
| KH | 1 |
| KH | 1 |
| ZN | 0,78 |
| ZL | 1 |
| ZR | 1 |
| ZV | 1 |
| ZW | 1 |
| ZX | 1 |
| SHmin | 1 |
| Hlim [N/mm2] | 1650 |
| u | 1,45 |
| A [mm-1] | 580,686 |

Tabella 8.1- Parametri.

| ## Larghezza di fascia [mm] | Fta [N] |
| --- | --- |
| 50 | 37090,48 |

Tabella 8.2- Larghezza ottenuta.

9. Calcolo dei cuscinetti a rullini

Per tali cuscinetti alloggiati  a  coppie  sui  perni  dei  satelliti  è  stato  effettuato il solo calcolo statico. Deve risultare:

Co≥soPo                                                                                                                                     (9.1)

in cui Po è il carico statico equivalente agente sul cuscinetto, Co il coefficiente di  carico statico  tabellato  nei  manuali  SKF  per  ogni  tipo  di  cuscinetto, so un coefficiente di sicurezza che per i cuscinetti a rullini è pari a  3.

Il carico gravate su ogni cuscinetto è proprio la forza tangenziale scambiata tra solare e satellite (oppure tra satellite e corona).

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti ed il modello di cuscinetti scelto.

| Ft [N] | s0P0 [N] |
| --- | --- |
| 31946 | 95838 |

| Denominazione | C0 [N] | dint [mm] | ### Ingombro assiale [mm] |  | drullini [mm] | lrullini [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Speciale SKF per l’applicazione | 114000,00 | 35 | 27 | 4 |  | 21,8 |

##### Tabelle 9.1- Cuscinetti a rullini.

10. Calcolo dei cuscinetti a rulli conici

Per  la  coppia  di  cuscinetti  posti  sull’albero  della  ruota  E  è  stato  condotto  sia  il   calcolo statico che quello dinamico.

Per quanto riguarda  il  calcolo  statico  vale  la  relazione  vista   in  precedenza   per  i   cuscinetti  a  rullini   ma    in    questo   caso   la   determinazione   del  calcolo  statico  equivalente è meno immediata essendo presenti tre componenti di forza.

Detta   l  la  distanza  tra  i  due cuscinetti  A  e   B, a   la   distanza  tra  la ruota E che si trasmette le forze e il cuscinetto A, e  b  la distanza tra la  ruota  E  ed  il  cuscinetto  B, è  possibile verificare che  le  forze  radiali FA e FB agenti sui due cuscinetti sono:

FA=FA+FAII2                                                                                                                     (10.1)

FB=FBI2+FBII2                                                                                                                     (10.2)

dove:

FAI=Frb+FaREl;

FBI=Fra−FaREl;

FAII=Ftbl;

FBII=Ftal;

in cui  Ft,  Fr,  Fa sono  rispettivamente  la  forza   tangenziale, radiale e assiale trasmesse della ruota E (N.B.Nel caso di coppie negative nelle prime due si invertono i segni).

| Distanza AB = l [mm] | Distanza AE = a [mm] | Distanza AE = b [mm] |
| --- | --- | --- |
| 225,4 | 51,7 | 173,7 |

Tabella 10.1- Dati relativi alla geometria del sistema.

| Forza | [N] |
| --- | --- |
| Fa | 33829 |
| Fr | 32076 |
| Ft | 88128 |
| ### FAI | 48076 |
| FBI | -16001 |
| FAII | 65336 |
| FBII | 22792 |
| FA | 81118 |
| FB | 27847 |

Tabelle 10.1- Risultati.

Le distanze l, a, b, sono  state valutate dal disegno complessivo del gruppo fornito dall’Iveco.

Restano da valutare le reazioni  assiali agenti sui cuscinetti e che  sono dovute sia al   carico  assiale  sia  anche  al  carico  radiale  poiché  le  piste sono inclinate  rispetto all’asse del cuscinetto. A seconda dei tipi di disposizione e  delle  condizioni di carico  esistono  formule  diverse  per il calcolo  delle  reazioni  assiali, legate anche  ad  un coefficiente Y tabellato in funzione del tipo di cuscinetto.

| C0 [N] | C [N] |  | dint [mm] | Dest [mm] | ### Ingombro assiale [mm] | Y0 | Y | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKF 32017 X | 224000 | 140000 | 85 | 130 | 29 | 0,8 | 1,35 | 0,44 |

Tabella 10.2- Cuscinetti scelti.

Scegliendo i cuscinetti 32017 X con  diametro  interno  pari  ad 85 mm che è proprio quello dell’albero della ruota E come risulta da  complessivo, sono state calcolate le forze assiali sui cuscinetti (Y = 1,35):

FaB=FB0,5Y

FaA=FaB+Fa

seguendo la procedura indicata sul manuale dell’SKF.

Il  cuscinetto  più  caricato  è  il  cuscinetto   A  e  il  suo carico  statico  equivalente prendendo Yo = 0,8, è pari a:

Po=0,5FA+YoFaA

Per il tipo di cuscinetto scelto risulta verificata la (9.1):

Co≥soPo                                                                                                                                      (10.3)

infatti:

| P0 | C0 |
| --- | --- |
| 75873,45 | 113810,17 |

Tabella 10.3- Risultati della verifica statica.

E’ stato quindi effettuato il calcolo a durata dei cuscinetti scelti, verificando anche in questo   caso    che    resistessero    almeno   per   600000    Km,  che con le debite  trasformazioni è pari a    giri dell’albero interessato.

Vale per la verifica della durata dei cuscinetti una relazione che non è altro che un adattamento ai cuscinetti delle formule viste in precedenza per il dimensionamento a fatica di organi meccanici, deve cioè risultare:

C≥Peq⋅L10P                                                                                                                             (10.4)

in cui L10 è la durata in milioni di giri con probabilità del 10% di rottura (nel caso specifico C=8,02), C il coefficiente  di  carico  dinamico tabellato, P il carico dinamico equivalente totale sul cuscinetto e  p  un esponente pari a 10/3    per i cuscinetti a rulli.

La determinazione del  carico  equivalente  totale  ha  richiesto  la  costruzione della cumulata delle forze agenti sui due cuscinetti a partire dalla cumulata delle coppie. Partendo da una cumulata del tipo sopra descritto della forza Ft sulla ruota E (dalle coppie si può giungere alle forze con lo stesso procedimento usato nel calcolo delle ruote dentate) si è trattato di ricondursi alla cumulata desiderata ripetendo il procedimento usato nel caso statico ma questa volta applicato a diversi livelli di forza. Per il calcolo delle reazioni sui cuscinetti e quindi del carico dinamico equivalente P sono state usate le procedure indicate nel manuale dell’SKF.

A questo punto si è determinato il carico equivalente della cumulata prima costruita ed opportunamente ribaltata (stesso metodo delle ruote dentate) con le solite relazioni del danno cumulativo, rivelando solo che per i cuscinetti non è previsto un carico limite al di sotto del quale non si ha danneggiamento. E’ risultato:

Peq=pi⋅Pippi1p                                                                                                                  (10.5)

Di seguito sono riportati i valori ottenuti (Tabella 10.4).

| Peq(N) | C (N) |
| --- | --- |
| 9900 | 79398 |

Tabella 10.4- Risultati della verifica dinamica.

I cuscinetti  32017  X, quindi,  soddisfacendo alle  specifiche di resistenza statica e di durata  sono  quelli  che  effettivamente  si  è  deciso di  montare.

11. Calcolo della lunghezza dello scanalato del solare

Come verificabile dal complessivo, l’albero del solare presenta un profilo scanalato che si accoppia col solare del rotismo: è stata dimensionata le lunghezza dello scanalato stesso.

Nota   la  coppia  massima  applicata  all’albero (in prima marcia ridotta) si  è  potuto immediatamente  calcolare  il  diametro  interno  del  profilo  dalle  relazioni   di sollecitazione torsionale:

C=πda316⋅τamm                                                                                                                      (11.1)

Dovendo  riferirsi  a  dei  profili  unificati,  si  è  considerato  secondo  tabella  uno scanalato di diametro interno d pari a 32 mm e diametro esterno D pari a  38  mm.

La lunghezza dei profili è stata calcolata imponendo l’uguaglianza del momento prodotto dalle z forze tangenziali massime e uguali agenti sugli z risalti dell’albero con la coppia massima che l’albero può trasmettere.

ψ⋅z⋅p⋅D−d−4C2+D+d4⋅l=πd316τamm                                                               (11.2)

dove  pamm  è  la  pressione  unitaria  ammissibile  fra  le  superfici  a  contatto  delle scanalature,   ψ   un  coefficiente  che  tiene  conto  della  disuniformità  del  campo tensionale, D, d, c, e l dimensioni caratteristiche del profilo.

Scrivendo  la  relazione  di  prima  in  maniera  diversa  in  modo  da  far   comparire   opportuni fattori tabellati risulta:

I=mda3Kz1(D−d−4C)(D+d)                                                                                                    (11.3)

dove per superfici cementate e temprate:

K=pammτamm=0,96  m=π2ψ=2,85

Gli altri termini della (11.3) sono stati determinati da tabelle.

Di seguito sono state riportate le caratteristiche dello scanalato:

| amm [N/mm2] | Mtmax [Nm] | dmin [mm] | ###### D [mm] | Lunghezza [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 | 2846 | 32 | 38 | 36 |

Tabella 11.1- Caratteristiche dello scanalato.

#### 12. Spina

Il dimensionamento della spina consiste nel determinarne il diametro. Il materiale è lo stesso dell’albero: si parla di spine cilindriche temprate (τamm=370Nmm2).

Da uno studio legato al tipo di sollecitazione della spina si ottiene il diametro:

d=43⋅Fspπ4⋅τamm                                                                                                                        (12.1)

dove

Fsp è la forza sulla spina; si ottiene dalla seguente relazione:

Ce=3⋅Fsp⋅R                                                                                                                               (12.2)

essendo CE la coppia in prima marcia ridotta (coefficiente di sicurezza 1,2) ed R il raggio del solare; il fattore 3 è dovuto al fatto che ci sono tre spine.

Si ottiene:

| Fsp[N] | Dteor [mm] | Deff [mm] |
| --- | --- | --- |
| 63892 | 15,70 | 16 |

Tabella 10.3- Diametro della spina.

Essendo Dteor il valore del diametro calcolato e  Deff quello effettivamente presente in commercio.

13. Riepilogo dei risultati

La tabella 13.1 raccoglie tutte le caratteristiche delle ruote:

| Ruota | z | R (mm) | mn | m |  (mm) |  | b (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruota E | 42 | 112,47 | 5 | 5,36 | 20° | 21° | 50 |
| Solare | 20 | 30 |  | 3 | 20 |  | 36 |
| Satelliti | 19 | 28.5 |  | 3 | 20 |  | 36 |
| Corona | 58 | 87 |  | 2,5 | 20 |  | 36 |

Tabella 13.1- Ruote dentate.

Di seguito sono riportati i restanti risultati significativi:

- Cuscinetti a rullini:   Speciali SKF per l’applicazione;

- Cuscinetti a rulli conici:   32017 X;

- Scanalati:

d = 32mm;

D = 38mm;

l = 36 mm.

- Spina:

D = 16 mm.

Indice

| 1. Introduzione................................................................................................... | Pag.1 |
| --- | --- |
| 2. Calcolo del numero di denti delle ruote del rotismo epicicloidale................. | Pag.1 |
| 3. Dimensionamento a flessione statica della larghezza di fascia della ruota E. | Pag.2 |
| 4. Dimensionamento a contatto hertziano statico delle larghezze di fascia E.... | Pag.3 |
| 5. Dimensionamento a flessione statica della larghezza di fascia degli ingranaggi del rotismo epicicloidale.................................................................. | Pag.4 |
| 6. Verifica a contatto hertziano statico del rotismo............................................ | Pag.5 |
| 7. Verifica a fatica a flessione della larghezza di fascia della ruota E............... | Pag.5 |
| 8. Verifica a pitting della larghezza di fascia della ruota E................................ | Pag.8 |
| 9. Calcolo dei cuscinetti a rullini........................................................................ | Pag.10 |
| 10. Calcolo dei cuscinetti a rulli conici.............................................................. | Pag.11 |
| 11. Calcolo della lunghezza dello scanalato del solare...................................... | Pag.14 |
| #### 12. Spina............................................................................................................. | Pag.15 |
| 13. Riepilogo dei risultati................................................................................... | Pag.16 |
| 14. Cumulate....................................................................................................... | Pag.17 |