Misura di Forza e Coppia di Taglio in una operazione di Foratura

Politecnico di Torino

Corso di laurea in Ingegneria Meccanica

Corso di Disegno di Macchine + Tecnologia Meccanica

Modalità di esecuzione della prova:

Verranno utilizzati due  provini aventi uguali caratteristiche geometriche ma diversa composizione chimica; la prima prova verrà effettuata su un provino di C10 e la seconda su  uno di C40.

Il diametro della punta da trapano che viene usata nella prova è di 10 mm.

Come si vede dalla figura, il diametro del provino nella zona 1 è inferiore a quello della punta.

Inoltre il preforo del diametro di 3 mm. è presente solo nelle zone 1 e 2.

Le sollecitazioni esercitate durante la lavorazione di foratura sono rilevate da due dinamometri, uno per il momento torcente ed uno per la forza verticale. Il primo è costituito da due elementi cilindrici coassiali uniti da segmenti radiali sensibili alle deformazioni torcenti. Ad essi sono collegate delle resistenze inserite in un ponte di Wheatstone. Tali resistenze, sottoposte a deformazione, creano una variazione di tensione rilevata dal ponte, la quale è un indice della deformazione e dunque della tensione presente nei segmenti radiali. Sopra tale elemento è posto lo strumento per rilevare la forza verticale. Esso è composto da due piastre cilindriche concentriche sovrapposte e collegate mediante razze. La forza esercitata crea una deformazione di elementi sensibili collegate nuovamente a resistenze le quali permettono di risalire alla tensione esercitata.

Ciò che ci aspettiamo di osservare è che nel passaggio dalla zona 1 alla 2 aumenti prevalentemente la coppia di taglio piuttosto che la forza di resistenza all’avanzamento; questo è dovuto al fatto che nella zona 2 iniziano a lavorare anche i taglienti più esterni della punta, che quindi contribuiscono con un braccio maggiore alla coppia complessiva.

Nel passaggio alla zona 3 si avrà invece un aumento  preponderante del valore della forza di avanzamento in confronto all’aumento della coppia; questo si giustifica notando che in questa zona il bordino della punta è premuto contro il materiale, mentre prima questa zona della punta non lavorava a causa della presenza del preforo. D’altronde l’aumento della coppia è minimo in quanto il lavoro di taglio dei taglienti più interni non influenza la coppia complessiva.

La misurazione di coppia e forza avviene tramite dinamometri.

Principio di funzionamento dei dinamometri.

Per valutare le sollecitazioni esercitate durante le lavorazioni di foratura sono stati impiegati degli estensimetri. Essi sono apparecchi in grado di valutare deformazioni molto piccole e da tale valutazione si può risalire agli sforzi esercitati tramite la legge di Hooke.

Gli estensimetri usati sono di tipo elettrico. Essi sono costituiti da un sottile filo metallico di resistenza nota piegato a zigzag che viene incollato su una carta speciale la quale, a sua volta, è incollata sul pezzo in esame. Come è noto, un filo di lunghezza l, sezione S e resistività r presenta una resistenza pari a:

Pertanto una variazione di lunghezza del provino provoca un allungamento del filo metallico e una diminuzione di sezione, con conseguente modifica della resistenza. Dato il valore esiguo della variazione della sezione e dell’eventuale modifica della resistività, si può ipotizzare di non considerarle direttamente, ma di tenerne conto in un fattore k, il quale risulterebbe unitario se tali variazioni fossero nulle. La variazione di resistenza risulta così essere solo funzione dell’allungamento tramite la formula:

Nel nostro caso sono stati collegati 4 estensimetri in modo da formare un circuito a ponte di Wheatstone, come indicato nella figura riportata a lato.

Considerando Vi la tensione di ingresso, Vo la tensione di uscita e Ri le resistenze degli estensimetri, si ha che:

Supponiamo ora che le resistenze indeformate abbiano tutte lo stesso valore R e che, per esempio, la resistenza 3 subisca una deformazione per cui il nuovo valore di resistenza risulta essere R3=R+DR. Sostituendo nelle formule precedenti si ottiene:

Considerando la variazione di ogni resistenza e sovrapponendo gli effetti si ottiene che:

Da tale formula si può notare che, per avere la massima amplificazione del segnale di tensione in uscita, conviene porre le resistenze 1 e 3 dalla stessa parte posizionandole nella zona dove si ha la massima deformazione, mentre le resistenze 2 e 4 verranno disposte simmetricamente rispetto alle altre due resistenze.

Discutendo il fenomeno in termini di deformazioni del provino sottoposto  ad un carico incognito P, se si misura la deformazione  che  subiscono gli estensimetri allora siamo in grado di risalire al carico applicato.

P                    = DLL0

Riferendoci ancora alle equazioni che descrivono il ponte di Wheatstone possiamo scrivere:

DV0Vi=(DR1+DR2+DR3+DR4)4R0                                    DRR0=Ke

DV0Vi=K(e1+e3−e2−e4)4                                          etot.=e1+e3−e2−e4

P = mtot.

dove:

DV0  = variazione di tensione all’uscita del ponte     e1,e3= deformazioni lato fibre tese

Vi  =  tensione di alimentazione del ponte     e2,e4= deformazione lato fibre compresse

k     =  fattore di taratura dell’estensimetro

m   =  coefficiente  ricavato tarando lo strumento con un carico noto P

Un altro scopo dell’esperienza è quello di confrontare i valori ottenuti sperimentalmente per quanto concerne la zona 3 con i valori calcolati tramite formule teoriche approssimate, riportate qui di seguito.

Fa=6.976A0.8D1.2+0.667CD2D2∗HB                               [ N ]

C=0.0031∗C1.8∗A0.8∗HB                                                   [ Nm ]

dove:

c = lunghezza del bordino della punta in mm   (1.8 mm)

D = diametro punta in  mm   (10 mm)

A = avanzamento in mm/giro    ( 0.075 mm/giro e 0.125 mm/giro per il C10 ; 0.075                  mm/giro per il C40 )

HB= durezza Brinell     (194 per il C10 ; 226 per il C40)

N.B. : Le durezze Brinell sono state ricavate come media dei valori ottenuti in precedenti prove.

Esecuzione della prova sul  C 10 :

Si veda la fig. 1 del grafico allegato.

Scale:      per il grafico di  Fa  23 mm corrispondono a 100  mm

per il grafico di  C  29 mm corrispondono a 0.3 Kgm

Calcolo dei valori sperimentali:

Tratto 1 :       Fa = (100/23) * 8 * 9.8 = 340.87 N

C  = (0.3/29) * 13 * 9.8 = 1.32     Nm

Tratto 2 :        Fa= (100/23) * 9 * 9.8 = 383.48  N

C = (0.3/29) * 20 * 9.8 =  2.03     Nm

Tratto 3 :        Fa = (100/23) * 27 * 9.8 = 1150.43  N

C = (0.3/29) * 25 * 9.8 = 2.53      Nm

Tratto 3bis  :  Fa = (100/23) * 38.5 * 9.8 = 1640.43 N

C = (0.3/29) * 47 * 9.8 = 4.76       Nm

Nei tratti 1, 2, 3 il valore dell’avanzamento A è di 0.075 mm/giro mentre nel tratto 3bis A vale 0.125 mm/giro.

Il tratto 3bis è inoltre privo di preforo ed è di diametro maggiore della punta da trapano.

Calcolo dei valori relativi al tratto 3 tramite le formule teoriche:

Fa =  [6.976 * 0.0079 + 0.667 * 0.0324] * 100 * 194 = 1488   N

C = 0.0031 * 63.096 * 0.126 * 194 = 4.7     Nm

Calcolo dei valori relativi al tratto 3bis tramite le formule teoriche :

Fa = [6.976 * 0.012 + 0.667 * 0.0324] * 100 * 194 = 2043   N

C = 0.0031 * 63.096 * 0.19 * 194 = 7.18      Nm

Come si vede dai valori ottenuti nelle prove,nel passare dal tratto 1 al 2 si ha un aumento prevalente della coppia di taglio; nel passaggio dal tratto 2 al 3 si ha invece un grosso aumento della forza di taglio

Leggendo poi i valori relativi al tratto 3bis si nota come pur aumentando sia forza che coppia, sia quest’ultima a subire l’incremento maggiore.

Se poi si confrontano i dati sperimentali con quelli ottenuti tramite le formule teoriche si nota che questi ultimi presentano valori più alti di quelli sperimentali.Questo ci può far capire che queste formule sono utili solo per effettuare una scelta di massima della macchina da utilizzare, essendo comunque sicuri che la potenza installata su quell’attrezzatura sia sufficiente per le  esigenze di produzione.

Esecuzione della prova sul C40:

Si veda la fig.2 del grafico allegato.

Scale :        per il grafico di  Fa  23 mm corrispondono a 100 mm

per il grafico di  C  29 mm corrispondono a 0.3 Kgm

Calcolo dei valori sperimentali:

Tratto 1 :  Fa = (100/23) * 7 * 9.8 = 298.26        N

C = (0.3/29) * 11 * 9.8 = 1.1              Nm

Tratto 2 :  Fa = (100/23) * 8 * 9.8 = 340.86        N

C = (0.3/29) * 18.5 * 9.8 = 1.87         Nm

Tratto 3 :   Fa = (100/23) * 27 * 9.8 = 1150         N

C = (0.3/29) * 24 * 9.8 = 2.43          Nm

Calcolo dei valori relativi al tratto 3 tramite le formule teoriche:

Fa =1740    N

C = 5.5       Nm

Anche in questo caso valgono le considerazioni precedenti.

Si nota però che i valori di coppia e di forza trovati in questa prova sono minori di quelli ottenuti nel caso del C10, mentre si sarebbe dovuto verificare l’inverso; questa anomalia si può probabilmente giustificare con una scarsa  qualità del C10.