PROVA DI DUREZZA

·	INTRODUZIONE

Le prove di durezza ci danno la stima di quelle che sono le proprietà meccaniche di un materiale. La durezza esprime la resistenza che un materiale oppone localmente alle sollecitazioni esterne, secondo il suo comportamento elasto-plastico.  Queste prove presentano il vantaggio di non richiedere provini, potendo essere eseguite su pezzi già montati, non sono distruttive, di norma non alterano il pezzo sottoposto alla prova, e inoltre vengono eseguite con molta rapidità.

Tali prove vengono svolte usando dei penetratori di svariate forme e applicando tramite essi un carico al materiale.

I vari tipi di prove si distinguono in base alla forma del penetratore, alle dimensioni ed al carico applicato secondo la seguente classificazione:

KNOOP

MOHS

VICKERS

BRINELL

ROCKWELL

Poiché le prove siano affidabili bisogna prendere alcune precauzioni:

- la distanza dell'impronta dai bordi del provino deve essere maggiore di 2,5 volte il      diametro del penetratore.

- lo spessore del provino deve essere maggiore di 8 volte la profondità dell'impronta lasciata dal penetratore.

Delle quattro prove elencate abbiamo eseguito in laboratorio le ultime due: la Brinell e la Rockwell B.

Delle altre tre si ha che:

- la KNOOP è una prova di microdurezza in cui il penetratore usato è di diamante e ha forma piramidale a base romboidale con le diagonali in rapporto tra loro d 7:1.

Il carico applicato è di 2,5 g.

- la MOHS è una prova basata sulla capacità di un materiale più duro di scalfirne uno più fragile: è basata su una scala da 1 a 10 e può essere messa in correlazione con la KNOOP.

- la VICKERS utilizza un penetratore di forma piramidale a base quadrata in diamante Tale prova è adatta per i materiali più duri, essi devono avere superfici ben levigate e lucidate, per non falsare la prova. La grandezza misurata è la pressione specifica

I parametri di tale prova sono:

- tempo di applicazione del carico:		15 sec.

- tempo di permanenza del carico:		15 sec.

- carico:					30 kgf (294 N)

La scala Vickers è più attendibile rispetto alle altre scale; inoltre consente di penetrare nel materiale del provino con la stessa modalità anche al variare del carico.

·	PROVE SVOLTE IN LABORATORIO

-DUREZZA  BRINELL -

Il penetratore usato in questa prova è costituito da un sfera d'acciaio del diametro di 10 mm, azionato da una macchina di tipo idraulico. La metodologia della prova consiste nel portare a contatto il penetratore con la superficie del materiale in esame tramite un apposito volantino di regolazione. I carichi che si possono applicare sono variabili e si dosano mediante opportune masse di cui è dotata la macchina. Grazie poi ad una astina dotata di un microinterruttore, che ha il compito di non fare andare il carico al di sopra o al di sotto di quello stabilito dall'operatore, si riesce ad avere un carico costante durante tutta la prova. Al termine del tempo stabilito di permanenza del carico si misura il diametro medio dell'impronta lasciata dalla sferetta facendo la media di due misurazioni ortogonali fra loro (d1 e d2). La durezza Brinell è data dal rapporto fra il carico applicato P (espresso in N e moltiplicato per la costante 0,102=1/g) e la superficie della calotta della impronta (espressa in mm2) secondo la relazione

La superficie dell'impronta viene calcolata come fosse quella di una calotta sferica secondo la relazione:

S=pDD−D2−dm22

L'espressione analitica della durezza diventa così:

HB=0,102´2PpDD−D2−dm2

I limiti di validità imposti dalle norme per la prova Brinell sono  che  il diametro dell'impronta deve essere compreso fra 0.2 e 0.5 volte il diametro del penetratore (nel nostro caso di 10 mm)ed inoltre non deve essere superato un valore di durezza HB = 450 .

La macchina a nostra disposizione è idraulica: è dotata di un motore elettrico collegato con una pompa che invia olio ad un pistone collegato al penetratore.

Il provino viene posto sul portaoggetti, viene portato a contatto col penetratore tramite un volantino cercando di non applicare dei carichi durante questa manovra; successivamente si agisce su una leva che imprime gradualmente tutto il carico (il carico prestabilito si deve raggiungere in 15 secondi, e deve poi permanere per altri 10-15 secondi).

Lo strumento è dotato anche di alcune masse tarate in modo da permettere al circuito determinati carichi ( in particolare 3000, 2000, 1000 , 750 , 500 kgf ): fissata al piatto di appoggio di tali masse c'è un'astina collegata a un microinterruttore. Questo ultimo ha una duplice funzione: fa in modo che il peso applicato al penetratore non superi il carico stabilito per la prova staccando la pompa dell'olio; inoltre, quando la pressione all’interno del circuito idraulico diminuisce, dà impulso alla pompa che ripristina le condizioni di carico precedenti.

Sul  provino  abbiamo effettuato 5 prove con lo stesso penetratore (sfera da 10 mm) ma con 5 carichi diversi (precisamente di 3000, 2000 , 1000 , 750 e 500 kgf).

La misura dei 2 diametri  dell'impronta è stata effettuata con un oculare: questo ultimo è dotato di uno specchio per permettere la riflessione della luce verso l'occhio per avere una migliore visione

dell'impronta; inoltre è dotato di una scala millimetrica in cui ad ogni tacca corrisponde un decimo di millimetro.

Le modalità della misura sono  semplici: si fa in modo che la tacca dello zero della scala sia tangente alla circonferenza dell'impronta; roteando lievemente l'oculare tenendo fissata quella tacca si può determinare il diametro d1. Successivamente si ruota il pezzo di 90°e si opera allo stesso modo per determinare d2 .

La precisione dello strumento è decimale.

Un metodo molto più preciso è l'utilizzo del microscopio dotato di un piatto con due micrometri che regolano la traslazione di due slitte: la sua  precisione è centesimale e consente anche di leggere i 5 millesimi.

Sulla nostra misura sperimentale influiscono vari fattori: la riflessione della luce all'interno dell'oculare, la finitura superficiale del materiale e l'abilità dello sperimentatore.

Dati ricavati dalle misure :

C40

| carico (Kgf) | d1(mm) | d2(mm) | d(mm) | HB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 4.0 | 4.1 | 4.05 | 222 |
| 2000 | 3.3 | 3.4 | 3.35 | 220 |
| 1000 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 217 |
| 750 | 2.1 | 2.2 | 2.15 | 204 |
| 500 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 218 |

- Analisi di Meyer

In questa sede ci proponiamo di verificare la validità della relazione di Meyer tra il carico applicato e il diametro dell'impronta:

P = adn

dove P è espresso in kg e d in mm.

Estraendo i logaritmi da entrambi i membri otteniamo

indicando con:

y = log(d)

b0 = -log(a)/n

b1= 1/n

x = log(P)

possiamo scrivere: y* = b0+b1x

| x | y |
| --- | --- |
| 3.477 | 0.607 |
| 3.3 | 0.525 |
| 3 | 0.38 |
| 2.875 | 0.3324 |
| 2.6989 | 0.23 |

Possiamo calcolare b0 e b1 imponendo che la somma dei quadrati delle differenze tra i punti sperimentali (y) e quelli calcolati sulla retta (y*) sia minima possibile; per fare questo esprimiamo la somma dei quadrati degli errori in funzione di b0 e b1:

SSE=i=15(yi−y∗)2=i=15(yi−(b0+b1xi))2=i=15(yi2+b02+b12xi2−2b0yi−2b1xiyi+2b0b1yi)

sviluppando le varie sommatorie si ha:

SSE=47,535b12+5b02+30,7038b0b1−4,1492b0−13,1202b1+0.952525

per rendere minima questa funzione di b0 e b1 calcoliamo le derivate parziali e le poniamo uguali a zero:

¶SSE¶b0=10b0+30,7038b1−4,1492=0¶SSE¶b1=95,07b1+30,7038b0−13,1202=0

risolvendo questi sistemi troviamo:

b0= -1.05

b1= 0.477

da questi valori possiamo calcolare i parametri della formula di Meyer:

n = 1/b1= 2.096

a = 10(-nb) = 158.78

Trovati i valori b0 e b1 controlliamo l'affidabilità del risultato facendo l'analisi della varianza:

INCORPORA Equation SSE=i=15(yi−y∗i)2=9.4239∗10−4

y=0.41492= media delle yi

SSR=i=15y∗i−y2=i=15b0+b1xi−y2=0,0925

TSS = SSE + SSR = 0,0926

Compiliamo ora la tavola  di ANOVA  PER LA REGRESSIONE LINEARE:

| Origine della variazione | Somma dei quadrati | Gradi di libertà | QG.d.L. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dovuta alla regressione | SSR = 0.0925 | 1 | MSR = 0.0925 |
| Rispetto alla regressione | SSE = 0.000942385 | 3 | MSE = 0.000314 |
| Totale | TSS = 0.0926 | 4 | - |

La verifica dell'attendibilità del risultato passa attraverso il TEST DI FISHER.

Esso consiste nel confrontare il valore del rapporto MSR/MSE = 295 con un valore F*, che si trova in apposite tabelle, ed è  funzione sia del numero di gradi di libertà associati a MSR e MSE, sia della probabilità di commettere un errore rifiutando l'ipotesi nulla ().

Essendo i gradi di libertà rispettivamente 1 e 3, abbiamo trovato in funzione di questi valori di F*:

| a | F* |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Siccome il test di Fisher ha esito positivo quando MSR/MSE > F* , possiamo concludere che la retta di regressione trovata rappresenta un buon modello delle misurazioni sperimentali effettuate.

Occupiamoci ora di un provino di C10 :

Dati rilevati:

| carico (Kgf) | d1(mm) | d2(mm) | d(mm) | HB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 178 |
| 2000 | 3.5 | 3.4 | 3.45 | 207 |
| 1000 | 2.5 | 2.6 | 2.55 | 192 |
| 750 | 2.1 | 2.2 | 2.15 | 204 |
| 500 | 1.8 | 1.9 | 1.85 | 184 |

Anche in questo caso si vuole verificare la validità della formula di Meyer.

| x | y |
| --- | --- |
| 3.477 | 0.6532 |
| 3.3 | 0.5378 |
| 3 | 0.4065 |
| 2.875 | 0.3324 |
| 2.6989 | 0.267 |

y=0.43938

Eseguendo le stesse operazioni fatte nel caso precedente si ottengono i seguenti risultati:

b0 = 0.475

b1 = -1.0189

n = 2.1

a = 138

P = 138*d2.1

Verifichiamo la bontà di questa espressione:

Tavola di ANOVA per la REGRESSIONE LINEARE:

| Origine della variazione | Somma dei quadrati | Gradi di libertà | QG.d.L. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dovuta alla regressione | SSR = 0.09 | 1 | MSR = 0.09 |
| Rispetto alla regressione | SSE = 0.005204 | 3 | MSE = 0.0017346 |
| Totale | TSS = 0.095204 | 4 | - |

MSRMSE=51.88

Confrontando questo valore con quelli di F* precedentemente tabellati,si nota che la retta di regressione trovata è un buon modello con un grado di affidabilità non superiore dell’ 99%.

-DUREZZA ROCKWELL-

ESPRESSIONE ANALITICA:                              HRB= 130-h

La macchina che usiamo per eseguire la prova è del tutto meccanica, ed è sostanzialmente costituita da un sistema di masse, che, tramite leve,trasmettono la forza necessaria al penetratore, affinchè questo affondi nel materiale.

Tipo di penetratore usato: Sfera di acciaio temprato con diametro di 1.5875 mm

Procedimento di prova:

- Il penetratore è portato a contatto con la superficie da provare.

Si applica un precarico di 100 N (La funzione di questo è quella di superare il primo stato di materiale, che ha caratteristiche diverse da quelle dell’acciaio in sè; questo è dovuto all’azione degli agenti esterni, ed ai tattamenti elavorazioni a cui è stato sotoposto il materiale )

- Si sposta l’indicatore di profondità fino a portare l’indice sullo zero scala

- Si applica progressivamente il carico addizionale di 900 N

- Trascorsi 30 secondi si toglie il carico,lasciando il precarico (escludo così la deformazione elastica)

- Si misura la profondità h dell’impronta direttamente sulla scala della macchina (ogni unità h è pari a 0.002 mm)

Dati rilevati:

| Lotto | Materiale | 1amisura | 2amisura | 3amisura | 4amisura | 5amisura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10 | 79.8 | 80.4 | 79.7 | 79.1 | 79 |
| 1 | C40 | 87 | 86.7 | 86.9 | 88 | 88.2 |
| 2 | C10 | 77.4 | 78 | 79 | 78.7 | 81 |
| 2 | C40 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 3 | C10 | 80 | 79.8 | 83 | 79.3 | 77.2 |
| 3 | C40 | 85 | 86 | 86 | 85 | 86 |

N.B I dati letti sulla scala della macchina esprimono già il valore della durezza HRB.

Consderazioni sui valori ottenuti dalle misure:

Osservando i dati ricavati possiamo pensare che il valore di durezza sia influenzato da diversi fattori,

alcuni più significativi ed altri meno. I pricipali possono essere:

- differente materiale (C10,C40)

- lotto di provenienza

- misure effettuate da operatori diversi

- condizioni diverse di temperatura, umidità,ecc. dovute al fatto che le prove si sono svolte nell’arco di tre settimane.

- altro.

Ciò che ci chiediamo è quali di questi fattori siano più significativi per giustificare le differenti durezze Rockwell misurate (è più significativa la differenza di materiale o il lotto di provenienza ?).

Per cercare di rispondere a queste domande eseguiremo l’analisi della varianza sui dati rilevati:

Come fattori principali di influenza cosideriamo la differenza di materiale (C10,C40) ed il lotto di provenienza,mentre considereremo tutti gli altri fattori come incontrollati e come tali verranno conglobati nell’errore di misura.

NOMENCLATURA:

Xijk = generica misura

i = lotto           j = materiale                k = singola misura nella medesima giornata

N.B. Identifichiamo il differente lotto con la diversa giornata di misura

SSmat.=3∗5j=12(X.j.−X...)2

SSlotto=2∗5i=13(Xi..−X...)2

SStot.=ijk(Xijk−X...)2

| Misura 1 | C10 | C40 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lotto 1 | 78.9 | 87 | X1.1=82.95 |
| lotto 2 | 77.4 | 84 | X2.1=80.7 |
| lotto 3 | 80 | 85 | X3.1=82.5 |
|  | X.11=78.76 | X.21=85.3 | X..1=82.05 |

| Misura 2 | C10 | C40 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lotto 1 | 80.4 | 86.7 | X1.2=83.55 |
| lotto 2 | 78 | 85 | X2.2=81.5 |
| lotto 3 | 79.8 | 86 | X3.2=82.75 |
|  | X.12=79.4 | X.22=85.9 | X..2=82.65 |

| Misura 3 | C10 | C40 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lotto 1 | 79.7 | 86.9 | X1.3=83.3 |
| lotto 2 | 79 | 85 | X2.3=82 |
| lotto 3 | 83 | 86 | X3.3=84.5 |
|  | X.13=80.56 | X.23=85.96 | X..3=83.26 |

| Misura 4 | C10 | C40 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lotto 1 | 79.1 | 88 | X1.4=83.55 |
| lotto 2 | 78.7 | 85 | X2.4=81.85 |
| lotto 3 | 79.3 | 85 | X3.4=82.15 |
|  | X.14=79.03 | X.14=86 | X..4=82.516 |

| Misura 5 | C10 | C40 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lotto 1 | 79 | 88.2 | X1.5=83.6 |
| lotto 2 | 81 | 85 | X2.5=83 |
| lotto 3 | 77.2 | 86 | X3.5=81.6 |
|  | X.15=79.06 | X.25=86.4 | X..5=82.73 |

X...=82.6432                                  X.2.=85.92                              X2..=81.81

X.1.=79.365                                    X1..=83.39                               X3..=82.73

SStot.= 372.21

SSlotto = 12.55

SSmat.= 322.26

SSE = SStot.-SSlotto-SSmat.= 37.4

TAVOLA DI ANOVA :

| Variazione | G. di Lib. | SS | MS | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dovuta al materiale | 9 | 322.26 | 35.8 | 5.75 |
| Dovuta al lotto | 14 | 12.55 | 0.89 | 0.143 |
| Non spiegata | 6 | 37.4 | 6.23 |  |
| Totale | 29 | 372.21 |  |  |

TEST DI FISHER:

Grado di affidabilità del 95 % :

5.75>4.1  Þ La variazione nella durezza dovuta al materiale è significativa

0.143<3.94  Þ La variazione nella durezza dovuta al lotto non è significativa

Grado di affidabilità del 99 % :

5.75<7.96  Þ La variazione dovuta al materiale non è significativa

0.143<7.65  Þ  La variazione dovuta al lotto non è significativa