METROLOGIA

Per definizione è la disciplina che si occupa della misurazione di grandezze fisiche.

Nella lavorazione di pezzi meccanici è fondamentale poter compiere delle misurazioni per verificare che  il pezzo in esame abbia le dimensioni volute dal progettista.

Esistono vari strumenti per consentire diverse misurazioni con diverse precisioni ; tutti sono dotati di una scala fissa e di una mobile.

Possiamo suddividerli in tre gruppi :

1) strumenti misuratori , di cui fanno parte il calibro , il righello , il comparatore e il micrometro

2) strumenti di controllo fissi , di cui fanno parte i calibri passa non passa , la squadra , il piano di riscontro

3) strumenti comparatori che misurano la quota confrontandola col valore voluto e che sono anche in grado di rilevare il grado di finitura superficiale .

Esistono  vari tipi di calibri a seconda della precisione del nonio : decimale,  ventesimale, cinquantesimale. Il calibro può essere utilizzato per misurare esterni , ma anche interni , profondità di fori ciechi , misura di gole ( il becco presenta una riduzione di spessore per permetterne la misurazione ) . Esiste anche un calibro digitale che ha una precisione maggiore ,  ma ha il difetto di essere sensibile alla pressione che applichiamo per spingere la parte mobile contro il profilo del pezzo da misurare .

Uno strumento molto più preciso del calibro è il micrometro . Per evitare il problema riscontrato nel caso del calibro digitale,  i micrometri sono dotati di  una frizione: quando si arriva a una determinata forza premente viene disinserito il meccanismo di compressione ulteriore e si può leggere la misura corretta. Per il micrometro occorre introdurre il cosiddetto campo di misura dello strumento: questo è per definizione la differenza tra le grandezze massima e minima che possono essere misurate dallo strumento. L’indicazione del campo di misura deve essere chiaramente riportata sullo strumento. Per essere sicuri della taratura dello strumento ,  la casa costruttrice fornisce un elemento di riscontro che è simile a un blocchetto Johnson . La precisione dei micrometri va dal centesimo ( per un micrometro normale ) al millesimo di millimetro ( per  il micrometro digitale ). Esistono anche dei micrometri per interni che sono simili a quelli per esterni: la differenza è che, facendo ruotare la vite, si fanno sporgere delle staffe che intercetteranno il diametro interno del foro da misurare.

Un altro strumento è il comparatore, la cui funzione è duplice : può rilevare una quota per comparazione e può rilevare la irregolarità superficiale. Per poter svolgere la prima funzione menzionata, occorre avere degli elementi di riscontro ,quali ,ad esempio, i blocchetti Johnson. Essi sono dei blocchetti con misure campionate precise; per il loro corretto utilizzo occorre attenersi alle condizioni di temperatura prescritte , al fine di evitare dilatazioni termiche che potrebbero falsare la misura. Tali blocchetti  sono accuratamente trattati superficialmente per avere una minima rugosità superficiale. Componendo adeguatamente i vari blocchetti, si possono ottenere tutte le misure di cui si necessita; una volta ottenuta la quota voluta mediante opportuna sovrapposizione di blocchetti , vi si pone al di sopra lo strumento comparatore che si tara a zero; successivamente si mette al di sotto del tastatore del comparatore il pezzo lavorato : in tal modo si può misurare di quanto si discosta la quota reale del pezzo da quella nominale .

Il comparatore può essere usato anche per individuare il grado di irregolarità superficiale: si pone il pezzo al di sotto del comparatore e lo si  fa scorrere; in tal modo lo strumento segnalerà delle variazioni di quota che rappresentano le asperità superficiali .

Le tolleranze dimensionali vengono misurate con strumenti detti calibri passa-non passa : essi sono dotati di due forcelle fisse aventi due diverse quote; il pezzo lavorato, per soddisfare le tolleranze, dovrà passare attraverso una forcella e non dovrà passare attraverso l’altra. E’ chiaro che, essendo strumenti rigidi, ne devono esistere molti per avere le combinazioni possibili degli scostamenti voluti .

Altri strumenti sono i conta-filetti , dotati di lamelle di acciaio con impressi i vari tipi di filettature; per misurare una filettatura, si pone a contatto il conta-filetti e si verifica quale delle lamelle presenta lo stesso profilo .

Fra gli strumenti di misura è presente anche il goniometro che serve per misurare angoli: esso è dotato di solito di una lente di ingrandimento  per verificare più accuratamente la coincidenza delle tacche tra parte fissa e parte mobile dello strumento .

Vediamo ora l’ utilizzo di questi strumenti in fase di lavorazione :

- in fase di sgrossatura , si utilizzerà un calibro perché non avrebbe senso usare uno strumento più preciso ;

- in fase di finitura , il calibro non ci darebbe una misura molto attendibile ; utilizzeremo quindi un micrometro;

-per verificare le tolleranza geometriche (di perpendicolarità , parallelismo ...) si userà il comparatore.

Misurazione con il calibro a corsoio

Una misura reale non è mai univocamente determinata, a causa degli errori commessi durante la misurazione oppure per il tipo di strumento impiegato per eseguirla.

Dal punto di vista statistico misurare significa fornire una stima attendibile della misura reale e di  indicarne il livello di affidabilità. Di conseguenza , la misura reale sarà compresa in una fascia di tolleranza che rappresenta l’incertezza della misura stessa.

Lo scopo di questa esercitazione è  quello di determinare la fascia di tolleranza di una misura, in funzione di un prescelto livello di affidabilità.

Con un calibro a corsoio ventesimale , si sono effettuate le misure (numerate da 1 a 9) del pezzo rappresentato in figura 1 (misure dirette).

Si possono ricavare , a partire dalle precedenti, le localizzazioni  dei fori rispetto ai bordi  della piastra(misure indirette).  Valgono le seguenti relazioni :

a=misura6+misura32

b=misura7+misura42

c=misura8+misura52

d=misura9+misura52

Ora si procede alla trattazione statistica , secondo l’analisi di Student , delle misure , effettuate da quattro operatori diversi . I valori raccolti sono variabili casuali,aventi una distribuzione gaussiana, per le quali si possono calcolare il valor medio (L=1ni=1nLi) e lo scarto quadratico medio s   (s2=i=1nLi−Li2n−1 per le misure dirette) .

Successivamente si determina l’incertezza U , parametro direttamente proporzionale allo scarto quadratico medio ed inversamente proporzionale alla radice quadrata del numero di operatori, a meno di una costante t, il cui valore , compreso tra 0 e 1 , viene arbitrariamente attribuito a seconda del livello di confidenza ricercato nella misurazione . Ponendo , ad esempio , t uguale a 0.95 , si ottiene che il 95% delle misure deve cadere in un intorno del valor medio di ampiezza U.

Nella tabella 1 sono riportati i dati sperimentali mentre nella tabella 2 sono scritti i valori statistici conseguiti sia per le nove misure dirette che per le quattro indirette (combinazione lineare di quelle dirette) . Si noti che i valori statistici relativi alle misure  indirette sono stati ottenuti combinando linearmente , in modo opportuno , i valori statistici relativi alle misure dirette loro generatrici .

TABELLA 1

|  | Operatore 1 | Operatore 2 | Operatore 3 | Operatore 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109.70 | 109.40 | 109.40 | 109.40 |
| 2 | 39.90 | 39.70 | 39.70 | 39.65 |
| 3 | 19.00 | 18.70 | 18.75 | 19.00 |
| 4 | 18.90 | 18.95 | 18.95 | 19.00 |
| 5 | 18.90 | 18.95 | 18.80 | 19.00 |
| 6 | 14.70 | 14.65 | 14.80 | 14.75 |
| 7 | 51.60 | 51.70 | 51.75 | 51.70 |
| 8 | 76.55 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |
| 9 | 10.65 | 10.75 | 10.60 | 10.55 |

TABELLA 2

|  | MEDIA | SQR | U(95%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109.475 | 0.15 | 0.07125 |
| 2 | 39.7375 | 0.1109 | 0.05266 |
| 3 | 18.8625 | 0.1601 | 0.07604 |
| 4 | 18.95 | 0.04082 | 0.01939 |
| 5 | 18.9125 | 0.08539 | 0.04056 |
| 6 | 14.725 | 0.05995 | 0.02847 |
| 7 | 51.6875 | 0.06291 | 0.02988 |
| 8 | 76.5125 | 0.025 | 0.01187 |
| 9 | 10.6375 | 0.0854 | 0.04056 |
| A | 24.1562 | 0.14 | 0.06649 |
| B | 61.1625 | 0.08332 | 0.03957 |
| C | 85.9687 | 0.06769 | 0.03215 |
| D | 20.0937 | 0.12809 | 0.06084 |