Misura dei valori di Rugosità su un pezzo Tornito

con diversi valori di avanzamento e velocità di taglio

Politecnico di Torino

Corso di laurea in Ingegneria Meccanica

Corso di Disegno di Macchine + Tenologia Meccanica

In questa esperienza vogliamo valutare l’influenza che hanno sulla rugosità i parametri di taglio in una operazione di tornitura.Si è allora preparato un provino del diametro di 40 mm diviso in tre zone (ed ognuna di queste suddivisa ulteriormente in altre tre zone) per le quali si sono adottati 3 diversi valori di velocità di taglio.All’interno di ognuna di queste macrozone se ne sono ricavate altre tre per tre diversi valori di avanzamento.

Provino:

9        8        7       6         5       4        3        2        1

Tratto                   Avanzamento (mm/giro)           Giri/minuto

1                                           0.2                                 312

2                                           0.1                                 312

3                                           0.021                              312

4                                           0.2                                  744

5                                           0.1                                  744

6                                           0.021                               744

7                                           0.2                                  1800

8                                           0.1                                  1800

9                                           0.021                               1800

Caratteristiche dell’utensile usato:

Materiale : vidia

 = 0

 = 15°-20°

 = 45°

r = 0.8 mm = raggio di raccordo dell’utensile

Valori di Rugosità misurati tramite Rugosimetro:

Vedi i grafici allegati.

Tratto                             Rugosità Media (m)

1                                                    5.4

2                                                    3.1

3                                                    1.1

4                                                    1.9

5                                                    1.6

6                                                     2

7                                                     1.4

8                                                     0.45

9                                                     0.9

Valori di Rugosità ottenuti tramite le formule teoriche:

La rugosità teorica si ottiene tramite considerazioni che tengono conto solo della geometria dell’utensile e del valore dell’avanzamento.Tra l’altro in questa esperienza si vuole evidenziare il fatto che nella realtà la rugusità media è influenzata anche dal valore della velocità di taglio.Nel calcolo della rugosità teorica si devono distingure tre casi geometrici diversi:Intersezione cerchio-cerchio,intersezione retta-cerchio,intersezione retta-retta.

A seconda che si ricada in uno dei tre casi precedenti, si hanno diverse formule che esprimono la rugusità teorica.

In tutte le nostre prove, restiamo comunque nel primo caso e quindi la formula che ci dà la rugusità teorica è la seguente:

Rt = r−r2−A24∗103        m

A=avanzamento(mm/giro)

Equazione approssimata di Schmalz : Rt = A28r∗103 m

Ra  Rt /4                                                                                  Ra = Rugosità media

Tratto                               Rugosità Media (m)

1                                               1.5625

2                                               0.39

3                                                0.017

4                                                1.5625

5                                                 0.39

6                                                 0.017

7                                                 1.5625

8                                                  0.39

9                                                  0.017

N.B. I valori di Ra sono stato calcolati con la formula approssimata.

Confronto tra i valori di Rugosità calcolati ed i valori misurati:

Si nota subito che la rugosità varia al variare della velocità di taglio,mentre la formula teorica ci direbbe che questa resta invariata se si cambia la velocità di taglio.

Si vede inoltre che nei tratti 1,2,3 i valori calcolati differiscono parecchio dai valori misurati;la rugosità misurata è molto maggiore di quella calcolata.Questo è spiegabile considerando il fatto che a questa velocità di taglio(312 giri/min.) si forma il tagliente di riporto;si hanno allora scaglie di truciolo incrudito che tornano a conficcarsi nel pezzo in lavorazione , peggiorando la finitura superficiale.

Risulta poi evidente che la rugosità  misurata è aumentata passando dal tratto 8 al 9,pur avendo diminuito il valore dell’avanzamento (noi ci aspettavamo il contrario).Questo risulta evidente anche se considero i tratti 5 e 6.

Posiamo spiegarci questo fenomeno pensando che per quei valori di avanzamento e velocità di taglio siano diventati non trascurabili i giochi sui cinematismi del tornio.

Notiamo inoltre che i valori calcolati e quelli misurati sono abbastaza concordi solo per quanto riguarda i tratti 4,7,8.In particolare nei tratti 7 ed 8 (corrispondenti entranbe ad una velocità di 1800 giri/min.),il valore vero si discosta poco dal valore teorico.

Possiamo allora pensare che questa velocità di taglio sia,per quanto riguarda la nostra prova,quella per cui la finitura è meno influenzata da fattori che non siano l’avanzamento e le caratteristiche dell’utensile.

Vediamo infine come i valori teorici di rugosità pari a 0.017 m sono valori comunque non ottenibili in una operazione di tornitura.

Per renderci conto meglio dell’influenza dei vari fattori sulla rugosità proviamo ad eseguire l’analisi della varianza sui dati sperimentali,consisderando come elementi influenti l’avanzamento e la velocità di taglio.

TEST DI FISHER:

| Avanzamento | giri | al | minuto | media delle righe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 312 | 744 | 1800 |  |
| 0.2 | 5.4 | 1.9 | 1.4 | 2.9 |
| 0.1 | 3.1 | 1.6 | 0.45 | 1.716 |
| 0.021 | 1.1 | 2 | 0.9 | 1.3 |
| media delle colonne | 3.2 | 1.83 | 0.916 | 1.982 |

SS(giri/min) = 3∗(X.j−X)2=7.7326

SS(avanz.) = 3∗(Xi.−X)2=4

SStot = 17.72

SSE = 5.9874

| effetti | gr.di lib. | SS | MS | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| giri/min | 2 | 7.7326 | 3.8663 | 2.583 |
| avanzam. | 2 | 4 | 2 | 1.336 |
| errore | 4 | 5.9874 | 1.49685 |  |
| totale | 6 | 17,72 |  |  |

Dalle tabelle si ricava:

F* = 2 con un grado di affidabilità del 75%             F(giri/min.)>F*                             F(avanzam.)<F*

F* = 4.22 con un grado di affidabilità 90%              F(giri/min.)<F*                             F(avanzam.)<F*

Ci sembrerebbe allora di poter dire con un grado di affidabilità del 75 % che la velocità di taglio è significativa ai fini della rugosità,mentre non lo è il valore dell’avanzamento.

Con un grado di afidabilità del 90 % non possiamo affermare che l’uno o l’altro dei parametri di taglio siano significativi ai fini della rugosità.

Da questo studio si può dedurre che la velocità di taglio riveste un ruolo importante nella determinazione della finitura superficiale;dobbiamo però concludere che entrano in gioco altri fattori importanti quali i giochi interni della macchina,lo stato dell’utensile,ecc.(peraltro non presi in considerazione nel test precedente).