Prova di durezza Brinell :

La prova consiste nella penetrazione nel pezzo da provare di una sfera d’acciaio di diametro D sotto un carico P e nella misurazione del diametro d dell’impronta lasciata sulla superficie del pezzo dopo aver tolto il carico.

La durezza Brinell HB è data dal rapporto fra il carico applicato P, espresso in kgf, e la superficie della calotta di impronta, espressa in mm^2, secondo la relazione:

HB =

Se il carico di prova fosse misurato in N, la formula rappresentativa della durezza risulterebbe:

HB =0.102

Come la precedente, questa è una prova non distruttiva, rapida e semplice.

La superficie dell'impronta è una calotta sferica la cui dimensione è tanto maggiore quanto più grande è la sua profondità. Indicando con h la profondità dell'impronta, la superficie S della stessa, ottenuta con una sfera di diametro D, è data da:

Nella pratica, la profondità dell'impronta è ottenuta indirettamente dalla misura del diametro d del cerchio corrispondente alla proiezione della calotta sul piano.

La durezza Brinell del materiale, dedotta dalla misura del diametro d dell'impronta, risulta espressa dalla seguente relazione:

I diametri di sfera raccomandati sono:

-impiego normale: D=10 mm

-impiego particolare: D=5/2.5/1 mm

Nel nostro caso D=10 mm.

Il carico viene applicato gradualmente in circa 15 secondi e lasciato permanere per altri 15 secondi; successivamente si scarica e si misura il diametro d .

In realtà si compiono due misure del diametro; si considerano 2 direzioni ortogonali fra loro, lungo cui otterremo due valori diametrali diversi d1 e d2 , dalla cui media aritmetica si ottiene il diametro d :

A differenza della prova Rockwell, non si applica un precarico.

I limiti di validità imposti dalle norme per la prova Brineell sono i seguenti :

- la prova è valida se il diametro dell'impronta è compreso fra 0.25 e 0.5 volte il diametro del penetratore;

- non deve essere superato un valore di durezza HB = 450 .

Impronte Brinell eseguite con carichi differenti o con penetratori di diametro differente non sono confrontabili, a meno che non valga la relazione : d=0.375 D.

La macchina a nostra disposizione è idraulica: è dotata di un motore elettrico collegato con una pompa che invia olio ad un pistone agente sul penetratore.

Le modalità di esecuzione sono molto simili a quelle viste precedentemente nella prova Rockwell: il provino viene posto sul portaoggetti, viene portato a contatto col penetratore tramite un volantino (cercando di non applicare carichi durante questa manovra),quindi si agisce su una leva che imprime gradualmente tutto il carico.

Lo strumento è dotato di alcune masse tarate in modo da permettere al circuito di dare origine a svariate condizioni di carico ( in particolare 3000, 2000, 1000 , 750 , 500 kgf ). A contatto del  piatto di appoggio di tali masse, si trova un'astina collegata ad un microinterruttore. Quest’ultimo ha una duplice funzione: disinserendo opportunamente la pompa dell’olio, fa in modo che, anche se si mantiene tirata la leva del carico,  il peso applicato al penetratore non superi il carico stabilito per la prova ; inoltre,dando impulso alla pompa contestualmente alle inevitabili perdite di pressione del circuito idraulico ,adempie ad un ruolo di stabilizzazione del carico.

Sia sul provino C40 che su quello C10 abbiamo effettuato 5 prove con lo stesso penetratore (sfera da 10 mm) ma con 5 carichi diversi (precisamente di 3000, 2000 , 1000 , 750 e 500 kgf).                      La misura dei due diametri  dell'impronta è stata effettuata con un oculare dotato di una scala in cui ad ogni tacca corrisponde un decimo di millimetro.

Le modalità della misura sono abbastanza semplici: si fa in modo che la tacca dello zero della scala sia tangente alla circonferenza dell'impronta.

Un metodo molto più preciso è l'utilizzo del microscopio dotato di un piatto con due micrometri che regolano la traslazione di due slitte: la sua  precisione è al centesimo di mm e consente anche di leggere i 5 millesimi.

Sulla nostra misura sperimentale influiscono vari fattori: la riflessione della luce all'interno dell'oculare, la finitura superficiale del materiale e l'abilità dello sperimentatore.

Per quanto riguarda il provino di C40 riportiamo nella seguente tabella i risultati sperimentali:

| C40 | Carico (kgf) | d1 | d2 | dm | HB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3000 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 229 |
| 2 | 2000 | 3.3 | 3.2 | 3.25 | 235 |
| 3 | 1000 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 218 |
| 4 | 750 | 2.1 | 2.0 | 2.05 | 225 |
| 5 | 500 | 1.7 | 1.6 | 1.65 | 232 |

Ci è richiesto di interpretare i risultati con l'analisi di Meyer e di operare una regressione lineare semplice.

Analisi di Meyer.

Ci si propone di verificare la validità della relazione di Meyer tra il carico applicato e il diametro dell’ impronta.

P=a.dn

dove P è espresso in kgf e d in mm.

Estraendo i logaritmi da entrambi i membri si ottiene:

log P=log a + n.log d

Ponendo :		y = log d

X = log P

otteniamo :	  y = b0+b1X

Per calcolare b0 e b1 si impone che la somma dei quadrati delle differenze tra i punti sperimentali e quelli calcolati con l’ equazione della retta  y=b0+b1X  sia la minima possibile.

Si esprime quindi la somma dei quadrati degli errori in funzione di

b0 e b1

SSE=i=15(yi−yi)2=i=15yi−b0+b1Xi2

SSE=i=15yi2+b02+b12Xi2−2b0yi+2b0b1Xi−2b1Xiyi

Sviluppando le sommatorie si ottiene:

SSE= 47,538 b12 +5 b02 +30,70 b0 b1 -4,04 b0 -12,79 b1 +0.91

Per rendere minima questa funzione di b0 e b1 si calcolano le derivate parziali e le si impone uguali a zero.

¶.SSE¶.b0=10b0+30,70b1−4,04=0

¶.SSE¶.b1=95,08b1+30,70b0−12,79=0

Risolvendo il sistema si ottengono i seguenti valori :

b0  = -2.64

b1  =  0.9935

Si possono ora ricavare i coefficienti da inserire nella  formula di Meyer:

n=1b1=1.0065

=454.26

SSE=i=15yi−yi2=0,103

dovey = b0+b1X

SSR=i=15yi−y2=i=15b0+b1Xi−y2=26.068

dove yè la media delle medie.

TSS= SSE +SSR =26.171

Si può compilare la tavola di Anova per la regressione lineare:

| Origine della variazione | Somma dei quadrati | Gradi di libertà | QGL |
| --- | --- | --- | --- |
| Dovuta alla regressione | SSR=26.0686 | 1 | MSR=26.0686 |
| Rispetto alla regressione | SSE=0,103 | 3 | MSE=0,034 |
| Totale | TSS=26.171 | 4 |  |

Per la verifica dell’ attendibilità del risultato conseguito si effettua il test di Fisher:

F=MSRMSE=766,7235

Confrontando con il valore F* che si trova in apposite tabelle in funzione del numero dei gradi di libertà associati a MSR e MSE e della probabilità di commettere un errore rifiutando l’ ipotesi nulla ().

Essendo i gradi di libertà rispettivamente 1 e 3, si trovano, in funzione di , i seguenti valori di F*:

|  | F* |
| --- | --- |
| 0,005 | 5565 |
| 0,01 | 3412 |
| 0,025 | 1744 |
| 0,05 | 1013 |
| 0,1 | 554 |
| 0,25 | 202 |

Il test di Fisher dà esito positivo quando  ; in questo caso il livello di significatività è di   1-  = 0,9  ovvero del 90 %.

Questo risultato può essere accettato tenendo conto della notevole approssimazione nel rilevare i diametri delle impronte.

Per quanto riguarda il provino di C10 riportiamo nella seguente tabella i risultati sperimentali:

| C10 | Carico (kgf) | d1 | d2 | dm | HB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3000 | 4.4 | 4.5 | 4.45 | 182 |
| 2 | 2000 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 190 |
| 3 | 1000 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 200 |
| 4 | 750 | 2.2 | 2.1 | 2.15 | 206 |
| 5 | 500 | 1.7 | 1.8 | 1.75 | 202 |

Ci è richiesto di interpretare i risultati con l'analisi di Meyer e di operare una regressione lineare semplice , in modo del tutto analogo a quanto effettuato per il provino di C40.  Per questa ragione,verranno qui di seguito riportati esclusivamente i risultati numerici fondamentali per la compilazione della tavola di Anova e l’ effettuazione del test di Fisher (per la spiegazione dettagliata dei passaggi logici , fare riferimento al C40).

SSE= 47,54 b12 +5 b02 +30,70 b0 b1 -4,36 b0 -13,80 b1 +1,55

¶.SSE¶.b0=10b0+30,704b1−4,36=0

¶.SSE¶.b1=95,076b1+30,704b0−13,8=0

b0  = -1.143

b1  =  0.514

n=1b1=1.94

=167.39

SSE = 0.0005025

SSR = 0.10538

TSS =0.1058

TAVOLA DI ANOVA (C10)

| Origine della variazione | Somma dei quadrati | Gradi di libertà | QGL |
| --- | --- | --- | --- |
| Dovuta alla regressione | SSR=0.10538 | 1 | MSR=0.10538 |
| Rispetto alla regressione | SSE=0,0005 | 3 | MSE=0,00016 |
| Totale | TSS=0.1058 | 4 |  |

F=MSRMSE=629

Il livello di significatività è quindi di   1-  = 0.9 , ovvero del 90 %(come si verificava per l’acciaio C40).

Questo risultato può essere accettato tenendo conto della notevole approssimazione nel rilevare i diametri delle impronte.