| N | SCHIZZO DELL’OPERAZIONE | DESCR. OPERAZ. | MACC.UT. | UTENSILI | a mm/giro | Vt m/min | n r.p.m | t min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | PREPARAZIONE TORNIO PARALLELO MONTAGIO SU AUTOCENTRANTE  100 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI UNI 4104 X = 90 |  |  |  |  |
| 10/ 1 |  | SFACCIATURA  40 1 PASSATA p = 2 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI UNI 4104 X = 90 | 0.2 | 180 | 1400 | 0.07 |
| 10/ 2 |  | CENTRATURA | TORNIO PARALLELO | PUNTA DA CENTRO 4B UNI 3223 | man. | 50 | 350 |  |

| N | SCHIZZO DELL’OPERAZIONE | DESCR. OPERAZ. | MACC.UT. | UTENSILI | a mm/giro | Vt m/min | n r.p.m | t min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/ 3 |  | TORNITURA DA  40 A 30 L = 159 mm p = 5 mm N passate = 1 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI UNI 4104 X = 90 | 0.2 | 160 | 1280 | 0.62 |
| 10/ 4 |  | TORNITURA DA  30 A  28 L = 159 mm p = 1mm N passate = 1 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI UNI 4104 X = 90 | 0.2 | 200 | 2100 | 0.38 |
| 10/ 5 |  | SFACCIATURA DA  28 A 40 p = 1 mm N passate = 1 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI UNI 4104 X = 90 | 0.2 | 160 | 1280 | 0.02 |

| N | SCHIZZO DELL’OPERAZIONE | DESCR. OPERAZ. | MACC.UT. | UTENSILI | a mm/giro | Vt m/min | n r.p.m | t min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/ 6 |  | TORNITURA CILINDRICA DI FINITURA DA  40 A 35 L = 18 mm p = 2.5mm N passate =1 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI UNI 4104 X = 90 | 0.2 | 200 | 1600 | 0.056 |
| 10/ 7 |  | SFACCIATURA DA  35 A  100 p = 1 mm N passate = 1 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI UNI 4103 - 68 X = 45 | 0.2 | 200 | 630 | 0.28 |
| 10/ 8 |  | TORNITURA CILINDRICA E SMUSSO DA  28 A 20 L = 17.5mm p = 4 mm N passate = 1 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI UNI 4103 - 68 X = 45 | 0.2 | 200 | 2200 | 0.041 |

| N | SCHIZZO DELL’OPERAZIONE | DESCR. OPERAZ. | MACC.UT. | UTENSILI | a mm/giro | Vt m/min | n r.p.m | t min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/ 9 |  | TORNITURA CILINDRICA DI FINITURA DA  20 A 18.5 L = 15.5 mm p = 0.75 mm N passate = 1 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI UNI 4103 - 68 X = 45 | 0.2 | 200 | 2900 | 0.033 |
| 10/ 10 |  | ESECUZIONE SMUSSI 1X45 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI UNI 4104 X = 90 | man. | 200 | 2900 |  |
| 10/ 11 |  | ESECUZIONE GOLA E 2 X 0.5 UNI 4386 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE DI FORMA PER GOLE | man. | 70 | 1000 |  |

| N | SCHIZZO DELL’OPERAZIONE | DESCR. OPERAZ. | MACC.UT. | UTENSILI | a mm/giro | Vt m/min | n r.p.m | t min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | CAPOVOLGIMENTO PEZZO MONTAGGIO SU AUTOCENTRANTE | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI UNI 4104 X = 90 |  |  |  |  |
| 20/ 1 |  | SFACCIATURA SU  100 p = 1 mm (ver . misura ) N passate = 1 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI UNI 4108 X = 95 R= 1.5 | 0.2 | 180 | 570 | 0.53 |
| 20/ 2 |  | TORNITURA CILINDRICA DI FINITURA DA  100 A  97.5 L = 65mm p = 1.25 mm N passate = 1 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI UNI 4108 X = 95 R= 1.5 | 0.3 | 180 | 570 | 0.38 |

| N | SCHIZZO DELL’OPERAZIONE | DESCR. OPERAZ. | MACC.UT. | UTENSILI | a mm/giro | Vt m/min | n r.p.m | t min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/ 3 |  | TORNITURA CILINDRICA DI SGROSSATURA DA  97.5 A  81.9 L = 16 mm p = 3.9mm N passate = 2 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI UNI 4108 X = 95 R= 1.5 | 0.2 | 180 | 590 | 0.14 |
| 20/ 4 |  | TORNITURA CILINDRICA DI FINITURA DA  81.9 A  80 L = 17 mm p = 0.95mm N passate = 1 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI UNI 4108 X = 95 R= 1.5 | 0.2 | 200 | 780 | 0.11 |
| 20/ 5 |  | SFACCIATURA SPALLAMENTO DA  80 A  97.5 p = 1 mm N passate = 1 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI UNI 4108 X = 95 R= 1.5 | 0.2 | 200 | 650 | 0.08 |

| N | SCHIZZO DELL’OPERAZIONE | DESCR. OPERAZ. | MACC.UT. | UTENSILI | a mm/giro | Vt m/min | n r.p.m | t min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/ 6 |  | TORNITURA CILINDRICA DI FINITURA DA  80 A  97.5 L = 13 mm p = 3 mm N passate =1 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI UNI 4108 X = 95 R= 1.5 | 0.2 | 200 | 800 | 0.1 |
| 20/ 7 |  | SFACCIATURA DA  74 A  80 p = 1 mm N passate = 1 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI UNI 4108 X = 95 R= 1.5 | man. | 200 | 760 |  |
| 20/ 8 |  | ESECUZIONE GOLA di profondità 4 mm | TORNIO PARALLELO | UTENSILE HSS PER GOLA DI LARGHEZZA 3 mm | man. | 70 | 280 |  |

| N | SCHIZZO DELL’OPERAZIONE | DESCR. OPERAZ. | MACC.UT. | UTENSILI | a mm/giro | Vt m/min | n r.p.m | t min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/ 9 |  | TORNITURA CILINDRICA DI SGROSSATURA DA  97.5 A 66.3 L = 28 mm p = 5.2mm N passate = 3 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI PIEGATO SINISTRO UNI 4808 | 0.3 | 200 | 650 | 0.08 |
| 20/ 10 |  | TORNITURA CILINDRICA DI FINITURA DA  66.3 A  65.5 L = 28 mm p = 0.4mm N passate = 1 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI PIEGATO SINISTRO UNI 4808 | 0.2 | 200 | 960 | 0.2 |
| 20/ 11 |  | SFACCIATURA DA  65.5 A  97.5 p = 1 mm N passate = 1 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI PIEGATO SINISTRO UNI 4808 | 0.2 | 200 | 650 | 0.11 |

| N | SCHIZZO DELL’OPERAZIONE | DESCR. OPERAZ. | MACC.UT. | UTENSILI | a mm/giro | Vt m/min | n r.p.m | t min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/ 12 |  | SFACCIATURA DA  97.5 A  74 p = 3 mm N passate = 2 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE IN CARBURI SITERIZZATI PIEGATO SINISTRO UNI 4808 | 0.2 | 200 | 600 | 0.11 |
| 20/ 13 |  | ESECUZIONE GOLA di profondità 2 mm | TORNIO PARALLELO | UTENSILE DI FORMA PER GOLE IN HSS UNI 4386 LARGHEZZA 4.5 mm | man. | 70 | 340 |  |
| 20/ 14 |  | CENTRATURA | TORNIO PARALLELO |  | man. | 50 | 350 |  |

| N | SCHIZZO DELL’OPERAZIONE | DESCR. OPERAZ. | MACC.UT. | UTENSILI | a mm/giro | Vt m/min | n r.p.m | t min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/ 15 |  | FORATURA | TORNIO PARALLELO | PUNTA ELICOIDALE  25 in HSS | 0.2 | 20 | 250 | 1.18 |
| 20/ 16 |  | ALLARGATURA | TORNIO PARALLELO | PUNTA ELICOIDALE  48 in HSS | 0.2 | 20 | 140 | 2.1 |
| 20/ 17 |  | TORNITURA CILINDRICA INTERNA DA  48 A 55.5 L = 34mm p = 3.75 mm N passate = 1 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE PER INTERNI IN CARBURI METALLICI SINTERIZATI X = 90 UNI 4111 - 68 | 0.2 | 200 | 1150 | 0.17 |

| N | SCHIZZO DELL’OPERAZIONE | DESCR. OPERAZ. | MACC.UT. | UTENSILI | a mm/giro | Vt m/min | n r.p.m | t min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/ 18 |  | TORNITURA CILINDRICA DI FINITURA DA  40 A 35 L = 18 mm p = 2.5mm N passate =1 | TORNIO PARALLELO | UTENSILE PER INTERNI IN CARBURI METALLICI SINTERIZATI X = 90 UNI 4111 - 68 | man. | 70 | 420 |  |
| 20/ 19 |  | ESECUZIONE GOLA PER ANELLO ELASTICO | TORNIO PARALLELO | UTENSILE DI FORMA PER GOLE IN HSS UNI 4386 | man. | 70 | 330 |  |
| 30 |  | SMONTAGGIO PEZZO DA TORNIO E MONTAGGIO SU TRAPANO A COLONNA CON TESTA GIREVOLE |  |  |  |  |  |  |

| N | SCHIZZO DELL’OPERAZIONE | DESCR. OPERAZ. | MACC.UT. | UTENSILI | a mm/giro | Vt m/min | n r.p.m | t min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/ 1 |  | FORATURA | TRAPANO A COLONNA CON TESTA GIREVOLE | PUNTA ELICOIDALE  4 in HSS | man. | 30 | 2400 |  |
| 40 |  | SMONTAGGIO PEZZO DA TRAPANO A COLONNA CON TESTA GIREVOLE E MONTAGGIO SU DENTATRICE |  |  |  |  |  |  |
| 40/ 1 |  | ESECUZIONE DEL PROFILO SCANALATO A  interno = 23 L = 60 mm SGROSSATURA FINITURA | DENTATRICE | CREATORE IN HSS A1 DESTRO DR III X 3.75 UNI 4503 | 0.5 0.2 | 15 25 | 100 160 |  |

| N | SCHIZZO DELL’OPERAZIONE | DESCR. OPERAZ. | MACC.UT. | UTENSILI | a mm/giro | Vt m/min | n r.p.m | t min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40/ 2 |  | ESECUZIONE DENTATURA ELICOIDALE CON ANGOLO ELICA DI 21 SGROSSATURA FINITURA | DENTATRICE | CREATORE IN HSS A1 DESTRO DR III X 3.75 UNI 4503 | 0.5 0.2 | 15 25 | 100 160 |  |
| 40/ 3 |  | ESECUZIONE DENTATURA INTERNA PER INNESTO FRONTALE SGROSSATURA FINITURA | DENTATRICE | FELLOWS IN HSS | 0.5 0.2 | 0.5 0.2 | 100 160 |  |
| 50 |  | SMONTAGGIO PEZZO DA DENTATRICE E MONTAGGIO SU RETTIFICATRICE A  66.5 |  |  |  |  |  |  |

| N | SCHIZZO DELL’OPERAZIONE | DESCR. OPERAZ. | MACC.UT. | UTENSILI | a mm/giro | Vt m/sec | n r.p.m | t min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/ 1 |  | ESECUZIONE RETTIFICA DI SGROSSATURA PER INTERNI L = 23 mm Velocità pezzo 20m/s p = 0.03 N passate = 7 | RETTIFICATR. | MOLA DI FORMA | 0.5 | 15 |  |  |
| 50/ 2 |  | ESECUZIONE RETTIFICA DI FINITURA PER INTERNI L = 23 mm Velocità pezzo 20m/s p = 0.01 N passate = 4 | RETTIFICATR. | MOLA DI FORMA | 0.1 | 25 |  |  |
| 60 |  | SMONTAGGIO PEZZO DA RETTIFICATRICE E MONTAGGIO SU RASATRICE LONGITUDINALE |  |  |  |  |  |  |

| N | SCHIZZO DELL’OPERAZIONE | DESCR. OPERAZ. | MACC.UT. | UTENSILI | a mm/giro | Vt m/sec | n r.p.m | t min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60/ 1 |  | ESECUZIONE RETTIFICA DENTI ELICOIDALI | RASATRICE | RASATORE PER ESTERNI |  | 25 |  |  |
| 60/ 2 |  | ESECUZIONE RETTIFICA PER DENTI FRONTALI INTERNI | RASATRICE | RASATORE PER INTERNI |  | 25 |  |  |
| 60/ 3 |  | ESECUZIONE RETTIFICA PROFILO SCANALATO | RASATRICE | MOLA A DISCO PER RETTIFICA |  | 25 |  |  |

| N | SCHIZZO DELL’OPERAZIONE | DESCR. OPERAZ. | MACC.UT. | UTENSILI | a mm/giro | Vt m/sec | n r.p.m | t min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 |  | SMONTAGGIO PEZZO DA RASATRICE LONGITUDINALE AE MONTAGGIO SU RETTIFICATRICE PER TONDI ESTERNI CON SPIN AD ESPANSIONE SU DIAMETRO INTERNO  48 E CONTROPUNTA |  |  |  |  |  |  |
| 70/ 1 |  | RETTIFICA DI SGROSSATURA PER ESTERNI SU  66 p = 0.03 N Passate = 7 | RETTIFICATR. PER TONDI ESTERNI | MOLA PER ESTERNI | 0.5 | 25 |  |  |
| 70/ 2 |  | RETTIFICA DI FINITURA PER ESTERNI SU  66 p = 0.01 N Passate = 4 | RETTIFICATR. PER TONDI ESTERNI | MOLA PER ESTERNI | 0.1 | 30 |  |  |

| N | SCHIZZO DELL’OPERAZIONE | DESCR. OPERAZ. | MACC.UT. | UTENSILI | a mm/giro | Vt m/sec | n r.p.m | t min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70/ 3 |  | RETTIFICA DI SGROSSATURA PER ESTERNI SU  18 p = 0.03 N Passate = 7 | RETTIFICATR. PER TONDI ESTERNI | MOLA PER ESTERNI | 0.5 | 25 |  |  |
| 70/ 4 |  | RETTIFICA DI FINITURA PER ESTERNI SU  66 p = 0.01 N Passate = 4 | RETTIFICATR. PER TONDI ESTERNI | MOLA PER ESTERNI | 0.1 | 30 |  |  |