METROLOGIA

Per definizione è la disciplina che si occupa della misurazione di grandezze fisiche.

Nella lavorazione di pezzi meccanici è fondamentale poter compiere delle misurazioni per verificare che  il pezzo in esame abbia le dimensioni volute dal progettista.

Esistono vari strumenti per consentire diverse misurazioni con diverse precisioni ; tutti sono dotati di una scala fissa e di una mobile.

Possiamo suddividerli in tre gruppi :

1) strumenti misuratori , di cui fanno parte il calibro , il righello , il comparatore e il micrometro

2) strumenti di controllo fissi , di cui fanno parte i calibri passa non passa , la squadra , il piano di riscontro

3) strumenti comparatori che misurano la quota confrontandola col valore voluto e che sono anche in grado di rilevare il grado di finitura superficiale .

Esistono  vari tipi di calibri a seconda della precisione del nonio : decimale,  ventesimale, cinquantesimale. Il calibro può essere utilizzato per misurare esterni , ma anche interni , profondità di fori ciechi , misura di gole ( il becco presenta una riduzione di spessore per permetterne la misurazione ) . Esiste anche un calibro digitale che ha una precisione maggiore però ha il difetto di essere sensibile alla pressione che applichiamo per spingere la parte mobile contro il profilo del pezzo da misurare .

Uno strumento molto più preciso del calibro è il micrometro . Per evitare il problema riscontrato nel caso del calibro digitale,  i micrometri sono dotati di  una frizione: quando si arriva a una determinata forza premente viene disinserito il meccanismo di compressione ulteriore e si può leggere la misura corretta. Per il micrometro occorre introdurre il cosiddetto campo di misura dello strumento: questo è per definizione la differenza tra le grandezze massima e minima che possono essere misurate dallo strumento. L’indicazione del campo di misura deve essere chiaramente riportata sullo strumento. Per essere sicuri della taratura dello strumento ,  la casa costruttrice fornisce un elemento di riscontro che è simile a un blocchetto Johnson . La precisione dei micrometri va dal centesimo ( per un micrometro normale ) al millesimo di millimetro ( per  il micrometro digitale ). Esistono anche dei micrometri per interni che sono simili a quelli per esterni: la differenza è che, facendo ruotare la vite, si fanno sporgere delle staffe che intercetteranno il diametro interno del foro da misurare.

Un altro strumento è il comparatore: la sua funzione è duplice, si può rilevare una quota per comparazione e si può rilevare la irregolarità superficiale. Per poter svolgere la prima funzione menzionata, occorre avere degli elementi di riscontro: i migliori rappresentanti di essi sono i cosiddetti blocchetti Jhonson. Essi sono dei blocchetti con delle misure campionate precise; per il loro corretto utilizzo occorre attenersi alle condizioni di temperatura prescritte per evitare dilatazioni termiche che potrebbero falsare la misura. Tali blocchetti  sono molto trattati superficialmente per avere una minima rugosità superficiale. Componendo adeguatamente i vari blocchetti, si possono ottenere tutte le misure di cui si necessita; una volta ottenuta la quota voluta mediante opportuna sovrapposizione di blocchetti , vi si pone al di sopra la strumento comparatore che si tara a zero; successivamente si pone al di sotto del tastatore del comparatore il pezzo lavorato per cui si vuole avere la quota precedente: in tal modo si può misurare di quanto si discosta la quota reale del pezzo da quella nominale .

Il comparatore può essere usato anche per individuare il grado di irregolarità superficiale: si pone il pezzo al di sotto del comparatore e lo si  fa scorrere; in tal modo lo strumento segnalerà delle variazioni di quota che rappresentano le asperità superficiali .

Le tolleranze dimensionali vengono misurate con strumenti detti calibri passa-non passa : essi sono dotati di due forcelle fisse aventi due diverse quote; il pezzo lavorato, per soddisfare le tolleranze, dovrà passare attraverso una forcella e non dovrà passare attraverso l’altra. E’ chiaro che, essendo strumenti rigidi, ne devono esistere molti per avere le combinazioni possibili degli scostamenti voluti .

Altri strumenti sono i conta-filetti che sono dotati di lamelle di acciaio con impressi i vari tipi di filettature; per misurare una filettatura, si pone a contatto il conta-filetti e si verifica quale delle lamelle presenta lo stesso profilo .

Fra gli strumenti di misura è presente anche il goniometro che serve per misurare angoli: esso è dotato di solito di una lente di ingrandimento che serve per verificare più accuratamente la coincidenza delle tacche tra parte fissa e parte mobile dello strumento .

Vediamo ora gli utilizzi di questi strumenti in fase di lavorazione :

in fase di sgrossatura , si utilizzerà un calibro perché non ha senso usare uno strumento più preciso ;

in fase di finitura , il calibro non ci dà una misura molto attendibile, utilizzeremo quindi un micrometro;

per verificare le tolleranza geometriche (di perpendicolarità , parallelismo ...) si userà il comparatore.

Misurazione con il calibro a corsoio

Una misura reale non è mai univocamente determinata, a causa degli errori commessi durante la misurazione oppure per il tipo di strumento impiegato per eseguirla.

Dal punto di vista statistico misurare significa fornire una stima attendibile della misura reale e di essa indicare il livello di affidabilità. Di conseguenza la misura reale sarà compresa in una fascia di tolleranza che rappresenta l’incertezza della misura stessa.

Lo scopo di questa esercitazione è appunto quello di determinare la fascia di tolleranza di una misura, in funzione di un prescelto livello di affidabilità.

Con un calibro a corsoio ventesimale si sono effettuate le misure (numerate da 1 a 9) del pezzo rappresentato in figura:

occorrenti per una quotatura completa del pezzo in questione, rappresentato qui di seguito:

dove: a=misura6+misura32

b=misura7+misura42

c=misura8+misura52

d=misura9+misura52

successivamente si studia la distribuzione delle misure effettuate, che, dal punto di vista statistico, sono delle variabili casuali aventi distribuzione gaussiana, ma con media e varianza incognite.

La media delle misure è:

L=1ni=1nLi

e la varianza è:

s2=i=1nLi−Li2n−1

Tuttavia anche la media delle misure è una variabile casuale che inoltre presenta il vantaggio di avere una distribuzione meno dispersa di quella delle singole misure; infatti:

sL2=sL2n

Di conseguenza si studia la distribuzione della media delle misure, in modo da ottenere un risultato maggiormente attendibile.

Occorre scegliere un livello di affidabilità della stima effettuata; nel nostro caso è stato assunto dapprima  pari al 95%, successivamente al 99%.

Affinchè le misure abbiano livello di affidabilità del 95% (99%) deve essere verificato il seguente integrale:

LinfLsupf(L)⋅dL=0.95(0.99)

dove: f(L) è la distribuzione della media delle misure

Lsup  è il limite superiore della fascia di incertezza

Linf è il limite inferiore della fascia di incertezza

Per la simmetria della funzione gaussiana l’ integrale precedente può essere riscritto come:

LinfLsupf(L)⋅dL=0.025(0.01)

che ha una sola incognita (Lsup) facilmente determinabile.

In realtà per determinare Lsup si fà uso di una tavola che prende in considerazione una curva media di varianza 1 a media 0, secondo cui:

Lsup=L+Za/2SL

dove : L è la media delle misure

SL è la varianza della media delle misure pari a sL2n

za/2 è un coefficiente che vale 2.776 (4.604) per un’ affidabilità del 95% (99%)

Per le misure indirette si segue lo stesso metodo ricordando però che se la misura indiretta è:

y = ax1 + bx2

dove x1 e x2 sono le misure dirette da cui essa è ricavata, la varianza vale :

Var (y) = a2 Var(x1) + b2 Var (x2)

In TABELLA 1 sono riportate le misure ,eseguite da cinque diversi operatori, e la loro media.

In TABELLA 2 sono riportati la varianza delle singole misure dirette, la varianza delle medie delle misure e i valori Lsup  ed Linf con livello di significatività del 95% e del 99%.

IN TABELLA 3 sono riportati gli stessi valori di TABELLA 2 , ma riferiti alle misure indirette.

|  | misura 1 | misura 2 | misura 3 | misura 4 | misura 5 | Li |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 109.40 | 109.40 | 109.35 | 109.45 | 109.25 | 109.37 |
| L2 | 39.70 | 39.80 | 39.65 | 39.70 | 39.70 | 39.71 |
| D3 | 18.89 | 19.00 | 19.15 | 19.05 | 18.90 | 19.00 |
| D4 | 19.00 | 19.00 | 19.10 | 19.00 | 19.00 | 19.02 |
| D5 | 19.00 | 18.85 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.97 |
| L6 | 10.60 | 10.65 | 10.50 | 10.75 | 10.75 | 10.65 |
| quota 7 | 14.70 | 14.65 | 14.65 | 14.80 | 14.80 | 14.72 |
| quota 8 | 51.65 | 51.65 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 51.62 |
| quota 9 | 76.40 | 76.55 | 76.45 | 76.50 | 76.50 | 76.48 |

TABELLA 1

|  | s2L | s2L | Lsup (95%) | Linf (95%) | Lsup (99%) | Linf (99%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 0.00575 | 0.00115 | 109.464 | 109.275 | 109.52 | 109.214 |
| L2 | 0.003 | 0.0006 | 39.778 | 39.642 | 39.82 | 39.597 |
| D3 | 0.0112 | 0.00244 | 19.137 | 18.863 | 19.218 | 18.782 |
| D4 | 0.002 | 0.0004 | 19.075 | 18.964 | 19.112 | 18.927 |
| D5 | 0.0045 | 0.0009 | 19.05 | 18.88 | 19.1 | 18.83 |
| L6 | 0.0112 | 0.00224 | 10.78 | 10.52 | 10.867 | 10.432 |
| quota 7 | 0.00565 | 0.00115 | 14.814 | 14.625 | 14.876 | 14.564 |
| quota 8 | 0.00075 | 0.00015 | 51.65 | 51.58 | 51.676 | 51.563 |
| quota 9 | 0.00315 | 0.00063 | 76.55 | 76.41 | 76.59 | 76.364 |

TABELLA 2

|  | s2L | Lsup (95%) | Linf (95%) | Lsup (99%) | Linf (99%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| misura a | 0.00636 | 24.44 | 23.99 | 24.58 | 23.998 |
| misura b | 0.00025 | 61.174 | 61.086 | 61.20 | 60.967 |
| misura c | 0.000855 | 86.046 | 85.884 | 86.099 | 85.83 |
| misura d | 0.002665 | 20.278 | 19.99 | 20.37 | 19.89 |

TABELLA 3