ESERCIZIO N. 18

Ranked Positional Weight

Un’azienda produce con una linea, lavorando 7 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. In base ai dati riportati nella seguente tabella determinare il minimo numero di stazioni e l’efficienza massima, se la domanda è di 8400 unità alla settimana. Utilizzando il metodo del “Ranked Positional Weight”, calcolare il numero teorico di stazioni e le stazioni possibili, calcolare inoltre l’efficienza massima effettiva.

| Attività | Tempo [sec] | Attività precedenti |
| --- | --- | --- |
| a | 14 | - |
| b | 10 | a |
| c | 30 | b |
| d | 3 | - |
| e | 5 | d |
| f | 13 | e |
| g | 14 | e |
| h | 14 | e |
| i | 6 | c,f,g,h |
| j | 7 | i |
| k | 3 | j |
| l | 4 | k |
| m | 7 | l |

Soluzione

Inizialmente rappresentiamo la linea di produzione mediante un reticolo di tipo europeo:

A

14

a

14

A

10

b

24

A

30

c

54

A

3

d

3

A

5

e

8

A

14

g

22

A

6

i

60

A

7

j

67

A

3

k

70

A

4

l

74

A

7

m

81

A

13

f

21

A

14

h

22

Dal reticolo ricaviamo il tempo critico che è pari a 81 s/pezzo.

Calcoliamo quindi il tempo complessivo necessario alla realizzazione di un pezzo in tutte le sue parti. Sommando i tempi relativi a ciascuna attività otteniamo 130 s/pezzo.

5gg/sett.´7ore/gg´3600s/ora8400pezzi/sett.=15 s/pezzo

Dividendo il tempo complessivo di realizzazione di un pezzo per il tempo imposto dalla domanda, otteniamo il numero teorico di stazioni:

130/15= 8,67 corrispondente a 9 stazioni teoriche.

L’efficienza massima teorica sarà data da:

hteor=13015´9=0,963.

Utilizzando il metodo del “Ranked Positional Weight” calcoliamo ora il numero di stazioni effettivamente necessarie.

Valutiamo ora il peso di ciascuna attività ovvero il tempo dell’attività stessa sommato a quello di tutte le attività che la precedono:

| Attività | a | b | c’ | c” | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso | 81 | 67 | 57 | 57 | 76 | 73 | 40 | 41 | 41 | 27 | 21 | 14 | 11 | 7 |

Raggruppiamo ora in ordine decrescente le varie attività in base al peso. Indicandone anche la durata nella riga sottostante è possibile calcolare il numero di stazioni:

| Attività | a | d | e | b | c’ | c” | h | g | f | i | j | k | l | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso | 81 | 76 | 73 | 67 | 57 | 57 | 41 | 41 | 40 | 27 | 21 | 14 | 11 | 7 |
| Durata | 14 | 3 | 5 | 10 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| STAZIONI | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |

Si rendono quindi necessarie 10 stazioni teoriche.

L’efficienza massima effettiva sarà data da:

heffr=13015´10=0,867.