ESERCIZIO N. 11

Gestione delle scorte (con domanda di tipo probabilistico)

# Dati

- Domanda media settimanale di un componente:  X = 50 unità

- x = 5

- Tempo di consegna: 0 = 3 settimane

- Costo emissione ordini: CE = 30000£

- Valore componente: CU = 5000£/comp.

- Costo percentuale di mantenimento: i = 36%    (CMT = i CU )

- Domanda media annua: Dm = 52X

# Obiettivi

## Parte I

- Lotto economico d’acquisto

- Numero ordini annui

- Livello di riordino

- Scorta di sicurezza

(Calcolare i punti c) e d) quando si desidera un livello di servizio (L.S.) del 95%)

## Parte II

Rifare il calcolo quando si desidera lo stesso L.S. ed il tempo di consegna 0 = 4 settimane.

# Parte I

Per il calcolo del lotto economico d’acquisto si adotta la seguente espressione:

Q∗2⋅CE⋅DCMT=2⋅30000⋅52⋅500,36⋅5000=294 comp.

Il numero di ordini annuo è facilmente ricavabile:

n=DmQ∗=52⋅XQ∗=52⋅50294=8,8

Durante le 3 settimane corrispondenti al tempo di consegna (0), la distribuzione della domanda ha le seguenti caratteristiche:

X'=τ0⋅X=(3⋅50)=150 σX'=τ0⋅σX=(3⋅5)=8,66

La relazione che lega livello di riordino (XR), scorta di sicurezza (XS) e domanda media (X') è la seguente:

XR=X'+XS

E’ noto che la scorta di sicurezza (XS) è legata a Y (variabile gaussiana normalizzata) dalla seguente espressione:

XS=Y⋅σX'

Se il livello di servizio è pari al 95%, ciò significa che la probabilità di avere X  XR è pari al 95%; tramite tabella si può ricavare la variabile gaussiana normalizzata Y pari a 1,645.

Procedendo quindi nei calcoli si possono determinare XS e XR.

XS=Y⋅σX'=(1,645⋅8,66)=14 comp.

XR=X'+XS=(150+14)=164 comp.

# Parte II

In analogia con il caso precedente:

X'=τ0⋅X=(4⋅50)=200 σX'=τ0⋅σX=(4⋅5)=10

L.S. =cost. = 95%

Y = cost. =1,645

XS=Y⋅σX'=(1,645⋅10)=16 comp.

XR=X'+XS=(200+16)=216 comp.