ESERCIZIO N. 15

Abbinamento di due macchine in parallelo

a) Schema dell’abbinamento:

Dove

MF’=0.28 min

È  dato dalla somma delle fasi 1-2-3,

TM=0.80 min

È dato dalla fase 4,

ML=0.22 min

È dato dalla somma delle fasi 5-6,

MF’’=0.2 min

È dato dalla somma delle fasi 7-8-9.

b) Calcolo del tempo ciclo dell’abbinamento:

TCabb.= MF’’+MF’+ML+MF’’+MF’+ML=1.4 min

La produttività oraria teorica risulta essere:

P = (2  60) / 1.4 = 85 pz/h

c) Stima del parametro di inattività LINA che si indica con p.

Si calcola la percentuale di inattività giornaliera come fatto in tab. 1 e quindi la media.

Essendo:

n = numerosità del gruppo giornaliero = 300 ,

mm = numero di gruppi giornalieri di osservazioni eseguite =19,

N = mn = numero complessivo di osservazioni eseguite = 30019 = 5700.

Precisione desiderata 7.5%  S = 0.075

Intervallo di confidenza 95%

Tab. 1 Percentuali di inattività giornaliera

| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.133 | 0.143 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.117 | 0.1 | 0.13 | 0.113 | 0.09 |

| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.117 | 0.12 | 0.127 |

Il livello medio di inattività LINA sarà:

LINA=p=119pi19=0.1137=11.37%

Il numero minimo di osservazioni necessario per stimare p con la precisione richiesta si ottiene dalla relazione seguente:

S⋅p=2p1−pN

da cui  N = 5554.

Possiamo così concludere che il numero di osservazioni disponibili supera il numero minimo necessario a meno che alcuni dei gruppi giornalieri riflettano situazioni anomale non casuali, derivandone un fuori controllo degli stessi. Per effettuare tale verifica si procede costruendo il grafico di controllo delle  p  giornaliere: (Carta p).

LCp=p±3p1−pnI limiti di controllo intorno alla p media sono calcolabili con l’espressione:

Da cui si ottiene:

LCIp = 0.0587		LCSp = 0.1687

Come si vede dalla carta il valore relativo al 14° campione esce dai limiti prescritti. Si scarta allora questo dato dalla distribuzione e si ricalcolano il LINA LCIp LCSp.

P = 0.1167		LCIp = 0.061		LCSp = 0.172

La carta mostra come tutti i punti rientrino nei limiti prestabiliti e pertanto il valore medio di inattività da considerare è  11.67%.

Tenendo conto di questo fattore il tempo ciclo standard sarà

TSabb. = TCabb.(1+LINA) = 1.4*(1+0.1167) = 1.563

La produttività oraria reale vale:

Phr = (260)/TSabb.= 76.7

Per produrre il lotto di 3500 pezzi serviranno allora:

T = 3500 / Phr = 46 ore = 5 giorni e 6 ore.