ESERCIZIO N. 20

##### Carta XR

L’esercizio proposto riguarda una verifica di processo di una lavorazione di un supporto di cuscinetto tramite alesatura di precisione.

La dimensione nominale del pezzo è 21.815 e la tolleranza prescritta è di  0.005 con un incremento della misura di 0.001.

Sono stati osservati 5 campioni di 20 elementi l’uno e sono state misurate le differenze di quota rispetto alla nominale. I dati sono:

L’esercizio richiede di:

a) Valutare se la produzione è sotto controllo.

b) Calcolare la capability della macchina.

c) Calcolare il livello di qualità della produzione.

Iniziamo col calcolare le medie e i valori R di ogni campione:

Da questi valori si può calcolare la media delle medie:

Xmm = i = 1nXmin

E’ risultato:

Xmm=13,2/20=0,66

Ed anche un valore:

Rmedio=4,3

Per ricavare i limiti di controllo superiore e inferiore della carta si fa uso della media delle medie e di R medio moltiplicato per un fattore A=0.577 se la numerosità è 5.

Dunque:

LS=Xmm+A*Rmedio=3,1411

LI=Xmm-A*Rmedio=-1,8211

Si trova anche un limite superiore di controllo per Rmedio pari a:

LSCR=D*Rmedio=9,09

### Dove D=2,115

### Notiamo che si lavora con le differenze e non con le quote reali.

So che:

3xmedio =A*Rmedio =2,4811      xmedio= 0,82703.

Da questo posso ricavare:

x=xmedio*5=1,8493.

Il valore di tolleranza normale è pari a 6 volte x.

Si riportano ora i valori sulla carta di controllo per vedere se il processo è sotto controllo o meno. Dalla carta di controllo si nota che il processo è sotto controllo, perché non si sono innescate tendenze col passare del tempo e non ci sono punti che oltrepassano le linee di controllo.

L’ultima verifica è quella del grafico per R.

Anche da questo grafico deduciamo che non c’è nessun segnale di allarme per il processo in esecuzione.

Passiamo ora al calcolo della capability della macchina: essa è un indice della qualità del prodotto , ovvero della gaussianità delle misure sui pezzi in lavorazione.

Cp = LTDS − LTDITN

Devo allora vedere quali sono il limiti di tolleranza di disegno assegnati, ovvero ammessi per quel pezzo. Nel nostro caso  0,005.

La capability sarà:

#### Cp=10/11,0957=0,9012

Osserviamo che Cp è <1. Da ciò non deduciamo che il processo non è sotto controllo, ma che la gaussiana dei dati rilevati è fuori dai limiti previsti dalla tolleranza di disegno. Avremo una certa probabilità di avere un certo numero di pezzi di scarto.

Il livello di qualità è definito come la somma delle due aree di gaussiana al di fuori dei limiti di progetto prestabiliti.

LQ=A1+A2

Per ricavare le aree devo passare dalla gaussiana normalizzata:

yLI=(Xmm-LI)/x=3.0608

yLS=(LS-Xmm)/x=2,3468

La media della nostra gaussiana  non è centrata sullo 0 ma su 0,66.

Il che vuol dire che le due aree A1 al di sotto del limite inferiore –5 e A2 al di sopra di +5 sono differenti.

Dalla tabella di y  si ricava :

A1=1 - 0,9989

A2=1 - 0,9904

### Dunque

#### A1+A2=0,0105

Per un livello di qualità della produzione pari a:

##### LQ=1,05%