ESERCIZIO N. 21

##### Determinazione dei costi di produzione di un prodotto

Si calcola l’impiego di unita di lavoro e di manodopera diretta, considerando anche la presenza di scarti (coeff. ).

| Centro | UdL | MOD (min) | Impiego | Scarti (%) |  | Impiego Effettivo | MOD Effettivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Kganime | 4,27 | 2,0 | 6 | 1,14 | 2,28 | 4,87 |
| C2 | Tmacch. | 2,70 | 6,1 | 3 | 1,07 | 6,53 | 2,89 |
| C3 | Kgghisae | 5,56 | 4,5 | 2 | 1,04 | 4,68 | 5,78 |
| C4 | TMOD | 7,00 | 7,0 | 1,2 | 1,014 | 7,098 | 7,098 |

I costi abbinati ai vari centri sono i seguenti:

| Centro | MOD (£/min.) | Mat. Aus. (£/unità) | Var./Semivar. (£/unità) | Fissi (£/unità) | MOD | Mat. Aus. | Var./Semivar. | Fissi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 495 | 90 | 228 | 180 | 2410,65 | 205,2 | 519,84 | 410,4 |
| C2 | 444 | 18,9 | 161 | 261 | 1283,16 | 123,42 | 1051,33 | 1704,33 |
| C3 | 450 | 136,5 | 235,5 | 372 | 2601 | 638,82 | 1102,14 | 1740,96 |
| C4 | 495 | 30 | 141 | 94,5 | 3513,51 | 21,94 | 1000,82 | 670,76 |
| TOTALE |  |  |  |  | 9808,32 | 995,38 | 3674,13 | 4526,45 |

Il costo totale, relativo alle voci appena calcolate, relativo ad ogni unità di prodotto è pari a 19004,28 £/unità.

Si calcola ora i costi relativi al materiale:

| Peso (kg) | Calo (%) |  | Peso effettivo (kg) | Costo (£/kg) | Importo (£/unità) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 1,053 | 3,159 | 624 | 1971,22 |

Il costo unitario di ogni prodotto è pari a 20975 £/unità.

Il costo al kg di materiale è pari a: 6991,83 £/kg.