## ESERCIZIO N. 6

Algoritmo di Vazsonyi

Si devono produrre due articoli (A1, A2) che richiedono l’utilizzo di tre macchinari (M1, M2, M3), durante quattro periodi dell’anno, determinando la sequenza operativa economicamente migliore.

La richiesta (d) degli articoli per quattro periodi è riportata in tabella:

| # Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domanda A1 | 20 | 50 | 70 | 60 | 200 |
| Domanda A2 | 5 | 25 | 30 | 30 | 90 |

La disponibilità in ore-macchina (h) dei macchinari da utilizzare nei quattro periodi è la seguente:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Macchina 1 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Macchina 2 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Macchina 3 | 500 | 500 | 500 | 500 |

I tempi operativi (t) delle singole macchine sui diversi prodotti sono:

|  | A1 | A2 |
| --- | --- | --- |
| Macchina 1 | 4 | 6 |
| Macchina 2 | 5 | 3 |
| Macchina 3 | 5 | 4 |

I costi mensili (C) di mantenimento di una unità di prodotto a magazzino sono:

| Prodotto | Costo |
| --- | --- |
| # A1 | 5000 |
| A2 | 6000 |

Nel caso di due prodotti di pari importanza, si esaminano le due sequenze A1-A2 e A2-A1. Con il metodo di Vazsonyi si programma il primo articolo della sequenza come se fosse il solo ad essere prodotto, valutando poi le ore che rimangono a disposizione per il secondo. Questa programmazione viene ripetuta dando priorità al secondo e calcolando in entrambi i casi il costo per il mantenimento delle scorte. La scelta cadrà su quella sequenza che renderà minimo il costo.

Partendo dalla sequenza A1-A2 si inizia il programma del prodotto A1.

Si deve determinare la produzione massima (pA1) per ogni macchina, ottenibile dalla divisione delle ore disponibili mensili (h) delle singole macchine e i tempi operativi (t) di ogni macchina su ogni articolo.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| M2 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| M3 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Poiché il prodotto viene lavorato dalle tre macchine, la produzione massima possibile (pA1,MAX) è limitata dalla minore fra le tre calcolate:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pA1,MAX | 100 | 100 | 100 | 100 |

Confrontando tale dato con la produzione richiesta (d), si nota che la capacità è sovrabbondante e pertanto non è necessario ricorrere a magazzino, ma si producono soltanto le quantità necessarie.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x(A1)i | 20 | 50 | 70 | 60 |

In termini di tempo la produzione occupa i macchinari per un tempo pari al prodotto delle quantità prodotte (pA2) per il tempo necessario alla lavorazione (t):

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 80 | 200 | 280 | 240 |
| M2 | 100 | 250 | 350 | 300 |
| M3 | 100 | 250 | 350 | 300 |

Per il prodotto A2 rimane così disponibile una quantità di ore (h) pari alla differenza tra la capacità tra la capacità iniziale e l’impiego delle macchine già programmato per A1:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 320 | 200 | 120 | 160 |
| M2 | 500 | 350 | 250 | 300 |
| M3 | 400 | 250 | 150 | 200 |

In base all’assorbimento (t) dei macchinari da parte del prodotto A2 si possono produrre le seguenti quantità (pA2).

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 53 | 33 | 20 | 26 |
| M2 | 166 | 116 | 83 | 100 |
| M3 | 100 | 62 | 37 | 50 |

La massima produzione per l’articolo A2 (pA2,MAX) è quella consentita dalla macchina con minore disponibilità (M1):

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pA2,MAX | 53 | 33 | 20 | 26 |

Analizzando la produzione massima e la domanda per l’articolo A2 risulta evidente che, in alcuni periodi, quest’ultima non potrà essere soddisfatta. Sarà necessario ricorrere al magazzino (s) utilizzando il criterio di Vazsonyi: partendo dall’ultimo periodo (n) la produzione sarà:

xn = min pMAX,n, dn

mentre per i precedenti periodi si avrà:

xi = min pMAX,i, di + d.insoddisfatta periodi precedenti

Nel caso in questione si ha:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d(A2)i | 5 | 25 | 30 | 30 |
| d(A2)i + dipp | 11 | 39 | 34 | 30 |
| p(A2)MAX,i | 53 | 33 | 20 | 26 |
| x(A2)i | 11 | 33 | 20 | 26 |

Le quantità immesse a magazzino sono la differenza tra la produzione e la domanda:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d(A2)i | 5 | 25 | 30 | 30 |
| x(A2)i | 11 | 33 | 20 | 26 |
| s(A2)i | 6 | 8 | -10 | -4 |

Essendo il costo unitario di giacenza mensile del prodotto CA2, il costo totale (C), per n periodi, sarà:

C = i = 1nk = 1iSA2ik ⋅ CA2

per cui:

C = [6+(6+8)+(6+8-10)+(6+8-10-4)] * 6000 = 144000 £

Volendo analizzare la sequenza A2-A1, si programma prima A2 eseguendo le stesse procedure viste per il caso precedente.

Si trova la produzione massima per ogni macchina (pA2):

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| M2 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| M3 | 125 | 125 | 125 | 125 |

La produzione massima possibile (pA2,MAX) è:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pA2,MAX | 66 | 66 | 66 | 66 |

Avendo una capacità produttiva sempre sovrabbondante, non si deve, per il prodotto A2, ricorrere al magazzino. Si producono pertanto sempre esattamente le quantità richieste:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x(A2)i | 5 | 25 | 30 | 30 |

In termini di tempo la produzione occupa i macchinari per un periodo pari a (pA2 · t):

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 30 | 150 | 180 | 180 |
| M2 | 15 | 75 | 90 | 90 |
| M3 | 20 | 100 | 120 | 120 |

Rimane così disponibile una quantità di ore (h) pari a:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 370 | 250 | 220 | 220 |
| M2 | 585 | 525 | 510 | 510 |
| M3 | 480 | 400 | 380 | 380 |

In base all’assorbimento (t) dei macchinari da parte del prodotto A1, si possono produrre le seguenti unità (pA1):

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 92 | 62 | 55 | 55 |
| M2 | 177 | 105 | 102 | 102 |
| M3 | 96 | 80 | 76 | 76 |

La massima produzione dell’articolo A1 è quella della macchina con disponibilità minore (pA1,MAX):

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pA1,MAX | 92 | 62 | 55 | 55 |

Analizzando la produzione massima e la domanda per l’articolo A1 risulta evidente che, in alcuni periodi, quest’ultima non può essere soddisfatta. E’ nuovamente necessario ricorrere nuovamente al magazzino (s). Si ha:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d(A1)i | 20 | 50 | 70 | 60 |
| d(A1)i + dipp | 28 | 70 | 75 | 60 |
| p(A1)MAX,i | 92 | 62 | 55 | 55 |
| x(A1)i | 28 | 62 | 55 | 55 |

Le quantità immesse a magazzino sono la differenza tra la produzione e la domanda:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d(A1)i | 20 | 50 | 70 | 60 |
| x(A1)i | 28 | 62 | 55 | 55 |
| s(A1)i | 8 | 12 | -15 | -5 |

Essendo il costo unitario di giacenza mensile del prodotto CA1, il costo totale (C), per n periodi, sarà:

C = i = 1nk = 1iSA1ik ⋅ CA1

per cui:

C = [8+(8+12)+(8+12-15)+(8+12-15-5)] * 5000 = 165000 £

Il costo del programma A1-A2 risulta minore di quello del programma A2-A1, anche se il costo unitario di mantenimento mensile e maggiore per A2.