Obiettivi.

L’obiettivo dell’esperienza è il calcolo dell’accelerazione gravitazionale terrestre “g” a partire dalla misurazione dell’oscillazione di un pendolo semplice. Al fine di ottenere una base di dati sufficiente, sono state svolte tre distinte serie da dieci misurazioni ciascuna, cambiando per tre volte la lunghezza del filo del pendolo.

Apparato Sperimentale

	Computer Olivetti 80286 corredato da un programma “autobootstrap” realizzato dal Politecnico di Torino per la misurazione del periodo di oscillazione di un pendolo semplice.

	Sorgente laser He-Ne diretta verso una fotocellula con circuito di frequenza 1 Mhz.

	Sostegno metallico costituito da un’asta graduata verticale e da un braccio ortogonale scorrevole su questa. All’apice dell’asta è presente un secondo braccio ortogonale fisso sul quale è stata bloccata l’estremità superiore del filo del pendolo, fatto poi passare per un foro di diametro ridotto praticato nel primo dei bracci di cui sopra. Tale apparato permette una variazione della lunghezza operativa del filo del pendolo senza doverlo sostituire ; è sufficiente, per ottenere ciò, far muovere il braccio scorrevole lungo l’asta graduata.

	Pendolo costituito da filo inestensibile e da massa sferica metallica di diametro 1 cm.

	Squadra metallica atta al rilevamento dell’ampiezza dell’angolo iniziale q da cui il pendolo è lasciato libero di oscillare.

Acquisizione ed elaborazione dati

Dopo aver predisposto il calcolatore all’acquisizione dei dati, si è posizionata la massa, grazie all’ausilio della squadra metallica , ad una distanza laterale di 7 cm dalla proiezione ortogonale del capo superiore del filo del pendolo sul piano del tavolo, in modo che l’angolo formato tra la verticale ed il pendolo non superasse i 7°. Tutto ciò è stato attuato per evitare il più possibile una distorsione dei risultati durante l’elaborazione matematica, essendo la legge esprimente il periodo di oscillazione del pendolo  il risultato di un’equazione differenziale del secondo ordine risolvibile analiticamente approssimando sinq a q, in virtù del limite notevole . Si è poi lasciata libera la massa di oscillare sotto l’azione della forza peso e della tensione del filo, cercando di evitare moti impropri del pendolo, quali rotazioni intorno al filo (causanti momenti torsionali) e movimenti oscillatori lungo traiettorie di tipo ellissoidale. Naturalmente, per evitare complicazioni nel moto, ci si è sforzati di non imprimere velocità iniziali al pendolo, anche se la loro presenza (purché nel piano di oscillazione del pendolo) non implica affatto la validità della relazione tra periodo e lunghezza del filo. Il calcolatore, dal canto suo, ha provveduto automaticamente al calcolo del valor medio del periodo di oscillazione del pendolo, sulla base dei dati forniti dalla fotocellula. La macchina è già stata  precedentemente programmata per scartare i tempi relativi ai primi tre periodi, in modo da ovviare il più possibile agli errori accidentali dell’operatore. La massa sferica del pendolo, per quanto di ridotte dimensioni, non può essere considerata puntiforme, senza compiere un’ulteriore approssimazione, in grado di causare una sistematica distorsione dei valori sperimentali. Inoltre, cosa del tutto imprevista, durante l’esperimento si è notato che il diametro del foro passante, praticato sul braccio inferiore (scorrevole) del dispositivo di sostegno era considerevolmente maggiore del diametro del filo del pendolo, in modo che anche la parte di filo compresa tra i due bracci è risultata parzialmente coinvolta nell’oscillazione. A fronte di tutti questi errori sperimentali, più o meno pesanti, è apparso davvero irrilevante l’aver trascurato, durante il calcolo di “g” dal periodo, la forza di attrito viscoso dell’aria, pari in modulo a ghv, dove g = 6pr (il corpo è sferico) ed h dipende dal fluido considerato, in quanto la sua assenza può aver inciso per valori dell’ordine di 10-3 Newton sulle forze totali considerate. L’esperienza, così come è stata descritta, è stata effettuata per tre serie distinte da dieci misurazioni, mutando in ciascuna serie, la lunghezza del filo pari inizialmente a 60, poi a 70 e infine ad 80 cm. Terminata l’acquisizione dati si è proceduto alla loro sistemazione statistica e grafica secondo

il seguente schema :

- Calcolo delle principali grandezze quali : media, errore massimo, errore minimo, ... attraverso le formule già utilizzate nella prima esperienza. Da notare che, essendo ridotto il numero delle misurazioni effettuate, ci si è limitati a calcolare l’errore come scarto massimo.

- Realizzazione di un grafico per mettere in relazione il valore medio di “g” (con le relative bande di errore) con la lunghezza del pendolo nelle tre serie di misurazioni effettuate. Si è verificata l’esistenza di un’ampia fascia comune alle tre bande, a conferma della sostanziale validità delle misurazioni effettuate.

- Realizzazione di un grafico per mettere in relazione il quadrato del periodo medio del pendolo nelle tre serie di dati con la lunghezza del filo secondo la formula T2=4p2lg. Anche in questo caso il riscontro sperimentale è stato buono, infatti si è potuta verificare la diretta proporzionalità tra le due grandezze.

Conclusioni

Se si osservano i dati riportati nella tabella riassuntiva, si nota subito come la serie raccolta in corrispondenza di una lunghezza del pendolo di 60 cm sia caratterizzata da un valore di “g” considerevolmente più elevato rispetto a quanto avvenga nelle serie ottenute con lunghezza di 70 ed 80 cm. Ciò è una chiara conferma di quanto sostenuto in precedenza, in quanto, in tutte le serie di dati, il filo è stato, solo in teoria, di una lunghezza prefissata ; infatti si è visto che anche la parte di filo compresa tra i due bracci orizzontali ha preso parte all’oscillazione. Ora, è evidente che minore è la lunghezza teorica del filo, maggiore sarà l’errore dovuto a tale  imperfezione strumentale. Non c’è affatto da stupirsi, quindi, che il valore ottenuto della “g” media sia stato, nella serie da 60 cm, di 9.9081042 m/sec2. Risulta piuttosto difficile da spiegare la ragione per cui nella serie da 80 cm si sia ottenuto un valor medio di “g” più elevato rispetto alla serie da 70 cm. Si tratta, tuttavia, di uno scarto che risulta essere relativamente ridotto e potrebbe essere semplicemente dovuto a cause accidentali, quali il cambio dell’operatore preposto al rilascio iniziale della sferetta metallica. Del resto, tenendo conto di tutte le approssimazioni di cui si è parlato in precedenza, si può affermare, considerando i valori di “g” ottenuti sperimentalmente, che l’obiettivo dell’esperienza sia stato pienamente raggiunto.