# Descrizione dell’esperienza

## Strumenti e ambiente

L’esperienza consiste nel misurare il livello di pressione sonora di una sorgente situata nell’aula 3B del Politecnico di Torino; la sorgente emette da un piano, è di tipo omnidirezionale (su tutta la sfera) e trasmette un rumore bianco, cioè una gamma di suoni compresi tra 100 e 10000 Hz.

Lo strumento di misura utilizzato è il fonometro, che permette di misurare il livello di pressione sonora globale e per bande di ottava attraverso opportuni filtri; è possibile anche introdurre la curva di ponderazione A.

Il fonometro è dotato di microfoni a condensatore intercambiabili da 0.5 inch e 1 inch. All’interno di questi vi sono due condensatori, uno fisso e uno mobile detto membrana microfonica. La variazione di distanza tra i due condensatori, provoca una variazione di capacità che a sua volta entra nell’amplificatore  e ne esce come variazione di tensione. Inoltre il fonometro è dotato di due display, uno digitale che misura tempi e livello equivalente ed uno analogico che misura il livello istantaneo. Vi sono poi in dotazione vari tipi di filtro per diverse esigenze di misura.

L’ambiente in cui si è svolta la prova è l’aula 3B, che ha le dimensioni riportate in figura 1:

4,5 m

27,5 m

12,8 m

Figura 1 – Rappresentazione schematica dell’aula

Per i calcoli successivi è utile calcolarne il volume V e la superficie S :

V = 1584 m3

S = 1066,7 m2

### Differenza tra campo libero e semiriverberato

In un campo semiriverberato, l’intensità acustica vale :

I=W 14πr2+41−a'a'S                                                                                            (1)

dove :

W = potenza sonora della sorgente

r   = distanza del punto considerato dalla sorgente

a'= coefficiente di assorbimento apparente medio

S  = superficie delle pareti dell’ambiente considerato

La formula (1) vale nel caso in cui la sorgente emette un’onda sferica; nel nostro caso la superficie emettente è piana. Bisogna quindi introdurre un fattore di direzionalità Q definito come :

Q=superfice della sferasuperfice effettiva che emette=4π⋅r2SS

La  (2) diventa :

I=W Q4πr2+41−a'a'S                                                                                                   (2)

E’ molto più agevole esprimere le grandezze trattate in decibel; ricordando che :

I0=W0S0

dove :

W0=10−12WS0=1m2I0=10−12Wm2

La (2) può essere riscritta :

II0=WW0S0Q4 πr2+41−a'a'S

da cui, calcolandone il logaritmo decimale :

LogII0=LogWW0+Log(S0)+LogQ4πr2+41−a'a'S

e, ricordando le definizioni di livello di intensità e di livello di potenza :

LI−LW=10LogQ4πr2+41−a'a'S                                                                                          (3)

In campo libero (o comunque vicino alla sorgente) la (3) assume la forma :

LI−LW=10LogQ4πr2

applicandola prima a distanza R e poi  a distanza 2R :

LI−LW1=10LogQ4πR2

LI−LW2=10LogQ4π4R2

e, sottraendo membro a membro,

LI−LW2−LI−LW1=10Log14= - 6 dB

si nota che, portandosi ad una distanza doppia, si ottiene un decadimento di 6 db. Questo risultato può essere utilizzato per verificare se l’ambiente circostante sia effettivamente un campo libero o un campo semiriverberato. Se, effettuando una misura del livello di intensità sonora e ripetendola a distanza doppia si ottiene un decadimento minore di 6 db, l’ambiente in cui si sta effettuando l’esperienza va considerato come campo semiriverberato.

### Il rumore di fondo

Nell’ambiente in cui viene svolta l’esperienza è presente del rumore di fondo che non può essere trascurato; si deve quindi effettuare una prima misura a sorgente spenta e successivamente “sottrarre” i valori misurati a quelli ottenuti con la sorgente accesa.

Il livello di pressione sonora non è però una grandezza lineare. Pertanto si deve studiare come può essere analizzato un suono risultante come sovrapposizione di effetti con origini diverse.

Supponiamo di misurare il livello di pressione sonora Lp1 del rumore di fondo e in seguito di misurare il livello Lp2 con la sorgente accesa:

LP1=10LogDpeff12Dp02LP2=10LogDpeff22Dp02

da cui si ottiene:

Dpeff1=Dp02⋅10LP110Dpeff22=Dp02⋅10Lp210

Il livello Lp3 della sola sorgente è quindi:

LP3=10⋅LogΔpeff22−Δpeff12Δp02=10⋅Log10LP210+10⋅Log1−10LP1− LP210

LP3=LP2+10⋅Log1−10LP1− LP210                                                                                             (4)

### Potenza emessa

Ricordando la definizione di fattore di direzionalità, la formula (3) può essere scritta come:

L1−LW=10⋅Log1SS+41−a'a'S

da cui possiamo ricavare la potenza emessa dalla sorgente:

LW=L1+10⋅LogSS−10⋅Log1+4SS1−a'a'⋅S;

poiché la differenza fra livello di intensità sonora e livello di pressione è piccola, possiamo scrivere:

LW=LP−K+10⋅LogSSS0                                                                                                        (5)

dove K si ricava dalla figura 2.