Le misure e i calcoli

### Misura del livello sonoro della sorgente

Prima di eseguire le misure del livello di pressione sonora della sorgente, occorre verificare che l’ambiente in cui si fa la prova si comporti effettivamente come un campo semiriverberante; accendiamo la sorgente e misuriamo il livello, prima ad una certa distanza e poi a distanza doppia :

1,5 m : 86 dB

3 m : 84,5 dB

In un campo libero ci si aspetta un decadimento di 6 dB, mentre nel nostro caso vale 1,5 dB ; possiamo quindi considerare l’aula 3B un campo semiriverberante.

Dopo questa prima verifica, possiamo effettuare la prova: con il fonometro alla distanza di 1,5 m, misuriamo prima il rumore di fondo e poi, dopo avere acceso la sorgente, ripetiamo le misure; le misure dei livelli di pressione sonora vengono eseguite prima per ogni banda d’ottava, poi introducendo la curva di ponderazione A e infine globale.

I risultati sono raccolti nella tabella sottostante: nella prima colonna sono indicati i valori del rumore di fondo, nella seconda quelli misurati con la sorgente accesa e la terza colonna, che rappresenta i livelli della sola sorgente, è stata ottenuta con la formula (4).

#### Livelli di pressione sonora della sorgente

| Frequenza (Hz) | LP1 (dB) | LP2 (dB) | LP3 (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 31,5 | 56 | 57,0 | 50,13 |
| 63 | 52 | 65,0 | 64,78 |
| 125 | 48 | 76,0 | 75,99 |
| 250 | 42 | 75,0 | 75,00 |
| 500 | 39 | 78,0 | 78,00 |
| 1000 | 36 | 81,0 | 81,00 |
| 2000 | 32 | 79,0 | 79,00 |
| 4000 | 25 | 78,0 | 78,00 |
| 8000 | 20 | 74,0 | 74,00 |
| A | 40 | 85,5 | 85,50 |
| Lineare | 61 | 86,0 | 85,99 |

La misurazione viene limitata a valori di frequenza inferiori a 10 kHz. Oltre tale soglia le misurazioni possono non essere attendibili.

### Misura del tempo di riverberazione

Per misurare il tempo di riverberazione dell’ambiente in cui si è realizzata l’esperienza, utilizziamo una pistola, al fine di produrre un suono impulsivo di cui calcoleremo il tempo durante il quale il suono stesso decade di 60 db. Tale valore viene ricavato attraverso rilevamenti sul diagramma che ci indica l’andamento dell’intensità sonora in funzione del tempo.

Viene utilizzata l’espressione:

τ60=60⋅lv⋅ΔdB

In realtà il suono prodotto non superava i 60 db, ma poiché il decadimento è di tipo lineare, è stato possibile calcolare i valori dalla pendenza del decadimento.

#### Tempi di riverberazione

| Hz | dB | lunghezza (mm) | 60 (sec) |
| --- | --- | --- | --- |
| 31,5 | non calc. | non calc. | non calc. |
| 63,0 | non calc. | non calc. | non calc. |
| 125,0 | 29 | 32 | 2,21 |
| 250,0 | 34 | 41 | 2,41 |
| 500,0 | 34 | 31 | 1,82 |
| 1000,0 | 37 | 28 | 1,51 |
| 2000,0 | 40 | 33 | 1,65 |
| 4000,0 | 36 | 31 | 1,72 |
| 8000,0 | 30 | 17 | 1,13 |
| 16000,0 | 24 | 8 | 0,67 |
| Lineare | 38 | 36 | 1,89 |

Nella tabella sono riportati i valori letti sui diagrammi allegati, dove:

dB: variazione di intensità (tra il picco massimo e il valore finale);

lunghezza: spazio percorso dal pennino nel tempo di decadimento.

Nel caso in questione il pennino dello strumento aveva una velocità di avanzamento pari a:

v = 30 mm/s

Come si può notare i diagrammi relativi alle frequenze 31,5 Hz e 63 Hz non sono attendibili poiché presentano notevoli irregolarità nel loro andamento. Pertanto è stata ritenuta non attendibile la loro lettura e le relative grandezze da essa derivanti sono state indicate come non calcolabili (non calc.).

Determinazione di a'S e di  a'

Viene utilizzata la formula di Sabine :

τ60=0.16Va'S                                                                                                                                  (6)

dove V e S sono quantità note; poiché i valori di t60 sono stati calcolati in precedenza, dalla (6) ricaviamo:

a'S=0.16Vτ60                                                                                                                                  (7)

Nella tabella che segue sono raccolti i dati per bande di ottava e globale.

Fattori  a'S e a'

| Hz | a'S | a' |
| --- | --- | --- |
| 31,5 | non calc. | non calc. |
| 63 | non calc. | non calc. |
| 125 | 114,84 | 0,11 |
| 250 | 105,08 | 0,09 |
| 500 | 138,98 | 0,13 |
| 1000 | 167,45 | 0,16 |
| 2000 | 153,60 | 0,14 |
| 4000 | 147,16 | 0,14 |
| 8000 | 223,62 | 0,21 |
| 16000 | 380,16 | 0,36 |
| Lineare | 133,76 | 0,13 |

### Potenza emessa dalla sorgente

I livelli di potenza della sorgente vengono valutati con la (5), ricavando K dalla figura 2  e ed essendoSS=14,1372 m2, superficie della semisfera di misura.

##### Livelli di potenza

| Hz | LP | K | a'S/Ss | LW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,5 | 50,13 | non calc. | non calc. | non calc. |
| 63,0 | 64,78 | non calc. | non calc. | non calc. |
| 125,0 | 75,99 | 1,80 | 8,1233 | 85,6967 |
| 250,0 | 75,00 | 1,90 | 7,4332 | 84,6014 |
| 500,0 | 78,00 | 1,55 | 9,8311 | 87,9531 |
| 1000,0 | 81,00 | 1,45 | 11,8448 | 91,0535 |
| 2000,0 | 79,00 | 1,50 | 10,8650 | 89,0035 |
| 4000,0 | 78,00 | 1,50 | 10,4093 | 88,0036 |
| 8000,0 | 74,00 | 1,10 | 15,8181 | 84,4036 |
| 16000,0 | assente | 0,60 | 26,8908 | 10,9036 |
| Lineare | 85,99 | 1,50 | 9,4616 | 95,9899 |