# Asse inclinato

Si calcola ora l’inclinazione () da dare a ciascuna lampada nel piano verticale contenente il segmento SM in modo che l’illuminamento in M dovuto ad una lampada sia 0.25 dell’illuminamento generato sulla verticale alla lampada stessa.

Consideriamo il piano che contiene la sorgente S, il cento della piazza M e il piede della lampada (come in figura 5):

(FIGURA 1.7)

La retta SP’ rappresenta la nuova indicatrice di emissione.

Si ricava, applicando la prima formula di Lambert, che valgono le seguenti relazioni :

Ep=Ipcos0h2                                                                                                              (12)

EM=IMcosjr2                                                                                                            (13)

Poiché l’illuminamento in M deve essere la quarta parte di quello in P, si ottiene :

IMcosjr2=Ip4h2                                                                                                           (14)

Considerando le relazioni tra gli angoli indicati nella figura 5, la (14) diventa :

I01+2cos(j−α)cosjr2=141+2cosαh2

Ponendo

C=r24h2cosj,

si ottiene :

2(cosj−C)cosα+2senjsenα+1−C=0,

risolubile ponendo

cosα=Xsenα=Y.

In tale modo si viene ad avere un sistema del tipo :

aX+bY+c=0

la cui soluzione può anche essere trovata graficamente come intersezione di una retta con una circonferenza di raggio unitario.

Nel caso in esame l’inclinazione da dare a ciascuna lampada è pari a:

 = 24,78°

## Distribuzione dell’illuminamento

Si ripetono ora i calcoli già svolti in precedenza per il caso di asse verticale. La situazione risulta complicata dal fatto che gli angoli α e β non giacciono più nel medesimo piano (vd. figura 6).

(FIGURA 1.8)

Valgono le seguenti relazioni geometriche :

SK=r=h2+(xp−xk)2+(yp−yk)2                                                                  (15)

P'K=(xp'−xk)2+(yp'−yk)2                                                                            (16)

cosj=hh2+(xs−xk)2+(ys−yk)2                                                                   (17)

β=2arctg(s−SP')(s−SK)s(s−P'K)                                                                                 (18)

essendo

SP'=hcosα

ed s uguale al semiperimetro del triangolo SKP’.

Utilizzando nuovamente la (6), è possibile calcolare i valori di illuminamento per un settore della piazza.

L’andamento grafico tridimensionale di tale distribuzione è rappresentato nel grafico seguente.

Ampliando il grafico precedente all’intera estensione della piazza:

Calcolo del valore di I0

L’illuminamento medio su un quarto della piazza, in questo secondo caso, sarà:

EmI0=0,024158luxcd

Poiché viene richiesto, come nel caso precedente, che l’illuminamento medio sia pari a 50 lux, allora il valore cercato di I0 è dunque pari a :

I0=50EmI0calcolato=2070 cd

## Curve Isolux

Noti i valori dell’illuminamento su ciascuna delle suddivisioni della piazza, è possibile tracciare le curve Isolux, luogo geometrico dei punti della piazza caratterizzati da un medesimo valore dell’illuminamento.

## Fattore di uniformità

Si procede ora alla determinazione del fattore di uniformità, uguale al rapporto tra l’illuminamento minimo e quello massimo sulla piazza.

Fu=EminEmax=(Em,i)min(Em,i)max=0,0200010,027900=0,716874

## Coefficiente di utilizzazione del flusso

In questo secondo caso il coefficiente di utilizzazione del flusso vale:

Cu=793829260=0,271288