# Asse verticale

## Distribuzione dell’illuminamento

Si procede ora alla determinazione della distribuzione d’illuminamento, in funzione di I, sulla parte di piano orizzontale corrispondente alla superficie della piazza, nel caso di asse di rotazione verticale dell’indicatrice di emissione.

Si applica a tal fine la prima formula di Lambert, valida individuare l’illuminamento in un punto generico nel caso di una sorgente puntiforme.

E=I cosjr2                                                                                                                    (1)

dove I  è l’intensità della sorgente in questione, j è l’angolo fra la normale al piano illuminato e la congiungente il punto P con la sorgente S ed r  è la distanza tra la sorgente e il punto considerato.

Inizialmente si considera il contributo di una singola  lampada. La situazione risulta pertanto schematizzata in figura 3:

(FIGURA 1.3)

Considero i termini della formula di Lambert nel nostro problema specifico (vd. figura 3).

Avrò:

ri=hcosji                                                                                                                     (2)

βi=ji                                                                                                                            (3)

cosji=hh2+(xsi−xp)2+(ysi−yp)2                                                                    (4)

La quantità r  può essere determinata dopo aver introdotto un sistema cartesiano della piazza, in cui:

xs,ys

coordinate della sorgente

xp,yp

coordinate del punto P

L’illuminamento nel generico punto P dovuto ad una sola lampada sarà:

E=I0 (1+2cosji)cos3jih2                                                                                      (5.a)

Poiché il valore I0 è inizialmente ignoto, il calcolo dell’illuminamento viene espresso in funzione di esso:

EI0=(1+2cosji)cos3jih2                                                                                          (5.b)

Per trovare la distribuzione dell’illuminamento, suddividiamo ogni lato della piazza in n  parti in modo da avere una griglia di n² elementi quadrati a cui applicheremo la formula (5.b); per ogni elemento approssimiamo il suo illuminamento medio con il valore calcolato rispetto al suo centro. Nel nostro caso si è optato per una discretizzazione con n=12, ottenendo una griglia di 144 quadrati. Ogni quarto di piazza è costituito da un quadrato al cui interno vi sono 36 quadrati di lato pari a 1/12 del lato della piazza.

Scegliamo un sistema di assi cartesiani con origine nel centro M della piazza (come in figura).

L’illuminamento è distribuito simmetricamente rispetto a tal punto; pertanto si considera solo il settore evidenziato in figura 4.

(FIGURA 1.4)

Il pedice è stato introdotto tenendo conto del fatto che l’illuminamento è generato da quattro lampade, per ciascuna delle quali le varie grandezze assumono valori differenti.

In definitiva, la distribuzione dell’illuminamento è data dalla formula :

EI0=i=14(1+2cosji)cos3jih2                                                                                        (6)

Nella (6) sono richieste le coordinate delle lampade, qui di seguito calcolate nel sistema di riferimento scelto (vd. figura 4).

S1 = ( -9,9 ; 9,9)

S2 = ( 9,9 ; 9,9)

S3 = ( 9,9 ;- 9,9)

S4 = ( -9,9 ;- 9,9)

Vale la corrispondenza : 1 unità=1m.

La distribuzione dell’illuminamento può qualitativamente essere valutata meglio se si riportano i valori in un grafico tridimensionale.

Ampliando il grafico precedente all’intera estensione della piazza:

Calcolo del valore di I0

L’illuminamento medio su un quarto della piazza, uguale a quello sull’intera piazza, è il seguente :

Em=4n2i=1n24Em,i                                                                                                          (7)

dove n è pari a  12 e Em,i è l’illuminamento in corrispondenza  del punto centrale di ciascun quadratino (si suppone, in sostanza, che l’illuminamento sia costante su ciascun quadratino).

Tenendo conto dell’effetto dovuto a ciascuna lampada, ottengo :

Em=4n2i=1n24j=1NLEm,ij                                                                                                   (8)

dove NL è il numero di lampade (quattro) e dove Em,ij è l’illuminamento del punto centrale del quadratino, dovuto ad una sola lampada.

Sviluppando i calcoli si ottiene :

EmI0=0,02199 luxcd

Poiché viene richiesto che l’illuminamento medio sia pari a 50 lux, allora il valore cercato di  I0  è dunque pari a :

I0=50EmI0calcolato=2274 cd                                                                                        (9)

## Curve Isolux

A questo punto, sono noti i valori dell’illuminamento su ciascuna delle suddivisioni della piazza. È dunque possibile tracciare le curve Isolux, luogo geometrico dei punti della piazza caratterizzati da un medesimo valore dell’illuminamento.

## Fattore di uniformità

Si procede ora alla determinazione del fattore di uniformità, uguale al rapporto tra l’illuminamento minimo e quello massimo sulla piazza. Tenendo conto della discretizzazione operata, ottengo :

Fu=EminEmax=(Em,i)min(Em,i)max=0,017530,02778=0,63109                                                          (10)

## Coefficiente di utilizzazione del flusso

Il coefficiente di utilizzazione del flusso Cu è definito come:

Cu=Flum,utilizzatoFlum,emesso                                                                                      (11)

dove il flusso utilizzato è inteso come quello che giunge effettivamente alle superfici:

Φlum,utilizzato=SEdS=i=1n2Em,iΔSi=4i=1n24Em,iΔSi=4ΔSi=1n24Em,i=4Sn2i=1n24Em,i=SEmedio

mentre il termine a denominatore indica il flusso emesso dalle sorgenti:

Φlum,emesso=2πIdω=2πIsenβ dβ dθ=92πI0

Sostituendo nella (11), si ottiene :  Cu=793832147=0,24692