Calcolo dell’illuminamento di una piazza

Si vuole studiare l’illuminamento artificiale di una piazza quadrata di lato L.

L’illuminamento è prodotto da quattro lampade disposte a distanza a in prossimità dei vertici della piazza (come indicato in figura). Tutti gli apparecchi illuminanti sono posizionati ad una altezza h dal suolo e possono essere assimilati a sorgenti puntiformi con indicatrice di emissione corrispondente ad una superficie di rotazione del tipo :

I=I0(1+2cosβ)          per       0≤β≤23p

I=0                                   per   β>23p

con   angolo di emissione, rispetto all’asse di rotazione dell’indicatrice.

Si diagramma, l’indicatrice di emissione in un piano I/I0,   (figura 1).

(FIGURA 1.2)

È necessario calcolare i valori delle caratteristiche geometriche, in funzione del numero d’ordine iniziale del cognome e del nome secondo l’alfabeto inglese.

Nel caso specifico, si ha  N = ?   e  C = ?  Ottengo i seguenti risultati :

L = 25,2 m

a = 19,8 m

h = 11,4 m

schematizzati in figura 2:

(FIGURA 1.1)

Per semplificare i calcoli, si è deciso di sfruttare la doppia simmetria assiale del sistema (vd. figura 2).

La piazza viene suddivisa in quattro porzioni quadrate di lato L/2, su ciascuna delle quali si considera  l’effetto di tutte e quattro le lampade. È sufficiente, in questo modo, svolgere i calcoli per un solo quarto di piazza e trasferire i risultati ottenuti sulle altre porzioni di piazza.

Un metodo alternativo sarebbe consistito nell’applicazione del principio di sovrapposizione degli effetti, considerando separatamente per quattro volte una sola lampada su tutta la piazza e sommando in seguito i risultati ottenuti in ciascuna situazione.