CASO C: Ciclo Joule con attrito e preriscaldamento

L’impianto di questo caso è sostanzialmente identico al precedente, con la differenza che si sceglie di preriscaldare l’aria comburente a spese dei fumi di scarico che escono dalla turbina dopo l’espansione.

Le ipotesi di questo caso sono le stesse a quelle del caso B2 e inoltre:

- si è assunto che la temperatura finale all’uscita della rigenerazione, sul lato dell’aria compressa (punto D), sia inferiore di 10°C a quella di uscita dalla turbina (punto F);

- la temperatura di uscita sul lato fumi (punto H) sia superiore di 10°C a quella finale di compressione (punto C).

- Lo schema di massima dell’impianto è rappresentato nelle figure sottostanti; per i calcoli ovviamente si considera il modello ideale.

Fig. 2-a. Turbina a gas (ciclo Joule) con preriscaldatore dell’aria: schema ideale.

Fig. 2-a. Turbina a gas (ciclo Joule) con preriscaldatore dell’aria: schema reale.

# CALCOLO DEI CAPISALDI

Riguardo i capisaldi dobbiamo aggiungere i punti D e H.

- PUNTO D:

Il punto D si trova sull’isobara CE quindi la pressione è pD = pC = 6.6 bar.

Per ipotesi inoltre TD = TF -10 = 731 K.

Da queste due coordinate termodinamiche posso ricavarmi le altre:

vD = RTDpD=318  10-3 m3kg

hD = hC + cp *(TD - TC) = 487.0 kJkg

sD = sC + cp ln TDTC= 0.505 kJkgK

bD = hD - TasD = 337.54 kJkg

- PUNTO H:

Il punto H è sull’isobara FA quindi pH = pA = 1 bar; e per ipotesi TH = TC + 10= 581 K.

Come in precedenza posso calcolare le altre coordinate termodinamiche:

vH = RTHpH= 1668  10-3 m3kg

hH = hF + cp *(TH – TG) = 327.4 kJkg

sH = sF + cp  ln THTG= 0.802 kJkgK

bH = hH - TasH = 89.29 kJkg

I diagrammi di Clapeyron e di Gibbs sono gli stessi del caso B2 a cui ho aggiunto i due nuovi punti( D e H); sono collocati al termine della trattazione del caso C.

CALCOLO DEL LAVORO TECNICO DI COMPRESSIONE E DI ESPANSIONE

Sono gli stessi del caso B2.

CALCOLO DEL CALORE SCAMBIATO LUNGO LE ISOBARE

Per calcolarli utilizzo gli stessi metodi precedentemente adottati:

q1 = qDE = cp *(TE - TD) = 415.3 kJkg

q2 = qHA = cp *(TA - TH)= -306.3 kJkg

qg = q1−q2=109.1 kJkg

qut = cp *(TI - TH) = -221.2 kJkg

qrig = cp *(TH - TF)= -170.3 kJkg

Come si può notare il calore utilizzato in questo caso è diverso da quello del caso precedentemente visto, in quanto, a causa della rigenerazione, il punto H si trova ad una temperatura minore del punto F.

# CALCOLO DELLA PORTATA D’ARIA NEL CICLO

La portata d’aria sarà data da:

Garia = Ftequt = 113.01 kgs

CALCOLO DEI RENDIMENTI DEL PRIMO PRINCIPIO

Dalla definizione di rendimento ho:

e = lgq1=0.26

t =lg+qutq1=0.80

CALCOLO DEI FLUSSI DI CALORE E DELLE POTENZE

Come già visto nei casi precedenti calcolo:

Wc = Garia* lc = -33.41 MW

We = Garia* le = 45.73 MW

Wg = Garia* lg= 12.32 W

1 = Garia* q1= 46.93 MW

Garia* q2= -34.61 MW

g = Wg = 12.32 MW

ut = -te  = -25 MW

rig = Garia* qrig = -19.24 MW

## ENERGIA UTILIZZABILE DEI FLUSSI TERMICI E DEI CALORI SCAMBIATI

Procedo come nel caso B2 per i calcoli e ho:

q1 = Garia * (bE - bD )=31.6 MW

bq1 = (bE - bD ) =279.7 kJkg

q2 = Garia *( bA - bH )= -10.08 MW

bq2 = ( bA - bH) = -89.2 kJkg

qut = Garia * (bI - bH) = -9.12 MW

bqut = (bI - bH) = -80.7 kJkg

qrig = Garia *(bH - bF )= -12.38 MW

bqrig = (bH - bF )= -109.58 kJkg

qg = Garia * bqg = 21.52 MW

bqt = bq1−bq2=190.4 kJkg

# CALCOLO DEI FLUSSI DI DISSIPAZIONE

Come nel caso B2 è presente l’attrito che rende irreversibili le trasformazioni; adotto quindi le stesse considerazioni svolte nel caso precedente:

irr,c = -Wc - Garia *(bC - bA )=  5.66 MW

birr,c = -lc - ( bC - bA )= 50.1kJkg

irr,e = -We -Garia * (bF - bE )= 3.40 MW

birr,e = -le - (bF - bE)= 30.1kJkg

irr = qt - Wg =  9.19 MW

birr = bqt - lg = 81.4 kJkg

CALCOLO DEI RENDIMENTI DEL SECONDO PRINCIPIO

g= Wg+ΨqutΨq1=0.68

e= WgΨq1=0.39