CICLO JOULE (Caso B)

L’impianto reale (fig.1-a) non è un ciclo, inoltre compaiono fluidi diversi(aria e fumi) e per questo consideriamo un modello ideale (fig.1-b), nel quale la caldaia è sostituita da uno scambiatore di calore e sempre con uno scambiatore di calore si immagina di chiudere il ciclo.

f              a   c

Fig. 1-b. Turbina a gas impianto ideale

Fig.1-a. Turbina a gas impianto reale.

I calcoli riguardanti questo impianto saranno sviluppati con le seguenti ipotesi:

- l’impianto funziona in regime stazionario (ove per regime stazionario si intende che in un generico punto dell’impianto le funzioni di stato sono costanti nel tempo);

- le variazioni di energia cinetica e potenziale sono da considerare trascurabili in ogni punto dell’impianto;

- il comportamento del fluido è approssimabile in ogni punto del ciclo con quello dell’aria, trattata qui come gas ideale (con cp e cv costanti);

- le trasformazioni di compressione e di espansione sono sempre adiabatiche;

- le trasformazioni in cui il flusso scambia calore con l’esterno sono sempre isobare;

- le trasformazioni termodinamiche del fluido si svolgono soltanto all’interno dei due scambiatori, della turbina e del compressore, ma non nei condotti che collegano tra di loro queste apparecchiature.

Il caso B è analizzato in due situazioni: in assenza di attrito (B1) e con effetti di attrito non trascurabili (B2).

# CASO B1: Ciclo Joule senza attrito

In questo caso si formulano anche le ipotesi che tutte le trasformazioni siano ideali senza attriti e che le fasi di espansione e compressione si possano ritenere adiabatiche.

In relazione alla figura 1 (ciclo ideale) il ciclo Joule sarà costituito da:

- compressione adiabatica e poichè si tratta di una trasformazione ideale per l’ipotesi precedente (3), sarà anche isoentropica (tratto AB);

- assorbimento di calore a pressione costante (tratto BE);

- espansione adiabatica e isoentropica, per l’ipotesi 3 (tratto EG);

- cessione di calore a pressione costante (tratto GA);

CALCOLO DEI CAPISALDI DEL CICLO JOULE

- PUNTO A:

E’ nota la pressione minima all’inizio della fase di compressione pa= 1 bar e la temperatura corrispondente TA= 293 K; applicando ora l’equazione di stato dei gas perfetti si può calcolare il volume specifico relativo al punto A:

vA =  R* TApA

dove la costante caratteristica dell’aria è:  R*=287 JKgK

vA = R* TApA= 841 10-3 m3kg

Per calcolare l’entropia specifica, ipotizzando il fluido omogeneo, posso scrivere:

dh= cp dT

dove cp è il calore specifico a pressione costante, indipendente dalla temperatura per ipotesi, e uguale a

1063 J/Kg K. Integrando l’espressione si ha:

h-h0 =cpdT

dove T0 e h0 sono opportuni valori di riferimento per la temperatura e l’entropia rispettivamente.

Preso T0 = 273 K, a cui corrisponde h0 = 0 kJ/ kg si ha:

hA =cp(TA-T0)= 1063(293-273)= 21.1 kJ/kg

Per trasformazioni irreversibili la variazione di entropia è data da:

ds= p dpT+cp dTT

dove p è il calore latente specifico rispetto alla pressione; in quanto la trasformazione è isobara (tratto GA) dp=0 e si ha:

ds= cpdTT

e integrando :

s-s0=cpTdT

Come già fato per l’entalpia pongo T0 = 273 K e s0 = 0 kJ/ kg K. In sostanza si ottiene :

sa= cp ln TAT0= 1063 ln 293273=0.075 kJkg∗K

Dalla definizione di exergia posso calcolare bA:

bA= hA - TasA=21.1- 298.15*0.075 = 0.05kJkg

dove Ta=298.15 è la temperatura dell’ambiente esterno.

- PUNTO B:

Conosciamo pB=6.6 bar. La trasformazione AB è adiabatica e inoltre per le ipotesi precedenti si ha che:

p* v= cost

Per calcolare  utilizziamo le relazioni:

cpcv=gcp−cv=R∗

Da cui risolvendo si ha:

=cpcp−R∗=10631063−287=1.37

Posso ora calcolare il volume specifico del punto B:

pA * vApB * vB

da cui :

vB = vA pApB1g=212 10-3 m3kg

Con l’equazione di stato dei gas perfetti posso calcolare la temperatura:

TB = pB∗vBR∗= 488 K

Per calcolare l’entalpia nel punto B procedo come nel punto A usando come valori di riferimento TA e hA:

hB = hA + cp(TB - TA) =228 kJkg

Per le ipotesi fatte la trasformazione AB è adiabatica isoentropica, quindi:

sB = sA = 0.75 kJK∗kg

e l’exergia specifica è:

bB = hB -  TasB = 206.99 kJkg

- PUNTO E:

Conosciamo la temperatura del punto E, TE = 1122 K. Per le ipotesi fatte la trasformazione è isobara, quindi  pE = pB = 6.6 bar. Con l’equazione di stato dei gas perfetti posso calcolare vE :

vE =R* TEpE= 488  10-3 m3kg

Con relazioni già viste in precedenza calcolo hE, sE, bE:

hE = hB + cp(TE - TB)= 902.3 kJkg

sE = sB + cp lnTETB= 0.960 kJkg∗K

bE = hE - TasE = 617.2 kJkg

- PUNTO G:

Per le ipotesi fatte la trasformazione GA è isobara, quindi pG = pA = 1 bar. Inoltre l’espansione EG è adiabatica e si può quindi calcolare vG con l’espressione:

pG * vG = pE * vE

da cui si ricava :

vG = vE pEpG1g=1.923 10-3 m3kg

Con l’equazione di stato dei gas perfetti posso trovare TG :

TG =pG∗vGR= 674 K

e con un’espressione già nota calcolo hG :

hG = hE + cp (TG - TE ) = 426.2 kJkg

Per le ipotesi fatte l’espansione EG è adiabatica isoentropica:

sG= sE = 0.960 kJkgK

bG = hG - TasG = 141.09 kJkg

- PUNTO I:

Conosco la temperutura dei fumi all’uscita dello scambiatore di calore per la produzione di energia termica (TI= 373 K) e so che la trasformazione GA è isobara, cioè pI =pA =1 bar; con relazioni già viste posso calcolare vI, hI, sI, bI:

vI= R* TIpI=1071 ⋅ 10−3m3kg

hI= hG + cp(TI -TG) = 106.1 kJkg

sI= sG + cp lnTITG= 0.331 kJkg

bI = hI - TasI= 8.58 kJkg

# TRACCIAMENTO DEI DIAGRAMMI

Sono ora in grado di tracciare il ciclo Joule sui diagrammi termodinamici di Clapeyron (p-v) e di Gibbs (T-s). Per tracciare le trasformazioni di compressione e di espansione utilizzo la relazione:

pi * vipj * vj

dando diversi valori alla pressione per ricavare i corrispondenti valori del volume specifico.

Un problema analogo insorge nel tracciare le trasformazioni isobare BE e GA nel diagramma di Gibbs. Anche in questo caso calcolo i valori intermedi utilizzando le seguenti relazioni:

si =sB +cp lnTiTB                    da cui:                       Ti = TB * esi−sBcp

s= sG cp lnTTG                          da cui:                       T= TG * es−sGcp

I diagrammi sono riportati alla fine della trattazione del caso B1.

CALCOLO DEL LAVORO SCAMBIATO CON L’ESTERNO

Per calcolare il lavoro lc speso per comprimere il fluido possiamo immaginare il compressore come un sistema aperto:

Applicando il primo principio della termodinamica per i sistemi aperti si ha:

Wt = ddt(U+Ec+Ep)+±Gj∗(hj+ecj+epj)

Per l’ipotesi 1:

ddt(U+Ec+Ep)=0

Per l’ipotesi 4 la trasformazione è adiabatica, per cui , inoltre per l’ipotesi 2 le variazioni di energia potenziale e cinetica sono trascurabili, si ha quindi:

- Wt =Ga * (hB - hA )

dove Ga è la portata d’aria che entra nel compressore. Considerando ora il lavoro massico si ha:

lc =WmGa= hA - hB = - 206.9 kJkg    (negativo in quanto fornito all’esterno).

Allo stesso risultato si perviene utilizzando il principio di conservazione dell’energia meccanica per i sistemi aperti, infatti :

Wt + Wat +V * p+ Ec +Ep  =0

Ma per ipotesi la potenza Wat = 0, inoltre anche Ec =Ep =0. Quindi si ha:

Wm = - V * p

che integrata mi dà il lavoro di compressione:

Lc = - V∗p∗dt=V∗dp

da cui :

lc = - v∗dp

Siccome la trasformazione è adiabatica posso calcolare v in funzione di p con la relazione:

p* v = pA * vA

e allora:

v = vApAp1g

e risolvere l’integrale:

lc = vA pApg*  dp = pA * vA *gg−1∗1−pBpAg−1g= - 206.9 kJkg

Per calcolare il lavoro di espansione posso applicare le stesse considerazioni usate nel caso precedente. Qui il sistema aperto da considerare è la turbina:

Con le formule già utilizzate:

le = hE - hG = 476.1 kJkg

lg = le + lc =le−lc=269.2 kJkg

CALCOLO DEL CALORE SCAMBIATO LUNGO LE ISOBARE

Anche per il calcolo delle quantità di calore posso usare il primo principio per i sistemi aperti applicandolo al sistema :

Ma applicando il secondo principio della termodinamica il calcolo è più semplice:

dsdt=F(t)T

Per l’ipotesi 3 si ha:

t)= p* p+ cp* T

ma la trasformazione BE è isobara e quindi p=0 e la precedente diventa:

(t) = cp* T

che sostituito nella prima formula e integrando si ha:

T∗ds=F(t)∗dt=cp∗dT=q

dove q è il calore scambiato durante la trasformazione; ma cp è costante, quindi:

q1= qBE= cp *(TE -TB)= 674.3 kJkg    (fornito al sistema e dunque positivo)

Analogo ragionamento per la trasformazione GA:

q2= qGA= cp*(TA -TG)= -  405.1 kJkg   (fornito dal sistema e quindi negativo).

Il calore massico netto è:

qg = q1+ q2=q1−q2= 269,2 kJkg

Il risultato ottenuto concorda con il primo principio della termodinamica per i sistemi che evolvono lungo un ciclo, infatti qg = lg.

Il calore per la produzione della potenza termica è:

qut = qgi = cp*(TI - TG) = - 320.1kJkg

CALCOLO DELLA PORTATA D’ARIA NEL CICLO

E’ richiesta la produzione di 25 MW di potenza termica, basta calcolare la portata d’aria necessaria per ottenere questa potenza, sapendo che:

te = qut∗Garia

Garia =Ftequt= 78.11 kgs

CALCOLO DEI RENDIMENTI DEL PRIMO PRINCIPIO

Dalla definizione di rendimento ho:

t = lg+qutq1= 0.87

e =lgq1= 0.4

CALCOLO DEI FLUSSI DI CALORE E DELLE POTENZE

Ho le seguenti potenze dei lavori di compressione, espansione ed utile:

Wc= Garia* lc = -16.16  MW

We= Garia* le = 37.19  MW

Wg= Garia* lg= 21.02  MW

I flussi termici riferiti ai calori forniti dalla combustione, ceduto, netto ed utile sono i seguenti:

1= Garia* q1= 52.67MW

Garia* q2= -31.64MW

g= Garia* qg= 21.02 MW

ut= Garia* qut= -25.000  MW

ENERGIA UTILIZZABILE DEI FLUSSI TERMICI E DEI CALORI SCAMBIATI

Dal teorema dell’energia utilizzabile:

q – Wt =dAdt + j±Gj∗(hj+ecj+epj)+ irr

grazie all’ipotesi 1:

dAdt=0

e per l’ipotesi 2:

eej= costante

epj= costante

e anche, per l’ipotesi 3:

irr =0

Inoltre, poichè il sistema non scambia lavoro con l’esterno, avrò:

Wt = 0.

Posso allora calcolare il flusso di energia utilizzabile per q1:

q1 = Garia * (bE - bB)= 32.04 MW

Quindi l’energia termica di q1 è:

bq1= (bE - bB) = 410.1 kJkg

In modo analogo procedo  per q2 e qut :

q2= Garia* (bA - bG)= -11.02  MW

bq2= (bA - bG)= -141.6  kJkg

qut= Garia *(bI - bG)= -10.35  MW

bqut= (bI - bg )= -132.5 kJkg

e l’energia termica utilizzabile per qg è:

bq1g=bq1−bq2=269.2  kJkg

con un flusso corrispondente:

Yqg=Gariabqg = 21.02  MW

# CALCOLO DEI RENDIMENTI DEL SECONDO PRINCIPIO

I rendimenti del secondo principio sono calcolati introducendo le energie utlizzabili:

t =Wg+ΨqutΨq1=0.98

e =WgΨq1=0.66