INTRODUZIONE

Lo  scopo di questo progetto e’ quello di analizzare diverse soluzioni atte a soddisfare i fabbisogni di energia di uno stabilimento industriale per il funzionamento del quale è richiesta contemporaneamente la presenza di una potenza elettrica Wel  e di una potenza termica te.

Passerò ora ad esaminare e confrontare, dal punto di vista dei rendimenti e del fabbisogno di energia, diverse soluzioni tecnologiche.

CASO A:

L’energia elettrica è  acquistata dalla rete pubblica, mentre l’energia termica è prodotta con una caldaia a combustione.

CASO B:

L’energia termica è ottenuta in uno scambiatore di calore nel quale sono fatti passare i prodotti della combustione di un impianto di turbine a gas funzionante con un ciclo Joule semplice, con un solo stadio di compressione ed uno di espansione; la turbina è collegata ad un alternatore la cui produzione è utilizzata per integrare l’energia elettrica acquistata dalla rete fino a coprire il fabbisogno.

CASO C:

L’energia termica ed elettrica sono prodotte con un impianto analogo al caso B, nel quale però è stato introdotto un ulteriore scambiatore di calore che utilizza i gas di scarico della turbina per preriscaldare l’aria comburente.

CASO D:

L’energia termica si ottiene dalla sezione di condensazione di un ciclo a vapore in contropressione, caratterizzato da un surriscaldamento, da un risurriscaldamento e da uno spillamento di rigenerazione fatto all’uscita  della prima turbina; anche in questo caso le turbine sono collegate ad un alternatore elettrico la cui produzione è utilizzata  per integrare l’energia acquistata dalla rete.

Alcuni dei dati generali forniti dal testo dell’esercitazione sono in funzione del numero d’ordine iniziale del cognome e del nome secondo l’alfabeto inglese; è pertanto necessario calcolarne i valori prima di procedere all’analisi delle problematiche in questione.

Nel caso specifico, si ha  N = ?  e  C = ?. Ottengo i seguenti risultati :

- per il calcolo della turbina a gas

pB = 6.6 bar

TE = 1122 K

- per il calcolo dell’impianto a vapore:

pD = 146 bar

pH = 40.8 bar