# I CONSUMI DI CONBUSTIBILE

Per calcolare il consumo di combustibile dello stabilimento nel suo complesso e il fabbisogno di energia annuale, devo considerare l’intero impianto come sistema aperto, con portate di massa in entrata (combustibile Gc, aria comburente Ga, aria per il raffreddamento Gai ed acqua Ghi) ed in uscita (fumi Gf, aria di raffreddamento Gau e acqua surriscaldata Ghu).

#### CALCOLO DELLA PORTATA DI COMBUSTIBILE

##### CICLO JOULE

Il sistema può essere così schematizzato:

Il flusso di dispersioned è causato dall’imperfetto isolamento della caldaia e dei bruciatori.

Applicando il primo principio della termodinamica per i sistemi aperti:

Φd−Wg=Gh⋅(hhu−hhi)+Gar(hau−hai)+Gfhf−Gaha−Gco(hco+Hi)

Si deve notare che quando si scrive l’entalpia del combustibile che deve entrare in caldaia si deve tener conto del suo potere calorifico inferiore Hi, che è la quantità di calore che il combustibile può liberare in una reazione di ossidazione con l’aria comburente.

Le perdite per dispersione (perdite di calore della caldaia e dei bruciatori) sono note e valgono:

Pd=ΦdGco⋅Hi=0.006

espressa solitamente in punti percentuali:

Pd=0.6 %

Applico il primo principio della termodinamica alla caldaia per calcolare le perdite al camino:

Φgen=Gf⋅hf−Ga⋅ha−Gco⋅(hco+Hi)

dividendo tutto per Gco  Hi si ha:

Φ1Gco⋅Hi=Gf⋅hf−Ga⋅ha−GcohcoGcoHi−1

ovvero:

1+Φ1Gco⋅Hi=Gf⋅hf−Ga⋅ha−Gco⋅hcoGco⋅Hi=pc=0.06

espressa solitamente in punti percentuali:

Pc=6 %

Con alcuni passaggi matematici ricavo l’espressione per calcolare la portata del combustibile:

Gco=Wg+Φut+ΦIAHi⋅(1−Pd−Pc) =  0.667 kgs

Il valore individuato è utilizzabile per ognuno dei tre casi attraverso i quali è stato studiato il ciclo Joule.

##### CICLO RANKINE

La schematizzazione dell’impianto complessivo risulta:

Il procedimento è analogo al precedente e si ricava:

Gco=Wg+FutHi⋅(1−Pd−Pc)= 0.953 kgs

#### CALCOLO DEI RENDIMENTI DELL’INTERO IMPIANTO

Si può distinguere come, in precedenza, tra rendimento elettrico e rendimento globale. In questo caso però l’energia spesa è rappresentata dal combustibile utilizzato mentre gli effetti utili sono il lavoro lg  e la variazione di entalpia della portata d’acqua di raffreddamento. Poiché gli scambiatori sono adiabatici per ipotesi, la potenza acquistata dall’acqua del circuito esterno è uguale a quella ceduta dal fluido che percorre il ciclo.

##### RENDIMENTI DI PRIMO PRINCIPIO PER CICLO RANKINE E JOULE

ηg,e=WgGco⋅Hi

ηg,t=Wg+ Ghhu −hiGco⋅Hi=Wg+ΦutGco⋅Hi

I valori ottenuti per i quattro casi trattati sono riportati nelle tabelle II e VI.

##### RENDIMENTI DI SECONDO PRINCIPIO PER CICLO RANKINE E JOULE

Il rendimento globale di secondo principio è definito come:

εg,t=Wg+Gh⋅(bhu−bhi)GcoHi

Applicando allo scambiatore il primo principio della termodinamica si ricava l’uguaglianza che mi permette di ricavare la portata di acqua Gh , unica incognita presente nella formula del rendimento globale:

ut = Gh  ( hhu - hhi )

La trasformazione è isobara per cui si può supporre che valga la relazione:

dh = cp  dT

dalla quale:

hhu - hhi = cp  (Thu - Thi ) =  125.58 kJkg

Calcolo ora la portata d’acqua:

Gh=Φuthhu−hhi=199.07  kgs

Essendo la trasformazione isobara:

shu−shi=cp⋅lnThuThi=  0.332 kJkg⋅K

bhu - bhi = hhu - hhi - Ta ( shu - shi ) = 26.49 kJkg

I valori calcolati sin qui valgono per tutti e quattro i casi, in quanto si ha sempre la necessità di produrre te con una portata d’acqua che subisce un salto termico pari a:

T = 30 °C

Il rendimento elettrico risulta:

εg,e=WgGco⋅Hi

I valori ottenuti per i quattro casi trattati sono riportati nelle tabelle II e VI.

#### CALCOLO DEI FABBISOGNI DI ENERGIA PRIMARIA

Esaminate le varie soluzioni tecnologiche posso ora calcolare il fabbisogno annuo di energia per ciascun impianto.

##### CASO A

Il consumo di combustibile nell’impianto è quello necessario ad alimentare la caldaia; a partire da questo dato si può calcolare l’energia primaria utilizzata in un anno localmente per produrre l’energia termica ed elettrica all’interno dello stabilimento, Eloc, ricordando che in questo caso l’energia elettrica prodotta è nulla:

Eloc = Gco  Df  Hi  3.6  10-3

dove Df è la durata annuale di funzionamento dell’impianto.

Utilizzando le unità di misura del Sistema Internazionale avrò Eloc espresso in GJ. Spesso per quantità molto grandi di energia si utilizZa, come unità di misura, il tep (tonnellate equivalenti in petrolio) e vale la relazione:

1 tep = 4.2  1010 J

La portata di combustibile necessaria alla centrale elettrica per produrre la potenza Wel,rete che l’impianto assorbe dalla rete, si può calcolare utilizzando un rendimento cd che tenga conto sia della centrale che della rete di distribuzione:

Gco,rete =Wel,reteηcd ⋅HiNel caso considerato la potenza elettrica scambiata con la rete Wel,rete è uguale all’intero fabbisogno di potenza elettrica dell’impianto, Wel.

L’energia primaria corrisponde all’energia elettrica scambiata con la rete, Erete , è quindi espressa da:

Erete = Gco,rete  Df  Hi  3.6  10-3

Per le unità di misura valgono le considerazione svolte in precedenza.

##### CASI B1, B2, C, D

Il consumo di combustibile è noto, poiché calcolato in precedenza; per il calcolo di Eloc posso utilizzare l’espressione:

Eloc = Gco  Df  Hi  3.6  10-3

Per il calcolo di Erete devoprima calcolare la quota scambiata con la rete elettrica, espressa da:

Wel,.rete = W el  -  Wel,impianto

dove, per le ipotesi formulate:

Wel,impianto  = W g

Allora:

Wel,.rete = W el  -  Wg

La potenza elettrica assorbita dalla rete Wel,.rete  è positiva o negativa in dipendenza del fatto che l’impianto produca meno o più potenza elettrica di quella richiesta.

I dati calcolati sono riportati in tabella VIII.