# CASO B2: Ciclo Joule con attrito

Anche nel caso B2 si utilizza il modello ideale di fig.1a.

Nel caso precedente abbiamo considerato le trasformazioni prive di attrito; ora invece ci poniamo qui l’obiettivo di considerare la presenza di attrito per avvicinarci maggiormente ad una situazione reale.

A rigore si dovrebbe quindi usare una funzione di stato che tenga conto della velocità di variazione del volume, del tipo:

p=pT,V,V·

per considerare il fatto che il fluido non è ideale ma presenta al suo interno delle resistenze ai movimenti relativi tra le componenti.

Questo complicherebbe lo studio, e quindi faremo le seguenti ipotesi:

- trascuro la presenza dell’attrito nelle trasformazioni isobare;

- considererò il fluido ideale, ma non considererò adiabatiche le trasformazioni di espansione e compressione. Bensì penserò queste due trasformazioni come linee “politropiche equivalenti”, in cui considererò il calore scambiato per unità di massa numericamente uguale all’energia per unità di massa dissipata in attrito;

- le trasformazioni con attrito sono caratterizzate assegnando il corrispondente rendimento isoentropico.

La potenza termica in queste due trasformazioni sia del tipo:

(t)=Cc/e * dTdt

dove cc/e è un calore specifico (¹cp, cv ) rispettivamente di compressione e espansione. Sapendo che per un sistema PVT:

(t)= p *dpdt+ cp *dTdt

che uguagliata alla precedente dà:

p* dpdt+cp∗dTdt=cce∗dTdt

dalla quale con semplici passaggi, ottengo l’equazione caratteristica di una trasformazione politropica:

p∗vnce=cost     dove    nc/e= cce−cpcce−cv

Nonostante queste semplificazioni il processo rimane irreversibile; il secondo principio della termodinamica può allora essere scritto nella seguente forma:

dSdt=Φ(t)T+

doveè un fattore correttivo per tener conto della presenza degli attriti.

Questo significa che la trasformazione non è più isoentropica e di conseguenza variranno le curve nel diagramma di Giggs dal punto A al punto B e per la fase di espansione EG. Avremo allora due nuovi capisaldi C e F (diversi da B e G).

Per poter calcolare le coordinate di questi nuovi punti intermedi introduciamo:

ηic=ΔhidealeΔhreale=hB−hAhC−hA=cp∗(TB−TA)cp∗(TC−TA)

hie=DhrealeDhideale=hE−hFhE−hG=cp∗(TE−TF)cp∗(TE−TG)

CALCOLO DEI CAPISALDI

Le coordinate termodinamiche di A, E, I non cambiano.

- PUNTO C:

Dall’espressione trovata per ie posso calcolare la temperatura del punto C:

TC= TA +(TB−TA)ηic= 571K

Il punto C appartiene all’isobara BE quindi :   pC = pB =pE =6.6 bar

Con l’equazione di stato dei gas perfetti posso trovare il volume specifico:

vC =RTCpC= 248  10-3 m3kg

Con una delle espressioni che mi danno ic posso trovare l’entalpia:

hC = hA+hB−hAhie= 316.7 kJkg

Siccome la trasformazione BE è isobara posso trovare l’entropia con questa formula:

sC = sB + cp lnTCTB=0.242  kJkg

L’exergia sarà allora :

bC= hC -TasC = 245.63 kJkg

Imponendo ora il passaggio per A e per C posso calcolare l’esponente nc della politropica di compressione:

pA* vAnc= pC* vCnc

da cui:

nc = lnpCpAlnvAvC = 1.545

- PUNTO F:

Posso calcolare la temperatura del punto F dall’espressione trovata per ie :

TF = TE - ie *(TE -TG) =734.829 K

Il punto F si trova sulla trasformazione EG che è isobara:

pF =pG = 1 bar

Con l’equazione di stato dei gas perfetti posso calcolare il volume specifico e con una delle relazioni che mi danno ie posso calcolare l’entalpia:

vF = RTFpF=2127  10-3 m3kg

hF = hE + ie *( hG - hE) =497.6kJkg

Posso ora calcolare l’entropia come fatto per il punto C e quindi calcolare anche l’exergia:

sF =sG + cp lnTFTG= 1.061 kJkgK

bF = hF - Ta sF = 182.39 kJkg

Come fatto per il punto C posso scrivere:

pE *vEnc = pF * vFnc

da cui ho:

nc = lnpFpElnvEvF=1.282

TRACCIAMENTO DEI DIAGRAMMI

Posso ora tracciare i diagrammi di Gibbs e di Clapeyron relativi a questo caso.

Per tracciare, nel diagramma (p-v), le politropiche di compressione e di espansione devo calcolare alcuni punti intermedi sfruttando le relazioni:

p∗vnc=pAvAnc

p∗vne=pEvEne

Non ci sono problemi per tracciare le isobare sul diagramma di Gibbs in quanto sono le stesse del caso B1, con la sola differenza che evolvono tra C e E anziché B e E , e tra F e A anziché G e A.

Per tracciare le politropiche mi rifaccio all’ipotesi iniziale e alla definizione di entropia:

ds=j(t)T∗dt⇒PT∗ds=(λP∗dp+cP∗dT)=q=cce∗dt

da cui si ricava:

ds=cce∗dTT⇒sfin=sin+cce*lnTfinTin

Prima devo però ricavare cc/e :

nc/e = cce−cpcce−cv

e ricavando cc/e, ho:

cc/e =nce∗cv−cpnce−1=nce∗(cp−R)−cpnce−1=cc=nc∗(cp−R)−cpnc−1=0.249394KJkgK

I diagrammi sono riportati alla fine della trattazione del caso B2.

CALCOLO DEL LAVORO TECNICO DI COMPRESSIONE E DI ESPANSIONE

Posso usare lo stesso ragionamento fatto per il caso B1; basta ricordare che non posso però prescindere dall’attrito e che le trasformazioni di compressione e espansione possono essere ritenute politropiche (l’andamento è noto).

Applico il principio di conservazione dell’energia meccanica per i sistemi aperti, sempre con le ipotesi di adiabaticità, di stazionarietà e trascurando le variazioni di energia potenziale e cinetica. Ma in questo caso Wa è diverso da zero (siamo in presenza di attrito). Integrando la precedente ho:

lt=−v∗dp−la

Ma per le ipotesi fatte il lavoro d’attrito massico la è pari al lavoro scambiato per unità di massa, quindi:

lc=−v∗dp−ccdT=−vApAp1nCdp−cC(TC−TA)

Allora

lc=pA∗vA∗nCnC−11−pCpAnc−1nc+cc(TA−TC)=-295.6 kJkg

In alternativa si può applicare il primo principio della termodinamica per i sistemi aperti:

- Wt = ddt(U+Ec+Ep)+j±Gj∗(hj+ecj+epj)

Per le ipotesi fatte



ddt(U+Ec+Ep)=0

ecjed epjsono costanti e allora ho:

-Wt = Garia *(hc - hA)

lc = hA - hC = -295.6 kJkg      (negativo perché ricevuto dall’esterno)

Analogamente calcolo il lavoro di espansione:

le = −v∗dp−cedT=pEvEnene−11−pFpEne−1ne+ce(TE−TF)= 404.7 kJkg

le = hE - hF = 404.7 kJkg      (positivo perché fatto dal sistema)

Il lavoro netto è:

lg = le−lc=109.1  kJkg

CALCOLO DEL CALORE SCAMBIATO LUNGO LE ISOBARE

I calori scambiati durante la trasformazione posso calcolarli applicando le stesse relazioni già viste per il caso B1, in particolare per l’isobara CE:

q1 = qCE = cp *(TE - TC) = 585.6 kJkg

mentre per la trasformazione FA (isobara) ho:

q2 = qFA = cp *(TA - TF) = -476.5 kJkg

Il calore netto è allora:

qg = q1−q2= 109.1 kJkg

e il calore utilizzabile:

qut = cp *(TI - TF) = -391.5 kJkg

Si può notare che qg = lg in accordo con il primo principio della termodinamica applicato a sistemi che evolvono ciclicamente.

# CALCOLO DELLA PORTATA D’ARIA NEL CILCLO

Posso utilizzare la relazione seguente:

te =qut* Garia

da cui:

Garia = Ftequt= 63.86 kgs

# CALCOLO DEI RENDIMENTI DEL PRIMO PRINCIPIO

Utilizzando la definizione di rendimento:

e =lgq1=0.19

t =lg+qutq1=  0.85

# CALCOLO DELLE POTENZE E DEI FLUSSI DI CALORE

Ho le seguenti potenze corrispondenti ai lavori di compressione, espansione, e al lavoro netto:

Wc = Garia * lc = -18.88  MW

We = Garia * le = 25.84 MW

Wg = Garia * lg =6.96 MW

Al calore fornito tra C e E corrisponde il seguente flusso termico:

1 = Garia * q1 =37.4  MW

Al calore tra F e A il flusso:

2 =Garia * q2 = -30.43 MW

Al calore netto il flusso:

g = Wg = 6.96 MW

Al calore utilizzabile il flusso:

ut = - te = -25 MW

ENERGIA UTILIZZABILE DEI FLUSSI TERMICI E DEI CALORI SCAMBIATI

Analogamente al caso B1 ho:

q1 = Garia * (bE - bC )= 23.73 MW

bq1 = (bE - bC ) = 371.6 kJkg

q2 = Garia *( bA - bF )= -11.64 MW

bq2 = ( bA - bF) = -182.3 kJkg

qut = Garia * (bI - bF) = -11.1 MW

bqut = (bI - bF) = -173.8 kJkg

bqt = bq1−bq2=189.2 kJkg

qg = Garia * bqg = 12.8 MW

Anche in questo caso ho posto irr = 0 perché per ipotesi lo scambio di calore con l’esterno avviene in modo reversibile.

# CALCOLO DEI FLUSSI DI DISSIPAZIONE

Siccome i processi sono irreversibili, applicando il teorema dell’energia utilizzabile alle trasformazioni di espansione e di compressione posso ottenere i flussi di dissipazione e le relative dissipazioni specifiche.

Considerando le ipotesi fatte e siccome q è nullo, in quanto non c’è scambio di calore lungo le trasformazioni AC e EF ho:

q – Wt = dAdt+j±Gj∗(bj+ecj+epj)+Ψirr

che si riduce alla:

-Wt = Garia * (bj - bi ) + irr

da cui, per la compressione:

irr,c = - Wc - Garia *(bC - bA )= 3.2 MW

a cui corrisponde una dissipazione di:

birr,c = - lc - ( bC - bA )= 50.1  kJkg

per l’espansione:

irr,e = - We - Garia * (bF - bE )= 1.92 MW

a cui corrisponde una dissipazione di:

birr,e = - le - (bF - bE)= 30.1 kJkg

Il flusso di dissipazione nell’intero ciclo sarà dato da:

irr = qt - Wg = 5.12 MW

a cui corrisponde una dissipazione pari a:

birr = bqt - lg = 80.2 kJkg

# CALCOLO DEI RENDIMENTI DEL SECONDO PRINCIPIO

g=Wg+ΨqutΨq1=0.75

e=WgΨq1=0.28