RISPOSTA IN FREQUENZA DI UN SISTEMA

MASSA-MOLLA-SMORZATORE

1. Introduzione

Si vuole studiare la risposta in frequenza di un sistema del secondo ordine e generare un programma di calcolo capace di produrre i grafici di ampiezza e fase della risposta in frequenza.

Il sistema considerato è di tipo meccanico, costituito da una massa m, una molla di rigidezza k, uno smorzatore di coefficiente di smorzamento , sollecitato da una forza armonica F.

F=F0 sin (t)

x

k



m

k = 800 N/m

m = 10 kg

Fo=10 N

#### Figura 1 – Sistema massa molla smorzatore

Per risposta in frequenza del sistema consideratosi intende lo studio della risposta a regime del sistema soggetto ad un ingresso di tipo armonico. Dal momento che il modello dinamico è lineare, a fronte di un ingresso armonico, l’uscita sarà anch’essa armonica con pulsazione uguale all’ingresso; il che significa che la risposta può essere definita tramite due informazioni: l’ampiezza e la fase.

La prima indica il rapporto tra l’ampiezza dell’uscita e quella dell’ingresso, mentre la seconda e definita come lo sfasamento tra l’andamento temporale dell’uscita e l’andamento dell’ingresso.

# 2. Modello matematico del sistema

Il comportamento del sistema in esame, è espresso semplicemente da un’equazione di equilibrio alla traslazione verticale, che può essere scritta ricorrendo ad un diagramma di corpo libero.

### Fs

### Fm

### X,

### Fi

### Fm

Figura 2 – Diagramma di corpo libero del sistema

Dove:

F= F0 sen ωt		(forzante)                       					          (2.1a)

Fm= K x		(forza elastica)						          (2.1b)

F = β x		(forza associata allo smorzatore)            			          (2.1c)

Fi= m x		(forza di inerzia)						          (2.1d)

L’origine del sistema di riferimento è posta in corrispondenza della posizione assunta dal baricentro nelle condizioni di equilibrio statico. La forza peso non compare nell’equazione di equilibrio perché risulta equilibrata dalla forza della molla dovuta all’allungamento statico.

L’equazione di equilibrio alla traslazione verticale è la seguente:

Fm + Fs + Fi = F                									(2.2)

Sostituendo le (2.1) nella (2,2) si ottiene il modello dinamico del sistema, rappresentato dalla seguente equazione differenziale di secondo grado:

mx.. +βx.+kx=F0 sin(ωt)                                                                                                   (2.3)

Dalla  teoria della equazione differenziale la soluzione, a regime, della (2.3) è del tipo:

x = x0 senωt + ϕ										(2.4)

Poiché il sistema è lineare, la risposta avrà la stessa frequenza dell’ingresso, una ampiezza pari a x0 e uno sfasamento , che rappresenta il ritardo fisico della risposta del sistema rispetto alla sollecitazione della forzante.

# 3. Soluzioni dell’equazione del modello matematico

### La soluzione del sistema consiste nel determinare x0 e . L’equazione differenziale (2.3) può essere risolta seguendo tre metodi:

- Metodo puramente analitico;

- Metodo dei vettori rotanti;

- Trasformate di Laplace.

### In particolare, il metodo di risoluzione puramente analitico e quello che utilizza la trasformata di Laplace sono molto generali e conducono alla soluzione più completa del problema, corrispondente sia al transitorio, sia alla condizione di regime.

Il metodo dei vettori rotanti conduce invece, per via molto rapida, alla determinazione della soluzione di regime, nel caso di azioni eccitatrici armoniche.

## 3.1 Soluzione con il metodo puramente analitico

La soluzione completa dell’equazione differenziale, indicata precedentemente, è somma di due parti: l’integrale generale corrispondente alla soluzione dell’equazione omogenea associata; e l’integrale particolare che è invece una soluzione dipendente dal tipo di azione eccitatrice applicata.

L’integrale generale si annulla dopo un certo tempo, a causa degli smorzamenti sempre presenti; esso corrisponde, pertanto, al transitorio del sistema. L’integrale particolare rappresenta il comportamento a regime ed è la soluzione che c’interessa. In seguito sarà quindi determinata questa soluzione.

- 3.1.1 Soluzione in campo reale

- In campo reale l’integrale particolare dell’equazione differenziale è del tipo (2.4).

- Derivando la (2.4) si trovano le espressioni di  x. e x..:

x.=ωx0cos(ωt+ϕ);x..=−ω2x0sin(ωt+ϕ);

Sostituendo tali valori nell’equazione iniziale (2.3), si ottiene:

−mω2x0sin(ωt+ϕ)+βωx0cos(ωt+ϕ)+kx0sin(ωt+ϕ)=F0sin(ωt);

Ricorrendo alle seguenti relazioni trigonometriche:

sin(t+) = sin(t) cos  +  cos(t) sin

cos(t+) = cos(t) cos  -  sin(t) sin

e sostituendo, si ricava l’espressione:

−mω2x0sinωtcosϕ−mω2x0cosωtsinϕ+βωx0cosωtcosϕ−βωx0sinωtsinϕ+kx0sinωtcosϕ+kx0cosωtsinϕ=F0sin(ωt);

Raccogliendo a fattore comune i termini in sin(t) e cos(t) e confrontando il primo membro con il secondo, si ottiene:

−mω2x0cosϕ−βωx0sinϕ+kx0cosϕ=F0;−mω2x0sinϕ+βωx0cosϕ+kx0sinϕ=0;

Raccogliendo i termini in sin e in cos, le due equazioni diventano:

−βωx0sinϕ+(kx0−mω2x0)cosϕ=F0;βωx0cosϕ+(kx0−mω2x0)sinϕ=0;

Dalla seconda equazione si ricava tg, cioè il valore dell’angolo di sfasamento tra la forza d’ingresso e la risposta del sistema.

tgϕ=sinϕcosϕ=−βωk−mω2							 (3.1)

La prima equazione permette invece di ricavare l’ampiezza massima di oscillazione x0.

Poiché:

cosϕ=11+tg2ϕ

dividendo per sin si ottiene:

x0=F01+tg2ϕ−βωtgϕ+(k−mω2)=F01+(βω)2(k−mω2)2(βω)2(k−mω2)+(k−mω2)=F0(βω)2+(k−mω2)2		 (3.2)

- 3.1.2 Soluzione in campo complesso

La soluzione a regime analitica può anche essere ottenuta in campo complesso, dal momento che la forzante del sistema (2.1a) è rappresentabile come proiezione, sull’asse immaginario, di un vettore rotante:

F→=F0ejωt						            (3.3)

Dall’analisi è noto che l’integrale particolare, in campo complesso, dell’equazione differenziale è del tipo:

x→=x→0ejωt						             				(3.4)

Derivando questa due volte si ottengono le espressioni della velocità e della accelerazione:

x→.=jωx→0ejωt;x→..=−ω2x→0ejωt;

Sostituendo questi risultati e la (3.3) nella equazione differenziale (2.3) si ottiene:

−mω2x→0+jωx→0β+x→0kejωt=F0ejωt;

da cui:

x→0=F0(k−mω2)+jωβ;

Per calcolare la parte reale e immaginaria della risposta a regime si razionalizza il denominatore:

x0→=F0((k−mω2)−jωβ)((k−mω2)+jωβ)((k−mω2)−jωβ)=F0((k−mω2)−jωβ)((k−mω2)2+(ωβ)2);x0R=F0(k−mω2)((k−mω2)2+(ωβ)2);x0I=−F0βω((k−mω2)2+(ωβ)2);

A questo punto esprimiamo la risposta a regime tramite l’espressione del modulo e della fase:

x0=x0R2+x0I2=F0(k−mω2)2+(βω)2							 (3.5)

tgϕ=x0Ix0R=−βωk−mω2 									 (3.6)

Si può osservare una perfetta coincidenza tra le soluzioni relative allo studio in campo reale, (3.1) e (3.2), e quelle in campo complesso (3.5) e (3.6).

3.2 Metodo dei vettori rotanti

Tale metodo consente di calcolare la soluzione relativa al sistema oscillante nelle ipotesi che:

- il sistema sia lineare;

- il sistema sia soggetto a vibrazioni armoniche;

- il sistema si trovi in condizione di regime, essendo terminato il transitorio .

Il metodo si basa sul fatto che la proiezione di un vettore rotante intorno ad un punto fisso O su due assi ortogonali aventi origini in O, vari con leggi cosinusoidale e sinusoidale. Assumendo un sistema di riferimento costituito da due assi cartesiani x e y, si considerano i vettori rappresentativi degli spostamenti e delle forze agenti. Se x0 è il modulo del vettore spostamento della massa m, la forza della molla avrà modulo kx0 ed è rappresentata da un vettore parallelo a x0 . La forza dello smorzatore è pari al prodotto di  e della derivata dello spostamento, che è rappresentata da un vettore sfasato di un angolo /2 in senso antiorario rispetto a x0 . La forza di inerzia , data dal prodotto della massa per la derivata seconda dello spostamento, è rappresentata da un vettore di modulo m2x0 e sfasato di /2 rispetto al vettore rappresentativo dello smorzatore.

La somma vettoriale delle varie forze deve uguagliare la forza eccitatrice esterna.

Figura 3 – Vettori rotanti sul piano xy

Proiettando i vettori sull’asse y si ottiene l’equazione:

F0sin(ωt)=kx0sin(ωt+ϕ)+βωx0cos(ωt+ϕ)−mω2x0sin(ωt+ϕ);

Lo sfasamento tra la forza eccitatrice esterna F e lo spostamento x della massa risulta:

tgϕ=−βωx0kx0−mω2x0=−βωk−mω2						  		(3.7)

L’ampiezza di oscillazione si ricava osservando che:

F02=(βωx0)2+(kx0−mω2x0)2;

x0=F0(βω)2+(k−mω2)2				                 				(3.8)

3.3 Soluzione con le trasformate di Laplace

Si trasforma l’equazione di equilibrio (2.3) del sistema secondo Laplace e si ottiene:

ms2+βs+kx=F;

x=Gs⋅F;

dove

G(s)=1ms2+βs+k										 (3.9)

rappresenta la funzione di trasferimento.

Poiché:

x0F0= G(j) 										          (3.10)

si ottiene l’ampiezza della risposta in frequenza:

x0F0=1mjω2+βjω+k=1(k−mω2)2+(βω)2					          (3.11)

La fase è definita come argomento del numero complesso G(j):

ϕ=argG(jω)									          (3.12)

da cui si ottiene:

ϕ=arctg−βωk−mω2								                      (3.13)

- Programma di calcolo

Il programma di calcolo è stato realizzato utilizzando MATLAB; esso ha consentito di tracciare i grafici di ampiezza e fase della risposta in funzione della pulsazione  e al variare di un parametro caratteristico del sistema, che nel nostro caso è rappresentato dal coefficiente di smorzamento .

I dati utilizzati per la generazione dei grafici sono:

k:  rigidezza molla = 800 N/m;

m: massa sospesa = 10 kg;

F0: ampiezza forzante = 10 N;

:  coefficiente di smorzamento = 20,150,400,800 Ns/m;

#### 5. Grafici

5.1 Ampiezza in scala lineare

Una prima rappresentazione grafica della risposta del sistema è caratterizzata da una scala lineare e non adimensionalizzata delle ampiezze; le considerazioni che si possono fare hanno validità unicamente per il sistema studiato.

Figura 4 – Risposta in frequenza con scala ampiezze lineare

A basse frequenze si ha un valore costante dell’ampiezza al variare del coefficiente di smorzamento. Aumentando la frequenza, vicino alla pulsazione di risonanza si ha un picco dell’ampiezza che scompare all’aumentare di . Il picco è più elevato se la massa è maggiore.

5.2 Diagramma di Bode

Una seconda rappresentazione grafica consiste nell’utilizzare una scala delle ampiezze in decibel (dB). Rispetto al grafico precedente, è possibile ora valutare il valore dell’ampiezza della risposta per frequenze decisamente superiori a quella di risonanza

Figura 5 – Risposta in frequenza con scala ampiezze in decibel

Nei diagrammi di Bode oltre alle ampiezze, compare anche il diagramma delle fasi.

Dal diagramma delle ampiezze si può osservare che la pendenza, essendo questo un sistema del 2° ordine, per elevate frequenze è di -40dB/decade.

Il valore della pulsazione propria n è individuabile dall’intersezione dei due asintoti di bassa e alta frequenza (per bassa e alta frequenza si intendono valori non assoluti, ma relativi alla pulsazione propria del sistema).

5.3 Commento alle figure 4 e 5

Dai diagrammi si possono notare due andamenti diversi del modulo: due curve presentano un picco di risonanza in prossimità della pulsazione propria del sistema (10 rad/s), mentre le altre due curve hanno uno smorzamento tale per cui il modulo è molto attenuato.

Per i due valori di  minori si ha il picco di risonanza, in corrispondenza del quale il modulo raggiunge circa 5 ·10-3 m/N (per  = 20 Ns/m) e circa 1,4·10-3 m/N (per  = 80 Ns/m). In questi due casi al crescere della frequenza fino al valore di 2 rad/s il modulo rimane unitario e la fase nulla o quasi: in questo intervallo di pulsazioni la risposta ricalca fedelmente l’uscita (forzante e risposta sono in fase). In tali condizioni di lavoro infatti l’effetto smorzante è praticamente trascurabile e l’inerzia, date le basse frequenze, è praticamente nulla: il sistema si comporta come se fosse soggetto alla sola azione della molla.

Considerando invece l’andamento alle alte frequenze (per   = 20-80 Ns/m), si può notare che il fenomeno di risonanza si esaurisce oltre i 12 rad/s e le due curve ritornano ad essere uniche. In questo campo il modulo è molto smorzato e tende ad annullarsi per pulsazioni superiori ai 30 rad/s, mentre la fase presenta un crollo da valori quasi nulli a valori prossimi a 180° (forzante e risposta sono in controfase), nello spazio di poche pulsazioni. In queste condizioni sono più rilevanti gli effetti dello smorzatore e della forza di inerzia rispetto alla molla. Il modulo tende ad annullarsi poiché a frequenza tanto elevate si ha una tale velocità di cambio di direzione della forzante che l’azione combinata di inerzia e smorzamento impediscono il movimento della massa.

Nell’intorno della frequenza di risonanza si ha invece l’azione combinata delle tre forze, e nessuna prevale sulle altre. La fase, in questo intervallo, presenta una discesa tanto più ripida quanto più piccolo è lo smorzamento, fino al limite di un salto istantaneo quando questo sia nullo.

Per valori di  più elevati (per  = 200-800 Ns/m) non si presenta più il picco di risonanza, ma al crescere di questo, l’effetto dello smorzatore ha inizio sempre più in anticipo riducendo la zona in cui il modulo è unitario e ampliando quella in cui il valore è nullo. Per quanto riguarda la fase si può notare un progressivo spostamento verso sinistra del ritardo al crescere di .

Infine si può notare, per quel che riguarda la fase, che tutte le curve hanno un punto comune, in corrispondenza della pulsazione propria, pari a 90° (forzante e risposta sono in quadratura).

5.4 Risposta in frequenza adimensionalizzata

Una terza rappresentazione consiste nel riportare l’ampiezza della risposta in frequenza in modo adimensionalizzato. Si introducono nel modello i seguenti parametri:

ωn = km			(pulsazione propria)

ξ = β2km	(fattore di smorzamento)

xst = F0K	(spostamento statico)

si può riscrivere il modello dinamico (2.3) come segue:

x.. + 2ξωnx. +ωn2x=xstωn2sin(ωt)								 (5.1)

Per la soluzione della (5.1) si posso utilizzare i metodi risolutivi visti in precedenza ottenendo rispettivamente, l’espressione della ampiezza adimensionalizzata e della fase in funzione dei tre parametri introdotti in precedenza:

x0xst=11−ω2ωn22+4 ξ2ω2ωn2							 		 (5.2)

ϕ= tg−1−2ξωωn1−ω2ωn2										(5.3)

La sostituzione permette di passare da una equazione caratterizzata da quattro parametri (m, K, F0, ), la (2.3), ad una definita da tre parametri (, n, xst), la (5.1). In questo modo sono sufficienti tre informazioni per definire completamente il comportamento dinamico di un sistema; a parità di tali parametri sistemi diversi hanno il medesimo comportamento dinamico.

I grafici di risposta in frequenza di figura 6, nei quali ampiezza (in dB) e pulsazione compaiono come grandezze adimensionalizzate, sono validi per un qualsiasi sistema del secondo ordine, a differenza di quelli rappresentati i figura 4 e 5, validi unicamente per lo specifico sistema.

Il fattore di smorzamento è il parametro del diagramma che discrimina due possibili comportamenti: per  > 0,707 non si ha un picco nel diagramma delle ampiezze, altrimenti è presente un massimo.

#### Figura 6 – Risposta in frequenza adimensionalizzata

5.5 Grafico in 3D

Questo grafico permette di visualizzare meglio l’influenza del coefficiente di smorzamento  sul sistema. La sua diminuzione provoca la comparsa del picco di risonanza

6. Listato MATLAB

%Risposta in frequenza di sistema massa-molla-smorzatore

%Il programma di seguito riportato consente,dopo aver inserito i parametri caratteristici del sistema e l'ampiezza della forzante, di scegliere in un menù a tendina il tipo di grafico desiderato:

%Ampiezza in scala lineare

%Diagrammi di Bode

%Risposta adimensionalizzata

%Grafico in 3D

clear

%Parametri caratteristici

k=input('Inserire costante elastica della molla [N/m]  k=');

m=input('Inserire valore massa [Kg]  m=');

F0=input('Inserire valore ampiezza forzante [N]  F0=');

beta=input('Inserire un vettore di 4 coefficenti di smorzamento [Ns/m]  beta=');

csiv=beta./(2*sqrt(k*m)); %vettore con fattori di smorzamento

for i=1:4

b1=num2str(beta(1));

b2=num2str(beta(2));

b3=num2str(beta(3));

b4=num2str(beta(4));

c1=num2str(csiv(1));

c2=num2str(csiv(2));

c3=num2str(csiv(3));

c4=num2str(csiv(4));

b=('beta=');

c=('csi=');

csi=csiv(i);

bv=beta(i);

w=logspace(-1,3,100);

%Calcolo della fase e dell'ampiezza X0/F0 in funzione di w

amp(i,:)=1./(sqrt((bv*w).^2+(k-m*w.^2).^2));

fase(i,:)=-atan2((bv*w),(k-m*w.^2));

wn=sqrt(k/m);

%Calcolo della fase e dell'ampiezza adimensionalizzata X0/(F0/K) in funzione di w/wn

wad=w/wn;

ampad(i,:)=1./(sqrt((2*csi*wad).^2+(1-wad.^2).^2));

fasead(i,:)=atan2((2*csi*wad),(1-wad.^2));

end

grafico=1

while grafico<5

grafico=menu('Scegli il tipo di grafico','Ampiezza in scala lineare','Diagrammi di Bode','Risposta adimensionalizzata','Grafico in 3D','Esci')

if grafico==1

%ampiezza in scala lineare

figure(1)

semilogx(w,amp(1,:),'b-',w,amp(2,:),'b-.',w,amp(3,:),'b--',w,amp(4,:),'b:');

ylabel('ampiezza X0/F0 [m/N]')

xlabel('pulsazione w [rad/s]'),grid

legend([b b1],[b b2],[b b3],[b b4])

title('Ampiezza in scala lineare')

end

if grafico==2

figure(2)

%ampiezza in dB

subplot(2,1,1)

ampdB=20.*log10(amp);

semilogx(w,ampdB(1,:),'b-',w,ampdB(2,:),'b-.',w,ampdB(3,:),'b--',w,ampdB(4,:),'b:');

xlabel('Pulsazione w [rad/s]')

ylabel('Ampiezza x0/F0 [dB,m/N]'),grid

legend([b b1],[b b2],[b b3],[b b4])

title('Ampiezza in dB')

%fase corrispondente

subplot(2,1,2)

semilogx(w,fase(1,:),'b-',w,fase(2,:),'b-.',w,fase(3,:),'b--',w,fase(4,:),'b:');

xlabel('Pulsazione w [rad/s]')

ylabel('fase [rad]'),grid

end

if grafico==3

figure(3)

%ampiezza adimensionalizzata in dB

subplot(2,1,1)

ampaddb=20*log10(ampad);

semilogx(wad,ampaddb(1,:),'b-',wad,ampaddb(2,:),'b-.',wad,ampaddb(3,:),'b--',wad,ampaddb(4,:),'b:');

xlabel('Pulsazione w/wn [rad/s]')

ylabel('Amp. adimens. x0/(F0/k)[dB]'),grid

legend([c c1],[c c2],[c c3],[c c4])

title('Ampiezza adimens. in dB')

subplot(2,1,2)

semilogx(wad,fase(1,:),'b-',wad,fase(2,:),'b-.',wad,fase(3,:),'b--',wad,fase(4,:),'b:');

xlabel('Pulsazione w/wn [rad/s]')

ylabel('fase [rad]'),grid

end

if grafico==4

figure(4)

%rappresentazione tridimensionale dell' ampiezza lineare in fz. di beta ed w

mesh(log10(w),beta,amp,'b'),grid

xlabel('log10 w [rad/s]')

ylabel('coeff.di smorz.[Ns/m]')

zlabel('ampiezza X0/F0')

view([1 2 1])

title('Ampiezza lineare in fz.di beta ed w')

end

end