TRASMISSIBILITA’ DI UN SISTEMA MASSA-MOLLA-SMORZATORE

# Scopo dell’esercitazione

## Lo scopo dell’esercitazione è la scrittura di un programma di simulazione per lo studio della trasmissibilità di un sistema meccanico massa-molla-smorzatore.

La trasmissibilità è la relazione esistente tra l’ampiezza dello spostamento x(t) del vincolo e l’ampiezza dello spostamento z(t) della massa sospesa ed è quindi associata alla trasmissione delle vibrazioni su un corpo rigido collegato elasticamente ad un vincolo mobile.

La determinazione dei diagrammi di Bode di risposta in frequenza è ottenibile operando la trasformata di Laplace dell’equazione differenziale lineare che descrive un sistema e ricavando quindi la funzione di trasferimento.

Il modello

Consideriamo il sistema massa-molla-smorzatore:

Partendo dal diagramma di corpo libero scriviamo l’equazione di equilibrio dinamico della massa sospesa:

F=F0 sin ( t )

x

k



m

n = (k/m)0.5

 = (2(km)0.5)-1

z

La massa sospesa si trova in equilibrio sotto l’azione delle forze trasmesse da molla e smorzatore e dalla forza d’inerzia.

Fm+Fs+Fi=0;

Fm=k(z−x);

Fs=β(z.−x.);Fi=mz;..

m

Fm         Fs       Fi

z

Sostituendo nell’equazione di equilibrio ricaviamo:

mz..+β(z.−x.)+k(z−x)=0;         (primo caso spostamento assoluto)

Indicando invece con y(t) lo spostamento relativo, differenza tra i due spostamenti assoluti, y(t)=z(t)-x(t), otteniamo le seguenti equazioni:

Fm=ky;

Fs=βy.;Fi=m(x..+y..);

Sostituendo nell’equazione di equilibrio ricaviamo:

my..+βy.+ky+mx..=0;         (secondo caso spostamento relativo)

Funzioni di trasferimento

- zx

Consideriamo l’equazione di equilibrio

mz..+βz.−x.+kz−x=0mz..+βz.+kz=βx.+kx

trasformando secondo Laplace nelle ipotesi di condizioni iniziali nulle (x(0)=0,z(0)=0, z(0)=0) si ha:

ms2+βs+kz=βs+kx

Dividendo per m ed introducendo l’espressione di n e di , alla fine abbiamo:

ωn=km;ξ=β2km;z−x−=2ξ⋅ωns+ωn2s2+2ξ⋅ωns+ωn2;

- yx

Consideriamo l’equazione di equilibrio

my..+βy.+ky+mx..=0;

trasformando secondo Laplace nelle ipotesi di condizioni iniziali nulle(x(0)=0,x(0)=0,y(0)=0,y=0) si ha:

ms2+βs+ky=−ms2x

Dividendo per m ed introducendo l’espressione di n e di , alla fine abbiamo

ωn=km;ξ=β2km;

y−x−=−s2s2+2ξ⋅ωns+ωn2;

Ottenute le due funzioni di trasferimento, sono stati realizzati, per mezzo della funzione BODE di MATLAB, i grafici di ampiezza e fase della trasmissibilità del sistema. Riportiamo i grafici ottenuti con valore n=1 [rad/s] e =0.05-1-20-100

Risposta in frequenza dello spostamento assoluto z0 della massa sospesa

Dai grafici, si può ricavare come l’entità dello smorzamento influenzi diversamente la trasmissione delle vibrazioni alle diverse frequenze.

Nel caso di spostamento assoluto, per tutte e tre le curve, l’uscita a bassa frequenza, rispetto alla pulsazione propria, assume lo stesso valore dell’ingresso e la fase è prossima allo zero; quindi possiamo dedurre che la massa abbia un moto quasi identico e sincrono con il vincolo.

Il sistema sottosmorzato presenta in prossimità della risonanza una sovraelongazione mentre al crescere della pulsazione l’ampiezza delle vibrazioni z0 tende a ridursi.

Nel caso invece di sistemi sovrasmorzati, le curve non presentano alcun picco e l’uscita si mantiene prossima all’ingresso fino ad elevati valori di pulsazione.

In figura si può notare che ,poiché il sistema è descritto da una funzione di trasferimento con due poli ed uno zero, ad alta frequenza le curve hanno pendenza di –20dB/decade, e la fase tende a –90°.

Risposta in frequenza dello spostamento relativo (y=z-x) della massa sospesa

Nel caso di spostamento relativo, per basse pulsazioni y tende ad annullarsi, quindi come visto in precedenza il moto di massa e vincolo sono identici cioè oscillano in fase con stessa ampiezza; ad alta frequenza le curve tendono a 0 dB, cioè il rapporto uscita su ingresso tende ad 1, quindi lo spostamento relativo tende ad essere uguale in modulo allo spostamento assoluto del vincolo. Inoltre poiché la fase è di –180°, la massa sospesa tende a rimanere ferma. Infatti y=(z-x),essendo z=0, sarà y=-x (uguale in modulo ad x ma sfasato di 180°).

Moto a regime della massa sospesa

I diagrammi di Bode realizzati forniscono i valori di ampiezza e fase ad ogni .Definito un ingresso di ampiezza x0 e pulsazione 0 tale che x=x0sin(0t), la corrispondente uscita sarà z=x0A(0)sin(0t+(0)); e si può realizzare il grafico che riporta l’andamento di x e z in funzione del tempo.

Sono stati scelti tre valori di 0 rispettivamente minore prossimo e lontano dalla n (0.3-1.1-10), in corrispondenza dei quali sono stati ricavati, dai grafici della risposta in frequenza, le ampiezze (A(0)) e le fasi ((0)), per i primi  tre valori di .usati precedentemente.

I grafici ottenuti si possono dedurre dal diagramma di risposta in frequenza dello spostamento assoluto della massa sospesa sopra riportato.

Nel caso di 0= 0.3 rad/s(a bassa frequenza), si ha una coincidenza tra ingresso e uscita con smorzamento maggiore, mentre  minori l’ampiezza dell’uscita aumenta Non vi è sostanziale sfasamento.

Nel caso di 0= 1.1 rad/s,in prossimità della pulsazione propria, la curva, riferita al sistema sottosmorzato, riproduce delle vibrazioni molto più ampie rispetto all’ingresso, ed è quasi in quadratura: in questo punto sul diagramma di Bode siamo prossimi al picco. La curva con smorzamento maggiore coincide ancora con l’ngresso, e quella con  intermedio è di poco sfasata.

Nel caso di 0= 10 rad/s, la curva con  minore (sottosmorzata) ha delle oscillazioni molto limitate rispetto alle altre due ed è fortemente sfasata, mentre quella con coefficiente di smorzamento più elevato. riproduce ancora quasi esattamente l’ingresso

Listato MATLAB

%Trasmissibilità di un sistema massa-molla-smorzatore

clear

wn=input('Inserire il valore della pulsazione naturale [rad/s]; wn=');

for i=1:4;

csi(i)=input('Inserire il valore di csi; csi=');

end

w1=input('Inserire il valore min di w[rad/s]; wmin=');

w2=input('Inserire il valore max di w[rad/s]; wmax=');

wmin=log10(w1);

wmax=log10(w2);

w=logspace(wmin,wmax,100);

for i=1:4;

numzx1=2*csi(i)*wn;

numzx2=wn^2;

numzx=[numzx1 numzx2];

denzx=[1 numzx1 numzx2];

numyx=[-1 0 0];

denyx=denzx;

%il comando 'BODE' da i valori in colonna

[ampzx(:,i),fasezx(:,i)]=bode(numzx,denzx,w);

ampz=ampzx'; %da vettore colonna a vettore riga per ogni colonna

fasez=fasezx'; %da vettore colonna a vettore riga da per ogni colonna

[ampyx(:,i),faseyx(:,i)]=bode(numyx,denyx,w);

ampy=ampyx';

fasey=faseyx';

end

ampzdb=20*log10(ampz);

ampydb=20*log10(ampy);

%Grafici

figure(1)

subplot(2,1,1)

semilogx(w,ampzdb(1,:),'w-',w,ampzdb(2,:),'w-.',w,ampzdb(3,:),'w--',w,ampzdb(4,:),'w:');

grid,xlabel('pulsazione w [rad/s]'),ylabel('ampiezza z0/x0 [dB]')

t0=('csi=');

t1=num2str(csi(1));

t2=num2str(csi(2));

t3=num2str(csi(3));

t4=num2str(csi(4));

legend([t0 t1],[t0 t2],[t0 t3],[t0 t4]);

subplot(2,1,2)

semilogx(w,fasez(1,:),'w-',w,fasez(2,:),'w-.',w,fasez(3,:),'w--',w,fasez(4,:),'w:')

grid,xlabel('pulsazione w [rad/s]'),ylabel('fase [deg]');

figure(2)

subplot(2,1,1)

semilogx(w,ampydb(1,:),'w-',w,ampydb(2,:),'w-.',w,ampydb(3,:),'w--',w,ampydb(4,:),'w:')

grid,xlabel('pulsazione w [rad/s]'),ylabel('ampiezza y0/x0 [dB]')

legend([t0 t1],[t0 t2],[t0 t3],[t0 t4]);

subplot(2,1,2)

semilogx(w,fasey(1,:),'w-',w,fasey(2,:),'w-.',w,fasey(3,:),'w--',w,fasey(4,:),'w:')

grid,xlabel('pulsazione w [rad/s]'),ylabel('fase [deg]');

%Risposta nel tempo

%Definizione della pulsazione dell'ingresso

for n=1:3

w0(n)=input('Inserire un valore di w0;w0=');

end

for i=1:3

wo=w0(i)

for j=1:3

num1=2*csi(j)*wn;

num2=wn^2;

num=[num1 num2]	;

den=[1 num1 num2];

[amp(i,j),fase(i,j)]=bode(num,den,wo);

end

end

%conversione della matrice delle fasi da gradi(dati dalla fz.bode)a rad.

fas=fase.*pi./180;

%Definizione dell'ampiezza di ingresso

x0=input('Inserire il valore di x0 [m]; x0=');

for i=1:3

periodo(i)=2*pi/w0(i);

temp(:,i)=[0:(periodo(i)./50):(2*periodo(i))]';

xt(:,i)=x0*sin(w0(i)*temp(:,i));

%Non si puo associre un vettore riga ad un vettore colonna

%Nell'uguaglianza A=B il numero di righe di A deve essere uguale a quello di B cosi come il numero di colonne

zt1(:,i)=x0*amp(i,1)*sin(w0(i)*temp(:,i)+fas(i,1));

zt2(:,i)=x0*amp(i,2)*sin(w0(i)*temp(:,i)+fas(i,2));

zt3(:,i)=x0*amp(i,3)*sin(w0(i)*temp(:,i)+fas(i,3));

end

%grafici

figure(3)

%per la fz plot(X,Y,C) i vettori X ed Y devono essere entrambi riga o colonna ed inoltre devono contenere lo stesso numero di elementi.Lo stesso vale per le fz semilogx/y ,mesh ecc..

plot(temp(:,1),xt(:,1),'w:',temp(:,1),zt1(:,1),'w-.',temp(:,1),zt2(:,1),'w--',temp(:,1),zt3(:,1),'w-');

grid,xlabel('temp [s]'),ylabel('z,x [m]');

x=('ingresso x=')

xo=num2str(x0)

to=('uscita z con csi=')

legend([x xo],[to t1],[to t2],[to t3]);

k1=('andamento nel tempo per w0=')

k2=num2str(w0(1))

title([k1 k2])

figure(4)

plot(temp(:,2),xt(:,2),'w:',temp(:,2),zt1(:,2),'w-.',temp(:,2),zt2(:,2),'w--',temp(:,2),zt3(:,2),'w-');

grid,xlabel('tempo [s]'),ylabel('z,x [m]');

x=('ingresso x=')

xo=num2str(x0)

to=('uscita z cin csi=')

legend([x xo],[to t1],[to t2],[to t3]);

k1=('andamento nel tempo per w0=')

k2=num2str(w0(2))

title([k1 k2])

figure(5)

plot(temp(:,3),xt(:,3),'w:',temp(:,3),zt1(:,3),'w-.',temp(:,3),zt2(:,3),'w--',temp(:,3),zt3(:,3),'w-');

grid,xlabel('tempo [s]'),ylabel('z,x [m]');

x=('ingresso x=')

xo=num2str(x0)

to=('uscita z cin csi=')

legend([x xo],[to t1],[to t2],[to t3]);

k1=('andamento nel tempo per w0=')

k2=num2str(w0(3))

title([k1 k2])