# 1. RELAZIONE GENERALE

L’opera in oggetto è la realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione di elementi radianti. Viene di seguito riportata una breve descrizione di ogni attività, al fine di dare un quadro complessivo dell’opera. Per ogni lavoro è inoltre indicato l’importo complessivo ed i costi relativi alla sicurezza.

1.1 Urbanizzazione

Si intende progettare e valutare i seguenti interventi:

- recinzione del futuro cantiere: la recinzione del futuro cantiere verrà realizzata mediante l'utilizzo di lamiere grecate nere fissate su dei pali in acciaio con basamento prefabbricato in cemento armato. L'altezza finale della recinzione sarà di 2,5 m rispetto al piano del terreno circostante;

- apprestamenti di cantiere: con la voce apprestamenti di cantiere si considerano tutte le infrastrutture da realizzare all'interno del cantiere, quali:

- installazione di containers per infermeria, area ristoro, servizi igienici e uffici.

- installazione di un serbatoio per il prelievo dell'acqua

- realizzazione di una tettoia per deposito mezzi e/o materiali;

- pulizia dell'area: in questa fase verranno eliminati tutti i fusti arborei e i cespugli presenti sul lotto; occorre ricordare che attualmente una parte di esso è adibito a frutteto. La pulizia del terreno consiste anche nell'asportazione delle radici presenti nel terreno;

- preparazione terreno: attualmente il lotto risulta pianeggiante ed alla medesima quota della strada provinciale posta sul lato Nord-Ovest. Si vuole ottenere un terreno adatto per usi cantieristici ad una quota superiore rispetto alla strada provinciale ed ai terreni limitrofi per evitare problemi legati al pericolo di inondazioni. In particolare è stato previsto che verranno scoticati 30 cm dall'attuale terreno e trasportati nei pressi del fiume Dora Baltea per incrementare gli argini del fiume. Successivamente verrà riportato del terreno proveniente dai cantieri presenti nella zona per uno spessore pari a 60 cm nella zona adibita alla realizzazione di edifici e piazzali e spessori via via sempre minori fino ad ottenere un dislivello positivo di soli 10 cm rispetto alla strada provinciale. La compattazione del materiale sarà eseguita con rullo vibrante ogni massimo 25 cm di materiale riportato, dopo averlo opportunamente umidificato. Le caratteristiche richieste sono di una compattazione del 95% e di una resistenza pari a 1,5 Kg/cm2.Sarà buona norma prevedere una baulatura adeguata affinché l'acqua piovana possa defluire verso il perimetro del lotto;

- realizzazione degli impianti a rete di cantiere:

- impianto di messa a terra di cantiere: verrà installato da tecnici competenti ed autorizzati che rilasceranno il relativo certificato di conformità;

- impianto elettrico di cantiere: verrà installato da tecnici competenti ed autorizzati che rilasceranno il relativo certificato di conformità;

- impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: verrà installato da tecnici competenti ed autorizzati che rilasceranno il relativo certificato di conformità;

- l'impianto estrazione acqua tecnica verrà realizzato da una azienda appaltatrice esterna; è inoltre previsto che questo impianto venga utilizzato anche successivamente allo smantellamento del cantiere e precisamente durante le fasi di lavorazione;

- realizzazione area pesata bilico: verrà realizzata un'area per la pesatura degli autoarticolati ed autotreni. E' previsto che l'area pesata venga utilizzata anche durante le fasi di successive al cantiere;

- realizzazione viabilità interna. Verranno realizzate tutte le opere necessarie per garantire un'adeguata e comoda movimentazione dei mezzi all'interno del lotto. In particolare sarà prevista la realizzazione di strade e piazzali asfaltati aventi cordoli che li delimitino dalle aree verdi. Inoltre verrà anche realizzato il parcheggio all'aperto per le autovetture e quello coperto per i ciclomotori;

- realizzazione aree verdi Le aree adibite al verde verranno ricoperte con uno spessore di 10 cm di terreno fertile. Dovrà inoltre essere previsto l'inserimento di piante ornamentali e la semina dell'erba.

COSTO STIMATO DELL’OPERA: £ 1.889.559.423 pari a Euro 975.876 .

COSTI LEGATI ALLA SICUREZZA : £ 100.080.839 pari a Euro 51.687.

TOTALE (SOMMA DEI PRECEDENTI): £ 1.989.640.262 pari a Euro 1.027.563.

1.2 Strutture

L’impianto in esame ha le dimensioni di 140x80m. La struttura è divisa in maglie quadrate di lato 20m. L’altezza della struttura è di 10m.

Si sceglie di realizzare una struttura in acciaio avente una copertura a due falde composta da capriate disposte, nel senso della loro luce, lungo il lato lungo; l’interasse delle capriate, lungo il lato corto, è di 5m; le falde sono inclinate del 3%, cui corrisponde un angolo pari a 1,72°. L’altezza solo filo catena è 6,5m, minore di quella geometrica sotto la capriata per permettere la disposizione degli impianti tecnologici. Questi vengono attaccati alla base della capriata nei suoi nodi inferiori, grazie alla presenza di fazzoletti forati.

Per sostenere le capriate vengono costruite delle travature reticolari lunghe 20m.

La copertura dello stabilimento viene realizzata tramite delle lamiere grecate composte da due strati di lamiera tra cui viene interposto un materiale isolante; le lamiere sono dotate di appositi risalti per essere incastrate le une alle altre. Per sostenere questi materiali vengono posti degli arcarecci. Le coperture sono sostenute da arcarecci disposti tra le capriate in corrispondenza dei nodi degli stessi.

Vengono infine dimensionate le fondazioni, realizzare in calcestruzzo armato.

COSTO STIMATO DELL’OPERA: £ 3.881.434.402 pari a Euro 2.004.593,58

COSTI LEGATI ALLA SICUREZZA : £ 77.628.688 pari a Euro 40092.

TOTALE (SOMMA DEI PRECEDENTI): £ 3.959.063.090 pari a Euro 2.044.685.

1.3 Palazzina uffici

Di seguito seguenti vengono descritti i criteri che hanno portato alla definizione del progetto e le macro – operazioni (cioè grosse operazioni che comprendono tutta una serie di interventi simili tra loro) necessarie per la realizzazione pratica dello stesso.

Come primo passo, per la definizione del lay-out, sono stati individuati gli elementi che andranno a costituire l’edificio: uffici, mensa, spogliatoi, servizi, infermeria ed aree di ristoro.

Il dimensionamento di ciascun elemento è stato condotto dal numero di persone che utilizzeranno lo stesso.

La palazzina è stata organizzata su due piani in modo da separare in maniera netta zona di lavoro e zona di ricevimento clienti; il piano terra ospita gli spogliatoi, la mensa l’infermeria, e naturalmente i servizi igienici, mentre il primo piano gli uffici, la reception ed anche i questo caso i servizi igienici.

Gli spogliatoi sono stati dimensionati tenendo conto che verranno utilizzati da 31 operai di cui 25 uomini e 6 donne, e che durante il cambio turno questi numeri si raddoppieranno.

Per quanto riguarda la mensa, è stata scelta un’area tale da ospitare 40 persone (31 operai più 6 impiegati ed 1 dirigente), e relativa zona da destinare alla cucina, ad un bagno e ad un piccolo spogliatoio per gli addetti al servizio mensa.

I servizi igienici per entrambi i piani sono stati divisi in tre parti: uomini, donne, disabili. Per il loro dimensionamento sono stati ipotizzati presenti nell’edificio 29 uomini e 9 donne. Inoltre per non costituire barriere architettoniche le porte per accedere ai servizi per i disabili sono state scelte di 90cm di larghezza. E’ importante osservare che tutte le porte si aprono verso l’esterno per poter intervenire in soccorso di persone colte da malore all’interno degli stessi WC.

Per quanto riguarda l’infermeria la scelta seguita per il dimensionamento è stata quella di occupare una piccola area tale da ospitare un bagno, una lettiga e quanto necessario per un primo soccorso.

Mediante una scala si accede, nel quale è stata destinata parte dell’entrata alla reception (semplicemente costituta da un bancone). Sono presenti 5 uffici, una sala per ricevere i clienti, una sala archivio copie ed infine una sala riunioni; l’area restante è stata riservata a due ampi balconi.

Tutti i corridoi sono di larghezza non inferiore ad 1,2m come prescritto dalle norme di prevenzione incendi.

Le dimensioni della palazzina sono in pianta di 36,30 X 12,60m e si sviluppa in altezza di 7,15m, in accordo con i vincoli imposti alla normativa urbanistica vigente; la scelta di sviluppare la struttura in direzione longitudinale ed in altezza è stata dettata dal non voler realizzare un edificio di larghezza superiore ai 13m, per non avere ampi spazi all’interno dello stesso, difficilmente sfruttabili.

Per rispondere alle suddette esigenze, stata scelta una maglia per le colonne di 4,50 X 4,10m, pilastri in cemento armato semplicemente compressi di sezione 0,30 X 0,30m (nella sezione dedicata ai calcoli è descritto in dettaglio il dimensionamento).

Una volta studiate le caratteristiche dimensionali e costruttive della palazzina, sono state individuate le macro - operazioni che portano alla realizzazione del progetto, ognuna delle quali è stata studiata in termini qualitativi e quantitativi.

Di seguito è riportato l’elenco delle macro - operazioni:

- recinzione area;

- scavi;

- opere in calcestruzzo e in cemento armato;

- solai;

- murature;

- tramezzi;

- coperture e manti impermeabili;

- sottofondi e vespai;

- intonaci;

- pavimenti e rivestimenti;

- opere da falegname;

- opere da fabbro e vetraio.

COSTO STIMATO DELL’OPERA: £ 1.251.598.461 pari a Euro 647.504.

COSTI LEGATI ALLA SICUREZZA : £ 10.880.000 pari a Euro 5.619,05.

TOTALE (SOMMA DEI PRECEDENTI): £ 1.262.478.461 pari a Euro 653.123,05.

# 1.4 Acqua industriale

I macchinari interessati dalla rete dell’acqua tecnologica sono le presse, le tranciatrici e le verniciatrici. Le presse per lo stampaggio necessitano di acqua per il raffreddamento degli stampi come le presse trancia mentre le verniciatrici utilizzano l’acqua per il lavaggio dei pezzi provenienti dalle lavorazioni precedenti (i semilavorati si presentano infatti ricchi di sfridi rimovibili con getto in pressione).

L’acqua viene prelevata dall’acquedotto ed accumulata in un serbatoio: tramite una pompa operante in parallelo con una gemella in stand-by viene inviata alla rete a pettine all’interno dello stabilimento dopodiché il ritorno è effettuato tramite condotte a pelo libero in pendenza che convogliano la portata di tutte le macchine verso un serbatoio di compensazione. Le linee di alimentazione e scarico sono in cunicolo. Dal serbatoio polmone, tramite un’altra pompa operante in parallelo, l’acqua è indirizzata verso la torre evaporativa per il raffreddamento. La torre, dotata di sistema di reintegro, invia l’acqua raffreddata verso la vasca di accumulo principale ottenendo un recupero parziale dell’acqua dissipata per evaporazione.

L’impianto per l’acqua industriale è sostanzialmente costituito da:

- allaccio all’acquedotto

- pozzetto con misuratore di portata e ramo di by-pass

- vasca costituita da una sala macchine ed un serbatoio

- sistema di recupero dell’acqua calda a torre evaporativa

- piping interno allo stabilimento per l’alimentazione e lo scarico delle macchine

COSTO STIMATO DELL’OPERA: £ 423.755.594 pari a Euro 218.851,5.

COSTI LEGATI ALLA SICUREZZA : £ 20.178.838 pari a Euro 10.421,5.

TOTALE (SOMMA DEI PRECEDENTI): £ 443.934432 pari a Euro 229.273.

## 1.5 Impianto antincendio

E’ stato eseguito il progetto per rendere funzionante l’impianto di estinzione incendi composto da:

- 8 idranti esterni UNI 70 + 1 UNI 100 con attacco motopompa VVFF. L’impianto è realizzato con un anello sotterraneo attorno allo stabilimento. Sono previsti nei vari documenti gli scavi e i pozzetti necessari (in generale un pozzetto ogni 30 m).

- 13 idranti UNI 45 all’interno del capannone. L’impianto di alimentazione è aereo e sono previste colonne montanti per ogni idrante situato a m. 1,50 dal pavimento.

A tale altezza sono anche collocati a parete 30 estintori portatili.  Situati nelle zone più a rischio vi sono 3 estintori carrellati.

- 4 estintori a polvere sotto apposite tettoie situati agli ingressi del locale compressori- energia elettrica

- 4 idranti UNI 45 all’interno della palazzina uffici con rete di alimentazione in derivazione dalla rete esterna. Vi sono inoltre 4 estintori a polvere per piano e un impianto di rilevazione e segnalazione fumi.

- Motopompa sottobattente contigua alla vasca di alimentazione.

COSTO STIMATO DELL’OPERA: £ 243.983.000 pari a Euro 126.006.

COSTI LEGATI ALLA SICUREZZA: £ 4.879.660 pari a Euro 2520.

TOTALE (SOMMA DEI PRECEDENTI): £ 248.862.660 pari a Euro 128.527.

1.6 Impianto di produzione e distribuzione dell’aria compressa

Le opere eseguite sono :

1. installazione dell’impianto di aria compressa in particolare.

2. esecuzione degli staffaggi e installazione degli stessi sulle strutture in acciaio dello stabilimento

3. posa in opera delle tubazioni

4. installazione dei compressori

5. collegamento alla rete elettrica

6. collegamento alle utenze

7. installazione degli accessori del caso

Il cantiere è organizzato con i seguenti allestimenti provvisionali:

1. ponteggio elettrico autosollevante

2. installazione ed uso per le macchine per la lavorazione del ferro

3. operazioni di saldatura elettrica di parti metalliche

4. movimentazione manuale dei carichi in cantiere

L’impianto deve seguire la realizzazione della struttura, comprensiva di pavimentazione, e della rete elettrica.

Non è necessario per la costruzione di altri impianti.

La rete d’aria compressa è posta al di sotto delle reti elettriche e antincendio ed al di sopra della rete di illuminazione;in generale saranno montate in quest’ordine.

COSTO STIMATO DELL’OPERA: £ 162.704.110 pari a Euro 84.029,66 .

COSTI LEGATI ALLA SICUREZZA : £ 757.604 pari a Euro 391,27.

TOTALE (SOMMA DEI PRECEDENTI): £ 163.461.714 pari a Euro 824.420,93.

1.7 Impianto elettrico

E’ stato progettato l’impianto necessario ad alimentare tutte le utenze elettriche presenti nello stabilimento (escluso l’impianto di illuminazione).

Le utenze principale sono :

- Macchine di produzione presenti nello stabilimento (circa 2200 KW).

- Sala compressori (350 KW).

- Illuminazione (100 KW).

- Prese varie (300 KW)

- Sala pompe + guardiola (120 KW)

- TOTALE = 3100 W

Si è supposto che l’ente fornitrice dia l’energia in media tensione (20 KV). Come primo passo abbiamo scelto il numero e la potenza dei trasformatori (4 da 800KVA, 1 da 100 KVA, 1 da 160 KVA e 1 da 250 KVA) secondo questi criteri :

- non avere un unico trasformatore

- avere un trasformatore di riserva in caso di avaria e ampliamenti

- garantire una tensione di 220 V per illuminazione e servizi generali e una da 380 V per le macchine

- per le eccessive distanze tra sala trasformatori e palazzina uffici è meglio far giungere la corrente in MT (quindi porre un trasformatori in prossimità della palazzina uffici e della sala pompe).

Parallelamente è stata progettata la sala trasformatori principale.

Successivamente si è progettato e dimensionato ogni componente dell’impianto partendo dal layout dei cavidotti e dei quadri di distribuzione. Tutto l’impianto (interruttori, quadri , cavi, messa a terra...) e stato progettato per garantire :

- l’alimentazione necessaria ad ogni utenza

- la massima ergonomia

- un razionale e funzionale frazionamento

- la massima sicurezza nei confronti dei contatti diretti e indiretti, sovracorrenti e sovratensioni.

COSTO STIMATO DELL’OPERA: £ 525.731.608 pari a Euro 271.517,7 .

COSTI LEGATI ALLA SICUREZZA : £ 10.500.000 pari a Euro 5422,8.

TOTALE (SOMMA DEI PRECEDENTI): £ 536.231.608 pari a Euro 276.904,5.

1.8 Fogne bianche

L'opera consiste nella realizzazione di una rete fognaria per acque bianche atta al corretto smaltimento delle acque meteoriche.

L’acqua battente sul capannone, sulla palazzina uffici, e su locali esterni contigui allo stabilimento è raccolta tramite un sistema di canali di gronda in lamiera zincata e convogliata, tramite opportune pendenze, in pluviali anch’essi in lamiera zincata. Una rete interrata, costituita da tubi a sezione circolare in calcestruzzo armato, costeggia i fabbricati e convoglia l’acqua verso il collettore principale, dimensionato in base all’intensità di pioggia e al bacino interessato. In particolare si è resa necessaria una rete interrata all’interno del capannone industriale: dalle falde centrali del tetto sono ricavati opportuni fori da cui scendono i pluviali fino a questa rete interna. Il collegamento tra tubazioni in lamiera zincata (pluviali) e rete in calcestruzzo è stato pensato con tubi in PEAD, per evitare problemi di corrosione.

In base alle regole di buona tecnica è stata prevista, ad ogni cambiamento di direzione, pendenza, sezione della rete interrata, e di lunghezza superiore a 30m, la presenza di pozzetti di ispezione. Chiusini e griglie sono stati scelti e dimensionati in base alle norme UNI. L’intera area urbanizzata è inoltre dotata di una serie di caditoie che devono permettere un adeguato smaltimento delle acque meteoriche. Quest’ultimo punto è quello che ha ispirato la scelta di pendenze, diametri, dimensionamenti dell’intero impianto fognario. Infine sono stati considerati allacciamenti alla rete dell’acqua tecnica e, ovviamente, alla rete fognaria municipale.

COSTO STIMATO DELL’OPERA: £ 167.370.076 pari a Euro 86.406,85.

COSTI LEGATI ALLA SICUREZZA : £ 1.598.830 pari a Euro 825.42.

TOTALE (SOMMA DEI PRECEDENTI): £ 168.968.906 pari a Euro 87.232,27.

1.9 Impianto di illuminazione

L’attività comprende tre distinti lavori:

- impianto di illuminazione all’interno della palazzina uffici: consiste nella fornitura e posa in opera di corpi illuminanti da interno incassati di tipo civile, compresi i collegamenti elettrici,il montaggio delle lampade, degli interruttori delle scatole di derivazione e la sistemazione dei cavi negli opportuni canali. E’ compreso l’impianto di illuminazione di sicurezza;

- impianto di illuminazione all’interno capannone industriale: consiste nella fornitura e posa in opera di corpi illuminanti dei blindosbarre e dei blindoluce di tutti i collegamenti elettrici e degli organi di comando e controllo. E’ Compreso l’impianto di illuminazione di sicurezza;

- impianto di illuminazione all’interno esterni ai fabbricati: consiste nella fornitura e posa in opera di tutti i pali di illuminazione stradale nell’area di competenza dell’impianto e dei pali di illuminazione decorativa delle aiuole compresa il montaggio dei corpi illuminanti, la posa dei cavi elettrici negli opportuni cavidotti, i collegamenti di terra e il montaggio delle apparecchiature di controllo e comando nella guardiola.

COSTO STIMATO DELL’OPERA: £ 643.731.162 pari a Euro 332.459,4 .

COSTI LEGATI ALLA SICUREZZA : £ 21.397.718 pari a Euro 11.051.

TOTALE (SOMMA DEI PRECEDENTI): £ 665.128.880 pari a Euro 343.510,4.