# Allegato A - ANALISI DETTAGLIATA DELLE FASI DI LAVORO

| Attività: Delimitazione area lavori e cartellonistica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
|  | Investimento personale da mezzi d’opera o investimento di mezzi. | Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi. Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere dimensionate rispetto all’ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di 0,70 oltre le sagome di ingombro. |  |
|  | Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatti con materiali |  | Guanti |
| Rete plastificata | Escoriazioni e danni alle mani. Caduta di materiale, punture. |  | Guanti Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri Ferite per terzi per caduta dall’alto | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Durante i lavori su luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Attività: Tracciamento e delimitazione delle zone di scavo |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri Ferite per terzi per caduta dall’alto | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Durante i lavori su luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Calce | Irritante per la pelle |  | Guanti |
| Attività: Esecuzione dello scavo di sbancamento |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  |  | Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. |  |
|  | Caduta di materiali dall’alto | Non realizzare depositi di materiali in prossimità del bordo scavi. | Elmetto |
|  | Investimento personale da mezzi d’opera o investimento di mezzi. | Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi. Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere dimensionate rispetto all’ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di 0,70 oltre le sagome di ingombro. |  |
|  | Caduta nello scavo | Allestire una idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio scavo oppure di parapetto di sicurezza. |  |
| Pala meccanica | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Trasporto della terra di risulta a discarica |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Investimento di persone nelle movimentazioni dei mezzi | I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti. Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
|  | Investimento da caduta di materiali | Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali: i materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento. | Casco o elmetto |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Realizzazione scavo in trincea per le fondazioni |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi. | Elmetto |
|  | Franamento dello scavo | La realizzazione di depositi su ciglio scavo è permessa solo in seguito a relativo calcolo di stabilità. Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile condizioni geomorfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1,5. | Elmetto |
|  | Investimento di persone nelle movimentazioni dei mezzi | I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti. Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte. |  |
|  | Caduta nello scavo | Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio dello scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza. |  |
|  | Errata manovra del guidatore delle pale meccaniche | Il manovratore avrà esperienza in generale nel guidare le macchine per movimenti terra e specifica nel guidare le pale meccaniche. |  |
|  | Inalazione di polveri. | Mantenere bagnato il terreno | Mascherine antipolvere |
|  | Investimento da caduta di materiali | Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali: i materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento. | Casco o elmetto |
| Pala meccanica | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Controllo della quota di scavo |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
|  | Investimento da caduta materiali di risulta | Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma. | Elmetto |
|  | Franamento dello scavo | La realizzazione di depositi su ciglio scavo è permessa solo in seguito a relativo calcolo di stabilità. Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile condizioni geomorfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1,5. | Elmetto |
|  | Ferite ai piedi |  | Scarpe di sicurezza |
| Attività: Riempimento delle trincee con magrone |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta nello scavo | Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio dello scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza. |  |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi. | Casco |
|  | Investimento da caduta materiali di risulta | Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma. | Elmetto |
|  | Franamento dello scavo | La realizzazione di depositi su ciglio scavo è permessa solo in seguito a relativo calcolo di stabilità. Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile condizioni geomorfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1,5. | Elmetto |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
|  | Investimento di persone nelle movimentazioni dei mezzi | I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti. Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte. |  |
| Attività: Esecuzione, collocazione e rimozione casserature in legno per fondazioni |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Investimento di persone e mezzi dopo la posa in opera | Fissare i pannelli al suolo con puntelli adeguati e controventature. |  |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Crollo delle strutture da disarmare | Effettuare il disarmo con cautela, allentando gradualmente i cunei e i dispositivi di forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un cedimento. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni alle mani per contato con parti taglienti. |  | Guanti |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni ai piedi per caduta di materiali | Organizzare stoccaggi solidi dei materiali. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Punture ai piedi per contatto con tavole non correttamente schiodate. | Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Motosega | Scheda in Allegato B |  |  |
| Puliscitavole | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. |  |
| Puliscitavole | Rumore | Vedi marchiatura del produttore | Cuffie o tappi auricolari |
| Puliscitavole | Punture, tagli, abrasioni | Non effettuare la rimozione di materiale con la macchina in funzione. Non pulire tavole di piccola taglia. Eseguire le operazioni di revisione e pulizia a macchina ferma. | Guanti Indumenti protettivi (tute) |
| Attività: Allestimento e posa dell’armatura |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Investimento di persone e mezzi dopo la posa in opera | Fissare i pannelli al suolo con puntelli adeguati e controventature. |  |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Ferro d’armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci | Lesioni alle mani e ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti o pungenti | Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano sui transiti. | Guanti |
| Ferro d’armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci | Lesioni ai piedi per caduta di materiale |  | Scarpe di sicurezza con puntale |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Se l’apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 W accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione. Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. |  |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Rumore | Vedi marchiatura del produttore | Cuffie o tappi auricolari |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Danni alle persone per azionamento erroneo o accidentale | I dispositivi di comando a pulsante devono essere previsti di idonea simbologia e/o colorazione che li renda individuabili, previsti di sistemi di protezione degli organi lavoratori della macchina. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Danni alle mani, al viso e alle altre parti del corpo. Proiezione di schegge |  | Scarpe di sicurezza con punta rinforzata, guanti, grembiule. Occhiali di sicurezza. Cappucci antitermici o casco di sicurezza |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Inalazione gas. |  | Maschera a filtro. |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Incendio | Le tubazioni di alimentazione del cannello di saldatura o di taglio devono essere dotate di valvola di non ritorno della fiamma inserita il più a valle possibile rispetto ai riduttori di pressione. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Ustioni | Le patte delle tasche ed i pantaloni devono avere risvolti per evitare l’entrata di scintille. Non indossare abbigliamento di materiale sintetico. Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Esplosione per ribaltamento o caduta delle bombole | Le bombole devono essere movimentate su apposito carrello e fissate verticalmente contro il ribaltamento o la caduta. |  |
| Saldatrice elettrica | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. | Guanti Maschera Gambali e grembiule protettivo. |
| Saldatrice elettrica | Incendio, scoppio | Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili. |  |
| Autogru | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Getto con autobetoniera e vibrazione |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Cedimento casseratura | Assicurarsi prima della fase di getto che le opere di sostegno provvisionali siano sufficientemente solide. |  |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Autobetoniera | Scheda in Allegato B |  |  |
| Vibratore elettrico | Vibrazioni | Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago in funzione. |  |
| Vibratore elettrico | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. | Guanti Maschera Gambali e grembiule protettivo. |
| Vibratore elettrico | Danni alla cute |  | Scarpe o stivali di sicurezza, guanti. |
| Attività: Rinterro e costipazione |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta nello scavo | Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio dello scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza. |  |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
|  | Franamento dello scavo | La realizzazione di depositi su ciglio scavo è permessa solo in seguito a relativo calcolo di stabilità. Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile condizioni geomorfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1,5. | Elmetto |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Pala meccanica | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Costipatore manuale | Rumore | Vedi marchiatura del produttore. | Cuffie o tappi auricolari |
| Costipatore manuale | Vibrazioni |  | Guanti antivibrazioni |
| Costipatore manuale | Ribaltamento del mezzo | Verificare la consistenza dell’area da compattare |  |
| Compattatore a piano vibrante | Rumore | Vedi marchiatura del produttore. | Cuffie o tappi auricolari |
| Compattatore a piano vibrante | Incendio | Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare. |  |
| Compattatore a piano vibrante | Ribaltamento | Controllare i percorsi e le aree di manovra apportando gli eventuali rafforzamenti. |  |
| Attività: Esecuzione, collocazione e rimozione casserature in legno per piano terra |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali in prossimità dei limiti della struttura. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Investimento di persone e mezzi dopo la posa in opera | Fissare i pannelli al suolo con puntelli adeguati e controventature. |  |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Crollo delle strutture da disarmare | Effettuare il disarmo con cautela, allentando gradualmente i cunei e i dispositivi di forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un cedimento. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni alle mani per contato con parti taglienti. |  | Guanti |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni ai piedi per caduta di materiali | Organizzare stoccaggi solidi dei materiali. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Punture ai piedi per contatto con tavole non correttamente schiodate. | Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Motosega | Scheda in Allegato B |  |  |
| Puliscitavole | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. |  |
| Puliscitavole | Rumore | Vedi marchiatura del produttore | Cuffie o tappi auricolari |
| Puliscitavole | Punture, tagli, abrasioni | Non effettuare la rimozione di materiale con la macchina in funzione. Non pulire tavole di piccola taglia. Eseguire le operazioni di revisione e pulizia a macchina ferma. | Guanti Indumenti protettivi (tute) |
| Attività: Allestimento e posa dell’armatura |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Investimento di persone e mezzi dopo la posa in opera | Fissare i pannelli al suolo con puntelli adeguati e controventature. |  |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Ferro d’armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci | Lesioni alle mani e ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti o pungenti | Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano sui transiti. | Guanti |
| Ferro d’armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci | Lesioni ai piedi per caduta di materiale |  | Scarpe di sicurezza con puntale |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Se l’apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 W accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione. Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. |  |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Rumore | Vedi marchiatura del produttore | Cuffie o tappi auricolari |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Danni alle persone per azionamento erroneo o accidentale | I dispositivi di comando a pulsante devono essere previsti di idonea simbologia e/o colorazione che li renda individuabili, previsti di sistemi di protezione degli organi lavoratori della macchina. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Danni alle mani, al viso e alle altre parti del corpo. Proiezione di schegge |  | Scarpe di sicurezza con punta rinforzata, guanti, grembiule. Occhiali di sicurezza. Cappucci antitermici o casco di sicurezza |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Inalazione gas. |  | Maschera a filtro. |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Incendio | Le tubazioni di alimentazione del cannello di saldatura o di taglio devono essere dotate di valvola di non ritorno della fiamma inserita il più a valle possibile rispetto ai riduttori di pressione. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Ustioni | Le patte delle tasche ed i pantaloni devono avere risvolti per evitare l’entrata di scintille. Non indossare abbigliamento di materiale sintetico. Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Esplosione per ribaltamento o caduta delle bombole | Le bombole devono essere movimentate su apposito carrello e fissate verticalmente contro il ribaltamento o la caduta. |  |
| Saldatrice elettrica | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. | Guanti Maschera Gambali e grembiule protettivo. |
| Saldatrice elettrica | Incendio, scoppio | Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili. |  |
| Autogru | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Getto solai e travi |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Cedimento casseratura | Assicurarsi prima della fase di getto che le opere di sostegno provvisionali siano sufficientemente solide. |  |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Autobetoniera | Scheda in Allegato B |  |  |
| Vibratore elettrico | Vibrazioni | Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago in funzione. |  |
| Vibratore elettrico | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. | Guanti Maschera Gambali e grembiule protettivo. |
| Vibratore elettrico | Danni alla cute |  | Scarpe o stivali di sicurezza, guanti. |
| Attività: Montaggio ponteggio |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  |  | Ancorare efficacemente il ponteggio alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due piani di ponteggi e ad ogni due montanti con ancoraggio a rombo |  |
|  | Caduta dall’alto | Nel montaggio dei ponteggi esterni, usare le cinture di sicurezza ed indossare calzature idonee, antisdrucciolevoli | Cinture di sicurezza Calzature di sicurezza |
|  | Lesioni dorso lombari | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori ai 30 kg o di dimensioni ingombranti |  |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri. Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni. | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni alle mani per contato con parti taglienti. |  | Guanti |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni ai piedi per caduta di materiali | Organizzare stoccaggi solidi dei materiali. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Punture ai piedi per contatto con tavole non correttamente schiodate. | Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Motosega | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Montaggio della gru a torre |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto |  | Casco |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri. Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni. | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
|  | Lesioni dorso lombari | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori ai 30 kg o di dimensioni ingombranti |  |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autogru | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Esecuzione, collocazione e rimozione casserature in legno per scale e pilastri piano terra |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali in prossimità dei limiti della struttura. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Investimento di persone e mezzi dopo la posa in opera | Fissare i pannelli al suolo con puntelli adeguati e controventature. |  |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Crollo delle strutture da disarmare | Effettuare il disarmo con cautela, allentando gradualmente i cunei e i dispositivi di forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un cedimento. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni alle mani per contato con parti taglienti. |  | Guanti |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni ai piedi per caduta di materiali | Organizzare stoccaggi solidi dei materiali. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Punture ai piedi per contatto con tavole non correttamente schiodate. | Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Motosega | Scheda in Allegato B |  |  |
| Puliscitavole | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. |  |
| Puliscitavole | Rumore | Vedi marchiatura del produttore | Cuffie o tappi auricolari |
| Puliscitavole | Punture, tagli, abrasioni | Non effettuare la rimozione di materiale con la macchina in funzione. Non pulire tavole di piccola taglia. Eseguire le operazioni di revisione e pulizia a macchina ferma. | Guanti Indumenti protettivi (tute) |
| Attività: Allestimento e posa dell’armatura |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali in prossimità dei limiti della struttura. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Investimento di persone e mezzi dopo la posa in opera | Fissare i pannelli al suolo con puntelli adeguati e controventature. |  |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Ferro d’armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci | Lesioni alle mani e ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti o pungenti | Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano sui transiti. | Guanti |
| Ferro d’armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci | Lesioni ai piedi per caduta di materiale |  | Scarpe di sicurezza con puntale |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Se l’apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 W accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione. Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. |  |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Rumore | Vedi marchiatura del produttore | Cuffie o tappi auricolari |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Danni alle persone per azionamento erroneo o accidentale | I dispositivi di comando a pulsante devono essere previsti di idonea simbologia e/o colorazione che li renda individuabili, previsti di sistemi di protezione degli organi lavoratori della macchina. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Danni alle mani, al viso e alle altre parti del corpo. Proiezione di schegge |  | Scarpe di sicurezza con punta rinforzata, guanti, grembiule. Occhiali di sicurezza. Cappucci antitermici o casco di sicurezza |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Inalazione gas. |  | Maschera a filtro. |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Incendio | Le tubazioni di alimentazione del cannello di saldatura o di taglio devono essere dotate di valvola di non ritorno della fiamma inserita il più a valle possibile rispetto ai riduttori di pressione. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Ustioni | Le patte delle tasche ed i pantaloni devono avere risvolti per evitare l’entrata di scintille. Non indossare abbigliamento di materiale sintetico. Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Esplosione per ribaltamento o caduta delle bombole | Le bombole devono essere movimentate su apposito carrello e fissate verticalmente contro il ribaltamento o la caduta. |  |
| Saldatrice elettrica | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. | Guanti Maschera Gambali e grembiule protettivo. |
| Saldatrice elettrica | Incendio, scoppio | Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili. |  |
| Autogru | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Getto di pilastri piano terra e scale |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Cedimento casseratura | Assicurarsi prima della fase di getto che le opere di sostegno provvisionali siano sufficientemente solide. |  |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali in prossimità dei limiti della struttura. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Autobetoniera | Scheda in Allegato B |  |  |
| Vibratore elettrico | Vibrazioni | Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago in funzione. |  |
| Vibratore elettrico | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. | Guanti Maschera Gambali e grembiule protettivo. |
| Vibratore elettrico | Danni alla cute |  | Scarpe o stivali di sicurezza, guanti. |
| Attività: Esecuzione, collocazione e rimozione casserature in legno per solaio primo piano |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali in prossimità dei limiti della struttura. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Investimento di persone e mezzi dopo la posa in opera | Fissare i pannelli al suolo con puntelli adeguati e controventature. |  |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Crollo delle strutture da disarmare | Effettuare il disarmo con cautela, allentando gradualmente i cunei e i dispositivi di forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un cedimento. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni alle mani per contato con parti taglienti. |  | Guanti |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni ai piedi per caduta di materiali | Organizzare stoccaggi solidi dei materiali. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Punture ai piedi per contatto con tavole non correttamente schiodate. | Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Motosega | Scheda in Allegato B |  |  |
| Puliscitavole | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. |  |
| Puliscitavole | Rumore | Vedi marchiatura del produttore | Cuffie o tappi auricolari |
| Puliscitavole | Punture, tagli, abrasioni | Non effettuare la rimozione di materiale con la macchina in funzione. Non pulire tavole di piccola taglia. Eseguire le operazioni di revisione e pulizia a macchina ferma. | Guanti Indumenti protettivi (tute) |
| Attività: Allestimento e posa dell’armatura |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali in prossimità dei limiti della struttura. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Investimento di persone e mezzi dopo la posa in opera | Fissare i pannelli al suolo con puntelli adeguati e controventature. |  |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Ferro d’armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci | Lesioni alle mani e ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti o pungenti | Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano sui transiti. | Guanti |
| Ferro d’armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci | Lesioni ai piedi per caduta di materiale |  | Scarpe di sicurezza con puntale |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Se l’apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 W accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione. Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. |  |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Rumore | Vedi marchiatura del produttore | Cuffie o tappi auricolari |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Danni alle persone per azionamento erroneo o accidentale | I dispositivi di comando a pulsante devono essere previsti di idonea simbologia e/o colorazione che li renda individuabili, previsti di sistemi di protezione degli organi lavoratori della macchina. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Danni alle mani, al viso e alle altre parti del corpo. Proiezione di schegge |  | Scarpe di sicurezza con punta rinforzata, guanti, grembiule. Occhiali di sicurezza. Cappucci antitermici o casco di sicurezza |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Inalazione gas. |  | Maschera a filtro. |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Incendio | Le tubazioni di alimentazione del cannello di saldatura o di taglio devono essere dotate di valvola di non ritorno della fiamma inserita il più a valle possibile rispetto ai riduttori di pressione. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Ustioni | Le patte delle tasche ed i pantaloni devono avere risvolti per evitare l’entrata di scintille. Non indossare abbigliamento di materiale sintetico. Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Esplosione per ribaltamento o caduta delle bombole | Le bombole devono essere movimentate su apposito carrello e fissate verticalmente contro il ribaltamento o la caduta. |  |
| Saldatrice elettrica | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. | Guanti Maschera Gambali e grembiule protettivo. |
| Saldatrice elettrica | Incendio, scoppio | Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili. |  |
| Autogru | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Getto di solaio primo piano |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Cedimento casseratura | Assicurarsi prima della fase di getto che le opere di sostegno provvisionali siano sufficientemente solide. |  |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali in prossimità dei limiti della struttura. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Autobetoniera | Scheda in Allegato B |  |  |
| Vibratore elettrico | Vibrazioni | Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago in funzione. |  |
| Vibratore elettrico | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. | Guanti Maschera Gambali e grembiule protettivo. |
| Vibratore elettrico | Danni alla cute |  | Scarpe o stivali di sicurezza, guanti. |
| Attività: Montaggio ponteggio |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  |  | Ancorare efficacemente il ponteggio alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due piani di ponteggi e ad ogni due montanti con ancoraggio a rombo |  |
|  | Caduta dall’alto | Nel montaggio dei ponteggi esterni, usare le cinture di sicurezza ed indossare calzature idonee, antisdrucciolevoli | Cinture di sicurezza Calzature di sicurezza |
|  | Lesioni dorso lombari | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori ai 30 kg o di dimensioni ingombranti |  |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri. Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni. | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni alle mani per contato con parti taglienti. |  | Guanti |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni ai piedi per caduta di materiali | Organizzare stoccaggi solidi dei materiali. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Punture ai piedi per contatto con tavole non correttamente schiodate. | Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Gru a torre | Scheda in Allegato B |  |  |
| Motosega | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Esecuzione, collocazione e rimozione casserature in legno per pilastri primo piano |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali in prossimità dei limiti della struttura. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Investimento di persone e mezzi dopo la posa in opera | Fissare i pannelli al suolo con puntelli adeguati e controventature. |  |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Crollo delle strutture da disarmare | Effettuare il disarmo con cautela, allentando gradualmente i cunei e i dispositivi di forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un cedimento. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni alle mani per contato con parti taglienti. |  | Guanti |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni ai piedi per caduta di materiali | Organizzare stoccaggi solidi dei materiali. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Punture ai piedi per contatto con tavole non correttamente schiodate. | Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Motosega | Scheda in Allegato B |  |  |
| Puliscitavole | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. |  |
| Puliscitavole | Rumore | Vedi marchiatura del produttore | Cuffie o tappi auricolari |
| Puliscitavole | Punture, tagli, abrasioni | Non effettuare la rimozione di materiale con la macchina in funzione. Non pulire tavole di piccola taglia. Eseguire le operazioni di revisione e pulizia a macchina ferma. | Guanti Indumenti protettivi (tute) |
| Gru a torre | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Allestimento e posa dell’armatura |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali in prossimità dei limiti della struttura. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Investimento di persone e mezzi dopo la posa in opera | Fissare i pannelli al suolo con puntelli adeguati e controventature. |  |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Ferro d’armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci | Lesioni alle mani e ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti o pungenti | Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano sui transiti. | Guanti |
| Ferro d’armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci | Lesioni ai piedi per caduta di materiale |  | Scarpe di sicurezza con puntale |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Se l’apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 W accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione. Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. |  |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Rumore | Vedi marchiatura del produttore | Cuffie o tappi auricolari |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Danni alle persone per azionamento erroneo o accidentale | I dispositivi di comando a pulsante devono essere previsti di idonea simbologia e/o colorazione che li renda individuabili, previsti di sistemi di protezione degli organi lavoratori della macchina. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Danni alle mani, al viso e alle altre parti del corpo. Proiezione di schegge |  | Scarpe di sicurezza con punta rinforzata, guanti, grembiule. Occhiali di sicurezza. Cappucci antitermici o casco di sicurezza |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Inalazione gas. |  | Maschera a filtro. |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Incendio | Le tubazioni di alimentazione del cannello di saldatura o di taglio devono essere dotate di valvola di non ritorno della fiamma inserita il più a valle possibile rispetto ai riduttori di pressione. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Ustioni | Le patte delle tasche ed i pantaloni devono avere risvolti per evitare l’entrata di scintille. Non indossare abbigliamento di materiale sintetico. Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Esplosione per ribaltamento o caduta delle bombole | Le bombole devono essere movimentate su apposito carrello e fissate verticalmente contro il ribaltamento o la caduta. |  |
| Saldatrice elettrica | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. | Guanti Maschera Gambali e grembiule protettivo. |
| Saldatrice elettrica | Incendio, scoppio | Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili. |  |
| Attività: Getto pilastri primo piano |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Cedimento casseratura | Assicurarsi prima della fase di getto che le opere di sostegno provvisionali siano sufficientemente solide. |  |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali in prossimità dei limiti della struttura. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Autobetoniera | Scheda in Allegato B |  |  |
| Vibratore elettrico | Vibrazioni | Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago in funzione. |  |
| Vibratore elettrico | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. | Guanti Maschera Gambali e grembiule protettivo. |
| Vibratore elettrico | Danni alla cute |  | Scarpe o stivali di sicurezza, guanti. |
| Attività: Esecuzione, collocazione e rimozione casserature in legno per solaio di copertura |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali in prossimità dei limiti della struttura. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Investimento di persone e mezzi dopo la posa in opera | Fissare i pannelli al suolo con puntelli adeguati e controventature. |  |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Crollo delle strutture da disarmare | Effettuare il disarmo con cautela, allentando gradualmente i cunei e i dispositivi di forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un cedimento. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni alle mani per contato con parti taglienti. |  | Guanti |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni ai piedi per caduta di materiali | Organizzare stoccaggi solidi dei materiali. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Punture ai piedi per contatto con tavole non correttamente schiodate. | Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Motosega | Scheda in Allegato B |  |  |
| Puliscitavole | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. |  |
| Puliscitavole | Rumore | Vedi marchiatura del produttore | Cuffie o tappi auricolari |
| Puliscitavole | Punture, tagli, abrasioni | Non effettuare la rimozione di materiale con la macchina in funzione. Non pulire tavole di piccola taglia. Eseguire le operazioni di revisione e pulizia a macchina ferma. | Guanti Indumenti protettivi (tute) |
| Gru a torre | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Allestimento e posa dell’armatura |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali in prossimità dei limiti della struttura. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Investimento di persone e mezzi dopo la posa in opera | Fissare i pannelli al suolo con puntelli adeguati e controventature. |  |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Ferro d’armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci | Lesioni alle mani e ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti o pungenti | Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano sui transiti. | Guanti |
| Ferro d’armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci | Lesioni ai piedi per caduta di materiale |  | Scarpe di sicurezza con puntale |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Se l’apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 W accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione. Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. |  |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Rumore | Vedi marchiatura del produttore | Cuffie o tappi auricolari |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Danni alle persone per azionamento erroneo o accidentale | I dispositivi di comando a pulsante devono essere previsti di idonea simbologia e/o colorazione che li renda individuabili, previsti di sistemi di protezione degli organi lavoratori della macchina. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Danni alle mani, al viso e alle altre parti del corpo. Proiezione di schegge |  | Scarpe di sicurezza con punta rinforzata, guanti, grembiule. Occhiali di sicurezza. Cappucci antitermici o casco di sicurezza |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Inalazione gas. |  | Maschera a filtro. |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Incendio | Le tubazioni di alimentazione del cannello di saldatura o di taglio devono essere dotate di valvola di non ritorno della fiamma inserita il più a valle possibile rispetto ai riduttori di pressione. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Ustioni | Le patte delle tasche ed i pantaloni devono avere risvolti per evitare l’entrata di scintille. Non indossare abbigliamento di materiale sintetico. Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Esplosione per ribaltamento o caduta delle bombole | Le bombole devono essere movimentate su apposito carrello e fissate verticalmente contro il ribaltamento o la caduta. |  |
| Saldatrice elettrica | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. | Guanti Maschera Gambali e grembiule protettivo. |
| Saldatrice elettrica | Incendio, scoppio | Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili. |  |
| Gru a torre | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Getto solaio di copertura |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Cedimento casseratura | Assicurarsi prima della fase di getto che le opere di sostegno provvisionali siano sufficientemente solide. |  |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali in prossimità dei limiti della struttura. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Autobetoniera | Scheda in Allegato B |  |  |
| Vibratore elettrico | Vibrazioni | Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago in funzione. |  |
| Vibratore elettrico | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. | Guanti Maschera Gambali e grembiule protettivo. |
| Vibratore elettrico | Danni alla cute |  | Scarpe o stivali di sicurezza, guanti. |
| Attività: Montaggio dell’isolamento termico |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Lesioni alle mani per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
|  | Caduta dall’alto |  | Cinture di sicurezza Calzature di sicurezza |
|  | Investimento da caduta di materiali | Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali: i materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento. | Casco o elmetto |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri. Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni. | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Gru a torre | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Impermeabilizzazione del tetto |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Lesioni alle mani per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
|  | Caduta dall’alto |  | Cinture di sicurezza Calzature di sicurezza |
|  | Investimento da caduta di materiali | Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali: i materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento. | Casco o elmetto |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri. Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni. | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Danni alle mani, al viso e alle altre parti del corpo. Proiezione di schegge |  | Scarpe di sicurezza con punta rinforzata, guanti, grembiule. Occhiali di sicurezza. Cappucci antitermici o casco di sicurezza |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Inalazione gas. |  | Maschera a filtro. |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Incendio | Le tubazioni di alimentazione del cannello di saldatura o di taglio devono essere dotate di valvola di non ritorno della fiamma inserita il più a valle possibile rispetto ai riduttori di pressione. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Ustioni | Le patte delle tasche ed i pantaloni devono avere risvolti per evitare l’entrata di scintille. Non indossare abbigliamento di materiale sintetico. Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Esplosione per ribaltamento o caduta delle bombole | Le bombole devono essere movimentate su apposito carrello e fissate verticalmente contro il ribaltamento o la caduta. |  |
| Gru a torre | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Tamponamenti muri esterni |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  |  | Nelle attività di realizzazione dei tamponamenti esterni usare il ponteggio completo di piani di calpestio e parapetti regolari |  |
|  | Lesioni alle mani per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
|  | Caduta dall’alto | Nel utilizzo dei ponteggi esterni, usare le cinture di sicurezza ed indossare calzature idonee, antisdrucciolevoli | Cinture di sicurezza Calzature di sicurezza |
|  | Investimento da caduta di materiali | Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali: i materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento. | Casco o elmetto |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri. Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni. | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni alle mani per contato con parti taglienti. |  | Guanti |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni ai piedi per caduta di materiali | Organizzare stoccaggi solidi dei materiali. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Punture ai piedi per contatto con tavole non correttamente schiodate. | Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Motosega | Scheda in Allegato B |  |  |
| Gru a torre | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Isolamento termico su muri di tamponamento |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  |  | Nelle attività all’interno utilizzare ponti su cavalletti regolari e utilizzare mezzi personali di protezione |  |
|  | Lesioni alle mani per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
|  | Investimento da caduta di materiali | Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali: i materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento. | Casco o elmetto |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri. Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni. | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Gru a torre | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Murature interne delle stanze ed intercapedine esterna |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  |  | Nelle attività all’interno utilizzare ponti su cavalletti regolari e utilizzare mezzi personali di protezione |  |
|  | Lesioni alle mani per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
|  | Investimento da caduta di materiali | Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali: i materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento. | Casco o elmetto |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri. Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni. | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni alle mani per contato con parti taglienti. |  | Guanti |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni ai piedi per caduta di materiali | Organizzare stoccaggi solidi dei materiali. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Punture ai piedi per contatto con tavole non correttamente schiodate. | Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Motosega | Scheda in Allegato B |  |  |
| Gru a torre | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Intonaci esterni |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  |  | Nelle attività di realizzazione degli intonaci esterni usare il ponteggio completo di piani di calpestio e parapetti regolari |  |
|  |  | Nella realizzazione di intonaci di facciate e rivestimenti utilizzare i ponteggi completi di regolare ponte e sottoponte. |  |
|  | Lesioni alle mani per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
|  | Caduta dall’alto | Nel utilizzo dei ponteggi esterni, usare le cinture di sicurezza ed indossare calzature idonee, antisdrucciolevoli | Cinture di sicurezza Calzature di sicurezza |
|  | Investimento da caduta di materiali | Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali: i materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento. | Casco o elmetto |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri. Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni. | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri. Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni. | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Attrezzatura per intonacatura | Danni alle mani, al viso e alle altre parti del corpo. Proiezione da schizzi |  | Scarpe di sicurezza con punta rinforzata, guanti, grembiule. Occhiali di sicurezza. |
| Attrezzatura per intonacatura | Inalazione polveri e gas. |  | Maschera |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni alle mani per contato con parti taglienti. |  | Guanti |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni ai piedi per caduta di materiali | Organizzare stoccaggi solidi dei materiali. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Punture ai piedi per contatto con tavole non correttamente schiodate. | Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Gru a torre | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Montaggio pavimenti e scale |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  |  | Nelle posa marmi sulle scale mantenere in opera regolari parapetti verso il vuoto delle rampe e dei pianerottoli | Scarpe antinfortunistica |
|  | Lesioni alle mani per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
|  | Investimento da caduta di materiali | Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali: i materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento. | Casco o elmetto |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri. Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni. | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni alle mani per contato con parti taglienti. |  | Guanti |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni ai piedi per caduta di materiali | Organizzare stoccaggi solidi dei materiali. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Punture ai piedi per contatto con tavole non correttamente schiodate. | Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Motosega | Scheda in Allegato B |  |  |
| Gru a torre | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Montaggio ringhiere, porte e finestre |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  |  | Nella posa in opera delle ringhiere lungo le scale utilizzare parapetti regolari |  |
|  |  | Nella posa in opera delle ringhiere sui balconi mantenere ponti e sottoponti con regolari parapetti e utilizzare cinture di sicurezza, occhiali e guanti. Usare apparecchi elettrici portatili alimentati a tensione non superiore a 50 V verso terra, provvisti del doppio isolamento e verificare l’efficienza del collegamento a terra |  |
|  |  | Nell’installazione dei serramenti esterni allestire adeguatamente impalcature e ponteggi esterni, ponti su cavalletti, impalcati mobili o altre opere provvisionali. | Guanti |
|  | Lesioni alle mani per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
|  | Investimento da caduta di materiali | Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali: i materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento. | Casco o elmetto |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri. Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni. | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Saldatrice elettrica | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. | Guanti Maschera Gambali e grembiule protettivo. |
| Saldatrice elettrica | Incendio, scoppio | Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili. |  |
| Gru a torre | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Smontaggio del ponteggio |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  |  | Tutti gli elementi ed i materiali non devono essere gettati dall’alto, ma devono essere calati utilizzando mezzi appropriati, quali contenitori appositi o imbracature idonee. |  |
|  | Caduta dall’alto | Utilizzare sempre le cinture di sicurezza ; procedere gradualmente allo smontaggio dei vari elementi in modo da garantire la stabilità del ponteggio che deve risultare sempre ancorato alla costruzione. | Cinture di sicurezza Calzature di sicurezza Casco |
|  | Lesioni dorso lombari | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori ai 30 kg o di dimensioni ingombranti |  |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri. Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni. | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni alle mani per contato con parti taglienti. |  | Guanti |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni ai piedi per caduta di materiali | Organizzare stoccaggi solidi dei materiali. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Punture ai piedi per contatto con tavole non correttamente schiodate. | Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Gru a torre | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Smontaggio della gru a torre |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto |  | Casco |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri. Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni. | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
|  | Lesioni dorso lombari | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori ai 30 kg o di dimensioni ingombranti |  |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autogru | Scheda in Allegato B |  |  |