3. CALCOLI

In questa sezione vengono mostrati i criteri ed i risultati ottenuti nel dimensionamento della struttura portante dell’edificio; in particolare :

- travi;

- colonne;

- solai;

- fondazioni;

- struttura portante della scala.

3.1 Travi

# In primo luogo è stata scelta la geometria della sezione della trave: sezione rettangolare a semplice armatura di  base b ed altezza H.

# Come dati di progetto sono stati fissati:

M: momento flettente massimo sopportabile dalla trave;

b: larghezza del lembo compresso;

c: tensione ammissibile del calcestruzzo;

s: tensione ammissibile del ferro.

E’ quindi stata calcolata l’altezza teorica della trave, ossia la distanza dal baricentro dell’armatura tesa dal lembo compresso:

h=r⋅Mb                                                                                                                                      (1.1)

dove r è un coefficiente corrispondente a c ed a s.

Infine è stata calcolata la massima sollecitazione di taglio a cui la trave è in grado di resistere, utilizzando la seguente relazione:

T=τmax⋅0,9⋅b⋅h                                                                                                                            (1.2)

dove:

τmax=τco=0,4+Rbk−1575                                                                                                               (1.3)

in cui:

co: tensione tangenziele massima ammissibile;

Rbk:resistenza caratteristica cubica.

3.1.1 Travi centrali

Per le 4 travi centrali (2 sotto il tetto, 2 tra primo e secondo piano) vengono assunti i seguenti dati di progetto:

M=102 KNm;

b=900 mm;

c= 8,5 N/mm2;

s=260 N/mm2.

Da tabelle si ottiene r= 0,282, quindi dalla (1.1)

h=302 mm;

quindi, si scelgono travi con un’altezza pari a:

H=350 mm (tenendo conto di 30mm tra baricentro dell’armatura e lembo esterno h effettivo è di 320 mm).

Dalla (1.2) si ottiene:

max=0,53 N/mm2 (dove Rbh=25 N/mm2 );

e dalla (1.3) si ricava il massimo sforzo di taglio:

T=137.376 N.

3.1.2 Travi laterali

Per le 4 travi laterali si distinguono le 2 sotto il tetto, e le 2 tra primo e secondo piano.

Per le prime vengono assunti i seguenti dati di progetto:

M=40 KNm;

b=350 mm;

c=8,5 N/mm2;

s=260 N/mm2.

Da tabelle si ottiene r= 0,282, quindi dalla (1.1)

h=301 mm;

quindi

H=350 mm (tenendo conto di 30mm tra baricentro dell’armatura e lembo esterno h effettivo è di 320 mm).

Dalla (1.2) si ottiene:

max=0,53 N/mm2 (dove Rbh=25 N/mm2 );

e dalla (1.3) si ricava il massimo sforzo di taglio:

T=53.424 N.

Per le seconde vengono assunti i seguenti dati di progetto:

M=50 KNm;

b=450 mm;

c=8,5 N/mm2;

s=260 N/mm2.

Da tabelle si ottiene r= 0,282, quindi dalla (1.1)

h=297mm;

quindi

H=350 mm (tenendo conto di 30mm tra baricentro dell’armatura e lembo esterno h effettivo è di 320 mm).

Dalla (1.2) si ottiene:

max=0,53 N/mm2 (dove Rbh=25 N/mm2 );

e dalla (1.3) si ricava il massimo sforzo di taglio:

T=68.688 N.

3.2 Colonne

Le colonne hanno sezione quadrata di lato 300 mm. Esse vengono verificate a semplice compressione. Da opportune tabelle è stato ricavato che il carico massimo assiale ammissibile per Rbh=25 N/mm2, c=5,95 N/mm2 e s=220 N/mm2 è di 626 KN.

Da un rapido esame dei carichi ( permanenti ed accidentale) a cui è soggetta la struttura è stato stimato un carico massimo agente sul pilastro di 220 KN, quindi le colonne scelte resistono. Tutti i pilastri sono verificati al carico di punta perché hanno snellezza minore di 14,4.

3.3 Solai

I solai sono composti da blocchi di calcestruzzo armato che poggiano su travetti a T, di cui si intende eseguire il dimensionamento, o meglio è fissata un geometria e si vogliono calcolare momento e taglio massimi ammissibili.

I dati di progetto sono:

B=500 mm (larghezza dell’ala);

b=100 mm (larghezza della costola);

H=350 mm (altezza complessiva);

h=320 mm (altezza teorica);

f=50 mm (spessore dell’ala).

c=8,5 N/mm2

Se il momento è negativo e l’asse neutro taglia la costola, la sezione è assimilabile ad una rettangolare di larghezza b e altezza h. In tal caso il momento resistente del calcestruzzo vale:

M=b⋅y2⋅h−y3⋅σc                                                                                                                    (3.1)

dove y è la distanza dell’asse neutro dal lembo compresso, e vale:

y=n⋅Asb⋅−1+1+2⋅b⋅hn⋅As                                                                                                        (3.2)

dove n=15 è il coefficiente convenzionale di omogeneizzazione e As è l’area dell’armatura tesa (509mm2).

Dalla (3.2) si ottiene:

y=158 mm;

e dalla 3.1:

M=17,9 KNm.

Se il momento è positivo e l’asse neutro taglia decisamente la costola, esso vale:

M=J⋅σcy                                                                                                                                   (3.3)

dove y in questo caso vale:

y=−2⋅f⋅B−b−n⋅As+2⋅f⋅B−b−n⋅As2−4⋅b⋅f2⋅b−B−2nhAs2b                  (3.4)

e J (momento reagente della sezione ideale reagente rispetto l’asse neutro) vale:

J=13⋅B⋅y3−B−b⋅y−f3+nAs⋅h−y2                                                                            (3.5)

Dalle (3.4) e (3.5) si ottiene:

y=211 mm (con As=226mm2);

J=10,5 108 mm4.

Quindi dalle (3.3) il momento massimo ammissibile è:

M=42,3 KNm.

I valori massimi di taglio nei due casi somo rispettivamente:

Tmax=15.264 N                                         (nel caso di momento negativo  vienecalcolato con la (1.2))

Tmax=τmax⋅b⋅JnAsh−y=150.604N.

3.4 Fondazioni

Sono tutte costituite da plinto e sottoplinto ( tranne le fondazioni relative ai due pilastri in prossimità delle scale, per i quali, per motivi di spazio è stata adottata un’altra soluzione -v. peragrafo 5 -); di seguito viene riportato il dimensionamento.

Il plinto ha base quadrata di lati 140 cm ed altezza 70 cm. La sezione resistente è quindi di 19.600 cm2. Supponendo una resistenza del terreno di terr=1,5 kg/cm2, si ottiene l’area minima che dovrebbe avere il plinto:

Amin=PP+Nσterr                                                                                                                                 (4.1)

dove:

PP: peso proprio del plinto in cemento armato (ha densità di 25 KN/m3);

N: carico trasmesso sul plinto dal pilastro;

Dalla (4.1), assumendo N=250 KN, ed essendo PP =34,3 KN, si ottiene un’area minima di 18.953 cm2, quindi il plinto è verificato.

Per quanto riguarda il sottoplinto si assume di base quadrata di lati 170 cm ed altezza di 15 cm. Il peso totale che agisce sul terreno, dato dalla somma del carico N, del peso proprio di plinto e sottoplinto, è di 295,14 KN ed è distribuito su una superficie di 28900 cm2. Sul terreno agisce una tensione quindi di 10,2 N/ cm2, per cui il terreno resiste, supponendo che anche a 195 cm di profondità abbia una resistenza di 1,5 kg/cm2 .

Tutte le fondazioni sono rese tra loro solidali da un elemento di sezione 60 X 70 cm, che però non viene considerato nel calcolo strutturale, perché ad esso viene solo attribuita la funzione di legare i vari plinti e sottoplinti al fine di permettere una sorta di ‘galleggiamento’ della struttura sul terreno, al fine di renderla resistente ad eventuali sismi.

3.5 Struttura portante della scala

La scala viene fatta poggiare su pilastri di sazione quadrata 30 X 30 cm come i precedenti, alti 1.71m verificata a copressione in quanto i carichi gravanti su di essa saranno sicuramente inferiori a 626 KN (è stato stimato un carico di 50 kN gravante su ogni pilastro) e al carico di punta (snellezza inferiore a 14,4).

La struttura portante si compone inoltre di travi di sezione quadrata di lato 350 mm, verificata sia a taglio che a momento in quanto la struttura sarà sicuramente soggetta a sollecitazioni inferiori a M=40 KNm e T=53.424 N a , ipotizzate per l’intero edificio.

Le fondazioni vengono calcolate come visto nel paragrafo 4. I plinti su cui poggianoi pilastri che sorreggono il trave su cui poggia la scala al primo piano devono sopportare un carico di 50 KN,ed hanno dimensioni 75 X 75 X 70 cm; quindi dalla (4.1) si ottiene un’area minima di 3989,6 cm2, verificata in quanto la sezione del plinto è di 5625 cm2. I relativi sottoplinti hanno altezza 15 cm e lato 105 cm. Il peso totale che agisce sul terreno, dato dalla somma del carico N, dal peso proprio di plinto e sottoplinto, è di 63,98 KN ed è distribuito su una superficie di 11025 cm2.Sul terreno agisce una tensione quindi di 5,8 N/ cm2, per cui il terreno resiste, supponendo che anche a 195 cm di profondità abbia una resistenza di 1,5 kg/cm2 .

Per  quanto riguarda i restanti due pilastri, si usa un trave lungo 205 cm, largo 140 cm e alto 85 cm su cui scaricano sia i suddetti pilastri, sia quelli dell’edificio; tale soluzione è dettata dalla ridotta distanza tra questi pilastri (95 cm). La fondazione è verificata in quanto, sul terreno vengono scaricati 361KN (61KN di peso proprio della fondazione, 250 KN scaricati dai pilastri dell’edificio e 50 KN scaricati dalle colonne della scala) disibuiti su una superficie di 28700 cm2.Sul terreno agisce infatti una tensione di 12,58 N/ cm2, per cui il terreno resiste, supponendo che anche a 195 cm di profondità abbia una resistenza di 1,5 kg/cm2 .

In tutti i casi esaminati, il fatto di aver scelto un h effettivo superiore a quello calcolato (per avere tutte le sezione di ugual altezza) porta ad en incremento del momento massimo sopportabile dalla struttura.