# Allegato B - ANALISI DETTAGLIATA DEI MEZZI IMPIEGATI

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

# Macchine e attrezzature

## ESCAVATORE CON BENNA FRONTALE

### Riferimenti normativi applicabili

- D.P.R. 547/55

- D.P.R. 303/56

- D.Lgs. 626/94

- D.Lgs. 277/91

- Direttiva macchine CEE 392/89

### Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro

- Urti, colpi, impatti, compressioni;

- Contatto con linee elettriche aeree;

- Vibrazioni;

- Scivolamenti, cadute a livello;

- Olii minerali e derivati;

- Ribaltamento;

- Incendio;

- Rumore.

### Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell’uso:

- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che posano interferire con le manovre;

- Controllare i percorsi e le aree di manovra, apportando gli eventuali rinforzamenti;

- Verificare l’efficienza dei comandi;

- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;

- Garantire la visibilità del posto di manovra;

- Verificare l’integrità delle tubazioni dell’impianto oleodinamico.

Durante l’uso:

- Segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro in area di cantiere;

- Chiudere gli sportelli della cabina;

- Nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;

- Nelle interruzioni momentanee, prima di scendere, azionare il dispositivo di blocco dei comandi;

- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione;

- Mantenere puliti i comandi da olio, grassi, etc.

Dopo l’uso:

- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando;

- Posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco dei comandi e azionando il freno di stazionamento;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie.

### Dispositivi di protezione individuale

- Guanti;

- Calzature di sicurezza;

- Indumenti protettivi (tute).