Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) è stato redatto da professionista abilitato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 494/96.

Il Committente attraverso la redazione di questo P.S.C. assolve ai compiti previsti dall’art. 4, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. 494/96 e successive modifiche.

Questo P.S.C. è parte integrante del contratto di appalto e contiene l’individuazione e la valutazione dei rischi nonché le conseguenti misure e prescrizioni atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nel cantiere.

L’impresa aggiudicataria dei lavori è tenuta ad attuare quanto previsto nel P.S.C. e deve predisporre un proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) che deve avere le caratteristiche di un piano complementare di  dettaglio di questo P.S.C..

Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice mette a disposizione, copia di questo P.S.C., AL Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.

L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare proposte di integrazione a questo P.S.C. ove ritenga, sulla base della propria esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori nel cantiere.

Le eventuali proposte di modifica devono essere presentate al Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori che ha il compito di valutare tali, eventuali, proposte.

Il Committente, prima dell’affidamento dell’incarico dei lavori, designa un professionista abilitato quale Coordinatore per l’esecuzione dei lavori cui spettano i poteri e gli obblighi di cui all’art. 5 del D. Lgs. 494 e successive modifiche.

Oltre all’impresa aggiudicataria tutte le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi che prestano la propria attività all’interno del cantiere, a qualsiasi titolo, sono tenute – prima dell’inizio dei rispettivi lavori – alla redazione di un proprio P.O.S.

| 1 | # ANAGRAFICA DI CANTIERE |
| --- | --- |

1.1.  INFORMAZIONI GENERALI

1.1.1.  Individuazione dell’opera

| Realizzazione di uno stabile adibito ad uffici per un nuovo stabilimento industriale. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La zona di intervento si colloca in territorio pianeggiante, esterno all’area urbana. I confini del sito sono costituiti da terreni coltivati (lato sud-est), la Strada Provinciale (lato nord-ovest), la strada comunale (lato sud) e un fabbricato sede di una attività manifatturiera (lato nord-est). Le principali vie di comunicazione sono costituite dalla Strada Provinciale, che costituisce la principale via di comunicazione con il centro abitato, e dalla strada comunale, che ha sbocco sulla strada comunale stessa. Oggetto del progetto è la realizzazione di uno stabile adibito ad uffici per un nuovo stabilimento industriale. Tale intervento si inserisce in un complesso di opere che accompagnano la realizzazione di un nuovo stabilimento industriale. Pertanto le strutture legate ai servizi di cantiere, quali allacciamenti elettrici ed idrici, baracche per gli operai, recinzione, sono già presenti in loco e a piena disposizione delle imprese presenti in cantiere stesso. Il terreno su cui verrà realizzata l’opera risulta già scoticato e preparato per la costruzione, attraverso interventi sul sito da parte dell’impresa che ha realizzato gli apprestamenti di cantiere. |  |  |  |
| Indirizzo preciso del cantiere (o eventuali dati di riferimento ) |  |  |  |
| ###### Comune | Borgo d’Ale | ###### Provincia | Vercelli |
| Durata dei lavori |  | 6 mesi (20 settimane) |  |
| Ammontare complessivo presunto dei lavori |  | ??????????? ??????????? ??????????? |  |

1.1.2.  Caratteristiche.

| ##### Opere | ##### Descrizione |
| --- | --- |
| RECINZIONE AREA | L’area dei lavori, interna la cantiere principale, deve essere delimitata con rete plastificata di altezza 1,80 m sorretta da montanti. Deve inoltre essere apposta la necessaria cartellonistica sugli accessi. |
| SCAVI | Scavi in trincea, di materie di qualunque natura, comprese eventuali armature per assicurare le pareti, l’estrazione delle materie e il loro deposito in cantiere. Scavo generale di sbancamento eseguito con escavatore meccanico con trasporto del materiale di risulta in cantiere. |
| CALCESTRUZZI E CEMENTI ARMATI | Calcestruzzo cementizio confezionato di adeguata resistenza e caratteristiche sulla base dell’impiego a cui è destinato (fondazioni, sottofondazioni, pilastri, ecc…). Sono comprese le casserature ed il ferro per tutte le strutture in conglomerato cementizio armato o non armato, compreso il puntellamento e il disarmo, quali solette pilastri ai piani terra, primo, casseri scala e fondazioni. |
| SOLAI | I piani saranno costituiti da travetti prefabbricati precompressi e getti di completamento ai piani terra e primo. |
| MURATURE | Le muratore saranno a cassa vuota in mattoni forati ai piani terra e primo, completi di lana di vetro per isolamento termoacustico per le pareti perimetrali. Murature termofonoisolanti ai piani terra, primo e per pareti dei servizi igienici. |
| TRAMEZZI | Tutte le restanti pareti saranno in mattoni forati legati con malta cementizia, ai piani terra e primo. |
| COPERTURE E MANTI IMPERMEABILI | Il tetto sarà piano con adeguata pendenza di scolo e rivestito di strato impermeabile. I terrazzi praticabili avranno impermeabilizzazione con manto sintetico in P.V.C. completo di risvolti e soprastante pavimentazione praticabile. Controsoffitto in doghe metalliche ai piani terra e primo. |
| INTONACI | Intonaci esterni ed interni saranno realizzati con rinzaffo con malta di calce idraulica spenta o bastarda su pareti, solai, soffitti, travi ecc. |
| SOTTOFONDI E VESPAI | Sottofondo per pavimenti ai piani terra e primo per la zona utilizzata. Provvista e spandimento di ghiaia per pavimentazioni esterne al piano terra. |
| PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | Piastrelle in grès ceramico fine porcellanato ottenuto da argille nobili, inassorbente e antigelo altamente resistente e antisdrucciolo da posare nelle zone servizi, cucina, depositi ecc. dei piani terra e primo, e per le zone esterne d’ingresso. Zoccolino battiscopa in grès ceramico porcellanato fine, inassorbente e antigelo con bordi arrotondati da posare ai piani terra e primo, nelle zone pavimentate con grès ceramico. Pavimento vinilico a strato unico, marmorizzato, pressato e temperato da posare nelle camere e nelle parti comuni ai piani terra, primo e sulla scala. Le soglie e i davanzali ai piani terra e primo saranno in lastre di Serizzo levigato da cm 3 sia per l’interno che per l’esterno; i davanzali interni potranno essere realizzati anche in marmo. |
| OPERE DA FALEGNAME | Tutte le porte interne di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, saranno tamburate, con isolamento interno, rivestite in laminato plastico, per i piani terra e primo. I serramenti per finestre, porte balcone e invetriate di qualunque forma e dimensione saranno in legno di abete, compresa la ferramenta, la verniciatura e i falsitelai da posare ai piani terra e primo. Le persiane avvolgibili per le finestre ai piani terra e primo delle camere avranno stecche in abete di Fiemme verniciato a forno compresi i cassettoni apribili per rulli, pure in abete verniciato. |
| OPERE DA FABBRO | Le ringhiere per balconi, terrazze, scale ecc. saranno metalliche, compresa una mano di antiruggine e due di tinta a smalto sintetico. |

1.2.  DEFINIZIONE CORRENTE DEI TERMINI

#### Committente

Soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione (soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori).

Il “committente” deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Pertanto, nell’ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori. (Circ. Min. Lav. n° 41/1997)

Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.

#### Responsabile dei lavori

Soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.

Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modifiche.

#### Committente o responsabile dei lavori

Nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere (art. 3,comma 1):

- si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 626/1994;

- prevede nel progetto, al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro;

- nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, i documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b) (art. 3, comma 2); contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva designa il Coordinatore per la progettazione (art. 3, comma 3);

- la designazione del Coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea si applica in ognuno dei seguenti casi:

- nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini – giorno;

- nei cantieri  i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato II;

- nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

- comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere;

- anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa: :

- verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

- chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della Previdenza Sociale (Inps), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti..

#### Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera denominato coordinatore per la progettazione CSP

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 4 D.Lgs. 494/96 in possesso dei requisiti di cui all’art. 10:

- durante la progettazione esecutiva dell’opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte:

- redige il piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) di cui all'articolo 12;

- predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’Allegato II al documento UE 260/5/93.

#### Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori  CSE

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 5 D.Lgs. 494/96, in possesso dei requisiti di cui all’art. 10, durante la realizzazione dell’opera provvede a::

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici  e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 12,  e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro:

- verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 12, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 12 e proporre la sospensione dei lavori. l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;

- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

#### Datori di lavoro

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;

- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

- curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

- redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 2, comma 1, lettera f-ter).

#### Lavoratore autonomo

Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincoli di subordinazione che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:

- utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994:

- utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994:

- si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. ai fini della sicurezza.

#### Uomini - giorno

Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera.

#### Piano operativo di sicurezza

Il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n° 626 e successive modifiche.

#### Misure generali di tutela

- I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di    tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, e curano,  ciascuno per la parte di competenza, in particolare;

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

- la scelta dell'ubicazione di pesti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti. definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

- la manutenzione il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

1.3.   SOGGETTI  INDICATI NEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1.3.1.	Soggetti normalmente individuati in fase di redazione del PSC.

| Committente | XXX |
| --- | --- |
| Indirizzo | XXX |
| Recapiti telefonici | XXX |

| Responsabile dei Lavori | XXX |
| --- | --- |
| Indirizzo | XXX |
| Recapiti telefonici | XXX |

| Progettista dell’opera | XXX |
| --- | --- |
| Indirizzo | XXX |
| Recapiti telefonici | XXX |

| Coordinatore per la Progettazione | XXX |
| --- | --- |
| Indirizzo | XXX |
| Recapiti telefonici | XXX |

| Coordinatore per l’Esecuzione | XXX |
| --- | --- |
| Indirizzo | XXX |
| Recapiti telefonici | XXX |

###### 1.4.2.	Soggetti da individuare prima dell’inizio lavori.

| Direttore dei Lavori |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Recapiti telefonici |  |

| Direttore Tecnico di cantiere |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Recapiti telefonici |  |

| Assistente di cantiere |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Recapiti telefonici |  |

| Capo cantiere |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Recapiti telefonici |  |

| Altro (specificare) |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Recapiti telefonici |  |

| 2 | VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE |
| --- | --- |

###### MISURE DI CARATTERE GENERALE

Nell’inserimento dell’area lavori nel contesto produttivo si terrà conto, prima di tutto dei pericoli che esso può presentare verso terzi, per cui si impedirà materialmente l’accesso agli estranei con adeguata segnaletica e disposizione di barriere.

Va sempre tenuto presente infatti che l’imprenditore é  responsabile dei danni arrecati a persone estranee che, per un qualsiasi motivo venissero a trovarsi nell’area interessata ai lavori. Nei tratti prospicienti le vie di passaggio, sarà prevista sempre la segnalazione e la protezione contro la caduta di materiali dall’alto.

Le protezioni, secondo le circostanze saranno costituite da  tettoie, mantovane, schermi o graticciati, interdizione al passaggio con uso di nastro vedo.

Oltre all’apposizione dei cartelli indicanti le protezioni in corrispondenza di fossi, scavi, incroci, passaggi pericolosi e simili, saranno indicati in modo chiaro, le ubicazioni dei mezzi antincendio, degli eventuali depositi di materiale infiammabile, dei pericoli elettrici.

2.1.   LAY-OUT GENERALE

    - Allegati:  planimetrie e disegni.

Si fa riferimento alle relative tavole grafiche in allegato.

Misure di prevenzione da adottare in generale:

Nei punti precedenti si è evidenziato che l’area sulla quale organizzare l’impianto di cantiere è sufficientemente vasta. Tuttavia è necessario ricordare che le attrezzature, i servizi socio-assistenziali, l’area di deposito dei materiali da costruzione, devono essere sistemate razionalmente sia per rendere il lavoro più fruttuoso sotto il punto di vista economico, sia per assicurare le condizioni di movimento in sicurezza.

2.2.   RECINZIONE DEL CANTIERE

Finalità oggettive derivanti dalla recinzione totale dell’area:

L’area di cantiere sarà delimitata tramite una recinzione. In tal modo si raggiunge il duplice obiettivo sia di salvaguardare il contento del sito da possibili furti e sia di evitare l’ingresso, accidentale o non, di persone estranee all’esecuzione dei lavori, con i conseguenti rischi per la loro sicurezza.

2.3.   ACCESSI AL CANTIERE E VIABILITA’ INTERNA

2.3.1  Considerazioni generali

Sarà reso sicuro il movimento delle persone e degli automezzi all’interno del cantiere. La carreggiata dovrà essere solida ed atta a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l’impiego. Le pendenze delle rampe saranno tali da non creare inconvenienti ai mezzi stessi. La larghezza delle rampe sarà tale da consentire un franco di almeno 70 cm, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, si realizzeranno piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiore a 20 m lungo l’altro lato.

2.3.2  Definizione degli accessi e regolamentazione dell’entrata e dell’uscita dal cantiere

L’unico accesso al cantiere sarà realizzato sulla strada comunale lato nord-ovest. L’area di cantiere di produzione e di stoccaggio sarà accessibile dai mezzi di cantiere esclusivamente attraverso il cancello di ingresso.

L’accesso al cantiere sarà consentito solo ai mezzi di cantiere, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Direttore Tecnico di cantiere. L’accesso con autovetture sarà consentito soltanto ai veicoli delle società autorizzate; per gli altri veicoli, che per qualsiasi motivo dovessero entrare nell’area del cantiere, è approntata un’area di manovra e parcheggio nella quale è possibile sostare.

In prossimità dell’ingresso principale al cantiere devono essere esposti i cartelli che riportino le indicazioni relative alle opere in corso, al committente, al progettista, al direttore dei lavori, all’impresa esecutrice e alla notifica preliminare previste in ottemperanza della vigente normativa urbanistico – edilizia (Legge n°46/1990).

E’ buona norma ricordare che (viabilità nei cantieri, D.P.R. 164 art. 4):

- l’accesso al cantiere deve essere praticabile anche ai mezzi pesanti;

- l’accesso al cantiere deve essere praticabile anche in caso di piogge;

- i raccordi con le strade esistenti devono essere tali da evitare rischi di incidente, ed avere:

- buona visibilità di manovra,

- dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) attivabili all’uscita degli automezzi,

- del personale che segnali l’immissione sulla strada degli automezzi pesanti.

Le procedure di ingresso, circolazione, scarico e carico dovranno essere seguite sempre da un apposito lavoratore all’uopo incaricato.

Per tutti i mezzi da impiegare nelle lavorazioni previste in cantiere e soggetti ad omologazione, collaudo o verifica deve essere depositato presso l’ufficio di cantiere apposita copia fotostatica del relativo libretto, Anche per le verifiche periodiche deve consegnata la fotocopia.

I rischi conseguenti all’entrata e all’uscita dal cantiere sono identificabili in investimenti e in collisione con mezzi in transito.

2.3.3  Viabilità generale e segnaletica

La viabilità principale del cantiere dovrà essere sempre tale da garantire la massima sicurezza a persone e a veicoli.

I pedoni dovranno usufruire esclusivamente dei percorsi loro dedicati.

In prossimità delle opere provvisionali e dei margini di scavo, la circolazione dei veicoli deve essere delimitata, al fine  da impedire che il mezzo di trasporto o il carico possano urtare o danneggiare le opere stesse, che vanno comunque segnalate e protette.

All’ingresso e lungo le piste di transito degli automezzi saranno disposti cartelli richiamanti l’obbligo di mantenere una velocità “a passo d’uomo” e l’obbligo per il conducente di farsi assistere da una persona a terra durante le manovre.

Qualora si rendesse necessario saranno disposte segnalazioni per la circolazione dei veicoli: limiti di velocità, precedenze, sensi unici, segnalazioni acustiche e luminose.

###### Predisporre apposito cartello di cantiere in prossimità dell’ingresso carraio principale (cartello di cantiere D. Lgs 494).

Relative misure preventive devono essere attuate per tutti i mezzi che entrano ed escono dal cantiere. Il transito  dovrà avvenire con prudenza e nel pieno rispetto del Codice della Strada.

2.3.4  Area carico-scarico materiali

La sosta dei veicoli adibiti al trasporto di materiali deve avvenire esclusivamente nel luogo delle operazioni di carico e scarico (e con il mezzo sistemato in modo tale da non recare intralcio alle operazioni di cantiere); la sosta deve essere limitata al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle relative operazioni.

2.4.   SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO SANITARI

Si individuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali previsti per l’Opera in oggetto.

Possibili difformità da quanto previsto, da parte delle Imprese partecipanti, devono essere presentate al Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione dell’opera.

2.4.1.  Servizi socio assistenziali

| Tipologia interventi e normativa | Descrizione | Riferimenti per l’esecuzione |
| --- | --- | --- |
| Servizi igienici: Latrine,Docce,Lavandini D.P.R. 303 Artt. 36-37-39 D.L. 626 art. 33 | Predisporre installazione di almeno servizi igienici, docce e lavabi a canale. I servizi si intendono dotati di riscaldamento, acqua potabile e acqua sanitaria (calda e fredda). | Altra impresa |
| ###### Baracca di cantiere D.P.R. 303 Art. 43 | Posizionare la baracca (container predisposto) nei pressi dell’ingresso al cantiere. | Altra impresa |
| ###### Spogliatoi D. Lgs 494 All. IV D.P.R. 303 Art. 40 D.L. 626 Art. 33, c.11 | Predisporre idoneo spogliatoio in relazione al numero di addetti presenti, con le seguenti caratteristiche: superficie in pianta non inferiore a m2 1,5 per lavoratore, altezza libera interna di almeno m 2,40, dotati di ventilazione ed illuminazione naturali diretto nei rapporti di 1/10 e 1/20 della superficie in pianta. | Altra impresa |
| Locale di riposo D.P.R. 303 Artt. 41 – 43 | Deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale idoneo dotato di tavoli, sedie o panche, pavimento antipolvere e pareti imbiancate. Tale locale ha lo scopo di riparo durante le intemperie e nelle ore di riposo. | Altra impresa |
| Mensa – Refettorio D.P.R. 303 Artt. 41 – 43 | Deve essere messo a disposizione adeguato locale predisposto appositamente. E’ possibile comunque attivare convenzione con esercizio di ristorazione vicino essendo il cantiere in centro urbano. | Altra impresa |
| Dormitori D.P.R. 303 Artt. 44 – 45 – 46 | La tipologia del lavoro non richiede svolgimento di turni o di presenza particolare in cantiere inoltre Il cantiere è situato in pieno centro abitato. Non si ritiene necessario quindi l’allestimento di dormitorio. Nel caso di necessità particolari, per comodità e convenienza, è auspicabile la convenzione con attività alberghiere locali. | Non previsto |

2. 4. 2.  Locali di rappresentanza

| Tipologia interventi e normativa | Descrizione | Riferimenti Per l’esecuzione |
| --- | --- | --- |
| Ufficio D.L. e Ufficio di cantiere. D. Lgs 494 | Predisporre ufficio di cantiere a disposizione della Direzione Lavori. | Altra impresa |

2.4.3.  Pronto soccorso e servizi sanitari

In cantiere saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. L’ubicazione di suddetti servizi per il pronto soccorso sarà resa note ai lavoratori e segnalata con appositi cartelli.

| Tipologia interventi e normativa | Descrizione | Riferimenti Per l’esecuzione |
| --- | --- | --- |
| Cassetta Pronto Soccorso Pacchetto di Medicazione Presidio Sanitario D.Lgs 626 Art. 15 -12 D.P.R. 303 Artt. 27,28, 29, 30 D.P.R. 320 artt. 95, 96 ,97, 98 D.M. 28.07.1958 D.M. 12.03.1959 | Mettere a disposizione una cassetta di pronto soccorso, contenente i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Tale cassetta sarà conservata nell’ufficio di cantiere e la sua ubicazione sarà segnalata con appositi cartelli. In cantiere sarà esposta una tabella riportante i nominativi e gli indirizzi dei posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza.. | Altra impresa |

## AREE DI DEPOSITO

L’ubicazione dei depositi è scelta in relazione ai lavori che debbono essere svolti in cantiere, alla eventuale necessità della sorveglianza, alla comodità delle operazioni di carico e scarico, alla necessità di una corretta conservazione del materiale e soprattutto al suo grado di pericolosità.

Nel cantiere in esame non sono presenti depositi di benzina, petrolio, olio minerale o altri idrocarburi, essendo infiammabili, in quantitativi superiori a 500 Kg. Pertanto in tale fase non si è soggetti al controllo del Comando dei Vigili del Fuoco competenti per il territorio.

I depositi di cui sopra devono essere protetti contro le scariche atmosferiche (art. 36 e 38 DPR 547/55).

2.5. 1.  Stoccaggio materiali laterizi, manufatti, ecc.

Lo stoccaggio di tali materiali avviene in zona non coperta da alcuna struttura in quanto considerati materiali non deperibili per azione delle intemperie. Inoltre si prevede che tali materiali siano forniti in cantiere di apposito imballaggio, ove necessario, al fine di incrementare lo stato di protezione della fornitura.

2. 5.2.  Stoccaggio materiali ferrosi

Lo stoccaggio di materiali ferrosi avviene in zona coperta, ma non chiusa. Si prevede una copertura aperta su più lati in modo da permettere il riparo dalle intemperie di tipo precipitativo senza però compromettere la movimentazione dei materiali stessi.

2. 5. 3.  Magazzino all’aperto

Il magazzino all’aperto sarà sede di raccolta di tutti i materiali sensibili alle intemperie e che possono essere oggetto di deterioramento se esposti a precipitazioni. Si inseriscono in questo contesto anche le forniture dove l’imballaggio stesso può venir deteriorato da agenti atmosferici.

2. 5. 4.  Stoccaggio prodotti chimici

Lo stoccaggio dei materiali chimici avviene in un magazzino dedicato, di tipo aperto. Tale struttura sarà protett dall’eventualità di formazione di incendi attraverso i necessari provvedimenti preventivi.

2. 5..5.  Zona parcheggio automezzi

Nell’area di cantiere è prevista una zona di sosta degli automezzi durante i periodi del loro inutilizzo. Tutte le operazioni legate alla posa o al messa in opera di tali mezzi rispetto all’area indicata devono essere accompagnante da apposita autorizzazione.

2.5.6.  Deposito carburanti

Lo stoccaggio dei carburanti per i mezzi d’opera impiegati in cantiere avviene in un’area dedicata del cantiere, come indicato da layout. Tale area sarà posta in luogo isolato e provvista  dei principali accorgimenti di prevenzione di formazione incendi. La natura infiammabile del contenuto del magazzino deve essere opportunamente segnalato. Gli altri materiali di natura infiammabile presenti in cantiere verranno anch’essi stoccati in tale area.

Richiamo della normativa in vigore:

| ###### Deposito attrezzature D.P.R. 547 | Predisporre un deposito attrezzature. | Altra impresa |
| --- | --- | --- |
| Deposito rifiuti D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 Ronchi D. Lgs. 15.8.1991, n. 277 | Deposito rifiuti speciali: secondo la normativa vigente Deposito rifiuti pericolosi: secondo la normativa vigente | Altra impresa |
| Pulizia locali D.P.R. 547 D.P.R. 303 Art. 47 | L’Impresa aggiudicataria si assume l’onere di mantenere i locali adibiti a servizi logistici ed igienico - assistenziali, in uno stato costante di decorosa funzionalità. | Altra impresa |

2.6.  IMPIANTI DI CANTIERE

2. 6. 1.  Impianto elettrico, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Impianto elettrico e l’impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche verranno realizzati dall’impresa appaltatrice esterna che predispone il cantiere per il complessivo di opere previste sul sito. Pertanto tali impianti, ad inizio lavori, saranno già presente e funzionanti.

2. 6. 2.  Impianto idrico

Impianto idrico verrà realizzato da una impresa appaltatrice esterna. Tale impianto, ad inizio lavori, sarà già presente e funzionante.

2.7.  ANALISI DEI RISCHI NELLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

I rischi legati preparazione del cantiere e alla realizzazione delle opere previste da progetto verranno tratti nei capitoli seguenti, seguendo l’ordine cronologico delle attività. Tale trattazione trova pertanto luogo nella sezione “Analisi dettagliata delle fasi di lavoro”.

2.8.  MICROCLIMA

La zona interessata dal cantiere ricade in un’area che non presenta particolari condizioni meteorologiche tali da dover prevedere accorgimenti e misure di sicurezza straordinarie.

La ventosità ricade nella norma, per cui non si prevedono disposizioni specifiche di ancoraggio delle macchine, di controventature dei baraccamenti e delle recinzioni, e nella movimentazione e trasporto dei materiali.

2.9.  CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA (Art. 14 D.Lgs. 494)

Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.

Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.

| 3 | ADEMPIMENTI INTEGRATIVI AI FINI DELLA SICUREZZA |
| --- | --- |

  - MACCHINARI ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE

Tutti i macchinari presenti in cantiere devono essere a norma.

In base alle normative vigenti, tutti i macchinari utilizzati in cantiere devono essere:

- realizzati in conformità ai requisiti specifici di sicurezza richiesti dal tipo di impiego per il quale sono utilizzati durante la programmazione del lavoro;

- se acquistati dopo il 21/09/1996 dovranno avere:

- marcatura CE

- libretto di istruzioni per l’uso e per la corretta manutenzione;

- dichiarazione di conformità, in cui siano indicate le norme in base alle quali l’apparecchio è stato costruito e certificato.

Indipendentemente dalle attestazioni e dai marchi di qualità, è importante poter effettuare le verifiche generali di quei componenti il cui funzionamento anomalo può essere fra le principali cause di incedenti e di infortuni:

- Trasmissioni ed ingranaggi: (art. 55 e sgg. D.P.R. 547/1955). Ingranaggi, ruote ed altri elementi dentati mobili devono essere totalmente protetti. Nel caso di ruote ad anima piena, devono essere protetti con schermi ricoprenti le sole dentature sino alla loro base.

- Alberi e collegamenti in rotazione: (art. 42  D.P.R. 547/1955). Gli alberi motore e gli altri elementi di collegamento in rotazione non devono presentare parti sporgenti che possono comportare rischi dovuti a contatti accidentali.

- Collegamenti elettrici: devono essere accuratamente controllati, conservati in efficienza e mantenuti in modo tale da evitare contatti diretti da parte dell’operatore o da infiltrazioni d’acqua, di umidità, …

Elenco delle macchine, delle attrezzature e degli impianti previsti in cantiere

Attrezzatura per intonacatura

Attrezzi di uso corrente

Autobetoniera

Autocarri

Autogru

Gru a torre

Escavatore

Fiamma ossiacetilenica

Lampada portatile

Pala meccanica e/o ruspa

Piegaferri/tagliaferri

Puliscitavole

Saldatrice elettrica

Sega circolare/motosega

Utensili manuali

Vibratore elettrico

3.2.  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione. Compito dei RSPP delle Imprese partecipanti è di fornire DPI adeguati, di curare l’informazione e la formazione all’uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.

Il CSE ha facoltà di apportare indicazioni specifiche se venissero rilevate situazioni fuori norma al presente piano.

Nel cantiere in oggetto la consegna, la manutenzione ed il controllo dell’efficienza dei DPI è curata periodicamente dal Capo Cantiere.

La consegna, relativamente al programma dei lavori normali, la manutenzione ed il controllo dei DPI devono essere  opportunamente registrati.

3.2.1.  Elenco dispositivi di protezione individuale:

| TIPO DI PROTEZIONE | TIPO DI DPI | MANSIONE SVOLTA |
| --- | --- | --- |
| Protezione del capo | Casco, copricapo di lana, cappello | Tutte le mansioni |
| Protezione dell’udito | Cuffie – Inserti – Tappi | Come da scheda analisi rischi |
| Protezioni occhi e viso | Occhiali, visiera | Come da scheda analisi rischi |
| Protezione delle vie respiratorie | Maschere in cotone, maschere al carbonio, maschere antipolvere | Come da scheda analisi rischi |
| Protezione dei piedi | Scarpe antinfortunistica, stivali in gomma | Tutte le mansioni |
| Protezione delle mani | Guanti in pelle Guanti in gomma Guanti in lattice Guanti in maglia metallica | Tutte le mansioni |
| Protezione delle altre parti del corpo | Gambali in cuoio Ginocchiere | Come da scheda analisi rischi |

3.3.  SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria è costituita dall’insieme degli accertamenti:

- preventivi, finalizzati ad individuare e segnalare le eventuali controindicazioni relative al lavoro e/o mansione cui i lavoratori sono destinati, prima perciò dell’assunzione o del cambio di mansione;

- periodici, finalizzati a verificare il persistere dell’idoneità specifica alla mansione.

Sulla base di quanto accertato, devono essere effettuati, a cura e a carico del datore di lavoro, la visita medica e gli esami clinici e biologici stabiliti dal medico competente in relazione agli agenti nocivi cui il lavoratore è esposto.

La visita medica pre-assunzione serve per stabilire (anche e non solo) che gli eventuali danni alla salute del lavoratore (sordità incipiente, polmoni con segni di depositi di polveri o altro ancora) non saranno imputabili all’Impresa che sta per assumerlo.

La sorveglianza sanitaria è a carico dell’Impresa.

3.4.  PREVENZIONE INCENDI

Dato i tipi di attività che avranno luogo in cantiere e i materiali che verranno utilizzati non si prevedono particolari accorgimenti antincendio.

Verrà designata una squadra di primo intervento costituita da tre operai, opportunamente formati ai compiti assegnatigli, che interverranno per la gestione delle emergenze incendi. L’apprestamento e la formazione di tale squadra è compito dell’impresa aggiudicataria.

Un’adeguata segnaletica supporterà i mezzi antincendio a disposizione ed indicherà le vie di fuga.

Per tutta la durata del cantiere, con pericolo di incendio, è fatto obbligo di attuare le idonee misure di prevenzione incendi. In casi particolari, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco potrebbe prescrivere alcune disposizioni specifiche se la natura del cantiere lo richiedesse.

| Tipologia interventi e normativa | Descrizione |
| --- | --- |
| Avvertenze di carattere generale D. Lgs 626 | Cartelli e segnaletica nei luoghi appositi tipo: Non fumare, non gettare mozziconi, spegnere il motore, mantenere sgombre le vie, materiali infiammabili, posizione estintori, ecc |
| Regole di comportamento in caso di incendio D. Lgs. 626 Art.12 e 13 D.I. 10.3.1998 | Libretto, istruzioni, fogli illustrativi in bacheca, estintori, controllo locali, arieggiare i locali, ecc. |
| Dispositivi antincendio in esercizio D. Lgs. 626 Art.12 e 13 | L’impresa principale predispone almeno n° 2 estintori a polvere da Kg 5 ubicati nei luoghi ritenuti più opportuni in conseguenza delle lavorazioni specifiche del momento. |
| ###### Uso degli Estintori D. Lgs 626 art. 12 | Spegnimento del focolaio, erogazione del getto, manutenzione ed uso dell’estintore con personale appositamente formato. |
| Avvistamento di un principio di incendio o di altro danno D. Lgs 626 art. 12 | Compiti e responsabilità di tutti. Avvisare Vigili del Fuoco, dare ubicazione esatta del cantiere, entità dell’intervento, ecc. |

3.4.1.  Addetti antincendio

Nella fase di progettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento non è possibile per il Coordinatore indicare i nomi dei soggetti. Tali nominativi, infatti, potranno  essere conosciuti solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto in relazione all’impresa esecutrice.

Il Coordinatore in fase di esecuzione chiederà all’impresa il Documento della Sicurezza, predisposto dall’impresa appaltatrice ai sensi dell’art. 4 del  D. Lgs. 626/94. Parte integrante di detto Documento è costituito dal Documento dell’Emergenza redatto ai sensi del Decreto 10 marzo 1998 nel quale devono essere previsti i nominativi degli addetti designati alle misure di emergenza e antincendio.

Il Coordinatore dovrà esaminare le generalità degli addetti designati e in collaborazione con il Datore di lavoro scegliere un addetto da inserire nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Coordinatore dovrà verificare anche l’attestato conseguito. Nell’esempio sopra descritto relativo al pericolo di incendio di classe media dovrà verificare che l’attestato sia relativo alla tipologia corsuale di tipo “B”.

3.5.  SEGNALETICA

La segnaletica di sicurezza e salute è normata dal D.lg. 493/96 al quale si rimanda per una completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto.

Lungo la recinzione e nell’area delimitata dalla stessa ed in posizione ben visibile, devono essere installati dei cartelli che evidenzino le condizioni di pericolo, i divieti, i comportamenti e le informazioni di sicurezza, in conformità al D.lg. 493/96. Per i lavori in sede stradale ed in prossimità di essa, si avrà particolare cura alla segnaletica di avvertimento per lavori in corso e alla regolazione del traffico. All’ingresso del cantiere verrà affisso un cartello indicante, l’oggetto dei lavori, la stazione appaltante, la ragione sociale dell’Impresa appaltatrice, gli eventuali subappaltatori e le altre notizie utili a identificare la tipologia dell’appalto in ottemperanza all’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 494/96. I lavoratori dovranno essere informati dei rischi presenti in cantiere attraverso la segnaletica di sicurezza, in particolare attraverso cartelli. I segnali di salvataggio e soccorso hanno forma quadrata o rettangolare con colore di fondo verde. I luoghi dove esistono pericoli di urto, di caduta, di inciampo, oppure le zone con rischio di caduta di carichi o  materiali dall’alto saranno delimitati con nastri tratteggiati tipo vedo. All’ingresso del cantiere o in prossimità di esso, verrà disposta la segnaletica stradale necessaria per impedire incidenti. In questo caso sarà indicato: cantiere, lavori in corso, uscita di automezzi, rallentatore ecc....

Si rimanda quindi al rispetto delle norme per la necessaria esposizione di altra segnaletica.

| Descrizione dei segnali | Riferimento |
| --- | --- |
| Divieto di ingresso alle persone non autorizzate | Accessi cantiere e zone esterne al cantiere. |
| In cantiere è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione individuale Utilizzo dei DPI | Segnalazione nei pressi della baracca di cantiere e nelle zone interessate a particolari situazioni (raggio di azione gru - presenza lavorazioni particolari) |
| Annunciarsi in ufficio prima di accedere al cantiere | All’esterno del cantiere presso l’accesso pedonale e carraio |
| Vietato pulire, oliare, ingrassare organi in moto | È esposto nei pressi della centrale di betonaggio, betoniere, mescolatrici per calcestruzzo. |
| Vietato eseguire riparazioni o registrazioni su organi in moto | È esposto nei pressi della centrale di betonaggio, betoniere, mescolatrici, pompe e gru. |
| Vietato passare e sostare nel raggio d’azione della gru. | È esposto in corrispondenza dei posti di aggancio e sollevamento dei materiali. |
| Vietato passare e sostare nel raggio d’azione dell’escavatore (o pala ) | È esposto in prossimità della zona dove sono in corso lavori di scavo e/o movimento terra con mezzi meccanici |
| Attenzione carichi sospesi | È esposto nelle aree di azione delle gru ed in corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi. |
| Protezione del capo | È presente negli ambienti di lavoro dove esistono pericolo di caduta materiale dall’alto o urto con elementi pericolosi. |
| Pericolo di caduta in aperture del suolo | Nelle zone degli scavi e delle canalizzazioni per posa tubature e simili. |
| Pericolo di tagli e protezione di schegge | E’ presente nei pressi delle attrezzature con tali rischi (es. sega circolare, tagliamattoni ecc.) |
| Estintore | Zone fisse (baracca ecc.) Zone mobili (nei pressi di lavorazioni a rischio) |
| Divieto di fumare | Nei luoghi chiusi. |
| Vietato l’accesso ai pedoni | Nei pressi del passo carraio. |
| Pronto soccorso | Nei pressi della cassetta di medicazione. |

La segnaletica deve essere posizionata in prossimità del pericolo ed in luogo ben visibile.

La tabella seguente riporta un elenco non esaustivo dei principali cartelli da predisporre.

| CARTELLO | INFORMAZIONE TRASMESSA DAL CARTELLO | COLLOCAZIONE IN CANTIERE DEL CARTELLO |
| --- | --- | --- |
|  | Vietato l’ingresso agli estranei | Ingresso cantiere, ingresso zona deposito dei materiali. |
|  | Attenzione ai carichi sospesi | Recinzione esterna ed area di cantiere, in corrispondenza dell’argano del ponteggio |
|  | Pericolo di scarica elettrica | Quadro elettrico. |
|  | Protezione obbligatoria degli occhi | Nelle lavorazioni che possono determinare eiezioni e spruzzi di materiali. |
|  | Casco di protezione obbligatorio | Recinzione esterna vicino agli ingressi ed area di cantiere. |
|  | Protezione obbligatoria dell’udito | Nell’uso di macchine/attrezzature rumorose. |
|  | Calzature di sicurezza obbligatorie | Area di cantiere. |

| 4 | OBBLIGHI DELLE IMPRESE |
| --- | --- |

###### 4.1 OBBLIGHI DELLE IMPRESE ESECUTRICI

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lettera c bis), redigono il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)

In relazione agli obblighi di trasmissione dei documenti, art. 13, si attuano le seguenti procedure:

- Il committente trasmette il P.S.C. a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori.

- Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il P.S.C. alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

- Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza al Coordinatore per l’esecuzione.

4.2  ASPETTI FORMALI A CARICO DELLE IMPRESE.

P.O.S.  Piano complementare di dettaglio ad integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Ogni impresa è caratterizzata da una serie di peculiarità che le sono proprie. Pertanto l’impresa, confrontandosi con le fasi lavorative, elabora le modalità con cui intende dar corso ai lavori. In modo particolare si deve porre l’attenzione sulle Specifiche d’Intervento che possono essere profondamente diverse da impresa ad impresa.

Ne consegue quindi che l’impresa è tenuta ad esplicitare in un proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), complementare e di dettaglio, come intende operare per dar concretezza alle fasi lavorative principali. In sintesi, il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento definisce le fasi lavorative principali e delinea, in modo non definitivo e/o vincolante, le relative specifiche d’intervento.

L’impresa, che si assume l’incombenza di eseguire le fasi lavorative principali, esplicita, con un proprio piano complementare di dettaglio, la successione logica delle specifiche d’intervento, in modo confacente e organico alla propria struttura operativa.

Tale elaborato (P.O.S.), corredato dagli aspetti d’intervento in sicurezza, deve essere consegnato all’estensore del Piano di Sicurezza e di Coordinamento prima dell’inizio della fase lavorativa cui si riferisce, affinché sia accettato o rifiutato, e integrato, in caso di accettazione, nel più ampio piano di coordinamento.

Quanto sopra deve essere formalizzato da tutte le imprese, lavoratori autonomi compresi, che  partecipano alla realizzazione dell’opera.

4.3  OBBLIGHI DELL’IMPRESA PRINCIPALE.

Fasi lavorative fondamentali di competenza.

Ogni singola lavorazione può generare l’insorgere di un pericolo, legato all’eventualità o intrinseco alla lavorazione stessa. Pertanto, viene a crearsi un collegamento fra la lavorazione programmata e la persona che probabilmente dovrà realizzarla. L’impresa deve:

- evidenziare la composizione della squadra – tipo che intende formare per dar corso ai lavori;

- specificare quali mansioni vengono normalmente assegnate ai singoli lavoratori;

- qual è il loro livello di formazione/informazione.

Qui di seguito sono indicate, per facilitare il compito all’impresa, le azioni che derivano in modo organico dalle specifiche d’intervento. Alcune voci possono essere soppresse, altre ampliate. Fondamentale è abbinare, ad ogni singola azione, la persona o le persone (squadra) che dovranno eseguirla.

In tal modo sarà possibile identificare il fattore di rischio al quale sarà (o saranno) esposto il lavoratore, desumendolo da situazioni simili, ormai codificate e conosciute, e ancora dalla valutazione del rischio che emerge dalle schede redatte dall’impresa come definisce il D.Lgs 626/94.

| 5 | ANALISI DETTAGLIATA DELLE FASI DI LAVORO ANALISI DETTAGLIATA DEI MEZZI IMPIEGATI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GRUPPI OMOGENEI |
| --- | --- |

5.1. ANALISI DETTAGLIATA DELLE FASI DI LAVORO

Elenco delle fasi di lavoro

- Delimitazione area lavori e cartellonistica

- Tracciamento e delimitazione delle zone di scavo

- Esecuzione dello scavo di sbancamento

- Trasporto della terra di risulta a discarica

- Realizzazione scavo in trincea per le fondazioni

- Controllo della quota di scavo

- Riempimento delle trincee con magrone

- Esecuzione, collocazione e rimozione casserature in legno per fondazioni

- Allestimento e posa dell’armatura

- Getto con autobetoniera e vibrazione

- Rinterro e costipazione

- Esecuzione, collocazione e rimozione casserature in legno per piano terra

- Allestimento e posa dell’armatura

- Getto solai e travi

- Montaggio ponteggio

- Montaggio della gru a torre

- Esecuzione, collocazione e rimozione casserature in legno per scale e pilastri piano terra

- Allestimento e posa dell’armatura

- Getto di pilastri piano terra e scale

- Esecuzione, collocazione e rimozione casserature in legno per solaio primo piano

- Allestimento e posa dell’armatura

- Getto di solaio primo piano

- Montaggio ponteggio

- Esecuzione, collocazione e rimozione casserature in legno per pilastri primo piano

- Allestimento e posa dell’armatura

- Getto pilastri primo piano

- Esecuzione, collocazione e rimozione casserature in legno per solaio di copertura

- Allestimento e posa dell’armatura

- Getto solaio di copertura

- Montaggio dell’isolamento termico

- Impermeabilizzazione del tetto

- Tamponamenti muri esterni

- Isolamento termico su muri di tamponamento

- Murature interne delle stanze ed intercapedine esterna

- Intonaci esterni

- Montaggio pavimenti e scale

- Montaggio ringhiere, porte e finestre

- Smontaggio del ponteggio

- Smontaggio della gru

L’analisi dettagliata delle sopra elencate operazioni è esposta nell’allegato A del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

5.2. ANALISI DETTAGLIATA DEI MEZZI IMPIEGATI

Elenco delle principali attrezzature impiegate

Autobetoniera

Autocarro

Autogrù

Escavatore con benna frontale

Gru a torre

Motosega

Pala meccanica

L’analisi dettagliata dei sopra elencati mezzi è esposta nell’allegato B del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

5.3. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GRUPPI OMOGENEI

La valutazione dei rischi per gruppi omogenei di lavoratori, sulla base delle attività svolte nella realizzazione dell’opera, è esposta nell’allegato C del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

| 6 | ANALISI DEI COSTI IMPUTABILI ALLA SICUREZZA |
| --- | --- |

Le voci sotto riportate costituiscono una traccia dei principali apprestamenti individuabili ed evidenziabili dell’opera, con l’unico e solo scopo di permettere una valutazione dei costi della sicurezza come previsto dal D.Lgs. 494/96.

Tale valore e suddivisione non contempla tutti gli apprestamenti necessari ma esclusivamente i principali.

I prezzi previsti a capitolato sono già comprensivi dei costi stimati in questa sezione. Si ribadisce altresì che tali costi sono fondamentali ed obbligatori in quanto imposti da precise norme.

Eventuali maggior costi imputabili alla sicurezza perché non previsti in questa sezione o perché eccedenti le valutazioni riportate non potranno in nessun caso essere addebitati e computati alla Committenza.

6.1. IL COSTO DELLA SICUREZZA

| N. | # Descizione | U.M. | Prezzo [£] | Prezzo [€] | Quantità | Importo [€] | Importo [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere in rete plastificata di altezza 1,80 m sorretta da montanti. | m | 8500 | 4,39 | 200 | 1700000 | 877,98 |
| 2 | Forntura e posa in opera di cartellonistica di sicurezza del cantiere come da layout | a corpo | 650000 | 335,70 |  | 650000 | 335,70 |
| 3 | Nastri segnaletici bianco/rosso per delimitazione aree | a corpo | 300000 | 154,94 |  | 300000 | 154,94 |
| 4 | Noleggio di parasassi (mantovane) costituiti da intavolato aggettante e struttura di supporto in legno, con spessore minimo delle tavole di 4 cm, e struttura in tubolari metallici giuntati (aggettante verso l'esterno per una estensione di 120 cm). | m | 9500 | 4,91 | 250 | 2375000 | 1226,59 |
| 5 | Noleggio di reti di protezione anticaduta, di perimetro, chiusa da piombature e fissata agli agganci previsti all'incirca ogni 100 cm, maglia in treccia poliamminica del diametro di 50x50 mm. | mq | 2500 | 1,29 | 950 | 2375000 | 1226,59 |
| 6 | Fornitura e posa in opera di parapetti normali in legno per la protezione contro le cadute dall'alto (scavi). | m | 6000 | 3,10 | 230 | 1380000 | 712,71 |
| 7 | Fornitura e posa in opera di passerelle normali in legno di larghezza minima 0,8 m. | m | 7000 | 3,62 | 300 | 2100000 | 1084,56 |
|  |  |  |  |  | TOTALE | 10880000 | 5619,05 |

N.B.: I costi dei DPI vanno considerati come costi di esercizio d’impresa, a carico dell’imprenditore e non come costi trasferibili al Committente dell’opera, visto il preciso obbligo a loro carico imposto dalle norme di legge vigenti (in quanto previsti come obblighi dei Datori di Lavoro delle Imprese esecutrici).

| 7 | PROCEDURE DI EMERGENZA |
| --- | --- |

La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure specifiche di emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro.

Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato, consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

7.1. 	COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Il capo cantiere è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e di coordinamento);

Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (normalmente ingresso cantiere);

Il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

7.2. 	 PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività :

- garantire l’evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, negli uffici (scheda “numeri utili”) ;

- predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento) ;

- cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti eventuali;

- in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;

- in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;

- prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, e le attuali condizioni dei feriti;

- controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità per portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.

###### Prima assistenza  infortuni:

- valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

- evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’è pericolo (di scarica elettrica, esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;

- spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente o continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;

- accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);

- accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione, ...);

- porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime cure;

- rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia;

- conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o di disagio che possono derivare da essi.

| 8 | GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO |
| --- | --- |

8.1. RAPPORTI DI COORDINAMENTO CON LA SICUREZZA DELLE IMPRESE

Durante la realizzazione dell’opera, in virtù dell’art. 5 del D.Lgs. 494/96, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a:

- Assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Piano e delle relative procedure di lavoro.

- Adeguare il presente Piano e il Fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, per le quali si è fatto richiamo in diversi capitoli precedenti.

- Verifica che si integri il coordinamento, tra i rappresentanti per la sicurezza delle diverse imprese, finalizzandolo al miglioramento della sicurezza in cantiere.

- Proporre al committente, in caso di gravi inosservanze di quanto prescritto nel Piano, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.

- Sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese, su esplicita richiesta del coordinatore stesso.

Pertanto, l’Impresa principale, prima dell’inizio dei lavori, comunica per iscritto al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il nominativo delle persone aventi i requisiti necessari per assolvere gli incarichi previsti nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione.

8.2.  PERSONALE COINVOLTO NELLA SICUREZZA

I soggetti designati dall’impresa, o dalle imprese, unitamente al Coordinatore per l’Esecuzione e, qualora sia stato nominato, il Responsabile dei Lavori costituiscono un Comitato di coordinamento della Sicurezza (C.C.S.) i cui compiti saranno rivolti particolarmente al coordinamento dei lavori e soprattutto all’Informazione e Formazione dei Lavoratori per quanto attiene le loro mansioni e i rischi in cui possono incorrere.

8.3. COMITATO DI COORDINAMENTO

Il Comitato di Coordinamento per la Sicurezza stabilisce le procedure relative alle riunioni, definendone i tempi, gli argomenti da trattare, la verbalizzazione, le modifiche o adeguamenti al Piano.

Esempi di procedure particolari

| Comitato di Coordinamento | Periodicità riunioni | Misure di prevenzione |
| --- | --- | --- |
| ###### Riunioni per verifica Piano | - Settimanale durante il primo mese - Prima di ogni nuova fase lavorativa - Normalmente una volta al mese | Eventuali proposte al Coordinatore per modifiche o adeguamenti del Piano. Sensibilizzazione verso gli operai affinché assumano un comportamento di responsabilità e di prudenza. Dove non si è sicuri non si opera. |

| Respons. Servizio Impresa | Piano di Sicurezza | Misure di prevenzione |
| --- | --- | --- |
|  | Attuare una azione di verifica affinché tutti i soggetti coinvolti eseguano le indicazioni previste dal Piano | Di fronte all’insorgere di un pericolo deve subito informarne il Coordinatore. Informare i lavoratori che non devono mai intraprendere una lavorazione senza aver ricevuto specifiche disposizioni sotto forma di informazioni, formazione, addestramento e senza averne informato i colleghi di lavoro. |

| Rappresentante Lavoratori | Informazione e formazione | Misure di prevenzione |
| --- | --- | --- |
| Verificare che vengano rispettate, da parte di tutti i soggetti, le indicazioni di sicurezza previste nel Piano attraverso una azione di informazione e formazione dei lavoratori | Prima di ogni fase lavorativa relativamente ai lavoratori coinvolti. | Di fronte all’insorgere di un pericolo deve subito informarne il Responsabile del Servizio dell’Impresa (Capo cantiere) |

8.4. VERBALI DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Vengono di seguito evidenziate le procedure relative ai diversi soggetti in ordine all’attuazione complessiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento applicando la normativa del D. Lgs. 494/96.

I singoli verbali redatti e sottoscritti tra le parti costituiscono Allegati  al Piano.

8.4.1. Verbali di competenza del Committente

- Incarico di “Responsabile dei Lavori” (art. 2, comma 1, lettera c.)

- Designazione del “Coordinatore per la progettazione” (art.3, comma 3)

- Svolgimento diretto delle funzioni di “Coordinatore per la progettazione” (art. 3, comma 5)

- Designazione del “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” (art. 3, comma 4)

- Svolgimento diretto delle funzioni di “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” (art. 3,comma 5)

- Comunicazione  alle imprese del nominativo del “Coordinatore per la progettazione”  e del  “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” (art. 3,comma 6) e trasmissione del piano (art. 9, comma 2)

- Indicazioni dei nominativi dei Coordinatori per il “Cartello di Cantiere” (art. 3, comma 6)

- Richiesta alle imprese esecutrici dell’iscrizione alla Camera di Commercio (art. 3, comma 8, lettera a.)

- Richiesta alle imprese esecutrici dell’indicazione dei contratti collettivi applicati e dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi (art. 3, comma 8, lettera b.)

- Consegna del Fascicolo al Coordinatore per la progettazione (art. 4 comma 3)

8.4.2. Verbali di competenza del Responsabile dei lavori

- Nei casi in cui il “Committente” si avvale della facoltà (art. 6, comma 1) di incaricare un   “Responsabile dei lavori” competono a quest’ultimo tutti  gli obblighi di cui all’art. 3. Pertanto ai fini della modulistica tutte le lettere che vanno dal n. 2 al n. 11 dovranno essere promosse e sottoscritte dal “Responsabile dei Lavori”.

Notifica preliminare

- Lettera all’organo di vigilanza (ASL) (art. 11, punto 1 e 2)

8.4.3. Verbali di competenza del Coordinatore per la progettazione

- Dichiarazione attestante i requisiti professionali (art. 10)

- Comunicazione al “Committente” di avvenuta redazione del Piano e del Fascicolo (art. 4)

8.4.4. Verbali di competenza del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori

- Dichiarazione attestante i requisiti professionali (art. 10)

- Indicazioni ai lavoratori autonomi (art. 7,comma 1, lettera c.)

- Richiesta alle imprese esecutrici dell’indicazione dei contratti collettivi applicati e al rispetto degli obblighi assicurativi(art. 3, comma 8, lettera b.)

- Proposta per i casi di grave inosservanza (art. 5, comma 1, lettera e)

- Lettera di sospensione delle lavorazioni (art. 5, comma 1, lettera f.)

- Verifica degli accordi tra le parti sociali (art. 15, comma 1)

- Indicazioni ed applicazioni del P.S.C. (art. 5,comma 1, lettere a, b, c.)

- Comunicazione di avvenuta consegna del Fascicolo

8.4.5. Verbali di competenza dei Lavoratori autonomi

- Adempimenti sull’uso delle attrezzature e dei DPI (art. 7, comma 1, lettere a, b.)

8.4.6. Verbali di competenza del Datore di Lavoro/Impresa

- Dichiarazione sull’osservanza delle misure generali di tutela (art. 8, comma 1)

- Verbale di consegna del Piano Operativo di Sicurezza al C.S.E. (art. 9, comma e. bis)

- Dichiarazione sulle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri e accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento (art. 9, commi 1 e 2 - art. 12, punto 3)

- Presentazione di proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento (art. 12, punto 5)

- Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza (ar. 14, comma 1)

|  | Nota |
| --- | --- |

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento è parte integrante del Contratto d’Appalto delle Opere in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva costituisce violazione delle norme contrattuali.

| 9 | NUMERI DI TELEFONO UTILI |
| --- | --- |



| Polizia | 113 |
| --- | --- |
| Carabinieri | 112 |
| Comando dei Vigili Urbani |  |
| Pronto Soccorso Ambulanze | 118 |
| Guardia Medica |  |
| Vigili del Fuoco VV. FF. | 115 |
| ASL territoriale |  |
| ISPESL territoriale |  |
| Ispettorato del Lavoro |  |
| Acquedotto (segnalazione guasti) |  |
| Elettricità (segnalazione guasti). |  |
| Gas (segnalazione guasti) |  |
| Direttore dei lavori |  |
| Responsabile di cantiere |  |
| Capo cantiere |  |
| Responsabile servizio di prevenzione |  |
| Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione |  |

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE) 

L’analisi svolta in questa sede è da considerarsi semplicemente a titolo di esempio. Nell’allegato C vengono infatti trattati solo alcuni dei gruppi coinvolti nell’attività.