Allegato C - Valutazione dei rischi per gruppi omogenei

| Natura dell’opera: Realizzazione di una Palazzina Uffici Tipologia: Getto in cemento armato e vibratura Gruppo omogeneo: Operatore vibratore CLS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Tempo dedicato |  |  |  |  |  |  |  | Leq |  |  |
| # Spostamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |
| # Vibrazione CLS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |
| # Manutenzione e pause tecniche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |
| # Fisiologico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fascia di appartenenza rischio rumore fino a 80 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valutazione rischi principali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indice di attenzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 3 |  | Urti, colpi, impatti, compressioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Scivolamenti, cadute a livello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Rumore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Caduta materiale dall’alto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Movimentazione manuale dei carichi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Getti, schizzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Allergeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Olii minerali e derivati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Principali misure tecniche di protezione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 |  | 11 | 13 | 16 | 22 | 24 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Dispositivi di protezione individuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Calzature di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Sorveglianza sanitaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informazione e formazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preassuntiva generale attitudinale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distribuzione materiale informativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaccinazione antitetanica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documentazione valutazione rischio specifico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corso specifico per operatore mezzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |