- RELAZIONE GENERALE

Lo studio associato XXXXX con sede legale in XXXXXXX è stato incaricato dalla Società XXXX con sede in XXXXX di realizzare il progetto esecutivo di una palazzina uffici relativa ad uno stabilimento per la produzione di elementi radianti sito  nel comune di Borgo D’Ale, nella provincia di Vercelli.

Nei due brevi capitoli seguenti vengono descritti i criteri che hanno portato alla definizione del progetto e le macro – operazioni (cioè grosse operazioni che comprendono tutta una serie di interventi simili tra loro) necessarie per la realizzazione pratica dello stesso.

  - Criteri progettuali

Come primo passo, per la definizione del lay-out, sono stati individuati gli elementi che andranno a costituire l’edificio: uffici, mensa, spogliatoi, servizi, infermeria ed aree di ristoro.

Il dimensionamento di ciascun elemento è stato condotto a partire dal numero di persone che utilizzeranno lo stesso.

La palazzina è stata organizzata su due piani in modo da separare in maniera netta zona di lavoro e zona di ricevimento clienti; il piano terra ospita gli spogliatoi, la mensa l’infermeria, e naturalmente i servizi igienici, mentre il primo piano gli uffici, la reception ed anche i questo caso i servizi igienici.

Gli spogliatoi sono stati dimensionati tenendo conto  che verranno utilizzati da 31 operai di cui 25 uomini e 6 donne, e che durante il cambio turno questi numeri si raddoppieranno.

Per quanto riguarda la mensa, è stata scelta un’area tale da ospitare 40 persone (31 operai più 6 impiegati ed 1 dirigente), e relativa zona da destinare alla cucina, ad un bagno e ad un piccolo spogliatoio per gli addetti al servizio mensa.

I servizi igienici per entrambi i piani sono stati divisi in tre parti: uomini, donne, disabili. Per il loro dimensionamento sono stati ipotizzati presenti nell’edificio 29 uomini e 9 donne. Inoltre per non costituire barriere architettoniche le porte per accedere ai servizi per i disabili sono state scelte di 90cm di larghezza. E’ importante osservare che tutte le porte si aprono verso l’esterno per poter intervenire in soccorso di persone colte da malore all’interno degli stessi WC.

Per quanto riguarda l’infermeria la scelta seguita per il dimensionamento è stata quella di occupare una piccola area tale da ospitare un bagno, una lettiga e quanto necessario per un primo soccorso.

Mediante una scala si accede, nel quale è stata destinata parte dell’entrata alla reception (semplicemente costituta da un bancone). Sono presenti 5 uffici, una sala per ricevere i clienti, una sala archivio copie ed infine una sala riunioni; l’area restante è stata riservata a due ampi balconi.

Tutti i corridoi sono di larghezza non inferiore ad 1,2m come prescritto dalle norme di prevenzione incendi.

Le dimensioni della palazzina sono in pianta di 36,30 X 12,60m e si sviluppa in  altezza di 7,15m, in accordo con i vincoli imposti alla normativa urbanistica vigente; la scelta di sviluppare la struttura in direzione longitudinale ed in altezza è stata dettata dal non voler realizzare un edificio di larghezza superiore ai 13m, per non avere ampi spazi all’interno dello stesso, difficilmente sfruttabili.

Per rispondere alle suddette esigenze, stata scelta una maglia per le colonne di 4,50 X 4,10m, pilastri in cemento armato semplicemente compressi di sezione 0,30 X 0,30m (nella sezione dedicata ai calcoli è descritto in dettaglio il dimensionamento).

Per maggiori dettagli si rimanda alle tavole grafiche ed alle prescrizioni tecniche.

  - Macro – operazioni

Una volta studiate le caratteristiche dimensionali e costruttive della palazzina, sono state individuate le macro - operazioni  che portano alla realizzazione del progetto, ognuna delle quali è stata studiata in termini qualitativi e quantitativi.

Di seguito è riportato l’elenco delle macro - operazioni:

- recinzione area;

- scavi;

- opere in calcestruzzo  e in cemento armato;

- solai;

- murature;

- tramezzi;

- coperture e manti impermeabili;

- sottofondi e vespai;

- intonaci;

- pavimenti e rivestimenti;

- opere da falegname;

- opere da fabbro e vetraio.