# Allegato B - ANALISI DETTAGLIATA DEI MEZZI IMPIEGATI

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

# Macchine e attrezzature

## AUTOCARRO

### Riferimenti normativi applicabili

- D.P.R. 547/55

- D. Lgs. 626/94

- Direttiva macchine CEE 392/89

- Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

### Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro

- Urti, colpi, impatti, compressioni;

- Olii minerali e derivati;

- Cesoiamento, stritolamento;

- Incendio.

### Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell’uso:

- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;

- Garantire la visibilità del posto di guida;

- Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere.

Durante l’uso:

- Segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro in area di cantiere;

- Non trasportare persone all’interno del cassone

- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità di posti di lavoro;

- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;

- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata;

- Non superare la portata massima;

- Non superare l’ingombro massimo;

- Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde;

- Non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.

Dopo l’uso:

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai pneumatici e ai freni, segnalando eventuali anomalie;

- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.

### Dispositivi di protezione individuale

- Guanti;

- Calzature di sicurezza;

- Elmetto;

- Indumenti protettivi (tute).