### PRESCRIZIONI TECNICHE

#### Parte  I: MODALITA’ DI ESECUZIONE IN GENERALE

- 1. SCAVI IN GENERE

- Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

- Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

- L’Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

- Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l’Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese, salvo altre indicazione.

- Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate nella apposita zona dedicata del cantiere, previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai avori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

- La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

- Qualora i materiali siano ceduti all’Appaltatore, si applica il disposto del 30 comma dell’ad. 40 del Capitolato generale d’appalto (D.P.R. 16luglio1962, n. 1063).

- 2. SCAVI DI SBANCAMENTO

- Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

- 3. SCAVI Dl FONDAZIONE O IN TRINCEA

- Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

- In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.

- Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all’atto della loro esecuzione.

- Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E’ vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

- I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

- Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

- Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante l’esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

- L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza ditali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.

- Col procedere delle murature l’Appaltatore potrà ricuperare i legnami costituenti le armature, sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà dell’Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

- 4. SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTO

- Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado osservanza delle prescrizioni di cui al punto precedente, l’Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l’acqua naturalmente, è in facoltà della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterrà opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

- Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l’apertura di canali di drenaggio.

- Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d’acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l’escavazione, sia durante l’esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l’Appaltatore, se richiesto, avrà l’obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

- Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l’Appaltatore dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

- 5. RILEVATI E RINTERRI

- Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

- Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l’Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori.

- Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

- Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

- Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese poi ai momento della formazione dei suddetti rinterri.

- Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla direzione dei lavori.

- E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

- Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Appaltatore. E obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

- L’Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi.

- La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

- 6. PARATIE E DIAFRAMMI

- Diaframmi in calcestruzzo armato

- In linea generale i diaframmi saranno costruiti eseguendo lo scavo del terreno a qualsiasi profondità con benna od altro sistema idoneo a dare tratti di scavo (conci) della lunghezza singola di norma non inferiore a 2,50 m.

- Lo scavo verrà eseguito con l’ausilio di fango bentonitico per evacuare i detriti e per il sostegno provvisorio delle pareti.

- I fanghi di bentonite da impiegare nello scavo dovranno essere costituiti di una miscela di bentonite attivata, di ottima qualità, ed acqua, di norma nella proporzione di 8-16 kg di bentonite asciutta per 100 litri d’acqua, salvo la facoltà della direzione dei lavori di ordinare una diversa dosatura.

- Il contenuto in sabbia finissima dovrà essere inferiore al 3% in massa della bentonite asciutta.

- Eseguito lo scavo e posta in opera l’armatura metallica interessante il concio, opportunamente sostenuta e mantenuta in posizione durante il getto, sarà effettuato il getto del conglomerato cementizio con l’ausilio di opportuna prolunga o tubo di getto, la cui estremità inferiore sarà tenuta almeno due metri al si sotto del livello del fango, al fine di provocare il rifluimento in superficie dei fanghi bentonitici e di eseguire senza soluzioni di continuità il getto stesso.

- II getto dovrà essere portato fino ad una quota superiore di circa 50 cm a quella di progetto.

- I getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo dopo il controllo della profondità di scavo raggiunta e la verifica della armatura da parte della direzione dei lavori.

- Nella ripresa dei getti, da concio a concio, si adotteranno tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare distacchi, discontinuità e differenze nei singoli conci. L’allineamento planimetrico della benna di scavo del diaframma sarà ottenuto di norma con la formazione di guide o corree in calcestruzzo anche debolmente armato.

##### Prove e verifiche sul diaframma

- Oltre alle prove di resistenza sui calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti norme, la direzione dei lavori potrà richiedere prove di assorbimento per singoli pannelli, nonché eventuali carotaggi per la verifica della buona esecuzione dei diaframmi stessi.

- 7. OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

- - Impasti di conglomerato cementizio.

- Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell’allegato I del D.M. 14 febbraio 1992.

- La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

- Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.

- Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

- L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressività.

- L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

- Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per

- l’ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformità.

- Controlli sul conglomerato cementizio.

- Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall’allegato 2 del D.M. 14 febbraio 1992 .

- Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. 14 febbraio 1992.

- La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

- Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari.

- I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri.

- Norme di esecuzione per il cemento armato normale.

- Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale l’appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella legge n. i 08G/71 e nelle relative norme tecniche del D.M. 14 febbraio 1992. In particolare:

- Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di O 0C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

- Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

    - saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;

    - manicotto filettato;

    - sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

- Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. 14 febbraio 1992. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.

- La superficie dell’armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nei caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

- Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso.

Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l’appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nelle attuali norme tecniche del D.M. 14 febbraio 1992. In particolare:

- il getto deve essere costipato per meno di vibratori ad ago o a lamina, ovvero con vibratori esterni, facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi.

- le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25 mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all’esterno o in ambiente aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell’inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all’esterno o in ambiente aggressivo.

Nel corso dell’operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare l’acciaio con intagli, pieghe, ecc.

Si deve altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi di approvvigionamento sia in opera, fino ultimazione della struttura. All’atto della messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l’allungamento conseguito; i due lati debbono essere confrontati tenendo presente La forma del diagramma sforzi allungamenti a scopo di controllo delle perdite per attrito.

Per le operazioni di tiro, ci si atterrà a quanto previsto ai punto 6.2.4.1 del succitato D.M.

L’esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni devono egualmente rispettare le suddette norme.

Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l’appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche vigenti.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell’opera, appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo, e che l’appaltatore dovrà presentare alla direzione dei lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all’atto della consegna dei lavori.

L’esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l’appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

8. PAVIMENTAZIONI SU TERRENO

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degLi strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.:

- Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all’acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.

- Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per l’esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e alle norme CNR sulle costruzioni stradali.

- Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.

- Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per Io strato ripartitore; è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell’esecuzione.

- Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell’articolo sui prodotti per pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l’esecuzione si curerà, a secondo della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curerà in particolare, la continuità e regolarità dello stato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.). L’esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre l’impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.

9. MATERIALI

##### Acqua

L’acqua per l’impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

Cementi e agglomerati cementizi.

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 ("Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi") e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’industria del 9 marzo 1988, n. 126 ("Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi"), i cementi di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d’altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego.

##### Pozzolane

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.

##### Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all’indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidiflcanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfiuidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare l’attestazione di conformità alle norme.

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14 febbraio 1992 e relative circolari esplicative.

##### Armature per calcestruzzo

Gli acciai per l’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 14 febbraio 1992) e relative circolari esplicative.

E’ fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine.

Parte  II: MODALITA’ DI ESECUZIONE NELLO SPECIFICO

10. PULIZIA DELL'AREA

Tutti gli alberi presenti nel terreno dovranno essere tagliati mediante l'utilizzo di apposite motoseghe; tutti i cespugli mediante dei decespugliatori. Gli operatori addetti a questa fase dovranno essere specializzati nel taglio di piantagioni arboree.

Tutti le piante e gli arbusti dovranno essere trasportati all'esterno del cantiere e precisamente in una azienda che produce truciolato in via XXXX presso  Cinzano (VC). Verrà noleggiato un escavatore a benna frontale della capacità di 1,1 mc (01.C01A.P23A.V001A). L'escavatore trasporterà le piante e gli arbusti su di autocarro ribaltabile della portata superiore a ql. 120 e inferiore a ql. 180 (01.C01A.P23A.V039A).

Tutti i ceppi dovranno essere trinciati mediante l'utilizzo di una cippatrice che lavora fino ad un diametro del ceppo di 40 cm (21.C01A.P03A.V010A). Mediante l'escavatore a benna frontale (01.C01A.P23A.V001A) verranno asportati i pezzi di legno, ottenuti dalla trinciatura, superiori ad un peso di 1 Kg. Questi pezzi dovranno essere anch'essi trasportati mediante l'autocarro ribaltabile (01.C01A.P23A.V039A) all'azienda azienda che produce truciolato in via XXXX presso  Cinzano (VC).

Il Direttore dei lavori per la pulizia dell'area opererà come segue:

- Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i mezzi impiegati e le tecniche di lavorazione siano effettivamente quelle prescritte.

- A conclusione dell’opera eseguirà verifiche (anche solo localizzate) della presenza di componenti organici della dimensione superiore ad un peso di un Kg.

- Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata)

11. PREPARAZIONE DEL TERRENO

Dopo che il terreno risulterà privo di alberi e cespugli e dei loro resti, verrà scoticato il terreno per uno spessore pari a 30 cm. Lo scoticamento (scavo di sbancamento) avverrà mediante l'utilizzo di ruspe cingolate con pala meccanica (01.C01A.P23A.V012A); il terreno asportato dovrà essere caricato, mediante le medesime ruspe, su degli autocarri ribaltabili della portata superiore a ql. 120 e inferiore a ql. 180 (01.C01A.P23A.V039A). Il terreno dovrà essere trasportato nella zona demagnale del comune di Saluggia allo scopo di rinforzare gli argini della Dora Baltea.

Si dovrà successivamente riportare del materiale ghiaio-terroso (01.C01A.P03A.V016A) per uno spessore pari a 60 cm nelle zone adibite alla realizzazione di fabbricati (stabilimento, palazzina uffici-mensa), di piazzali e di strade. Nelle restanti zone si dovrà gradualmente diminuire lo spessore del materiale di riporto fino a raggiungere uno spessore minimo, pari a 40 cm, lungo la recinzione del cantiere. Le pendenze che si otterranno dovranno far si che ci sia una giusta baulatura del terreno in modo che l'acqua piovana possa defluire bene verso l'esterno del cantiere. Il materiale verrà prelevato dai cantieri e dalle cave limitrofe mediante l'utilizzo di autocarri ribaltabili della portata superiore a ql. 120 e inferiore a ql. 180 (01.C01A.P23A.V039A). Durante la fase di distribuzione del materiale, si dovranno utilizzare delle ruspe cingolate con pala meccanica (01.C01A.P23A.V012A). Ogni 25 cm massimo di materiale riportato si dovrà procedere alla fase di compattazione dello stesso. Durante la compattazione il materiale da riporto dovrà essere umidificato e successivamente compresso mediante un rullo vibrante semovente (01.C01A.P23A.V019A); si dovranno ottenere le seguenti caratteristiche: compattazione del 95% e una resistenza pari a 1,5 Kg/cm2.

Il Direttore dei lavori per la preparazione del terreno opererà come segue:

- Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i mezzi e i materiali impiegati e le tecniche di lavorazione siano effettivamente quelle prescritte. Inoltre dovrà verificare che le pendenze del terreno garantiscano il giusto deflusso delle acque piovane.

- A conclusione dell’opera eseguirà le seguenti prove (anche solo localizzate): prova di carico per verificare la reale compattazione del terreno; misurazione, mediante livella metrica, delle pendenze del terreno affinché sia garantita una giusta baulatura.

- Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione del terreno.

12. AREA PESATA BILICO

Per la realizzazione della pesata bilico deve essere previsto uno scavo (01.C02A.P01A.V012A) in trincea a pareti verticali eseguito mediante ruspa, con intervento manuale ove occorra, misurato a termine di capitolato, comprese le armature metalliche a cassero continuo affondate contemporaneamente all'approfondimento dello scavo, per assicurare la stabilità delle pareti. Lo scavo dovrà avere una profondità di 3 m ed una superficie utile di 17x7,5 m. Il materiale estratto verrà depositato nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di 50 m. Dovrà essere poi caricato su di un autocarro ribaltabile della portata superiore a ql. 120 e inferiore a ql. 180 (01.C01A.P23A.V039A) mediante la ruspa utilizzata per il medesimo scavo. L'individuazione del luogo di scarico di questo materiale sarà a carico dell'impresa appaltatrice; entro 7 giorni lavorativi, dal completamento dello scavo, il materiale dovrà essere già stato rimosso dal cantiere.

La realizzazione e l'installazione della pesata sarà a carico di una azienda specializzata vincitrice della apposita gara d'appalto. Sarà a carico di codesta azienda tutte le opere di rifinitura da realizzare lungo il perimetro della area pesata affinché:

- non siano presenti dei salti superiori ai 5 cm tra l'area pesata ed il terreno circostante

- l'area pesata risulti ad una quota superiore rispetto al terreno circostante

- gli autoarticolati non incontrino delle difficoltà nel posizionarsi sopra l'area pesata

- non ci siano dei cedimenti nella struttura e fondamenta della pesata

- non ci siano dei cedimenti nel terreno riportato per colmare le cavità formatesi tra la struttura di pesata e il terreno adiacente.

Risulta chiaro che anche la fase progettativa dell'area pesata sarà a carico dell'azienda specializza vincitrice dell'apposita gara d'appalto. La strumentazione dell'area pesata deve essere gestita elettronicamente mediante apposito display posto all'interno del gabbiotto di sorveglianza. La capacità massima di rilevazione di carico deve essere pari a 25 tonnellate.

Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore ed accettate dalla direzione dei lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientale e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'area pesata opererà come segue:

- Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i mezzi e i materiali impiegati e le tecniche di lavorazione siano effettivamente quelle prescritte. Inoltre dovrà verificare che le pendenze del terreno e dell'area pesata garantiscano il giusto deflusso delle acque piovane.

- A conclusione dell’opera eseguirà le seguenti prove: prova di carico per verificare la reale precisione di misura; misurazione, mediante livella metrica, della quota e delle pendenze dell'area pesata e del  terreno circostante.

- Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione del area pesata.

13. REALIZZAZIONE VIABILITA' INTERNA

Con il termine viabilità interna si intendono: strade, passaggi pedonali, piazzali e parcheggi; è previsto che tutta la viabilità interna sia realizzata mediante l'utilizzo di manti bituminosi.

##### Preparazione della pavimentazione esistente

La prima operazione consisterà nella preparazione della pavimentazione esistente e precisamente sarà necessario:

- verificare la quota attuale delle superfici che verranno occupate dalla viabilità interna (strade, passaggi pedonali, piazzali, parcheggi);

- asportare il materiale in eccedenza affinché le suddette superfici risultino ad un dislivello superiore, rispetto alla strada comunale, di soli 20 cm. Il materiale dovrà essere asportato mediante una ruspa gommata a pala frontale (01.C01A.P23A.V012A) e caricato, mediante la medesima ruspa, su degli autocarri ribaltabili della portata superiore a ql. 120 e inferiore a ql. 180 (01.C01A.P23A.V039A). Il materiale verrà trasportato in un cantiere situato nel comune di Cinzano in via XXXXX ;

- la pavimentazione così ottenuta, dovrà essere estirpata dall'erba esistente tra i ciotoli; dovrà essere lavata e scopata energicamente allo scopo di asportare il possibile materiale terroso, sabbioso esistente tra i ciotoli;

- si dovranno allontanare tutti i detriti ritenuti troppo grossi (diametro superiore a 10 cm).

# Posa condotti irrigazione

I condotti di irrigazione tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) PN 10 diametro 63 mm dovranno essere posizionati all’interno di una apposita trincea avendo cura del loro corretto posizionamento . La trincea dovrà essere realizzata mediante l’utilizzo di una pala meccanica gommata (01.C01A.P23A.V012A) con larghezza utile della benna meccanica pari a 1m. La trincea dovrà essere profonda 60 cm ed avere una larghezza di 1 m. La giunzione dei condotti dovrà essere realizzata a regola d’arte; si dovranno inoltre installare tutte le 20 derivazioni necessarie per poter installare successivamente gli irrigatori a pioggia circolare. Le derivazioni dovranno essere montate verticalmente e alte 60 cm rispetto all’asse del condotto di irrigazione orizzontale. Il terreno asportato per la realizzazione della trincea dovrà essere posizionato lateralmente alla trincea stessa, maggiori indicazioni sul posizionamento esatto verranno date dal direttore dei lavori durante l’operazione di scavo. Dopo che verranno posizionati i condotti, si dovrà riportare nella trincea il terreno precedentemente asportato; si dovrà inoltre compattare bene il terreno affinché non si verifichino successivi cedimenti.

Il Direttore dei lavori per la posa dei condotti di irrigazione opererà come segue:

- Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i mezzi e i materiali impiegati e le tecniche di lavorazione siano effettivamente quelle prescritte.

- A conclusione dell’opera verificherà la bontà complessiva della posa in opera dei condotti ed del loro interramento.

- Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione del terreno.

##### Posizionamento del materiale ghiaino-terroso per rilevato stradale

Si dovrà riportare il materiale ghiaino-terroso (01.C01A.P03A.V016A) per rilevato stradale lungo tutta la superficie adibita alla viabilità interna per uno spessore pari a 10 cm. Il materiale verrà trasportato mediante l'utilizzo di autocarri ribaltabili della portata superiore a ql. 120 e inferiore a ql. 180 (01.C01A.P23A.V039A). Durante la fase di distribuzione del materiale, si dovranno utilizzare delle ruspe cingolate con pala meccanica (01.C01A.P23A.V012A). Si dovrà poi procedere alla fase di compattazione del materiale: il materiale da riporto dovrà essere umidificato e successivamente compresso mediante un rullo vibrante semovente (01.C01A.P23A.V019A); si dovranno ottenere le seguenti caratteristiche: compattazione del 95% e una resistenza pari a 1,5 Kg/cm2.

Il Direttore dei lavori per la preparazione del terreno opererà come segue:

- Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i mezzi e i materiali impiegati e le tecniche di lavorazione siano effettivamente quelle prescritte. Inoltre dovrà verificare che le pendenze del terreno garantiscano il giusto deflusso delle acque piovane.

- A conclusione dell’opera eseguirà le seguenti prove (anche solo localizzate): prova di carico per verificare la reale compattazione del terreno; misurazione, mediante livella metrica, delle pendenze del terreno affinché sia garantita una giusta baulatura.

- Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione del terreno.

##### Posa in opera dei cordoli

Si dovranno utilizzare dei cordoli (01.C01A.P05A.V019A.) prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in cassero metallico e vibrato con superficie liscia e presenza di smusso. Il calcestruzzo deve avere una resistenza R'BK 350 Kg/cmq e cemento tipo 425. I pezzi dovranno avere una lunghezza non inferiore a 0,8 m , a sezione rettangolare 12(base) x 30(altezza) cm , con un peso di circa 90 Kg . I cordoli verranno utilizzati lungo il perimetro delle strade e dei piazzali per delimitare codeste opere dalle aree verdi; per una maggiore delucidazione vedere il disegno allegato n°1.

Lo posa in opera dei cordoli (01.C02A.P21A.V029A) dovrà seguire il seguente iter operativo:

- realizzare uno scavo della profondità di 15 cm e largo 50 cm lungo tutta la lunghezza dei cordoli. Lo scavo verrà realizzato mediante ruspa con braccio meccanico e benna con larghezza utile pari a 40 cm. Il materiale asportato verrà depositato provvisoriamente sull'area adiacente adibita ad "area verde" nel luogo indicato dal direttore dei lavori; dovrà poi essere trasportato all'esterno del cantiere entro 10 giorni lavorativi dal giorno della realizzazione dello scavo. Dovrà essere prevista la realizzazione di una armatura in legno provvisoria che sostengano le pareti costituita da un materiale friabile quale il ghiaino-terroso per rilevato stradale.

- creazione di un sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 cm e della larghezza di cm 45. Il calcestruzzo dovrà avere la seguente mescola: cemento 150 Kg/mc , sabbia 0,4 mc , ghiaietta 0,8 mc.

- posa in opera del cordolo, appositamente umidificato, sopra il letto di posa non ancora solidificato. Le superfici di combacio tra due cordoli attigui dovranno essere sigillate tra loro mediante una malta di cemento dosata a 600 Kg/mc durante la posa in opera del cordolo.

- occorrerà realizzare un rinfianco in calcestruzzo (cemento 150 Kg/mc , sabbia 0,4 mc , ghiaietta 0,8 mc) al cordolo; questo rinfianco dovrà essere realizzato subito dopo la posa in opera del cordolo in modo che il rinfianco possa far presa anche con il letto di posa. Il rinfianco sarà di sezione triangolare avente base di 20 cm ed altezza di 20 cm.

- occorrerà effettuare una rifilatura dei giunti affinché l'opera risulti anche visivamente di buona fattura.

- lo scavo che resterà vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo; non prima che il cordolo risulti ben assestato e che il calcestruzzo e la manta cementizia siano solidificati.

Il Direttore dei lavori, per il controllo del posizionamento cordoli, opererà come segue:

- Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i mezzi e i materiali impiegati e le tecniche di lavorazione siano effettivamente quelle prescritte. Inoltre dovrà verificare che l'opera risulti realizzata a regola d'arte anche dal punto di vista estetico (assenza di sbavature, cordoli in asse tra di loro, ecc.)

- A conclusione dell’opera eseguirà la seguenti prova (anche solo localizzate): misurazione, mediante livella metrica, della quota dei cordoli.

- Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata).

##### Stesura del touvenant bitumato

Si dovrà riportare il touvenant bitumato (01.C02A.P22A.V015A) lungo tutta la superficie adibita alla viabilità interna per uno spessore pari a 10 cm. Il touvenant bituminoso deve essere composto da 3,5 - 4% di bitume (% di bitume in peso degli aggregati) e il restante da  granulometria 0 - 30 mm; la granulometria dovrà essere composta da: inerti di torrente, di fiume, di cava o dalla frantumazione di roccia serpentinosa. Il touvenant bitumato verrà trasportato mediante l'utilizzo di autocarri ribaltabili della portata superiore a ql. 120 e inferiore a ql. 180. Durante la fase di distribuzione del materiale, si dovranno utilizzare gli appositi macchinari per la stesura del manto bitumato. Si dovrà poi procedere alla fase di cilindratura mediante rullo compressore vibrante con peso non inferiore alle 12 tonnellate.(01.C01A.P23A.V019A).

Il Direttore dei lavori per la stesura del touvenant bitumato opererà come segue:

- Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i mezzi e i materiali impiegati e le tecniche di lavorazione siano effettivamente quelle prescritte.

- A conclusione dell’opera eseguirà le seguenti prove (anche solo localizzate): prova di carico per verificare la reale compattazione del manto bituminoso; misurazione, mediante livella metrica, delle pendenze del manto affinché sia garantita una giusta pendenza per il deflusso delle acque piovane e la quota del manto stesso.

- Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata).

##### Stesura del binder

Si dovrà riportare il binder (01.C02A.P22A.V019A) sopra al touvenant bitumato per uno spessore pari a 5 cm.; il binder rappresenta lo strato di collegamento tra il touvenant bitumato e lo strato di usura. Il binder deve essere composto da 4,5% di bitume (% di bitume in peso degli aggregati) e il restante da  granulometria 0 - 20 mm; l'impasto bituminoso dovrà essere conforme alle norme tecniche della città di Torino (c.c. 16.05.1973). Il materiale verrà trasportato mediante l'utilizzo di autocarri ribaltabili della portata superiore a ql. 120 e inferiore a ql. 180. Durante la fase di distribuzione del materiale, si dovranno utilizzare gli appositi macchinari per la stesura del manto bitumato. Si dovrà poi procedere alla fase di cilindratura mediante rullo compressore vibrante con peso non inferiore alle 12 tonnellate.(01.C01A.P23A.V019A).

Il Direttore dei lavori per la stesura del binder opererà come segue:

- Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i mezzi e i materiali impiegati e le tecniche di lavorazione siano effettivamente quelle prescritte.

- A conclusione dell’opera eseguirà le seguenti prove (anche solo localizzate): prova di carico per verificare la reale compattazione del manto bituminoso; misurazione, mediante livella metrica, delle pendenze del manto affinché sia garantita una giusta pendenza per il deflusso delle acque piovane e la quota del manto stesso.

- Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata).

##### Stesura del tappeto bituminoso di usura

Si dovrà riportare il tappeto di calcestruzzo bituminoso per lo strato di usura (01.C02A.P22A.V041A) sopra al binder per uno spessore pari a 3 cm. Il tappeto bituminoso d'usura deve essere composto da 5,5 - 6% di bitume (% di bitume in peso degli aggregati) e il restante da  granulometria 0 - 18 mm. L'impasto bituminoso dovrà essere conforme alle norme tecniche della città di Torino e il bitume dovrà essere quello modificato tipo A (soft). Il materiale verrà trasportato mediante l'utilizzo di speciali autocarri ribaltabili della portata superiore a ql. 120 e inferiore a ql. 180. Durante la fase di stesura del manto bituminoso, si dovranno utilizzare gli appositi macchinari; in particolare si dovrà utilizzare una vibrofinitrice per una stesura a perfetta regola d'arte. Si dovrà poi procedere alla fase di compattazione mediante rullo compressore vibrante con effetto costipante e con peso non inferiore alle 12 tonnellate.(01.C01A.P23A.V019A).

Il Direttore dei lavori per la stesura del tappeto bituminoso d'usura opererà come segue:

- Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i mezzi e i materiali impiegati e le tecniche di lavorazione siano effettivamente quelle prescritte.

- A conclusione dell’opera eseguirà le seguenti prove (anche solo localizzate): prova di carico per verificare la reale compattazione del manto bituminoso d'usura; misurazione, mediante livella metrica, delle pendenze del manto affinché sia garantita una giusta pendenza per il deflusso delle acque piovane e la quota del manto stesso.

- Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione del manto di usura.

##### Stesura di sabbia fine

Si dovrà riportare uno strato di sabbia fine (01.C01A.P03A.V001A) sopra il tappeto di bituminoso di usura per uno spessore pari a 5 mm. La sabbia fine dovrà essere composta da roccia serpentinosa, non amiantifera, con granulometria 0 - 1/2 mm. Il materiale verrà trasportato mediante l'utilizzo di autocarri ribaltabili della portata superiore a ql. 120 e inferiore a ql. 180. Durante la fase di stesura della sabbia si dovrà utilizzare un apposito macchinario che garantisca omogeneità nella distribuzione della sabbia. Si dovrà poi procedere alla fase di compattazione mediante rullo compressore vibrante con effetto costipante e con peso non inferiore alle 12 tonnellate.(01.C01A.P23A.V019A).

Il Direttore dei lavori per la stesura della sabbia opererà come segue:

- Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i mezzi e i materiali impiegati e le tecniche di lavorazione siano effettivamente quelle prescritte.

- A conclusione dell’opera verificherà visivamente se la sabbia è stata distribuita nelle quantità e nel modo corretto.

- Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata).

##### Realizzazione e posa in opera dell'area coperta per i motocicli

La fase progettativa, realizzativa e di posa dell'opera è a pieno carico dell'azienda appaltatrice. L'azienda appaltatrice sarà quindi responsabile di fronte alla legge in caso di mal funzionamento e/o danneggiamento dell'opera stessa e di danno causato a terzi durante l'utilizzo dell'opera, per i fini per cui è stata realizzata. L'area coperta dovrà essere realizzata con una struttura in acciaio ed una copertura in vetroresina ondulata. L'opera dovrà avere un'altezza sotto filo a catena pari a 2,5 m ed una dimensione in pianta di 3 x 10,5 m. L'opera dovrà essere aperta su tutti e quattro i lati e disporre di solo 6 pilastri; questi pilastri dovranno essere disposti nel seguente modo: 4 pilastri posti ognuno sui 4 angoli e gli altri 2 posti nella mezzeria dei 2 lati più lunghi. I pilastri dovranno disporre, nelle estremità inferiori, di piastre in acciaio preventivamente forate. Queste piastre verranno poi fissate al suolo mediante l'utilizzo di grossi tasselli conficcati nel terreno e passanti nei fori delle piastre. Durante la fase progettativa occorrerà tenere in conto tutti gli aspetti statici e dinamici della struttura; in particolar modo bisognerà tenere in considerazione anche le sollecitazioni causate da possibili nevicate e dalla presenza del vento.

La copertura dovrà essere realizzata a opera d'arte; non dovranno esserci infiltrazioni d'acqua di alcun tipo.

La struttura in acciaio dovrà essere verniciata preventivamente con dell'antiruggine (spessore 1 mm) e poi con due mani di vernice all'acqua di tinta bianca (spessore complessivo delle 2 mani 2mm)

Il Direttore dei lavori per l'installazione dell'area coperta opererà come segue:

- Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i mezzi e i materiali impiegati e le tecniche di lavorazione siano effettivamente quelle prescritte.

- A conclusione dell’opera verificherà che le dimensioni dell'area coperta corrispondano a quelle prescritte e che le fasi di verniciatura siano state svolte correttamente.

- Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata).

##### Verniciatura delimitazione posti auto

Si dovrà delimitare i posti auto seguendo le indicazioni presenti sul disegno n°1; in particolar modo si dovrà utilizzare una vernice bianca appositamente prodotta per la segnaletica stradale. Le strisce dovranno risultare rettilinee e realizzate utilizzando l'apposito macchinari semiautomatico; le strisce dovranno avere una larghezza di 10-12 cm .

Sarà necessario realizzare i parcheggi adibiti ai portatori di handicap seguendo le attuali normative vigenti

Infine si dovranno realizzare le scritte, di color bianco, indicanti i parcheggi adibiti ai clienti ed ai dirigenti, come indicato sul disegno n° 1; le scritte dovranno essere in stampatello, realizzate mediante degli appositi normografi ed avere le lettere con una altezza di 50-70 cm.

Il Direttore dei lavori per la verniciatura posto auto opererà come segue:

- Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i mezzi e i materiali impiegati e le tecniche di lavorazione siano effettivamente quelle prescritte.

- A conclusione dell’opera verificherà che le dimensioni dei posti auto, delle strisce e delle scritte corrispondano alle prescrizioni.

- Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata).

14. PREPARAZIONE AREE VERDI

# Completamento impianto di irrigazione

## Il completamento dell’impianto di irrigazione consiste nell’installazione di 20 irrigatori a pioggia con getto circolare di raggio 11,3m e portata 0,64 mc/ora. Gli irrigatori dovranno essere installati sui condotti di derivazione precedentemente posati avendo massima cura nel realizzare il raccordo a regola d’arte. Si dovrà garantire un posizionamento stabile degli irrigatori nel terreno affinché nel tempo non si creino dei giochi.

Il Direttore dei lavori per l’installazione degli irrigatori opererà come segue:

- Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i mezzi e i materiali impiegati e le tecniche di lavorazione siano effettivamente quelle prescritte.

- Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata).

##### Posa terra agraria

La prima fase della preparazione aree verdi consiste nel distribuire del terreno fertile lungo tutte le aree verdi individuate. Il terreno fertile sarà terra prelevata da strati superficiali attivi, in temperatura, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con PH 6 - 6,5; dovrà inoltre contenere sostanza organica non inferiore al 2%. Il terreno da riportare sarà trasportato utilizzando autocarri ribaltabili della portata superiore a ql. 120 e inferiore a ql. 180 (01.C01A.P23A.V039A). Durante la fase di distribuzione del materiale, si dovranno utilizzare dei trattori a 2 o 4 ruote motrici, attrezzato di pala meccanica e livellatrice con una potenza tra i 25 HP ed i 75 HP (01.C01A.P23A.V008A). Lo spessore del terreno fertile da riportare dovrà essere pari a 10 cm; nel caso il materiale fertile riportato risultasse ad una altezza superiore al cordolo, si dovrà asportare codesto materiale fino ad arrivare a livello con il cordolo stesso.

Il terreno dovrà essere livellato affinché non ci siano avvallamenti e buche e in modo che il terreno abbia una giusta pendenza verso le zone in assenza di fabbricati e impianti.

Il Direttore dei lavori per la posa terra agraria opererà come segue:

- Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i mezzi e i materiali impiegati e le tecniche di lavorazione siano effettivamente quelle prescritte.

- A conclusione dell’opera verificherà che la quantità del terreno e le sue pendenze corrispondano a quelle prescritte; inoltre dovrà verificare che il terreno non risulti ad una altezza superiore all'altezza dei cordoli.

- Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata).

##### Allocazione piante ad alto fusto e arbustee

L'azienda appaltatrice dovrà richiedere l'intervento di un'azienda specializzata nell'allocazione di piante ad alto fusto.

Le piante richieste dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- 1 betulla verrucosa pendula, fornita in zolla, con circonferenza del tronco misurata ad 1 m da terra pari a 50 cm (01.C01A.P26A.V001A)

- 1 magnolia grandiflora, fornita in zolla, con altezza pari a 2,5 - 3 m (01.C01A.P26A.V001A)

- 1 pinus nigra austriaca, fornito in zolla, con altezza pari a 2,5 - 3 m (01.C01A.P26A.V001A)

- 1 laurus nobilis, fornito in zolla, con altezza pari a 2 - 2,5 m (01.C01A.P26A.V001A)

- 1 rhododendro hybrr., fornito in zolla, con altezza pari a 0,5 - 0,6 m (01.C01A.P26A.V003A)

- 1 sambucus nigra, fornita in zolla, con altezza pari a 1 - 1,25 m, con minimo 3 ramificazioni basali (01.C01A.P26A.V003A)

Il Direttore dei lavori per l'allocazione delle piante opererà come segue:

- Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà il giusto posizionamento delle piante e le modalità di allocazione delle piante. Inoltre verificherà che le piante corrispondano qualitativamente e dimensionalmente a quelle realmente richieste.

- Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata).

##### Semina aree verdi

Si dovrà provvedere alla semina, manuale o meccanizzata, delle sementi di graminacee di alta qualità per prati anche fortemente calpestabili. Le sementi devono avere le seguenti caratteristiche: facilità di attecchimento, la graminacea deve essere resistente alla siccità, alle malattie e alle altre qualità di graminacee. Le sementi avranno la seguente composizione: festuca rubra commutata lifalla 15%, festuca rubra trichophylla estica 15%, lolium perenne loretta 25%, lolium perenne lisabelle 15%, poa pratensis cynthia 15%, poa pratensis julia 15%.

Il Direttore dei lavori per la semina aree verdi opererà come segue:

- Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà se le sementi abbiano le medesime caratteristiche prescritte. Inoltre dovrà verificare se verrà utilizzata la medesima quantità di sementi prescritta e se verranno distribuite uniformemente su tutte le aree verdi.

- Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata).