# Allegato B - ANALISI DETTAGLIATA DEI MEZZI IMPIEGATI

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

# Macchine e attrezzature

## AUTOGRU

### Riferimenti normativi applicabili

- D.P.R. 547/55

- D.P.R. 164/56

- D.Lgs. 626/94

- D.Lgs. 277/91

- Direttiva macchine CEE 392/89

### Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro

- Urti, colpi, impatti, compressioni;

- Contatto con linee elettriche aeree,

- Olii minerali e derivati;

- Caduta materiale dall’alto;

- Rumore.

### Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell’uso:

- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che posano interferire con le manovre;

- Controllare i percorsi e le aree di manovra, apportando gli eventuali rinforzamenti;

- Verificare l’efficienza dei comandi;

- Ampliare con apposite plance le superfici di appoggio degli stabilizzatori;

- Verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona di intervento.

Durante l’uso:

- Segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro in area di cantiere;

- Preavvisare l’inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica;

- Evitare, nelle movimentazioni di carico, posti di lavoro e/o di passaggio;

- Eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale;

- Non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione;

- Mantenere puliti i comandi da olio, grassi, etc.

- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;

Dopo l’uso:

- Non lasciare alcun carico sospeso;

- Posizionare correttamente la macchina, raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento;

- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.

### Dispositivi di protezione individuale

- Guanti;

- Calzature di sicurezza;

- Elmetto;

- Otoprotettori;

- Indumenti protettivi (tute).