CALCOLI

1. SUPERFICIE EDIFICABILE

L’area di proprietà del committente risulta, dal piano regolatore generale, adibita completamente ad uso industriale.

Qui di seguito vengono svolti i calcoli per individuare l’area massima edificabile.

L’area ha una superficie totale di 63560 m2, si ha un indice di edificabilità pari ad 0,5; la superficie massima edificabile è quindi uguale a:

Aedificabile= 63560 x 0,5 = 31780 m2

Le superfici realmente adibite alla realizzazione di edifici sono pari a 11896 m2; allo scopo preventivo si raddoppia suddetta area per considerare anche i possibili ampliamenti futuri:

Aedificata= 11896 x 2 = 23792 m2

Confrontando le due aree si vede che:

Aedificabile > Aedificata

La prescrizione è stata quindi rispettata.

2. DIMENSIONI

L’area pesata autocarri e autotreni è stata prevista con le seguenti dimensioni: larghezza 3,5 m, lunghezza 13 m e dovrà registrare portate massime pari 90 tonnellate.

Un posto auto deve essere  largo 2,5 m e profondo 4,5 m.

Le distanze che gli edifici devono rispettare dai confini sono: 5 m rispetto ai terreni confinanti e 20 m rispetto alla strade confinanti.

La strada pedonale di accesso all’area uffici della palazzina deve essere larga 2,6 m.

La strada pedonale di accesso all’area spogliatoi della palazzina deve essere larga 2,5 m.

La strada di accesso dei mezzi di servizio all’area mensa deve essere larga 3,5 m.

La strada che percorre il perimetro dello stabilimento deve avere una larghezza di 10 m (lungo il lato Nord-Est e Est-Ovest).

3. DIMENSIONAMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE

L’impianto di irrigazione per la zone verde è costituito da irrigatori a pioggia, interrati, alimentati da una rete interrata collegata con l’impianto idrico di stabilimento.

Il dimensionamento riguarda il calcolo della portata circolante, della dimensione dei condotti (diametro), della lunghezza complessiva della rete e della potenza complessiva richiesta per la scelta della pompa.

Gli irrigatori scelti (da catalogo) hanno le seguenti caratteristiche:

| Caratteristiche |  |
| --- | --- |
| Diametro ugello | 4 mm |
| Pressione | 0,2 bar |
| Gittata | 11 m |
| Portata | 0,64 m3/s |
| Superficie irrigata | 380 m2 |

Nel nostro caso la superficie complessiva da irrigare è pari a 5758 m2. Pertanto, rapportando tale valore con la superficie coperta dal singolo irrigatore si ricava un numero minimo di getti pari a 16. Poiché l’area verde non ha forma regolare, non è possibile disporre in modo regolare gli irrigatori: al fine di garantire la copertura di tutto il terreno (come area innaffiata) sono necessari 20 getti.

La portata complessiva risulta pertanto pari a 12,8 m3/h (0,0036 m3/s) .

Per la scelta del diametro del condotto si ipotizza una velocità interna dell’acqua paria 1,65 m/s; dalla relazione:

A = Qv

si ricava un’area di sezione del condotto pari a 0,0022 m2, a cui corrisponde un diametro di 0,053 m. Le tubazioni impiegate sono in PEAD; da catalogo si sceglie un condotto di diametro interno pari a 51,3 mm. In questo caso la velocità interna dell’acqua è 1,74 m/s, valore ancora valido.

Il calcolo della potenza della potenza considera la portata circolante e le perdite di carico della rete, secondo la relazione:

P = γ Q H102 η

dove:	 = 1000 kg/m3

 = 0,6

Il termine H indica le perdite di carico dovute alla rete, sia concentrate sia distribuite. Vale la relazione:

H = Hg + Δp + Δy

dove H viene espresso in metri.

Avrò che:	Hg = 1 m

p = 2,04 m

Il termine y lo si può calcolare dalla relazione:

Δy = β LTOT Q2Dn

dove:	 = 1,03 · 10-3

n =  5,33

Q = 0,0036 m3/s

D = 51,3 mm

La lunghezza totale (LTOT) è data dalla somma della lunghezza reale del condotto (310 m) e della lunghezza equivalente in tubo dritto, cioè il contributo in metri lineari delle perdite di carico concentrate.

Nel caso in esame la lunghezza reale della tubazioni è di 310 m. la lunghezza equivalente risulta pari a 49 m, in quanto vi sono perdite per i cambi di direzione, per gli incroci a T e per l’innesto degli irrigatori.

Nel complesso la lunghezza totale è di 359 m, a cui corrisponde una perdita y pari a 35,9 m.

Il termine H corrisponde a 38,98 m.

La potenza richiesta alla pompa è quindi pari a 2,92 kW.