# COMPUTO METRICO

| N° | Codice | Descrizione | Descrizione da prezziario Regione Piemonte | U.M. | Prezzo unitario [Euro] | Qquantità | Importo [Euro] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.C01A.P03A.V007A | Motosega | NOLEGGIO MOTOSEGA O DECESPUGLIATORE, ESCLUSO OPERATORE, COMPRESO CARBURANTI E LUBRIFICANTI | ora | 2,58 | 160 | 413,17 |
| 2 | 01.C01A.P23A.V001A | Trattore con pinza per rimozione piante | NOLO DI ESCAVATORE CON BENNA FRONTALE COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, DELLA CAPACITA' DI MC. 1.100 | ora | 54,60 | 20 | 1.092,00 |
| 3 | 01.C01A.P23A.V039A | Autocarro per trasporto piante | NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DELLA PORTATA OLTRE QL.120 FINO A QL.180 | ora | 41,30 | 1.322 | 54.597,95 |
| 4 | 21.C01A.P03A.V010A | Trattore con trancia ceppi | NOLEGGIO DI CIPPATRICE COMPRESO CARBURANTE ED OGNI ALTRO ONERE PER IL SUO FUNZIONAMENTO, ESCLUSI OPERATORI: CIPPATRICE FINO ALLA MISURA DIAMETRO 40 CM DEL MATERIALE DA CIPPARE | ora | 15,49 | 20 | 309,87 |
| 5 | 01.C01A.P23A.V012A | Ruspa con pala | NOLO DI PALA MECCANICA CINGOLATA, COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO | ora | 51,70 | 672 | 34.742,34 |
| 6 | 01.C01A.P23A.V012A | Ruspa con pala | NOLO DI PALA MECCANICA GOMMATA, COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO | ora | 49,06 | 136 | 6.672,62 |
| 7 | 01.C01A.P23A.V008A | Ruspa con pala e livellatrice | NOLO DI TRATTORE A 2 0 4 RUOTE MOTRICI, ATTREZZATO A RICHIESTA DELLA DIR. LAVORI CON: RANGHINATORE, FRESA, ARATRO, RIMORCHIO RIBALTABILE, SEGA CIRCOLARE ECC.; COMPRESO TRASPORTO IN LOCO, OPERATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE E OGNI ONERE CONNESSO CON IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO - POTENZA NON INFERIORE A 25 HP - FINO A 75 HP | ora | 29,90 | 104 | 29,90 |
| 8 | 01.C01A.P23A.V019A | Rullo vibrante | NOLO DI RULLO VIBRANTE SEMOVENTE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO E OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO; CON EFFETTO VIBRANTE | ora | 35,40 | 486 | 17.204,16 |
| 9 |  | Geometra | GEOMETRA | ora | 25,82 | 240 | 6.197,48 |
| 10 | 01.C01A.P01A.V001A | Operaio specializzato | OPERAIO SPECIALIZZATO | ora | 21,80 | 392 | 8.545,46 |
| 11 | 01.C01A.P01A.V002A | Operaio qualificato | OPERAIO QUALIFICATO | ora | 20,70 | 48 | 848,68 |
| 12 | 01.C01A.P01A.V003A | Operaio comune | OPERAIO COMUNE | ora | 19,10 | 41 | 783,08 |
| 13 | 01.C02A.P01A.V012A | Scavo per peso bilico | SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI ESEGUITO A MACCHINA CON INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, MISURATO A TERMINE DI CAPITOLATO, COMPRESE: LE ARMATURE METALLICHE A CASSERO CONTINUO AFFONDATE CONTEMPORANEAMENTE ALL'APPROFONDIMENTO DELLO SCAVO, PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA MASSIMA DI ML.300 - FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3,00 | m³ | 20,30 | 383 | 7.764,69 |
| 14 | 01.C02A.P22A.V015A | Touvenant bitumato (conglomerato bituminoso aperto). 3.5 -4 % bitume (% di bitume in peso degli aggregati), granulometria 0 - 30 mm, spessore 100 mm | PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUTVENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA, TRATTATO CON BITUME CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI PER QUANTO CONCERNE LA GRANULOMETRIA E LA DOSATURA, COMPRESA LA CILINDRATURA MEDIANTE RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE - STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10 | m² | 7,38 | 14.000 | 103.315,14 |
| 15 | 01.C02A.P21A.V029A | Posa in opera dei cordoli | POSA IN OPERA DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATI IN CASSERO METALLICO COMPRENDENTE: LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ED AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO SECONDO LE QUOTE STABILITE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI; IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE; IL SOTTOFONDO PER IL LETTO DI POSA IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.35 (CEMENTO KG.150/MC, SABBIA MC.0.400, GHIAIETTA MC.0.800); IL RINFIANCO IN CALCESTRUZZO COME SOPRA; LA SIGILLATURA DELLE SUPERFICI DI COMBACIO A MEZZO DI MALTA DI CEMENTO DOSATA A KG.600/MC; LA RIFILATURA DEI GIUNTI; IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA - CORDOLI AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE (BASE CM.12 ALTEZZA CM.30) CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MACCHINA, CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.20 DI BASE E CM.20 DI ALTEZZA. | ml | 10,90 | 750 | 8.174,87 |
| 16 | 01.C02A.P22A.V001A | Asportazione materiale per preparazione asfaltatura | PREPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE, PER STESA DI TAPPETI BITUMINOSI, MEDIANTE LAVATURA ENERGICA E SCOPATURA ATTA AD ASPORTARE LE MATERIE TERROSE E SABBIOSE, COMPRESO L'ESTIRPAMENTO DELL'ERBA ESISTENTE FRA I CIOTTOLI, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI ED OGNI PRESTAZIONE E MEZZO DI OPERA | m² | 1,55 | 14.000 | 21.698,42 |
| 17 | 01.C02A.P22A.V019A | Binder. Strato di collegamento tra touvenant bitumato e tappeto di usura. 4 - 4.5 % bitume (% di bitume in peso degli aggregati), granulometria 0 - 20 mm, spessore 50 mm | PROVVISTA E STESA DI IMPASTO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO (C.C.16.05.1973), STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ECLUSA LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO - STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.5 COMPRESSI | m² | 4,50 | 14.000 | 62.998,45 |
| 18 | 01.C01A.P26A.V001A | Acquisto e allocazione piante alto fusto: betulle | FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. BETULA VERRUCOSA PENDULA. PIANTAS FORNITA IN ZOLLA | cad | 175,00 | 1 | 175,00 |
| 19 | 01.C01A.P26A.V001A | Acquisto e allocazione piante alto fusto: magnolia | FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. PIANTA FORNITA IN ZOLLA - MAGNOLIA GRANDIFLORA GALL. ALTEZZA=2.50-3.00 | cad | 201,00 | 1 | 201,00 |
| 20 | 01.C01A.P26A.V002A | Acquisto e allocazione piante alto fusto: pini | FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - PINUS NIGRA AUSTRIACA H=2.50-3.00 | cad | 165,00 | 1 | 165,00 |
| 21 | 01.C01A.P26A.V003A | Acquisto e allocazione piante arbustee: lauro | FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI Z=FORNITO IN ZOLLA - LAURUS NOBILIS H=2.00-2.50 R=3 Z | cad | 41,10 | 1 | 41,10 |
| 22 | 01.C01A.P26A.V003A | Acquisto e allocazione piante arbustee: rododendro | FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO Z=FORNITO IN ZOLLA V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA - RHODODENDRON HYBR-R.PONT.IN VAR. H=0.5-0.6 Z/V | cad | 36,00 | 1 | 36,00 |
| 23 | 01.C01A.P26A.V003A | Acquisto e allocazione piante arbustee: sambuca | FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI Z=FORNITO IN ZOLLA - SAMBUCUS NIGRA H=1.00-1.25 R=3 Z | cad | 7,25 | 1 | 7,25 |
| 24 | 01.C02A.P22A.V041A | Tappeto bituminoso usura. 5.5 - 6% bitume (% di bitume in peso degli aggregati), granulometria 0 - 18 mm, spessore 30 mm | PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO, STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO - STESO CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.3, CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT) | m² | 3,92 | 14.000 | 54.878,71 |
| 25 |  | Materiale, realizzazione e posa in opera dell'area coperta per motocicli | PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE EPOSA IN OPERA DELL'AREA COPERTA PER MOTOCICLI | pezzi | 10.329,14 | 1 | 10.329,14 |
| 26 | 01.C01A.P05A.V019A. | Cordoli in cemento | CORDOLI PREFABBRICATI, RETTI O CURVI, IN CALCESTRUZZO GETTATO IN CASSERO METALLICO E VIBRATO CON SUPERFICIE LISCIA E SMUSSO, CON RESISTENZA R'BK 350 KG/CMQ E CEMENTO TIPO 425, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A ML. 0.80, A SEZIONE RETTANGOLARE - SEZ. CM.12X30, PESO KG.90 CIRCA | ml | 7,13 | 750 | 5.347,27 |
| 27 | 01.C01A.P03A.V016A | Materiale da riporto | MATERIALE GHIAIO TERROSO PER RILEVATO STRADALE | m³ | 5,16 | 30.500 | 157.377,59 |
| 28 |  |  | CELLA SOSTEGNO E ATTREZZATURA DI PESATA, COMPRESO DI POSA E RIFINITURA | pezzi | 103.291,38 | 1 | 103.291,38 |
| 29 | 01.C01A.P03A.V001A | Sabbia fine, granulometria non superiore ai 1,5mm, asciutta | POLVERE DI ROCCIA SERPENTINOSA, NON AMIANTIFERA, SFUSA - GRANULOMETRIA 0-1/2 MM. | m³ | 37,30 | 70 | 2.610,97 |
| 30 | 01.C01A.P26A.V047A | Terreno fertile per area verde | TERRA AGRARIA PRELEVATA DA STRATI SUPERFICIALI ATTIVI, IN TEMPERA, DI MEDIO IMPASTO, A STRUTTURA GLOMERULARE, CON SCHELETRO IN QUANTITA' NON SUPERIORE AL 5% E CON PH 6-6.5 - CONTENENTE SOSTANZA ORGANICA NON INFERIORE AL 2% | m³ | 10,30 | 25.000 | 257.492,50 |
| 31 | 01.C01A.P26A.V013A | Sementi per zone erbose e dispersione | MISCUGLIO DI GRAMINACEE DI ALTA QUALITA' PER LA SEMINA DI PRATI, PARCHI DI RAPPRESENTANZA, GIARDINI ANCHE FORTEMENTE CALPESTATI: FESTUCA RUBRA COMMUTATA LIFALLA 15% FESTUCA RUBRA TRICHOPHYLLA ESTICA 15% LOLIUM PERENNE LORETTA 25% LOLIUM PERENNE LISABELLE 15% POA PRATENSIS CYNTHIA 15% POA PRATENSIS JULIA 15% - IN SACCHI | kg | 9,84 | 100 | 983,95 |
| 32 | 05,C04A.P07A..V001A | Tubazioni per impianto irrigazione | TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) PER CONDOTTE PER ACQUA, DI PRESSIONE 5,8 m, PN 10 DIAM. 63 mm | m | 3,09 | 310 | 957,41 |
| 33 |  | Irrigatori per impianto irrigazione | IRRIGATORI A PIOGGIA CON GETTO CIRCOLARE DI RAGGIO 11,3m E PORTATA 0,64 mc/ora | pezzi | 6,20 | 20 | 123,95 |

| Costo complessivo da computo metrico | Euro | 929.406 |
| --- | --- | --- |
| Imprevisti (5%) | Euro | 46.470 |
| Costo complessivo dell’opera | Euro | 975.876 |