ANALISI PREZZI

1. Scavo in trincea a pareti verticali

| Codice computo metrico | # Descrizione | # UM | # Prezzo unitario # [euro] | # Quantità | # Importo [euro] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 13 | ## Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina con intervento manuale (383 m3) |  |  |  |  |
|  | Nolo a caldo di escavatore con benna | giorno | 172,01 | 3 | 516,04 |
|  | Nolo a caldo di autocarro ribaltabile | giorno | 189,72 | 3 | 569,16 |
|  | Nolo armature di sostegno (550 m2 x 3 giorni) | m2 | 2,00 | 1650 | 3297,84 |
|  | Trasporto escavatore in cantiere e ripresa del mezzo |  | 70,34 | 1 | 70,34 |
|  | Trasporto autocarro in cantiere e ripresa del mezzo |  | 74,71 | 1 | 74,71 |
|  | Trasporto armature in cantiere e ripresa |  | 64,90 | 1 | 64,90 |
|  | Operaio comune (3 operai x 8 h/g x 3 giorni) | ora | 13,72 | 72 | 988,19 |
|  | Operaio qualificato (2 operai x 8 h/g x 3 giorni) | ora | 14,85 | 48 | 712,86 |
|  | Spese generali ed utili (26,5%) |  |  |  | 1479,01 |
|  | Prezzo di applicazione complessivo |  |  |  | 7773,05 |
|  | Prezzo di applicazione al m3 |  |  |  | 20,30 |

2. Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio

| Codice computo metrico | # Descrizione | # UM | # Prezzo unitario # [euro] | # Quantità | # Importo [euro] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 15 | Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio (750 ml) |  |  |  |  |
|  | Nolo a caldo di escavatore con benna | giorno | 172,01 | 3 | 516,04 |
|  | Nolo a caldo di autocarro ribaltabile | giorno | 189,72 | 3 | 569,16 |
|  | Trasporto escavatore in cantiere e ripresa del mezzo |  | 70,34 | 1 | 70,34 |
|  | Trasporto autocarro in cantiere e ripresa del mezzo |  | 74,71 | 1 | 74,71 |
|  | Malta cementizia (0,15 x 0,35 x 750) m3 | m3 | 6,69 | 39,375 | 263,47 |
|  | Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio (lunghezza nominale di m. 1,2) | m | 4,08 | 750 | 3061,94 |
|  | Operaio qualificato (4 operai x 8 h/g x 4 giorni) | ora | 14,85 | 128 | 1900,96 |
|  | Spese generali ed utili (26,5%) |  |  |  | 1711,00 |
|  | Prezzo di applicazione complessivo |  |  |  | 8167,62 |
|  | Prezzo di applicazione al ml |  |  |  | 10,89 |