# Allegato A - ANALISI DETTAGLIATA DELLE FASI DI LAVORO

| Attività: Realizzazione della recinzione di cantiere in lamiera grecata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
| Lamiera grecata | Escoriazioni e danni alle mani. Caduta di materiale, punture. |  | Guanti Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri Ferite per terzi per caduta dall’alto | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Durante i lavori su luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Attività: Apprestamenti di cantiere |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  |  | I locali di servizio dovranno avere una idonea cubatura ed adeguato isolamento termico/acustico, possedere una buona aerazione e illuminazione. La cassetta di pronto soccorso è obbligatoria. Attenersi alle norme per l’uso di materiali contenuti nella cassetta di pronto soccorso. Il locale destinato al servizio sanitario dovrà essere dotato all’esterno di segnaletica appropriata, indicante inoltre l’indirizzo e il numero di telefono del servizio locale di pronto soccorso. |  |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autogru | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Pulizia dell’area |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Lesioni dorso lombari in seguito a caduta | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori ai 30 kg o di dimensioni ingombranti |  |
| Motosega | Scheda in Allegato B |  |  |
| Escavatore con benna frontale | Scheda in Allegato B |  |  |
| Cippatrice | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  |  | Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. |  |
|  | Caduta di materiali dall’alto | Non realizzare depositi di materiali in prossimità del bordo scavi. | Elmetto |
|  | Investimento personale da mezzi d’opera o investimento di mezzi. | Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi. Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere dimensionate rispetto all’ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di 0,70 oltre le sagome di ingombro. |  |
|  | Caduta nello scavo | Allestire una idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio scavo oppure di parapetto di sicurezza. |  |
| Pala meccanica | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Preparazione del terreno |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta negli scavi | La presenza di scavi deve essere segnalata in modo opportuno, mediante barriere e/o apposita segnaletica. |  |
|  | Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Punture ai piedi |  | Calzature di sicurezza |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
|  | Investimento di persone nelle movimentazioni dei mezzi | I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti. Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte. |  |
| Pala meccanica | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Rullo vibrante | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Esecuzione scavo a sezione obbligata |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta nello scavo | Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio dello scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza. |  |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
|  | Franamento dello scavo | La realizzazione di depositi su ciglio scavo è permessa solo in seguito a relativo calcolo di stabilità. Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile condizioni geomorfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1,5. | Elmetto |
|  | Inalazione di polveri | Mantenere bagnato il terreno | Mascherine antipolvere |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Pala meccanica | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Impianto di messa a terra in cantiere |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta negli scavi | La presenza di scavi deve essere segnalata in modo opportuno, mediante barriere e/o apposita segnaletica. |  |
|  | Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Punture ai piedi |  | Calzature di sicurezza |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
| Escavatore con benna frontale | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Sbobinatrice elettrica | Elettrocuzione per attrezzatura alimentata | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni. |  |
| Saldatrice elettrica | Elettrocuzione | Verificare l’integrità dei cavi, della spina di alimentazione e della pinza porta elettrodo. Non intralciare il passaggio con il cavo di alimentazione. Nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica. | Guanti Maschera Gambali e grembiule protettivo. |
| Saldatrice elettrica | Incendio, scoppio | Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili. |  |
| Attività: Impianto elettrico di cantiere |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta negli scavi | La presenza di scavi deve essere segnalata in modo opportuno, mediante barriere e/o apposita segnaletica. |  |
|  | Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Punture ai piedi |  | Calzature di sicurezza |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
|  | Investimento di persone nelle movimentazioni dei mezzi | I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti. Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte. |  |
| Escavatore con benna frontale | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Sbobinatrice elettrica | Elettrocuzione per attrezzatura alimentata | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni. |  |
| Saldatrice elettrica | Elettrocuzione | Verificare l’integrità dei cavi, della spina di alimentazione e della pinza porta elettrodo. Non intralciare il passaggio con il cavo di alimentazione. Nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica. | Guanti Maschera Gambali e grembiule protettivo. |
| Saldatrice elettrica | Incendio, scoppio | Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri. Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni. | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Attività: Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Punture ai piedi |  | Calzature di sicurezza |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
|  | Investimento di persone nelle movimentazioni dei mezzi | I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti. Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri. Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni. | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Sbobinatrice elettrica | Elettrocuzione per attrezzatura alimentata | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni. |  |
| Pinza pressacavo | Lesioni alle mani |  | Guanti |
| Cesoie | Surriscaldamento | Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere. |  |
| Cesoie | Contatto con organi in movimento | Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato. |  |
| Cesoie | Lesioni alle mani | E’ vietato compiere operazioni di pulizia e simili su organi in moto | Guanti |
| Cesoie | Lesioni a non addetti | Non abbandonare l’utensile in luoghi non sicuri. |  |
| Cesoie | Proiezione di schegge | Condizioni della lama: ben affilata e ben fissata sull’utensile. Non sostituire la lama con il seghetto in movimento. | Guanti, occhiali e/o maschera |
| Tester, attrezzature manuali | Elettrocuzione | Utilizzare attrezzature a norma | Guanti dielettrici |
| Attività: Rinterro e costipazione |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta nello scavo | Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio dello scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza. |  |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
|  | Franamento dello scavo | La realizzazione di depositi su ciglio scavo è permessa solo in seguito a relativo calcolo di stabilità. Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile condizioni geomorfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1,5. | Elmetto |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Pala meccanica | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Costipatore manuale | Rumore | Vedi marchiatura del produttore. | Cuffie o tappi auricolari |
| Costipatore manuale | Vibrazioni |  | Guanti antivibrazioni |
| Costipatore manuale | Ribaltamento del mezzo | Verificare la consistenza dell’area da compattare |  |
| Compattatore a piano vibrante | Rumore | Vedi marchiatura del produttore. | Cuffie o tappi auricolari |
| Compattatore a piano vibrante | Incendio | Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare. |  |
| Compattatore a piano vibrante | Ribaltamento | Controllare i percorsi e le aree di manovra apportando gli eventuali rafforzamenti. |  |
| Attività: Realizzazione scavo in trincea per l’area pesata bilico |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi. | Elmetto |
|  | Franamento dello scavo | La realizzazione di depositi su ciglio scavo è permessa solo in seguito a relativo calcolo di stabilità. Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile condizioni geomorfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1,5. | Elmetto |
|  | Investimento di persone nelle movimentazioni dei mezzi | I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti. Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte. |  |
|  | Caduta nello scavo | Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio dello scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza. |  |
|  | Errata manovra del guidatore delle pale meccaniche | Il manovratore avrà esperienza in generale nel guidare le macchine per movimenti terra e specifica nel guidare le pale meccaniche. |  |
|  | Inalazione di polveri. | Mantenere bagnato il terreno | Mascherine antipolvere |
|  | Investimento da caduta di materiali | Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali: i materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento. | Casco o elmetto |
| Pala meccanica | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Controllo della quota di scavo (area pesata bilico) |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta nello scavo | Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio dello scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
|  | Investimento da caduta materiali di risulta | Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma. | Elmetto |
|  | Franamento dello scavo | La realizzazione di depositi su ciglio scavo è permessa solo in seguito a relativo calcolo di stabilità. Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile condizioni geomorfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1,5. | Elmetto |
|  | Ferite ai piedi |  | Scarpe di sicurezza |
| Attività: Rifinitura scarpate (area pesata bilico) |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
| Grader | Rumore | Vedere marchiatura del produttore. Segnalare la zona esposta a rumorosità elevata. | Otoprotettori |
| Grader | Vibrazioni | Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature |  |
| Grader | Ribaltamento | Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente. |  |
|  | Punture, abrasioni, tagli |  | Guanti. Calzature di sicurezza. Indumenti protettivi (tute) |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi. | Casco |
| Attività: Esecuzione, collocazione e rimozione casserature in legno o pannelli in multistrato (cella per pesata bilico) |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Investimento di persone e mezzi dopo la posa in opera | Fissare i pannelli al suolo con puntelli adeguati e controventature. |  |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Crollo delle strutture da disarmare | Effettuare il disarmo con cautela, allentando gradualmente i cunei e i dispositivi di forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un cedimento. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni alle mani per contato con parti taglienti. |  | Guanti |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Lesioni ai piedi per caduta di materiali | Organizzare stoccaggi solidi dei materiali. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Tavole e listelli in legno o pannelli in multistrato | Punture ai piedi per contatto con tavole non correttamente schiodate. | Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. | Scarpe di sicurezza con puntale. |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Motosega | Scheda in Allegato B |  |  |
| Puliscitavole | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. |  |
| Puliscitavole | Rumore | Vedi marchiatura del produttore | Cuffie o tappi auricolari |
| Puliscitavole | Punture, tagli, abrasioni | Non effettuare la rimozione di materiale con la macchina in funzione. Non pulire tavole di piccola taglia. Eseguire le operazioni di revisione e pulizia a macchina ferma. | Guanti Indumenti protettivi (tute) |
| Attività: Allestimento e posa dell’armatura (cella per pesata bilico) |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Investimento di persone e mezzi dopo la posa in opera | Fissare i pannelli al suolo con puntelli adeguati e controventature. |  |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Ferro d’armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci | Lesioni alle mani e ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti o pungenti | Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano sui transiti. | Guanti |
| Ferro d’armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci | Lesioni ai piedi per caduta di materiale |  | Scarpe di sicurezza con puntale |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Se l’apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 W accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione. Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. |  |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Rumore | Vedi marchiatura del produttore | Cuffie o tappi auricolari |
| Piegaferri, tagliaferro e cesoie motorizzate elettriche | Danni alle persone per azionamento erroneo o accidentale | I dispositivi di comando a pulsante devono essere previsti di idonea simbologia e/o colorazione che li renda individuabili, previsti di sistemi di protezione degli organi lavoratori della macchina. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Danni alle mani, al viso e alle altre parti del corpo. Proiezione di schegge |  | Scarpe di sicurezza con punta rinforzata, guanti, grembiule. Occhiali di sicurezza. Cappucci antitermici o casco di sicurezza |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Inalazione gas. |  | Maschera a filtro. |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Incendio | Le tubazioni di alimentazione del cannello di saldatura o di taglio devono essere dotate di valvola di non ritorno della fiamma inserita il più a valle possibile rispetto ai riduttori di pressione. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Ustioni | Le patte delle tasche ed i pantaloni devono avere risvolti per evitare l’entrata di scintille. Non indossare abbigliamento di materiale sintetico. Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati. |  |
| Attrezzatura ossiacetilenica | Esplosione per ribaltamento o caduta delle bombole | Le bombole devono essere movimentate su apposito carrello e fissate verticalmente contro il ribaltamento o la caduta. |  |
| Saldatrice elettrica | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. | Guanti Maschera Gambali e grembiule protettivo. |
| Saldatrice elettrica | Incendio, scoppio | Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili. |  |
| Autogru | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Getto con autobetoniera e vibrazione (cella per pesata bilico) |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Cedimento casseratura | Assicurarsi prima della fase di getto che le opere di sostegno provvisionali siano sufficientemente solide. |  |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Autobetoniera | Scheda in Allegato B |  |  |
| Vibratore elettrico | Vibrazioni | Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago in funzione. |  |
| Vibratore elettrico | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. | Guanti Maschera Gambali e grembiule protettivo. |
| Vibratore elettrico | Danni alla cute |  | Scarpe o stivali di sicurezza, guanti. |
| Attività: Rinterro e costipazione (cella per pesata bilico) |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta nello scavo | Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio dello scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza. |  |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi. | Casco |
|  | Investimento per caduta materiale dall’alto | Nei pressi della zona di lavoro e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco. | Casco |
|  | Caduta su ferri di ripresa | Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi “funghetti” o con altre protezioni adeguate. |  |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
|  | Franamento dello scavo | La realizzazione di depositi su ciglio scavo è permessa solo in seguito a relativo calcolo di stabilità. Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile condizioni geomorfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1,5. | Elmetto |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Pala meccanica | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Costipatore manuale | Rumore | Vedi marchiatura del produttore. | Cuffie o tappi auricolari |
| Costipatore manuale | Vibrazioni |  | Guanti antivibrazioni |
| Costipatore manuale | Ribaltamento del mezzo | Verificare la consistenza dell’area da compattare |  |
| Compattatore a piano vibrante | Rumore | Vedi marchiatura del produttore. | Cuffie o tappi auricolari |
| Compattatore a piano vibrante | Incendio | Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare. |  |
| Compattatore a piano vibrante | Ribaltamento | Controllare i percorsi e le aree di manovra apportando gli eventuali rafforzamenti. |  |
| Attività: Posa e completamento dell’area pesata bilico |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta materiale dall’alto | Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi. | Elmetto |
|  | Investimento di persone nelle movimentazioni dei mezzi | I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti. Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte. |  |
|  | Caduta negli scavi | La presenza di scavi deve essere segnalata in modo opportuno, mediante barriere e/o apposita segnaletica. |  |
|  | Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Punture ai piedi |  | Calzature di sicurezza |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri Ferite per terzi per caduta dall’alto | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Durante i lavori su luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autogru | Scheda in Allegato B |  |  |
| Saldatrice elettrica | Elettrocuzione | Accertarsi del buono stato delle attrezzature Le prese a spina utilizzate devono essere tali per cui non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa o della spina durante la fase di inserimento o disinserimento. Verificare che l’apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l’arresto in tutta sicurezza. Utilizzare solo prese e spine normalizzate. I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi. | Guanti Maschera Gambali e grembiule protettivo. |
| Saldatrice elettrica | Incendio, scoppio | Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili. |  |
| Attività: Preparazione della pavimentazione e posizionamento del materiale ghiaino-terroso per rilevato stradale |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta negli scavi | La presenza di scavi deve essere segnalata in modo opportuno, mediante barriere e/o apposita segnaletica. |  |
|  | Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Punture ai piedi |  | Calzature di sicurezza |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
|  | Investimento di persone nelle movimentazioni dei mezzi | I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti. Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte. |  |
| Pala meccanica | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Rullo vibrante | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Tracciamento viabilità interna |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri Ferite per terzi per caduta dall’alto | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Durante i lavori su luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Calce | Irritante per la pelle |  | Guanti |
| Attività: Posa di cordoli in cls prefabbricato su malta |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Cemento | Irritazioni alla pelle, allergie |  | Guanti |
| Materiali in calcestruzzo | Abrasioni, urti, compressioni |  | Guanti Calzature di sicurezza |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri Ferite per terzi per caduta dall’alto | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Durante i lavori su luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Betoniera a bicchiere | Danni alle persone per azionamento erroneo o accidentale | Comandi della macchina facilmente individuabili ed azionabili. Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra. |  |
| Betoniera a bicchiere | Contatto con organi ed elementi mobili | Organi di trasmissione posti all’interno della macchina e accessibili con apertura con uso di chiave. Le operazioni di manutenzione si eseguono a macchina ferma. |  |
| Betoniera a bicchiere | Investimento persone | Posizionare la macchina in modo di non interferire nei transiti retrostanti o adiacenti. |  |
| Attività: Stesura del touvenant bitumato e stesura del binder |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri Ferite per terzi per caduta dall’alto | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Durante i lavori su luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
|  | Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Punture ai piedi |  | Calzature di sicurezza |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
| Attività: Stesura del touvenant bitumato e stesura del binder |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Caduta negli scavi | La presenza di scavi deve essere segnalata in modo opportuno, mediante barriere e/o apposita segnaletica. |  |
|  | Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Punture ai piedi |  | Calzature di sicurezza |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
|  | Investimento di persone nelle movimentazioni dei mezzi | I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti. Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte. |  |
| Pala meccanica | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Rullo vibrante | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Stesura del tappeto bituminoso di usura |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
|  | Investimento di persone nelle movimentazioni dei mezzi | I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti. Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte. |  |
| Pala meccanica | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Rullo vibrante | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Stesura di sabbia fine |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
|  | Investimento di persone nelle movimentazioni dei mezzi | I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti. Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri Ferite per terzi per caduta dall’alto | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Durante i lavori su luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Verniciatura delimitazione posti auto |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
| Attrezzatura per verniciatura | Incendio | Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare |  |
| Attrezzatura per verniciatura | Investimento di persone o mezzi | Verificare l’efficienza dei comandi sul posto di guida. Segnalare adeguatamente l’area di lavoro. |  |
| Attrezzatura per verniciatura | Inalazione di gas, vapori | Verificare le disposizioni date dalla scheda di sicurezza del prodotto lavorato. | Maschera per la protezione delle vie respiratorie. Guanti |
| Attrezzatura per verniciatura | Protezione da getti e schizzi |  | Abbigliamento impermeabile. |
| Attività: Riporto terreno agrario |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Investimento di persone nelle movimentazioni dei mezzi | I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti. Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri Ferite per terzi per caduta dall’alto | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Durante i lavori su luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Pala meccanica | Scheda in Allegato B |  |  |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Preparazione terreno |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
|  | Investimento di persone nelle movimentazioni dei mezzi | I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti. Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri Ferite per terzi per caduta dall’alto | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Durante i lavori su luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Trattore | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Messa a dimora delle piante |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
|  | Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatti con materiali |  | Guanti |
|  | Caduta negli scavi | La presenza di scavi deve essere segnalata in modo opportuno, mediante barriere e/o apposita segnaletica. |  |
| Utensili ed attrezzature manuali | Ferite per errata movimentazione, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri Ferite per terzi per caduta dall’alto | Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Durante i lavori su luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. | A seconda dei casi: guanti, scarpe, antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine |
| Pala meccanica | Scheda in Allegato B |  |  |
| Attività: Semina aree verdi |  |  |  |
| Materiali, mezzi e attrezzature | Rischi | Misure di sicurezza | D.P.I. |
|  | Inciampo, scivolamento | Mantenere l’ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o i rifiuti. | Calzature di sicurezza |
|  | Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi | Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari. |  |
|  | Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatti con materiali |  | Guanti |
| Autocarro | Scheda in Allegato B |  |  |
| Trattore | Scheda in Allegato B |  |  |