# Allegato B - ANALISI DETTAGLIATA DEI MEZZI IMPIEGATI

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

# Macchine e attrezzature

## RULLO COMPRESSORE

### Riferimenti normativi applicabili

- D.P.R. 547/55

- D.P.R. 303/56

- D.Lgs. 626/94

- D.Lgs. 277/91

- Direttiva macchine CEE 392/89

### Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro

- Vibrazioni;

- Olii minerali e derivati;

- Ribaltamento;

- Incendio;

- Rumore.

### Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell’uso:

- Controllare i percorsi e le aree di manovra, apportando gli eventuali rinforzamenti;

- Verificare l’efficienza dei comandi;

- Verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante;

- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;

- Garantire la visibilità del posto di manovra;

Durante l’uso:

- Segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro in area di cantiere;

- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità di posti di lavoro;

- Mantenere puliti i comandi da olio, grassi, etc.

Dopo l’uso:

- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie.

### Dispositivi di protezione individuale

- Guanti;

- Calzature di sicurezza;

- Copricapo;

- Otoprotettori;

- Indumenti protettivi (tute).