RELAZIONE GENERALE

Lo studio associato XXXXX con sede legale in XXXXXXX è stato incaricato dalla Società XXXX con sede in XXXXX di progettare e valutare i seguenti interventi:

- recinzione del futuro cantiere

- apprestamenti di cantiere

- pulizia dell'area

- preparazione terreno

- realizzazione degli impianti a rete di cantiere

- realizzazione area pesata bilico

- realizzazione viabilità interna

- realizzazione aree verdi

# 1. RECINZIONE DEL FUTURO CANTIERE

La recinzione del futuro cantiere verrà realizzata mediante l'utilizzo di lamiere grecate nere fissate su dei pali in acciaio con basamento prefabbricato in cemento armato. L'altezza finale della recinzione sarà di 2,5 m rispetto al piano del terreno circostante. Quest'opera verrà analizzata nel piano di sicurezza.

# 2. APPRESTAMENTI DI CANTIERE

Con la voce apprestamenti di cantiere si considerano tutte le infrastrutture da realizzare all'interno del cantiere quali:

- installazione di containers per infermeria, area ristoro, servizi igienici e uffici.

- installazione di un serbatoio per il prelievo dell'acqua

- realizzazione di una tettoia per deposito mezzi e/o materiali

Queste opere verranno analizzate nel piano di sicurezza.

# 3. PULIZIA DELL'AREA

In questa fase verranno eliminati tutti i fusti arborei e i cespugli presenti sul lotto; occorre ricordare che attualmente una parte di esso è adibito a frutteto. La pulizia del terreno consiste anche nell'asportazione delle radici presenti nel terreno.

# 4. PREPARAZIONE TERRENO

Attualmente il lotto risulta pianeggiante ed alla medesima quota della strada provinciale posta sul lato Nord-Ovest. Si vuole ottenere un terreno adatto per usi cantieristici ad una quota superiore rispetto alla strada provinciale ed ai terreni limitrofi per evitare problemi legati al pericolo di inondazioni. In particolare è stato previsto che verranno scoticati 30 cm dall'attuale terreno e trasportati nei pressi del fiume Dora Baltea per incrementare gli argini del fiume. Successivamente verrà riportato del terreno proveniente dai cantieri presenti nella zona per uno spessore pari a 60 cm nella zona adibita alla realizzazione di edifici e piazzali e spessori via via sempre minori fino ad ottenere un dislivello positivo di soli 10 cm rispetto alla strada provinciale. La compattazione del materiale sarà eseguita con rullo vibrante ogni massimo 25 cm di materiale riportato, dopo averlo opportunamente umidificato. Le caratteristiche richieste sono di una compattazione del 95% e di una resistenza pari a 1,5 Kg/cm2.

Sarà buona norma prevedere una baulatura adeguata affinché l'acqua piovana possa defluire verso il perimetro del lotto.

# 5. REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI A RETE DI CANTIERE

Gli impianti a rete di cantiere che verranno analizzati nel piano di sicurezza sono:

- impianto di messa a terra di cantiere: verrà installato da tecnici competenti ed autorizzati che rilasceranno il relativo certificato di conformità.

- impianto elettrico di cantiere: verrà installato da tecnici competenti ed autorizzati che rilasceranno il relativo certificato di conformità.

- impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: verrà installato da tecnici competenti ed autorizzati che rilasceranno il relativo certificato di conformità.

L'impianto estrazione acqua tecnica verrà realizzato da una azienda appaltatrice esterna; è inoltre previsto che questo impianto venga utilizzato anche successivamente allo smantellamento del cantiere e precisamente durante le fasi di lavorazione.

# 6. REALIZZAZIONE AREA PESATA BILICO

Verrà realizzata un'area per la pesatura degli autoarticolati ed autotreni; l'opera dovrà essere realizzata da una ditta specializzata in questo settore. E' previsto che l'area pesata venga utilizzata anche durante le fasi di successive al cantiere.

# 7. REALIZZAZIONE VIABILITÀ INTERNA

Verranno realizzate tutte le opere necessarie per garantire un'adeguata e comoda movimentazione dei mezzi all'interno del lotto.

In particolare sarà prevista la realizzazione di strade e piazzali asfaltati aventi cordoli che li delimitino dalle aree verdi. Inoltre verrà anche realizzato il parcheggio all'aperto per le autovetture e quello coperto per i ciclomotori.

# 8. REALIZZAZIONE AREE VERDI

Le aree adibite al verde verranno ricoperte con uno spessore di 10 cm di terreno fertile. Verrà realizzato un impianto di irrigazione. Dovrà inoltre essere previsto l'inserimento di piante ornamentali e la semina dell'erba.

# 9. SMANTELLAMENTO CANTIERE

Al termine dei lavori di realizzazione dell’opera il cantiere dovrà essere smantellato, provvedendo alla rimozione di tutti i mezzi e le attrezzature ad esso connesse. Il sito dovrà essere lasciato in condizioni adatte ad un’immediata messa in funzione.