1. Introduzione

  - Scopo dell’esercitazione

Si vuole studiare l’esposizione quotidiana ai rumori all’interno di uno stabilimento industriale, valutando eventuali provvedimenti a carico del datore di lavoro, la possibilità di ridurre i rumori con opportuni interventi e la classe di trasmissione sonora dei vari tipi di parete esterna dello stabilimento stesso.

1.2 Dati a disposizione e metodologie seguite

Nel testo allegato è riportato il tipico profilo degli addetti più esposti  (Tabella 2.) e tutti i dati relativi alle due macchine A e B (Tabella1), il cui livello di pressione in dB(A) è da determinare. Per rispondere ai primi punti è stata seguita la metodologie prescritta da DL 277, mentre per la valutazione della classe di trasmissione sono state utilizzate le figure 2 e 3.

2. Esposizione quotidiana al rumore e relativi provvedimenti

Il DL 277 impone di calcolare l’esposizione quotidiana personale al rumore attraverso un livello di pressione (ovvero di intensità) equivalente (Leq) espresso in  decibel A(dBA) secondo la relazione:

Leq=10⋅log101Tk=1n10Lk(dBA)10⋅Δtk

(2.1)

in cui:

T: somma delle durate di ciascuna attività( vale 480 min (8 h) come riportato dal decreto);

Lk(dBA): livello di intensità relativo alla k-esima attività espresso in decibel A(dBA);

tk: intervallo di tempo espresso in minuti  in cui dura la rispettiva attività.

Dalla Tabella 2. si osserva che per le prime due attività il livello è incognito.

2.1 Livelli di intensità relativi alle macchine A e B

Nella Tabella 1. sono riportati i livelli di potenza per banda di ottava, i relativi tempi di riverberazione e i pesi A. Per calcolare i livelli di intensità Lk(dBA) relativi alle macchine A e B da introdurre nella (2.1) si opera nel modo seguente:

Lk(dBA)=10⋅log10j=1n10Lj(dBA)10

(2.2)

in cui Lj(dBA) è il livello di intensità relativo alla banda di frequenze j-esima in decibel A, dato dalla somma algebrica del livello di intensità LIj  espresso in decibel e del relativo peso A:

Lj(dBA)=LIj+pesoA                                                                                                                (2.3)

Poiché sono dati i livelli di potenza (Lwj) relativi alle varie bande di ottava, i livelli di intensità si possono calcolare mediante la successiva relazione:

LIj=Lwj+10⋅log10Q4πd2+4Rj

(2.4)

in cui:

Lwj: livello di potenza relativo alla banda j-esima;

Q : fattore di direttività, dà informazioni su come si distribuisce la potenza sonora nello spazio (in questo Q=2);

Rj : costante d’ambiente, definita come:

Rj=Aj1−amj;

(2.5)

dove:

Aj : numero di unità assorbenti, calcolabile mediante la Formula di Sabine:

Aj=0,16Vτ60j;

(2.6)

in cui:

V: volume dell’ambiente (V=4800m3);

 60 : tempo convenzionale di riverberazione;

amj: assorbimento medio, pari a:

amj=AjS;

(2.7)

dove S è la superficie assorbente (S=2560m2).

2.1.1 Calcoli

In primo luogo sono stati calcolati i livelli di intensità Lk(dBA) relativi alle macchine A e B, utilizzando le relazioni del paragrafo precedente; i valori numerici sono raccolti nelle Tabelle 2.1, 2.2.

| Lwj(dB) | 60(s) | pesi A (dB) | # Aj (m2) | am | R ( m2) | LIj(dB) | Lj(dBA) | Lk(dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 2,0 | -26,2 | 384 | 0,15 | 451,7647 | 62 | 36 | 91 |
| 95 | 2,0 | -16,1 | 384 | 0,15 | 451,7647 | 82 | 66 |  |
| 106 | 1,9 | -8,6 | 404,2105 | 0,157895 | 480 | 93 | 84 |  |
| 105 | 1,8 | -3,2 | 426,6667 | 0,166667 | 512 | 92 | 89 |  |
| 99 | 1,6 | 0,0 | 480 | 0,1875 | 590,7692 | 86 | 86 |  |
| 88 | 1,4 | 1,2 | 548,5714 | 0,214286 | 698,1818 | 75 | 76 |  |
| 76 | 1,3 | 1,0 | 590,7692 | 0,230769 | 768 | 63 | 64 |  |
| 65 | 1,0 | -1,1 | 768 | 0,3 | 1097,143 | 51 | 50 |  |

Tabella 2.1-Macchina A

| Lwj(dB) | 60(s) | pesi A (dB) | # Aj (m2) | am | R ( m2) | LIj(dB) | Lj(dBA) | Lk(dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 2,0 | -26,2 | 384 | 0,15 | 451,7647 | 57 | 31 | 85 |
| 90 | 2,0 | -16,1 | 384 | 0,15 | 451,7647 | 77 | 61 |  |
| 96 | 1,9 | -8,6 | 404,2105 | 0,157895 | 480 | 83 | 74 |  |
| 100 | 1,8 | -3,2 | 426,6667 | 0,166667 | 512 | 87 | 84 |  |
| 88 | 1,6 | 0,0 | 480 | 0,1875 | 590,7692 | 75 | 75 |  |
| 80 | 1,4 | 1,2 | 548,5714 | 0,214286 | 698,1818 | 67 | 68 |  |
| 75 | 1,3 | 1,0 | 590,7692 | 0,230769 | 768 | 62 | 63 |  |
| 70 | 1,0 | -1,1 | 768 | 0,3 | 1097,143 | 56 | 55 |  |

Tabella 2.2-Macchina B

Infine dalla (2.1) si ottiene Leq=87 dBA.

2.2 Conclusioni

Il decreto DL277 non obbliga il datore di lavoro a prendere provvedimenti qualora il livello equivalente sia inferiore agli 85 dBA, obbliga ad informare il personale sull’uso delle protezioni individuali se è compreso tra gli 85 dBA e i 90 dBA, infine impone l’uso delle protezioni per livelli superiori ai 90 dBA. Nel caso in esame, poiché Leq=87 dBA, il datore deve semplicemente informare i lavoratori dell’uso delle protezioni (cuffie, tappi ecc.).

3. Interventi di riduzione del rumore

Come già affermato nel precedente capitolo, la legge non obbliga in questo caso a prendere particolari provvedimenti, né sull’ambiente di lavoro (materiali fonoassorbenti da applicare all’interno dello stabilimento, cabine, etc.) né provvedimenti di tipo individuale. Si può studiare però come cambiano i risultati, qualora i lavoratori indossassero, ad esempio, tappi ad inserzione non completa, durante il periodo di funzionamento delle due macchine.

3.1 Calcoli

Il procedimento è lo stesso seguito nel capitolo 2., verranno solo modificati i livelli delle due macchine considerando i minimi valori (valori quindi cautelativi) delle protezioni uditive date dai tappi. Da opportune tabelle si ottiene:

| Lwj(dB) | 60(s) | pesi A (dB) | # Aj (m2) | am | R ( m2) | LIj(dB) | Lj(dBA) | Lk(dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 2,0 | -26,2 | 384 | 0,15 | 451,7647 | 57 | 31 | 75 |
| 80 | 2,0 | -16,1 | 384 | 0,15 | 451,7647 | 67 | 51 |  |
| 91 | 1,9 | -8,6 | 404,2105 | 0,157895 | 480 | 78 | 69 |  |
| 90 | 1,8 | -3,2 | 426,6667 | 0,166667 | 512 | 77 | 74 |  |
| 74 | 1,6 | 0,0 | 480 | 0,1875 | 590,7692 | 61 | 61 |  |
| 63 | 1,4 | 1,2 | 548,5714 | 0,214286 | 698,1818 | 50 | 51 |  |
| 51 | 1,3 | 1,0 | 590,7692 | 0,230769 | 768 | 38 | 39 |  |
| 40 | 1,0 | -1,1 | 768 | 0,3 | 1097,143 | 26 | 25 |  |

Tabella.3.1-Macchina A (lavoratori con protezioni individuali)

| Lwj(dB) | 60(s) | pesi A (dB) | # Aj (m2) | am | R ( m2) | LIj(dB) | Lj(dBA) | Lk(dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 2,0 | -26,2 | 384 | 0,15 | 451,7647 | 52 | 26 | 69 |
| 75 | 2,0 | -16,1 | 384 | 0,15 | 451,7647 | 62 | 46 |  |
| 81 | 1,9 | -8,6 | 404,2105 | 0,157895 | 480 | 68 | 59 |  |
| 85 | 1,8 | -3,2 | 426,6667 | 0,166667 | 512 | 72 | 69 |  |
| 63 | 1,6 | 0,0 | 480 | 0,1875 | 590,7692 | 50 | 50 |  |
| 55 | 1,4 | 1,2 | 548,5714 | 0,214286 | 698,1818 | 42 | 43 |  |
| 50 | 1,3 | 1,0 | 590,7692 | 0,230769 | 768 | 37 | 38 |  |
| 45 | 1,0 | -1,1 | 768 | 0,3 | 1097,143 | 31 | 30 |  |

Tabella.3.2-Macchina B (lavoratori con protezioni individuali)

Dall’equazione (2.1) si ottiene Leq=71 dBA.

3.2 Conclusioni

Dai risultati ottenuti si osserva una sensibile diminuzione del livello equivalente con il semplice utilizzo di protezioni individuali , non appare quindi necessario intervenire sull’ambiente di lavoro.

4. Classe di trasmissione sonora

Per determinare la classe di trasmissione sonora sono state utilizzate le Figure 2 e3 allegate al testo dell’esercitazione. La Figura 2 mostra l’andamento della perdita di trasmissione sonora (TL) in funzione della frequenza per tre tipi di parete esterna (vetro singolo , soffitto, pareti verticali ) dello stabilimento. La perdita di trasmissione sonora è definita come:

TL=10⋅log10WiWt

(4.1)

in cui Wi , Wt  sono rispettivamente la potenza incidente sulla parete e quella trasmessa . In alternativa  vi è una relazione empirica:

TL=20⋅log10(m⋅f)−48

(4.2)

in cui:

m : massa frontale (kg/m2);

f : frequenza (Hz).

La Figura 3 è uno ‘strano’ grafico sull’STC (classe di trasmissione sonora ), definita come :

STC=20⋅log10m+10.(4.3)

La classe di trasmissione sonora si determina nella maniera seguente: si sovrappone la Figura 3 alla 2, e la si fa traslare fino a che gli scarti per banda di ottava, laddove STC sta  sopra a TL, sono tali che la loro media non sia superiore a 2 e nessun valore di essi sia  superiore ad 8 dB; il valore di STC a 500Hz rappresenta il valore della classe di trasmissione sonora cercato. Per il vetro si ottiene un valore di STC di circa 20, mentre per soffitto e pareti di circa 40.