1. Introduzione

Si vuole studiare le modalità di diffusione degli inquinanti emessi dal camino di un impianto termoelettrico da 200MWe, in particolare si vuole determinare la velocità del vento all'altezza del camino, la velocità dei fumi allo sbocco del camino, la sopraelevazione del pennacchio per effetto termico, la portata di SO2 emessa ed infine l'andamento della concentrazione di SO2 a terra (per y=0) in particolare la 	concentrazione massima a terra Cmax e la distanza Xmax a cui si verifica la Cmax. Verranno di seguito indicate le varie metodologie per rispondere ad ognuno dei punti sopra elencati.

2. Velocità del vento all'altezza del camino

La velocità del vento all'altezza del camino si può calcolare mediante la seguente relazione:

u=u10⋅h10n                                                                                                                                 (2.1)

in cui :

u: è la velocità del vento all’altezza generica;

u10: è la velocità del vento all’altezza di 10m;

h: è l’altezza del camino;

n: è un esponente che dipende dalla classe di stabilità atmosferica, come mostra la  tabella 2.1:

| Classe meteorica | n |
| --- | --- |
| A | 0.12 |
| B | 0.16 |
| C | 0.20 |
| D | 0.25 |
| E | 0.30 |
| F | 0.40 |

Tabella 2.1 - Coefficiente per il calcolo della velocità

del vento in funzione dell’altezza

Per determinare la classe meteorica, si utilizza la suddivisione  operata da Pasquill-Gifford modificata da Turner. Occorrono in questo caso due parametri: la velocità del vento a 10m di altezza e l'indice di radiazione. Poiché le condizioni esterne sono di cielo sereno in periodo notturno, si ricava dalle apposite tabelle l'indice di radiazione (IR= -2), ed essendo nota la velocità del vento a 10m di altezza, da un’ulteriore tabella si ottiene  la classe meteorica E.

Dalla tabella 2.1si ricava il valore di n (0.30) e dalla relazione (2.1) è quindi possibile calcolare la velocità del vento alla quota di 100m: u=5,98 m/s.

3.Velocità dei fumi allo sbocco del camino

La velocità dei fumi allo sbocco del camino si può ottenere dalla relazione che esprime la portata in massa dei fumi:

mf=ρf⋅wf⋅Ac                                                                                                                             (3.1)

# dove:

mf: è la portata in massa dei fumi;

# ρf: è la densità dei fumi;

# wf: è la velocità dei fumi allo sbocco del camino;

# Ac: è l’area del camino.

Di seguito viene riportato il calcolo dei singoli termini, in modo da poter ricavare la velocità.

3.1 Portata in massa dei fumi

## Come punto di partenza si definisce il rendimento elettricoηelcome:

# ηel=E.elQ1                                                                                                                                         (3.2)

# in  cui:

# E: è la potenza elettrica prodotta;

Q1: è la potenza fornita all’acqua che percorre l’impianto.

Ora si applica il primo principio di conservazione dell'energia al condensatore:

Qs=Q1+Qf+Qd+QIg+QIs                                                                                                         (3.3)

in cui:

Qs: è la potenza associata al combustibile;

Qf: è la potenza persa al camino;

Qd: è la potenza persa per dispersione;

QIg: è la potenza persa per incombusti gassosi;

QIs: è la potenza persa per incombusti solidi.

dividendo membro a membro per Qs si ottiene:

1=Q1Qs+pc+pd                                                                                                                             (3.4)

dove:

pc: sono le perdite al camino, pari al 6%;

pd: sono le perdite per dispersione, pari al 4%.

# (il rapporto ηGV=Q1Qs rappresenta il rendimento del generatore di vapore).

# Dalla (3.1) si ottieneQ1e quindi dalla (3.4) si ottiene  la potenza associata al combustibile :

# Qs=Q11−pc−pd                                                                                                                            (3.5)

Da questa, poiché pc=QfQs., si ottiene la potenza persa al camino:

# Qf=pcQs                                                                                                                                      (3.6)

# D’altra parte:

# Qf=mfcpf(tf−ta)                                                                                                                        (3.7)

# Quindi dalle (3.6) e (3.7) si ricava  la portata in massa dei fumi:

mf=Qfcpf(tf−ta)                                                                                                                            (3.8)

# 3.2 Densità dei fumi

La densità dei fumi f può essere calcolata utilizzando l’equazione dei gas perfetti:

pfρf=RTf            										           (3.9)

Da cui

# ρf=pfRf⋅Tf                   									         (3.10)

3.3 Calcoli

Dalla  (3.1) si ottiene che la potenza fornita all’acqua vale:

# Q1=2000,34=588,2 MW.

La potenza associata al combustibile è data dalla (3.5):

# Qs=588,21−0,06−0,04=653,5 MW

La potenza persa al camino data dalla (3.6), vale:

# Qf=0,06⋅653,5=39,2 MW.

# La portata in massa dei fumi calcolata con la (3.8), è:

# mf=39,2⋅106136,5⋅103=287,1 kg/s

# La densità ottenuta dalla (3.10), vale (supponendo una pressione di 101325 Pa):

# ρf=101325287⋅418=0,834 kg/m3

# Considerando la sezione del camino circolare essa vale:

# Ac=π4Dc2=19,63 m2

# Infine dalla (3.1) si ottiene il valore della velocità dei fumi allo sbocco del camino:

# wf=mfρf⋅Ac=287,10,834⋅19,63=17,53 m/s

4. La sopraelevazione del pennacchio per effetto termico

Sull’emissione di un pennacchio di fumi hanno effetto le forze di Coriolis e le forze del campo gravitazionale; le prime vengono trascurate. Il sovrainnalzamento del pennacchio può essere calcolato utilizzando il modello di Briggs, per il quale, per la categoria meteorologica E, vale la seguente relazione:

# (4.1)

# in cui:

# F: è il fattore di spinta dell’effluente (dipende dalle forze di galleggiamento);

S: è il parametro di stabilità atmosferica;

u: è la velocità del vento all’altezza h+h.

# Il fattore F è dato dalla seguente relazione:

F=g⋅D24⋅wf⋅Tf−TaTa                                                                                                                          (4.2)

dove:

# g: è l’accelerazione di gravità;

# D: è il diametro della sezione  del camino;

# wf: è la velocità dei fumi allo sbocco del camino;

Tf : è la temperatura dei fumi;

Tf : è la temperatura dell’aria esterna.

Il parametro di stabilità atmosferica S è espresso dalla legge:

S=gTa(γ−Γ)                                                                                                                                             (4.3)

in cui  è il gradiente termico verticale e vale: γ=dTdz=+0,5°C100 m. Il termine  è invece il gradiente termico adiabatico Γ=dTdzadiab.=−0,98°C/100 m.

La velocità del vento alla quota di sopraelevazione del pennacchio, dalla (2.1) vale:

u=u10⋅h+Δh10n                                                                                                                          (4.4)

# 4.1 Calcoli

Il fattore F dato relazione (4.2) vale:

F=9,81⋅524⋅17,53⋅145−1515+273=485,1m4s3

Il parametro di stabilità atmosferica S  espresso dalla 4.3 vale:

S=9,8115+2730.5+0,98100=5⋅10−4 s-2

# Dalla (4.4) e dalla (4.1) attraverso un breve calcolo iterativo si ottiene:

| h di tentativo (m) | u (m/s) | h (m) |
| --- | --- | --- |
| 100 | 7,37 | 132,3 |
| 110 | 7,48 | 131,6 |
| 120 | 7,58 | 131,0 |
| 130 | 7,68 | 130,4 |
| 130,2 | 7,69 | 130,4 |
| 130,4 | 7,69 | 130,4 |

# Tabella 4.1

# una velocità del vento alla quota di sopraelevazione del pennacchio pari a 7.69 m/s, ed un h di poco più di 130m.

# 5. La portata di SO2 emessa

# La potenza termica spesa è pari a:

Qs=mc⋅Hi                                                                                                                                    (5.1)

dove:

mc: è la portata di combustibile bruciato;

Hi :è il potere calorifico inferiore (Hi=7000kcalkg=7000⋅4,186=29302kJkg).

Dalla (5.1) si ottiene la portata in massa del combustibile:

mc=QsHi                                                                                                                                         (5.2)

Dalla portata in massa del combustibile, si può ricavare la portata in massa dello zolfo:

# mS=S⋅mc                                                                                                                 (5.3)

# Dove [S]è la frazione di massa dello zolfo espressa in Kg zolfo / Kg combustibile.

# Nota la reazione di combustione dello zolfo:

# (5.4)

si deduce che da una mole di zolfo (pari a circa 32g) si ottiene una mole di SO2 (pari a circa 64g), si determina quindi la portata di SO2 emessa (da 1g di S si ottengono 2g di SO2):

mSO2=2⋅mS                                       						                       (5.5)

5.1 Calcoli

La portata in massa del combustibile si ricava dalla (5.2):

mc=653,5⋅10629302⋅103=22,3 kg/s

Essendo la frazione in massa dello zolfo pari all’1% del combustibile, la portata in massa vale (dalla (5.3)):

mS=1100mc=0,223 kg/s=223 g/s.

Infine dalla (5.5), si ottiene la portata di SO2:

mSO2=2⋅223=0,446Kgs=446 g/s

# 6. Andamento della concentrazione SO2 di a terra

La concentrazione degli inquinanti nello spazio , in particolare al suolo (x=0) e per y=0, vale:

C(x,0,0)=mSO2π⋅u⋅σyσze−(h+Δh)22⋅σz2                  				                                  (6.1)

nell’ipotesi di trascurare il termine di diffusione lungo la direzione del vento, nel caso di funzionamento stazionario  e  considerando il modello statistico di Sutton. I termini y e z rappresentano le deviazioni standard delle distribuzioni orizzontale e verticale della concentrazione, dalle  formule di Briggs:

σy=a⋅x⋅1+b⋅x−0.5σz=c⋅x⋅1+d⋅x−0.5                           					                                  (6.2)

dove i coefficienti dipendono dalla classe di stabilità ; per la classe E valgono:

a = 0.06;

b = 0.0001;

c = 0.03;

d = 0.0003.

Nel grafico 6.1è diagrammata la relazione (6.1), cioè la concentrazione dell’inquinante al suolo per y=0 in funzione della distanza x dalla sorgente, come si può osservare la concentrazione è massima per x10 Km e vale circa 90 g/m3.

### Grafico 6.1- Concentrazione al suolo dell’inquinante