1. Introduzione

# Si vuole individuare la classe di stabilità atmosferica utilizzando i dati di una stazione meteorologica situata in località Genova Sestri Ponente (Aeroporto). La valutazione viene effettuata sull’arco di un mese scelto in maniera arbitraria fra quelli a disposizione.

2. Dati a disposizione

La stazione di rilevamento ha le seguenti caratteristiche:

Latitudine: 44 gradi 25' Nord

Longitudine: 8 gradi 51' Est

Altezza: 2 m s.l.m.

Il mese scelto è Luglio 1979.

I dati disponibili sono raccolti in colonne, ognuna delle quali rappresenta un diversa grandezza di carattere meteorologico:

Colonna A: giorno

Colonna B: ora

Colonna C: direzione del vento espressa in gradi (0=N, 90=E, 180=S, 270=W);

Colonna D: intensità del vento espressa in nodi (1 Kn = 1852 m/h = circa 0.5 m/s);

Colonna E: intensità della raffica massima (solo se supera la media di 10 nodi);

Colonna F: copertura del cielo in ottavi di volta celeste;

Colonna G: temperatura bulbo secco in gradi centigradi;

Colonna H: temperatura bulbo in gradi centigradi;

Colonna I: pressione atmosferica ridotta a livello del mare in hPa;

Colonna J: indice della presenza di nebbia:

0 = assenza nebbia e foschia;

1 = foschia;

2 = nebbia;

Colonna K: indice del tipo di precipitazioni:

0=assenza precipitazioni;

1=pioggia;

2=neve;

Colonna L: radiazione solare globale al suolo (cal/hcm2)

Colonna M: due numeri incolonnati in corrispondenza alle prime due ore della giornata:

1° numero: ore di soleggiamento (ore in decine di minuti);

2° numero: mm di precipitazioni nella giornata.

3. Analisi statistica dei dati

A partire dai dati disponibili (di seguito allegati) si è prodotta un’analisi statistica sulle diverse classi di stabilità, al fine di individuare quella prevalente per il mese scelto.

Il criterio con il quale tali classi di stabilità sono state definite è basato sulla suddivisione proposta da Pasquill – Gifford sulla base del gradiente termico verticale. Per molte applicazioni si può però utilizzare la classificazione modificata da Turner, basata su due parametri: misura del vento a dieci metri di altezza e sull’indice di radiazione.

Nel caso in esame, non si ha una perfetta corrispondenza fra i dati disponibili e quelli da introdurre nelle tabelle relative alla classificazione del Turner (tabella 3.1 e 3.2).

| Altezza del sole sull’orizzontale | Insolazione | Periodo | Stato del cielo | Indice di radiazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <10° | Assente o quasi | Notte | Sereno | -2 |
|  |  |  | Nuvoloso | -1 |
|  |  |  | Coperto | 0 |
| 10° - 20° | Insolazione molto piccola | Alba e tramonto | Qualunque | 1 |
| 20° - 35° | Debole | Giorno | Sereno | 2 |
|  |  |  | Nuvoloso | 1 |
|  |  |  | Coperto | 0 |
| 35° - 55° | Moderata | Giorno | Sereno | 3 |
|  |  |  | Nuvoloso | 2 |
|  |  |  | Coperto | 1 |
| > 55° | Forte | Giorno | Sereno | 4 |
|  |  |  | Nuvoloso | 3 |
|  |  |  | Coperto | 2 |

## Tabella 3.1 – Indice di radiazione

| Velocità del vento (m/s) | Indice di radiazione |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 0 – 0,5 | A | A | B | C | D | F | G |
| 0,5 – 1,5 | A | B | B | C | D | F | F |
| 1,5 – 2,5 | A | B | C | D | D | E | F |
| 2,5 – 4,5 | B | B | C | D | D | E | E |
| 4,5 – 5,0 | B | C | C | D | D | D | E |
| 5,0 – 9,5 | C | C | D | D | D | D | D |
| > 9,5 | ## C | D | D | D | D | D | D |

## Tabella 3.2 – Classi di stabilità secondo Turner

Al fine di poter utilizzare il metodo di studio scelto, sono stati definiti dei criteri di corrispondenza tra i dati disponibili e le grandezze riportate nelle precedenti tabelle.

Definizione di insolazione con riferimento alla colonna “sole” del foglio dati:

insolazione debole: 0 - 9 (espressa in cal/hcm2);

insolazione moderata: 10 - 19;

insolazione forte: maggiore di 21.

Definizione del periodo:

notte: arco della giornata compreso tra le ore 21 e le 5 del giorno successivo (tenendo anche presente che il mese da me scelto è un mese estivo);

alba: ore 6;

tramonto: ore 20;

giorno: arco della giornata compreso tra le 7 e le 20.

Definizione di stato del cielo con riferimento alla colonna “nubi” sul foglio dati:

cielo sereno: 0 – 2 (ottavi di cielo coperto);

cielo nuvoloso: 3 – 5;

cielo coperto: 6 – 8.

Attraverso la tabella 3.1 si ricava l’indice di radiazione (compreso tra –2 e 4); nota la velocità del vento che è un dato, è quindi possibile ricavare la classe di stabilità dalla tabella 3.2.

La distribuzione statistica è rappresentata nel grafico allegato.

4. Umidità relativa

Attraverso le grandezze espresse nel foglio dati è possibile determinare l’umidità relativa per ogni ora e ogni giorno del mese in esame e in seguito definire un valore medio.

I dati interessanti sono la temperatura di bulbo umido (tb) e la temperatura di bulbo secco (ta), espresse in gradi centigradi.

ps = e65,81 − 7066,27t + 273,15 − 5,976 ⋅ lnt + 273,15Per il calcolo viene utilizzata la seguente relazione:

(4.1)

valida per temperature comprese tra –10°C e 24°C.

# Pertanto si ricava la pressione di saturazione rispettivamente con temperatura pari a tb e ta.

# La pressione di vapore si può quindi calcolare come:

pv = ps − A⋅B⋅ ta − tb                                                                                                               (4.2)

dove

A = 0,000662 °C-1;

B = valore della pressione atmosferica (grandezza nota sul foglio dati).

L’umidità relativa viene ricavata dalla relazione:

ϕ = pvps

(4.3)

L’andamento dell’umidità relativa nell’arco dell’intero mese è rappresentato nel grafico allegato.

Il valore medio ricavato su tale intervallo di tempo risulta pari a:

ϕ = 0,7972 = 79,72 %