1. Introduzione

  - Scopo dell’esperienza

L’esperienza di laboratorio ha affrontato due problematiche distinte nell’ambito dell’acustica.

Nella prima parte si è analizzato le caratteristiche di un ambiente chiuso, con particolare riferimento ad una parete di esso, valutando:

- l’isolamento grezzo (tra due ambienti separati da tale parete);

- l’isolamento normalizzato.

Nella seconda parte dell’esperienza è stata effettuata una misura diretta della rumorosità dovuta a traffico stradale urbano ricavandone i livelli statistici.

2. Isolamento tra due ambienti

La valutazione dell’isolamento tra due ambienti per mezzo di una parete può essere effettuata mediante la definizione di alcuni parametri che possono essere significativi per definire le caratteristiche della parete stessa

2.1 Isolamento grezzo

Si definisce isolamento grezzo:

Dg = 10 log10 I1I2

(1)

dove:

I1 = Intensità sonora misurata nell’ambiente disturbante;

I2 = Intensità sonora misurata nell’ambiente disturbato.

Applicando le proprietà dei logaritmi si ottiene:

Dg = LI1 − LI2                                                                                                                                (2)

In prima approssimazione si può affermare che:

Lp  LI

e allora posso ridefinire l’isolamento grezzo come:

Dg = LI1 − LI2

(3)

Lo stumento utilizzato per la misurazione permetteva di misurare il livello di pressione prodotto dalla nostra sorgente,  valutato in bande di ottava. Il rilevamento è stato effettuato sia nell’ambiente disturbato che nell’ambiente disturbante.

In figura 2.1 e 2.2 sono riportati i grafici che mostrano i risultati ottenuti dallo strumento nei due ambienti.

Figura 2.1

Figura 2.2

I risultati ottenuti sono raccolti nella tabella 2.1.

| Frequenza (Hz) | Lp disturbante (dB) | Lp disturbato (dB) |
| --- | --- | --- |
| 31,5 | 55,9 | 48,6 |
| 63 | 72,0 | 48,8 |
| 125 | 78,1 | 60,7 |
| 250 | 79,9 | 50,9 |
| 500 | 82,9 | 50,8 |
| 1000 | 86,6 | 55,9 |
| 2000 | 85,0 | 51,4 |
| 4000 | 84,8 | 49,6 |
| 8000 | 81,3 | 42,4 |
| 16000 | 67,8 | 26,0 |

Tabella 2.1

# Attraverso l’espressione (3) si può calcolare il valore dell’isolamento grezzo per ogni banda d’ottava; i risultati di questa prima analisi sono riportati in tabella 2.2.

| Frequenza (Hz) | Dg (dB) |
| --- | --- |
| 31,5 | 7,30 |
| 63 | 23,20 |
| 125 | 17,40 |
| 250 | 29,00 |
| 500 | 32,10 |
| 1000 | 30,70 |
| 2000 | 33,60 |
| 4000 | 35,20 |
| 8000 | 38,90 |
| 16000 | 41,80 |

## Tabella 2.2

La valutazione dell’isolamento grezzo non ci permette di definire in modo appropriato le caratteristiche della parete in esame, poiché esso è solo una prima valutazione del comportamento della parete ed, in particolare, del suo potere fonoisolante.

Si procede pertanto alla definizione di un ulteriore parametro di valutazione.

  - Isolamento Normalizzato

Si definisce isolamento normalizzato, l’assorbimento che avrei con la superficie in esame se il nucleo di unità assorbenti fosse pari ad un’area  A0 = 10 m2.

Dn = 10 log10 I1I2'Esso viene espresso come:

(4)

dove:

I1 = Intensità sonora misurata nell’ambiente disturbante;

I2’ = Intensità sonora fittizia misurata nell’ambiente disturbato (con riferimento alla superficie A0).

Attraverso una equazione di bilancio energetico sulla parete abbiamo:

Wt = I2 a S2 = I2' A0

A = a S2 dove definisco:

e allora:

I2' = I2 AA0

Si ottiene:

Dn = 10 log10 I1I2 A0A

Dn = Dg − 10 log10 AA0Applicando le proprietà dei logaritmi si ricava l’espressione finale, in funzione dell’isolamento grezzo:

(5)

Il valore di A lo si può ricavare dalla formula di Sabine:

τ60 = 0,16 Va S2 = 0,16 VA

(6)

dove:

60 = tempo di riverberazione (tempo necessario perché l’intensità acustica si riduca ad un  milionesimo del suo valore iniziale);

V = volume dell’ambiente in esame.

Le dimensioni del locale in cui è stata eseguita l’esperienza sono indicate in tabella 2.3.

| Altezza | 3,5 m |
| --- | --- |
| Larghezza | 3,5 m |
| Profondità | 6 m |
| Superficie complessiva | 108,5 m2 |
| Volume | 73,5 m3 |

## Tabella 2.3

Per misurare il tempo di riverberazione dell’ambiente in cui si è realizzata l’esperienza, si è utilizzata una pistola, al fine di produrre un suono impulsivo di cui si calcola il tempo necessario affinché il suono stesso decade di 60 db. Tale valore viene ricavato attraverso rilevamenti sul diagramma (allegato in seguito) che ci indica l’andamento dell’intensità sonora in funzione del tempo.

I valori del tempo di riverberazione  misurati alle varie frequenze sono riportati nella tabella 2.4.

| Frequenza (Hz) | 60 (sec) |
| --- | --- |
| 31,5 | non calcolato |
| 63 | 1,63 |
| 125 | 1,74 |
| 250 | 1,57 |
| 500 | 1,56 |
| 1000 | 1,56 |
| 2000 | 1,55 |
| 4000 | 1,55 |
| 8000 | 1,55 |
| 16000 | non calcolato |

## Tabella 2.4

Utilizzando la formula di Sabine (6) ricavo i valori del termine A (vedi tabella 2.5).

Tutti i valori necessari per completare il calcolo dell’isolamento normalizzato, attraverso l’espressione (5) ricavata in precedenza, sono noti. I risultati ottenuti sono presentati in tabella 2.5.

| Frequenza (Hz) | A (m2) | Dn (dB) |
| --- | --- | --- |
| 31,5 | non calcolato | non calcolato |
| 63 | 7,21 | 24,6178 |
| 125 | 6,76 | 19,1014 |
| 250 | 7,49 | 30,2549 |
| 500 | 7,54 | 33,3272 |
| 1000 | 7,54 | 31,9272 |
| 2000 | 7,59 | 34,7992 |
| 4000 | 7,59 | 36,3992 |
| 8000 | 7,59 | 40,0992 |
| 16000 | non calcolato | non calcolato |

## Tabella 2.5

  - Osservazioni

Dall’analisi dell’andamento dell’isolamento grezzo e dell’isolamento normalizzato si può notare la presenza di un buco di assorbimento in corrispondenza alla frequenza di 125 Hz.

Infatti a tale frequenza il valore calcolato dei due parametri si discosta dalla tendenza generale e il potere fonoisolante della parete risulta minore.

3. Rumorosità del traffico stradale

Nella seconda parte dell’esercitazione è stata effettuata una misura diretta della rumorosità dovuta a traffico stradale urbano. L’esperienza si è svolta in Corso Castelfidardo per una misurazione continua della durata di 10 minuti (600 sec.). I veicoli che hanno transitato in tale intervallo di tempo sono stati conteggiati. Il transito è stato caratterizzato dal passaggio di 122 automobili, 5 autocarri e 1 ciclomotore.

I dati acquisiti dallo strumento di misura sono stati elaborati al fine di produrre livelli statistici di rumorosità. L’analisi è stata svolta evidenziando tre differenti aspetti:

- Valutazione in riferimento alla curva di ponderazione A, in dB(A);

- Distribuzione di probabilità dei livelli di pressione misurati: si rivela che il valore a massima percentuale è pari a 59,0 db (10,9%);

- Distribuzione Cumulata, dalla quale posso ricavare:

Rumore di fondo	LN10 = 56,4 dB(A)

Livello medio		LN50 = 63,9 dB(A)

Livello di picco	LN10 = 71,3 dB(A).

I risultati completi dell’analisi svolta sono riportati in figura 2.2.

Figura 2.3