1. Definizione del codice ISO per un elemento da tornire

  - Scopo dell'esercitazione

Lo scopo dell’esercitazione è quello di realizzare un programma che esegua il particolare richiesto, rappresentato di seguito, sfruttando le dispense forniteci (riguardanti il linguaggio ISO) e le nozioni apprese a lezione.

La seconda parte dell’esercitazione prevede la realizzazione del pezzo, per mezzo di un tornio verticale in dotazione al laboratorio.

Grezzo di partenza: spezzone di tubo avente diametri interno ed esterno rispettivamente pari a int = 50mmeest = 100mm  e lunghezza l = 95 mm in acciaio C10.

1.2 Definizione codice ISO

### N.B.: Zero pezzo sul pezzo finito, dalla parte opposta delle griffe; punto di cambio utensile in X 250, Z 250

%00081						Parametro richiesto dalla macchina.

#### N10  T2.1						Definizione del 1° utensile: la prima cifra indica la

#### posizione sulla torretta, la seconda  indica la

#### correzione.

#### N20 G92 S2000					Con la G92 fisso la velocità max di rotazione

mandrino (S = spindle) a 2000 rpm.

N30 G96 S200 M3M8M42                              	Con la G92 fisso la velocità di taglio costante a 200m/min. Le miscellanee fissano rispettivamente: verso di rotazione orario, iniezione del refrigerante, rapporto di trasmissione.

N40 F0.2                                                           	F = feed = avanzamento a 0.2mm/giro.

N50 G0 X105                                                            Movimento in rapido fino a 5 mm all’esterno del

semilavorato definito.

N60 Z0.2

N70 G1 X45                                                              Spostamento in lavoro fino alla coordinata X 45 (la

Z si omette poiché rimane costante).

N80 G0 Z3                                                                Uscita dal pezzo in rapido con X costante

N90 G0 X105                                                            Posizionamento all’esterno del pezzo per iniziare un

ciclo di tornitura cilindrica.

N100 G68  P0=K85  P1=K0.2  P5=K2   P7=K0.5 P8=0.5 P9=K0 P13=K580  P14=K610

Questo comando fissa i parametri di tornitura relativi a tutto il profilo della parte inferiore del pezzo: punto di partenza, profondità max. di passata, sovrametallo di finitura sui 2 assi, blocchi di descrizione del profilo.

N110 G0 X105                                                          Uscita in rapido dal pezzo.

N120 Z3

N130 X45                                                                  Posizionamento all’esterno per iniziare la

definizione del profilo.

N140 G1 Z0                                                               Inizio definizione profilo

N150 G1 G39 R1.5 X85 Z0                                      Realizzazione del primo smusso

N160 Z-30

N170 G1 G39 R1.5 X95 Z-30                                   Realizzazione del secondo smusso

N180 G1 X95 Z-45

N190 X100

N200 G0 X250 Z250                                                 Punto di cambio utensile

N160 M5 M9 M0                                                      Arresto mandrino, arresto refrigerante,

macchina in pausa per rotazione pezzo

N170 T2.2                                                                 Cambio utensile: stessa posizione nella torretta,

ma diversa correzione

N180 G92 S2000

N190 G96 S200 M3 M8

N200 F0.2

N210 G0 X105 Z10                                         	Movimento in rapido fino a 5 mm all’esterno del semilavorato.

N220 G68 P0=K45 P1=K7 P5=K2.5 P7=K0.2 P8=K0.1 P9=K0 P13=K620 P14=K710

A differenza della G68 precedente, in questo caso si effettua anche la sfacciatura.

N230 G96 S250                                                	Abbasso la velocità di taglio e avanzamento per la finitura

N240 F0.1

N250 G0 X105 Z3

N260 X45

N270 G1 X45 Z0                                                       Descrizione profilo del pezzo finito per la

tornitura cilindrica di finitura

N280 G1 G39 R2 X65 Z0

N290 Z-20

N290 X75

N300 X85 Z-40

N410 G1 G36 R2.5 X85 Z-50                                 	Raccordo di raggio 2.5

N420 G1 G39 R1.5 X95 Z-50

N430 G0 X100

N440  X250 Z250

N420 M5M9M0                                                        Arresto mandrino, arresto refrigerante,

macchina in pausa per montaggio utensile di forma per gola

N430 T2.3

N430 G92 S2000 M3 M8

N440 G96 S 100

N450 F0.05

N460 G0 X68

#### N470 Z-17

N480 G1 X60                                            		Esecuzione gola per filettare

N490 X68

N500 G0 X250 Z250

N510 M5 M9 M0

N520 T2.4                                              		Montaggio utensile di forma per filettare

N530 G92 S2000 M4 M8                      		Oltre ai comandi già visti imposto rotazione

antioraria

#### N540 G96 S175

N550 G0 X67 Z3

N560  G86 P0=K65  P1=K0  P2=K65  P3=K-13 P4= K1.08  P5=K0.5  P6=K2 P7=K0 P10=K2

P11=K0  P12=K60

Questo comando permette di eseguire la filettatura definendo i parametri di inizio e fine della filettatura, la profondità della filettatura, la profondità della prima passata, la distanza di sicurezza per il ritorno, la passata di finitura, il passo (uguale all’avanzamento), la distanza alla fine della filettatura, l’angolo dell’utensile espresso in gradi.

#### N570 G1 Z2

#### N580 G0 X250 Z250

N570 M5 M9 M30					Fine del ciclo

N580 G1 X85 Z3                                                 	Blocchi di definizione del profilo per la

N590 X85 Z-30                                                   	G68 della parte inferiore del pezzo

N600 X95 Z-30

N610 X95 Z-45

N640 G1 X45 Z0                                                   	Blocchi di definizione del profilo per la

N650 X65 Z0                                                        	G68 della parte superiore del pezzo

#### N660 X65 Z-20

N670 X75 Z-20

N680 X85 Z-40

N690 X85 Z-47.5

N700 X90 Z-50

N710 X95 Z-50

Nota : in realtà i vari blocchi vengono scritti in modo più compatto ed omettendo i parametri che

non variano da un blocco ad un altro, mentre qui si è cercata una maggior completezza nel

riportare il codice redatto ad esercitazione.

1.3 Descrizione della macchina utensile

La macchina utensile utilizzata è un tornio verticale dotato di un motore elettrico da 70 CV di potenza; la velocità massima è di 5000 rpm su diametri fino a 600-700 mm, con profondità massima di passata di 10 mm sul raggio (con opportune placchette). Nella prova si è limitata la macchina ad una velocità di 2000 rpm, poiché più ci si avvicina al valore massimo, più aumentano le vibrazioni del telaio e degli ancoraggi al suolo.

In questa macchina la trasmissione del moto è affidata a 6 cinghie a sezione trapezia, che agiscono su un cambio di velocità a treno di pulegge.

Il mandrino monta un autocentrante con le griffe ad azionamento manuale, benché sia presente l’opzione a controllo idraulico con circuito di comando: lavorando il pezzo a bassa velocità si è tutelati da un’eventuale apertura delle griffe.

La torretta porta utensili è montata su un carro a due movimenti in X e Z: lo spostamento su ogni asse avviene grazie ad un motore di  tipo passo-passo che trasmette il moto per tramite di un accoppiamento vite-madrevite a ricircolo di sfere. Si possono montare 4 utensili contemporaneamente. Nella lavorazione sono stati montati i 3 utensili necessari nella stessa posizione variando di volta in volta gli azzeramenti registrati su disco.

Essendo la macchina a controllo numerico, è dotata di un trasduttore di posizione che nel caso in questione è di tipo numerico. Il compito del trasduttore è quello di trasmettere un segnale di errore all’elemento comparatore. Sulla macchina il trasduttore montato è un Encoder ottico ed è costituito da un disco a settori alternativamente trasparenti ed opachi, che ruota tra una sorgente luminosa ed un fotodiodo che riceve il segnale luminoso e lo trasforma in segnale elettronico. Il tipo di misura è indiretta, ma assicura compattezza al sistema.

Vista la notevole massa del carrello, esso tenderebbe a scivolare verso il basso a causa della forza di gravità, in quanto l’accoppiamento vite-madrevite a ricircolazione di sfere è reversibile, falsando quindi tutti gli spostamenti lungo l’asse Z. Viene quindi aggiunto un cilindro pneumatico che sostiene il 90% del peso, in modo da impegnare il motore soltanto per lo spostamento.

La macchina utensile è dotata inoltre di un sistema di lubrificazione dell’utensile costituito da una pompa che inietta un getto di una soluzione di acqua ed olio speciale.

Il tornio è infine racchiuso da una corazza protettiva per ragioni di sicurezza.

  - Lavorazione del pezzo

La prova si è articolata nelle seguenti fasi:

- Montaggio del pezzo sull’autocentrante: il pezzo è stato appoggiato su di uno spessore,   necessario per far sporgere una parte del pezzo ; serraggio griffe; rimozione spessore.

- Montaggio dell’utensile per sgrossatura e finitura sulla torretta: questo utensile era costituito da una placchetta romboidale di carburo di Tungsteno (WC) sinterizzato e montato su stelo con vite di serraggio.

- Azzeramento dell’utensile sulla superficie del pezzo.

- Lavorazione parte inferiore del pezzo.

- Rotazione del pezzo.

- Lavorazione della parte frontale del pezzo.

- Montaggio utensile di forma per esecuzione della gola.

- Esecuzione gola.

- Montaggio dell’utensile per filettare a tre taglienti.

- Esecuzione gola.

- Smontaggio pezzo.

2. Applicazione CAM in tornitura

Si deve eseguire la lavorazione del pezzo sotto riportato mediante un tornio a controllo numerico e metodo di programmazione VISICAM.

Poiché non è possibile realizzare il particolare con un’unica passata si è dovuto idealmente separarlo in due parti creando di conseguenza due cicli di lavorazione.

Per convenzione è stato scelto di lavorare prima la parte sinistra del disegno dopo di che si gira il pezzo bloccandolo sulla battuta appena generata e si lavora la parte destra.

  - Esecuzione della prova

Sono state seguite le seguenti fasi:

- Definizione della macchina: si deve innanzitutto caricare il Data Base di informazioni sul tipo di lavorazioni che la macchina effettua e sugli utensili che ha a disposizione. Nel caso in questione, dopo aver effettuato la procedura su elaboratore MACCHINA-MACCHINE-TORNIO è stato selezionato il tornio PROLIGHT 3000.

- Profilo del grezzo: si definiscono innanzitutto le dimensioni del grezzo di partenza. Nel caso in esame si parte da una barra cilindrica di diametro pari a 30 mm e lunghezza di 77 mm. Considerato che il pezzo finito è lungo 75 mm sono presenti 2 mm di sovrametallo che, per motivi di simmetria, diventano 1 mm di metallo per lato da asportare tramite una operazione di sfacciatura.

- Definizione del profilo finito del pezzo: poiché il tornio lavora soltanto dei particolari simmetrici rispetto al loro asse è sufficiente definire metà del profilo.

Il sistema di riferimento è stato posizionato con l’asse x a filo del finito e l’asse z a filo dell’asse del pezzo (zero pezzo).

Il profilo viene definito fornendo le coordinate relative al punto precedentemente disegnato degli spigoli dei cilindri (inizialmente si parte dallo zero pezzo) usando la procedura TORNITURA-GEOMETRIA-PROFILO DIRETTO.

In un secondo tempo vengono inseriti gli smussi e i raccordi.

Gli smussi vengono individuati tramite la procedura TORNITURA-AGGIUNGI SMUSSI dove si selezionano i due lati tra cui si vuole lo smusso e dove se ne inserisce il valore e la lunghezza.

Analogamente per i raccordi si utilizza TORNITURA-AGGIUNGI RAGGI dove, una volta individuati i due lati interessati, si fornisce il valore del raggio di raccordo.

Per quanto riguarda la definizione della seconda parte del profilo, si evidenzia la particolarità del tronco di cono che si ottiene selezionando la rispettiva icona in cui inserire i valori dei diametri delle due basi e la lunghezza.

- Utensili: Si scelgono i vari utensili necessari alla lavorazione tramite la procedura TORNITURA-UTENSILI-CARICA DA LIBRERIA. L’elaboratore fornisce la lista degli utensili presenti nella libreria del programma che differiscono per tipo, lunghezza del tagliente, angolo di attacco e  materiale con cui sono stati costruiti (nella prova verranno utilizzati esclusivamente utensili in carburi metallici sinterizzati).

L’utensile selezionato deve quindi essere montato su una delle quattro posizioni presenti sulla torretta, istruzione data da mouse.

Con questo metodo sono stati selezionati e montati gli utensili di seguito indicati.

Per la prima parte:

- Utensile sgrossatore a ROMBO 80  6  5  85  60  6 montato a sbalzo sulla torretta impostando i  seguenti parametri:

- posizione torretta 1

- correttore 1

- correttore opposto 1

- Giri mandrino: 1000 giri/minuto

- Velocità di avanzamento: 100 mm/s

- distanza di sicurezza: 2 mm

Per la seconda parte oltre all’utensile sgrossatore appena definito si aggiungono i seguenti:

- Utensile troncatore necessario per l’esecuzione della gola di raggio 0 larghezza 3 e altezza 3 identificato dai seguenti parametri:

- posizione 3

- correttore 3

- correttore opposto 3

- Giri mandrino: 700 giri/minuto

- Velocità di avanzamento: 50 mm/s

- posizione di partenza: 2

- Utensile filettatore 1,5 ERXDH 109 caratterizzato da:

- posizione 5

- correttore 5

- correttore opposto 5

- Giri mandrino 300 giri/minuto

- posizione di partenza 0,2

Tutti  gli utensili vengono montati a sbalzo sulla torretta che viene successivamente posizionata nel punto di cambio utensile di coordinate Z = 30 X = 60.

Nella disposizione degli utensili sulla torretta è stata seguita la convenzione di usare le posizioni dispari per utensili da lavorazione esterna e quelle pari per utensili da lavorazione interna.

  - Lavorazioni

Una volta caricati gli utensili necessari è possibile eseguire le varie lavorazioni.

#### Sgrossatura:

Si seleziona la voce TORNITURA - LAVORAZIONE – SGROSSATURA e si seleziona il profilo interessato. Viene richiesta la direzione di lavorazione che nel nostro caso è l’asse Z con verso diretto alla punta del mandrino. Si imposta una LAVORAZIONE SENZA LIMITI con FINITURA DOPO SGROSSATURA. Il programma permette la visualizzazione grafica dell’operazione. A lavorazione ultimata si riporta l’utensile nella posizione di cambio utensile con MOV/ASS-RITORNA A PUNTO DI CAMBIO UTENSILE.

- Generazione della gola:

Per la seconda parte del pezzo è richiesta una gola di scarico per il filetto da effettuare con utensile troncatore. Questo utensile viene richiamato tramite l’opzione TORNITURA-UTENSILI-RICHIAMO DA TORRETTA. Utilizzando il comando TORNITURA-MOV/ASS- GOTO ASSOLUTO si porta l’utensile in corrispondenza del fianco sinistro della gola in rapido, si fa scendere a velocità di lavoro in base alla profondità della gola, si fa risalire a velocità di lavoro all’altezza di avvicinamento dopo di che si riporta la torretta in posizione di cambio utensile.

- Filettatura:

Dopo aver selezionato TORNITURA-CICLI-FILETTATURA si  introducono i parametri relativi alla filettatura:

- passo 1,5

- lunghezza 15

- angolo di filettatura 1 (lavorazione su di un solo fianco)

- lunghezza gola 3

- numero di filetti in aria (per evitare errori) pari a 1

Viene richiesto il punto di inizio della filettatura che è stato posto in  Z = 0 e X = 10.

Il post-processor del programma converte le varie informazioni introdotte e il disegno in un tabulato di operazioni secondo codice ISO che, una volta introdotte nella macchina a controllo numerico, permette l’avvio del ciclo di produzione reale del nostro pezzo.

Il programma ottenuto è il seguente:

Per la prima parte il codice ISO risulta:

N1G90

N2T1M6

N3S2000M3

(SGROSSATURA ORIZZONTALE)

N4G0X14.4Z3.4

N5G1Z-24.4F100

N6G1X16.4

N7G0Z3.4

N8G0X13.4

N9G1Z-14.83

N10G1X15.4Z-12.83

N11G0Z3.4

N12G0X12.4

N13G1Z-14.6

N14G1X14.4Z-12.6

N15G0Z3.4

N16G0X11.4

N17G1Z-14.6

N18G1X13.4Z-12.6

N19G0Z3.4

N20G0X10.4

N21G1Z-14.6

N22G1X12.4Z-12.6

N23G0Z3.4

N24G0X9.4

N25G1Z-0.83

N26G1X11.4Z1.17

N27G0Z3.4

N28G0X8.4

N29G1Z0.17

N30G1X10.4Z2.17

N31G0Z3.4

N32G0X7.4

N33G1Z0.4

N34G1X9.4Z2.4

N35G0Z3.4

N36G0X6.4

N37G1Z0.4

N38G1X8.4Z2.4

N39G0Z3.4

N40G0X5.4

N41G1Z0.4

N42G1X7.4Z2.4

N43G0Z3.4

N44G0X4.4

N45G1Z0.4

N46G1X6.4Z2.4

N47G0Z3.4

N48G0X3.4

N49G1Z0.4

N50G1X5.4Z2.4

N51G0Z3.4

N52G0X2.4

N53G1Z0.4

N54G1X4.4Z2.4

N55G0Z3.4

N56G0X1.4

N57G1Z0.4

N58G1X3.4Z2.4

N59G0Z3.4

N60G0X0.4

N61G1Z0.4

N62G1X2.4Z2.4

N63G0X2.6

N64G0X20.86

N65G0X-2.Z0.4

N66G1X0.4

N67G1X8.17

N68G1X10.4Z-1.83

N69G1Z-14.6

N70G1X13.17

N71G1X14.4Z-15.83

N72G1Z-24.

N73G1X15.81Z-22.59

(RITORNO AL PUNTO DI CAMBIO UTENSILE)

N74G0X30.Z30.

N75M5

N76M2

Per la seconda parte:

N1G90

N2T1M6

N3S2000M3

(SGROSSATURA ORIZZONTALE)

N4G0X14.41Z3.4

N5G1Z-51.4F100

N6G1X16.41

N7G0Z3.4

N8G0X13.43

N9G1Z-49.86

N10G1X15.43Z-47.86

N11G0Z3.4

N12G0X12.44

N13G1Z-49.6

N14G1X14.44Z-47.6

N15G0Z3.4

N16G0X11.45

N17G1Z-49.5

N18G1X13.45Z-47.5

N19G0Z3.4

N20G0X10.46

N21G1Z-48.44

N22G1X12.46Z-46.44

N23G0Z3.4

N24G0X9.48

N25G1Z-34.68

N26G1X11.48Z-32.68

N27G0Z3.4

N28G0X8.49

N29G1Z-29.04

N30G1X10.49Z-27.04

N31G0Z3.4

N32G0X7.5

N33G1Z-23.39

N34G1X9.5Z-21.39

N35G0Z3.4

N36G0X6.51

N37G1Z-19.6

N38G1X8.51Z-17.6

N39G0Z3.4

N40G0X5.52

N41G1Z-19.6

N42G1X7.52Z-17.6

N43G0Z3.4

N44G0X4.54

N45G1Z-0.97

N46G1X6.54Z1.03

N47G0Z3.4

N48G0X3.55

N49G1Z0.02

N50G1X5.55Z2.02

N51G0Z3.4

N52G0X2.56

N53G1Z0.4

N54G1X4.56Z2.4

N55G0Z3.4

N56G0X1.57

N57G1Z0.4

N58G1X3.57Z2.4

N59G0Z3.4

N60G0X0.59

N61G1Z0.4

N62G1X2.59Z2.4

N63G0Z3.4

N64G0X-0.4

N65G1Z0.4

N66G1X1.6Z2.4

N67G0X2.6

N68G0X20.06

N69G0X-2.8Z0.4

N70G1X-0.4

N71G1X3.17

N72G1X5.4Z-1.83

N73G1Z-19.6

N74G1X6.84

N75G1X10.4Z-39.97

N76G1Z-48.

N77G3X12.Z-49.6I12.K-48.

N78G1X13.17

N79G1X14.28Z-50.72

N80G1X15.7Z-49.3

(RITORNO AL PUNTO DI CAMBIO UTENSILE)

N81G0X30.Z30.

N82M5

N83T3M6

N84S1500M3

(ESECUZIONE GOLA)

(MOVIMENTO GOTO)

N85G0X6.Z-18.

N86G1X4.F50

N87G1X6.

N88G0X30.Z30.

N89M5

N90T5M6

N91S300M3

(FILETTATURA)

N92G0X5.18Z0.99

N93G4F5

N94G32 X4.368 Z-16.514 Q0.15 F1.5

N95G80

N96G1X5.2Z0.2F1.5

(RITORNO AL PUNTO DI CAMBIO UTENSILE)

N97G0X30.Z30.

N98M5

N99M2

3. Controllo statistico di qualità

3.1 Le carte di controllo

Le carte di controllo hanno un ruolo essenziale in ogni sistema di controllo statistico di processo perché consentono una comparazione grafica tra l’andamento di una caratteristica misurata del processo e valori di controllo, permettendo in questo modo di rilevare le variazioni intervenute nel tempo. Vengono impiegate per accertare le cause di variazione di un processo, infatti consentono di distinguere le cause attribuibili da quelle casuali di variazione, tramite l’utilizzo di limiti di controllo ed in base alle leggi di probabilità: permettono quindi di stabilire se è necessario intervenire nel processo. Per tutti i motivi sopra elencati hanno lo scopo di migliorare la qualità, ridurre gli scarti e le rilavorazioni, aumentando quindi la produttività. In una carta di controllo si hanno due limiti: LCS (Limite di Controllo Superiore) e LCL (Limite di Controllo Inferiore). Se tutti i punti cadono all’interno dei limiti di controllo senza presentare configurazioni anomale, allora il processo è sotto controllo. In particolare le carte di controllo carte X-R sono utilizzabili solo secondo l’ipotesi fondamentale che il valor medio (X) e l’indice di dispersione del processo (R) siano indipendenti tra di loro. Si riesce così a distinguere facilmente il tipo di errore presente nelle produzione. Tutte queste informazioni vengono tracciate su un grafico, che è un mezzo veloce per verificare che il valore medio e l’indice di variabilità, cioè la differenza tra valore massimo e minimo, non subiscano né variazioni troppo grandi né tendenze di vario tipo.

3.2 Esecuzione delle misure

L’esercitazione svolta consiste nel tracciare le carte di controllo per un processo di produzione di blocchetti di acciaio. Si dovrà quindi misurare i blocchetti di acciaio forniti, registrando i valori delle misure e raggruppandoli secondo un metodo razionale. Utilizzando poi le misure relative alla prima metà dei campioni, costruiremo i limiti e i centri di una carta di controllo X-R da utilizzare in seguito con la restante parte dei blocchetti per il controllo statistico del processo. Si procede come se si prendesse come campione di produzione cinquanta blocchi, cinque al giorno per dieci giorni. I limiti e i centri della carta di controllo X-R sono quindi costruiti sulla base dei primi cinque giorni della produzione (primi venticinque provini). I provini misurati sono parallelepipedi di acciaio aventi due superfici opposte rettificate e la cui distanza h costituisce la misura in questione.

Lo strumento di misura utilizzato è un calibro centesimale dotato di frizione la quale garantisce una pressione sul pezzo costante durante le misurazioni, evitando l’errore dovuto all’operatore.

Per ogni blocco sono stati calcolati:

- Valore medio X, mettendo in ascissa il tempo ed in ordinate il valor medio di ogni blocco

- Dispersione R, con in ascissa sempre il tempo ed in ordinate R1 R2...

Per ambedue questi valori entrambe i grafici devono avere 2 limiti uno superiore ed uno inferiore di controllo.

3.3 Calcolo dei Limiti

L’operazione si divide in due parti: nei primi cinque giorni ho un periodo di osservazione e con i primi venticinque blocchetti mi costruisco i limiti delle carte di controllo; nei successivi cinque giorni ho un periodo di verifica (in genere il periodo di osservazione è più breve di quello di verifica: in questo caso sono uguali perché comunque il periodo di osservazione deve contenere almeno il numero di dati necessario per costruire il grafico).

Le prime misure sono state suddivise in cinque sottogruppi composti da cinque misure ciascuno, per ogni sottogruppo sono state calcolate la media aritmetica , lo scarto massimo e la deviazione standard.

Per il calcolo dei grafici si comincia costruendo la carta R in quanto la carta X ha dei limiti basati sulla precedente carta. Le carte verranno inizialmente costruite con i primi cinque sottogruppi, in un secondo tempo si aggiungeranno alle carte i valori degli altri cinque. Calcoliamo quindi il valore medio di R:

R=15i=15Ri

LC=R

Dove R è la dispersione media ed LC è la linea centrale.

Successivamente ricavo le linee di controllo superiore ed inferiore (LCS e LCI) nel seguente modo:

LCS=LC*D4

LCI=LC*D3

Dove D3 e D4 sono due coefficienti di natura statistica che si trovano tabellati per il calcolo dei limiti del grafico dei valori medi.

Possiamo adesso occuparci della carta X procedendo in modo analogo. Ricaviamo per prima cosa i parametri della carta:

LC=15i=15Xi

Con Xi che rappresenta il valor medio del sottogruppo.

Adesso ricaviamo le linee di controllo superiore (LCS) ed inferiore (LCI) come:

LCS=LC+R*A2

LCI=LC−R*A2

Ovviamente anche il coefficiente A2 è di natura statistica e si trova nelle tabellate apposite.

Si ottengono i seguenti dati esposti in tabella:

|  | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 | Dato 4 | Dato 5 | X | R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gruppo 1 | 21,760 | 21,910 | 21,600 | 21,700 | 22,010 | 21,8 | 0,41 | 0,2 |
| Gruppo 2 | 21,560 | 21,870 | 21,550 | 21,560 | 25,820 | 22,5 | 4,27 | 1,9 |
| Gruppo 3 | 21,990 | 21,880 | 21,620 | 22,070 | 21,800 | 21,9 | 0,45 | 0,2 |
| Gruppo 4 | 21,610 | 21,840 | 21,870 | 21,880 | 21,750 | 21,8 | 0,27 | 0,1 |
| Gruppo 5 | 21,630 | 21,960 | 22,110 | 22,040 | 21,700 | 21,9 | 0,48 | 0,2 |
| Gruppo 6 | 21,840 | 21,930 | 21,720 | 22,100 | 21,700 | 21,9 | 0,4 | 0,2 |
| Gruppo 7 | 21,900 | 22,220 | 21,950 | 21,720 | 22,080 | 22,0 | 0,5 | 0,2 |
| Gruppo 8 | 21,680 | 21,910 | 21,890 | 21,990 | 21,840 | 21,9 | 0,31 | 0,1 |
| Gruppo 9 | 22,080 | 21,810 | 21,880 | 22,040 | 21,810 | 21,9 | 0,27 | 0,1 |
| Gruppo 10 | 21,700 | 21,740 | 21,850 | 21,610 | 21,930 | 21,8 | 0,32 | 0,1 |

L’andamento statistico delle misure e le relative carte di controllo sono riportate nei fogli allegati: essi sono stati stampati direttamente dalla macchina di misura.

Ovviamente queste previsioni fatte con l’ausilio delle carte di controllo trovano riscontro poi con le successive osservazioni fatte nella pratica che ci permettono di seguire costantemente l’andamento della produzione.

## 4. Macchina di misura automatica

Si tratta di una macchina a controllo numerico composta da un basamento in granito che garantisce un elevato smorzamento delle vibrazioni, una bassa conducibilità termica, un’elevata rigidezza e resistenza all’usura ed una semplicità di lavorazione unita ad un basso costo.

Sopra il basamento è posizionato un portale in acciaio, mobile lungo la direzione che la macchina considera come asse x su cui sono poste le guide per il movimento orizzontale (direzione dell’asse y) di una mensola sulla quale scorre verticalmente (direzione dell’asse z), l’organo di misura.

Tutti gli spostamenti sono fatti tramite guide pneumatiche che garantiscono un basso attrito ed un’elevata precisione; il controllo di posizione viene effettuato mediante trasduttori di posizione di tipo diretto, che in questo caso sono guide ottiche. Sempre per garantire la massima precisione possibile, la macchina dovrebbe operare in un ambiente chiuso, a temperatura (20° C circa) ed umidità controllata: si riesce a raggiungere una precisione di 1 m = 10-6 m.

La macchina è interfacciata con un PC esterno mediante il quale l’operatore dialoga (sfruttando un programma chiamato TUTOR) con la macchina.

Il tastatore, che consente le interazioni pezzo - macchina, è una sfera in rubino: deve garantire una buona precisione di lavorazione e soprattutto una bassissima usura ed un’elevata rigidezza.

Ovviamente si deve impedire la rottura del tastatore per urti contro il pezzo: questo viene  perciò montato su un supporto flessibile e la macchina non consente di muovere ulteriormente il tastatore quando questo è a contatto con il pezzo, se non nella direzione opposta a quella nella quale è avvenuto il contatto.

Lo spostamento nelle tre direzioni cartesiane del tastatore è fatto tramite un joystick dotato di un reostato che serve da variatore di velocità.

La misurazione viene eseguita portando il tastatore a contatto con il pezzo in prossimità del punto o dell’ente geometrico di cui ci interessa conoscere la posizione: ciò produce una deflessione dell’asta alla cui estremità è montato il tastatore, la chiusura del circuito di misura ed il congelamento della posizione, che viene memorizzata.

4.1 Metodologia Operativa

1) Operazione di azzeramento macchina: consente di stabilire un azzeramento assoluto e relativo (in base alle esigenze dell’operatore) delle coordinate spaziali.

2) Operazione di calibrazione del tastatore: data l’elevata precisione della tracciatrice è indispensabile che la macchina conosca le dimensioni del tastatore, siccome esegue le misure rispetto all’asse del tastatore. Per fare ciò si misura una sfera calibrata di prova in acciaio di dimensioni note al sistema di controllo della macchina: si riesce così a risalire alle dimensioni esatte del tastatore.

Inoltre il calibramento dà un’idea sullo stato di funzionalità della macchina.

4.2 Funzionalità

1) Manuale: attraverso il joystick.

2) Da programma: tramite la scrittura di un programma in linguaggio - macchina che comandi l’esecuzione di un ciclo di misura e quindi presuppone la conoscenza del pezzo che si vuole misurare.

3)Autoapprendimento: apprendimento automatico attraverso un’interazione operatore - macchina: la macchina memorizza e traduce in linguaggio macchina le varie operazioni che ha compiuto sotto la guida dell’operatore. L’enorme vantaggio di questa possibilità di programmazione consiste nella estrema facilità ed immediatezza di esecuzione, dato che non è necessario conoscere il linguaggio di programmazione della macchina.

4.3 Metodo di Misura

Siccome la macchina opera solo con geometrie semplici è compito dell’operatore scomporre il pezzo in parti dotate di geometria semplice ed esegue la misura di queste ultime.

Si deve sempre usare almeno un punto in più di quelli necessari a definire la posizione nello spazio di un oggetto di geometria semplice, perché la macchina calcola anche l’eventuale errore (di linearità, di sfericità...).

Ad esempio per una retta si devono usare almeno tre punti: due per trovare la retta ed uno per calcolare l’errore di linearità. Per una sfera invece ne servono almeno cinque che ovviamente non devono essere presi alla stessa quota.

La fase di misura è preceduta da un setup della macchina; manualmente vengono dati gli zeri portando il tastatore a contatto con le superfici del pezzo scelte come riferimento per la misura globale. Il ciclo di misura viene programmato in autoapprendimento. Avviando il ciclo automatico la macchina parte e rileva le misure del pezzo. I risultati della misura vengono stampati su un tabulato nel quale sono riportate le quote misurate dei punti tastati, ed errori di forma (cilindricità, rettilineità, ecc.).

5. Applicazione CAM in fresatura

5.1 Scopo dell’esercitazione

Si deve realizzare di un pezzo con una macchina utensile a controllo numerico utilizzando come supporto software il programma VISICAM, un prodotto commerciale molto diffuso nelle piccole e medie aziende dato il relativamente basso costo. È necessario innanzitutto definire la geometria del pezzo in lavorazione indicando altresì le parti da asportarsi e scegliendo in libreria l’utensile più idoneo, successivamente il programma elabora, a seconda dell’utensile scelto, le modalità ottimali di taglio. VISICAM post-processa da solo le istruzioni date traducendole in linguaggio macchina.

5.2 Materiale a disposizione

- Disegno del pezzo (sono indicate le quote, ma non le tolleranze geometriche e il grado di finitura superficiale).

- Note sintetiche sulla metodologia d’utilizzazione del software per l’esecuzione di lavorazioni alla fresa.

5.3 Esecuzione del disegno e lavorazione del pezzo

- Creazione degli elementi geometrici C1 (cerchio cui appartiene l’arco A1), L1 , L2 , L3 (rette cui appartengono i segmenti S1, S2, S3)

- Costruzione degli elementi A1, S1, S2, S3

- Generazione del profilo PF2 formato dagli elementi precedenti raccordando gli spigoli di 8mm

- Creazione dell’asola circolare PC1

- Creazione dell’isola rettangolare PC2

- Svuotatura della tasca PF2 con fresa a due taglienti di 6mm di diametro

- Ripresa del profilo della cava (contornitura diretta di cava) con la stessa fresa

- Taglio dell’asola circolare con fresa a due taglienti di diametro 6mm

5.4 Realizzazione del pezzo sulla macchina

L’esecuzione del particolare sulla fresatrice LIGHT1000, è avvenuta dopo il caricamento del programma nella memoria della macchina e dopo aver impostato lo zero della stessa.

L’utensile utilizzato nella prova è stato lo stesso per tutte le lavorazioni e non è stato cambiato.

Il testo del programma utilizzato per la lavorazione è riportato di seguito:

N1 G90

N2 T1;FRESA A DUE TAGLIENTI DIAM. 6

N3 M3 S1500

;SVUOTATURA DI CAVA

N4 G0 X32.9 Y22.766

N5 Z4.

N6 G1 Z2. F200

N7 Y17.1 Z1.703

N8 X23.073 Z1.188

N9 Y20.1 Z1.031

N10 X19.915 Z0.865

N11 X20.054 Y22.548 Z0.737

N12 X20.1 Y25. Z0.608

N13 X20.054 Y27.452 Z0.48

N14 X19.915 Y29.9 Z0.351

N15 X29.9 Z-0.172

N16 Y25. Z-0.429

N17 Y20.1 Z-0.686

N18 X23.073 Z-1.043

N19 Y23.1 Z-1.201

N20 X23.1 Y25. Z-1.3

N21 X23.073 Y26.9 Z-1.4

N22 X26.9 Z-1.6

N23 Y25. Z-1.7

N24 Y23.1 Z-1.799

N25 X23.073 Z-2.

N26 X26.9

N27 Y25.

N28 Y26.9

N29 X23.073

N30 G2 Y23.1 I-45. J25.

N31 G1 Y20.1

N32 X29.9

N33 Y25.

N34 Y29.9

N35 X19.915

N36 G2 Y20.1 I-45. J25.

N37 G1 X23.073

N38 Y17.1

N39 X32.9

N40 Y25.

N41 Y32.9

N42 X16.595

N43 G2 Y17.1 I-45. J25.

N44 G1 X23.073

N45 Y14.1

N46 X35.9

N47 Y25.

N48 Y35.9

N49 X13.086

N50 G2 Y14.1 I-45. J25.

N51 G1 X23.073

N52 Y11.1

N53 X37.

N54 G3 X38.9 Y13. I37. J13.

N55 G1 Y37.

N56 G3 X37. Y38.9 I37. J37.

N57 G1 X11.745

N58 G3 X9.886 Y36.607 I11.745 J37.

N59 G2 Y13.393 I-45. J25.

N60 G3 X11.745 Y11.1 I11.745 J13.

N61 G1 X23.073

N62 Y8.1

N63 X37.

N64 G3 X41.9 Y13. I37. J13.

N65 G1 Y37.

N66 G3 X37. Y41.9 I37. J37.

N67 G1 X11.745

N68 G3 X6.951 Y35.986 I11.745 J37.

N69 G2 Y14.014 I-45. J25.

N70 G3 X11.745 Y8.1 I11.745 J13.

N71 G1 X23.073

N72 Y9.1

N73 G0 Z4.

N74 X10.035 Y37.828

N75 Z0.

N76 G1 Z-2.

N77 X10.262 Y38.187 Z-2.022

N78 X10.562 Y38.487 Z-2.045

N79 X10.922 Y38.713 Z-2.067

N80 X11.323 Y38.853 Z-2.089

N81 X11.745 Y38.9 Z-2.112

N82 X21.203 Z-2.607

N83 Y35.9 Z-2.764

N84 X20.538 Y35.184 Z-2.816

N85 X19.94 Y34.413 Z-2.867

N86 X19.411 Y33.592 Z-2.918

N87 X18.957 Y32.728 Z-2.969

N88 X18.58 Y31.827 Z-3.02

N89 X18.285 Y30.896 Z-3.072

N90 X18.071 Y29.943 Z-3.123

N91 X17.943 Y28.975 Z-3.174

N92 X17.9 Y28. Z-3.225

N93 Y22. Z-3.54

N94 X17.943 Y21.025 Z-3.591

N95 X18.071 Y20.057 Z-3.642

N96 X18.285 Y19.104 Z-3.693

N97 X18.58 Y18.173 Z-3.744

N98 X18.957 Y17.272 Z-3.795

N99 X19.411 Y16.408 Z-3.847

N100 X19.94 Y15.587 Z-3.898

N101 X20.538 Y14.816 Z-3.949

N102 X21.203 Y14.1 Z-4.

N103 X13.086 Z-4.426

N104 X13.45 Y16.262 Z-4.54

N105 X13.734 Y18.436 Z-4.655

N106 X13.937 Y20.619 Z-4.77

N107 X14.059 Y22.808 Z-4.885

N108 X14.1 Y25. Z-5.

N109 X14.059 Y27.192 Z-5.115

N110 X13.937 Y29.381 Z-5.23

N111 X13.734 Y31.564 Z-5.345

N112 X13.45 Y33.738 Z-5.46

N113 X13.086 Y35.9 Z-5.575

N114 X21.203 Z-6.

N115 X13.086

N116 G2 Y14.1 I-45. J25.

N117 G1 X21.203

N118 G2 X17.9 Y22. I29. J22.

N119 G1 Y28.

N120 G2 X21.203 Y35.9 I29. J28.

N121 G1 Y38.9

N122 X11.745

N123 G3 X9.886 Y36.607 I11.745 J37.

N124 G2 Y13.393 I-45. J25.

N125 G3 X11.745 Y11.1 I11.745 J13.

N126 G1 X37.

N127 G3 X38.9 Y13. I37. J13.

N128 G1 Y14.901

N129 X37.456 Y17.53

N130 G2 X35. Y16.9 I35. J22.

N131 G1 X29.

N132 G2 X23.9 Y22. I29. J22.

N133 G1 Y28.

N134 G2 X29. Y33.1 I29. J28.

N135 G1 X35.

N136 G2 X40.1 Y28. I35. J28.

N137 G1 Y22.

N138 G2 X37.456 Y17.53 I35. J22.

N139 G1 X38.9 Y14.901

N140 G2 X35. Y13.9 I35. J22.

N141 G1 X29.

N142 G2 X20.9 Y22. I29. J22.

N143 G1 Y28.

N144 G2 X29. Y36.1 I29. J28.

N145 G1 X35.

N146 G2 X38.9 Y35.099 I35. J28.

N147 G1 Y37.

N148 G3 X37. Y38.9 I37. J37.

N149 G1 X21.203

N150 Y41.9

N151 X11.745

N152 G3 X6.951 Y35.986 I11.745 J37.

N153 G2 Y14.014 I-45. J25.

N154 G3 X11.745 Y8.1 I11.745 J13.

N155 G1 X37.

N156 G3 X41.9 Y13. I37. J13.

N157 G1 Y37.

N158 G3 X37. Y41.9 I37. J37.

N159 G1 X21.203

N160 Y40.9

N161 G0 Z4.

N162 X29.9 Y15.5

N163 Z0.

N164 G1 Z-5.

N165 Y19.9

N166 X29.

N167 G2 X26.9 Y22. I29. J22.

N168 G1 Y28.

N169 G2 X29. Y30.1 I29. J28.

N170 G1 X35.

N171 G2 X37.1 Y28. I35. J28.

N172 G1 Y22.

N173 G2 X35. Y19.9 I35. J22.

N174 G1 X29.9

N175 Y22.9

N176 Y27.1

N177 X32.

N178 X34.1

N179 Y22.9

N180 X29.9

N181 G0 Z4.

N182 X10.035 Y37.828

N183 Z-4.

N184 G1 Z-6.

N185 X10.262 Y38.187 Z-6.022

N186 X10.562 Y38.487 Z-6.045

N187 X10.922 Y38.713 Z-6.067

N188 X11.323 Y38.853 Z-6.089

N189 X11.745 Y38.9 Z-6.112

N190 X21.203 Z-6.607

N191 Y35.9 Z-6.764

N192 X20.538 Y35.184 Z-6.816

N193 X19.94 Y34.413 Z-6.867

N194 X19.411 Y33.592 Z-6.918

N195 X18.957 Y32.728 Z-6.969

N196 X18.58 Y31.827 Z-7.02

N197 X18.285 Y30.896 Z-7.072

N198 X18.071 Y29.943 Z-7.123

N199 X17.943 Y28.975 Z-7.174

N200 X17.9 Y28. Z-7.225

N201 Y22. Z-7.54

N202 X17.943 Y21.025 Z-7.591

N203 X18.071 Y20.057 Z-7.642

N204 X18.285 Y19.104 Z-7.693

N205 X18.58 Y18.173 Z-7.744

N206 X18.957 Y17.272 Z-7.795

N207 X19.411 Y16.408 Z-7.847

N208 X19.94 Y15.587 Z-7.898

N209 X20.538 Y14.816 Z-7.949

N210 X21.203 Y14.1 Z-8.

N211 X13.086 Z-8.426

N212 X13.45 Y16.262 Z-8.54

N213 X13.734 Y18.436 Z-8.655

N214 X13.937 Y20.619 Z-8.77

N215 X14.059 Y22.808 Z-8.885

N216 X14.1 Y25. Z-9.

N217 X14.059 Y27.192 Z-9.115

N218 X13.937 Y29.381 Z-9.23

N219 X13.734 Y31.564 Z-9.345

N220 X13.45 Y33.738 Z-9.46

N221 X13.086 Y35.9 Z-9.575

N222 X21.203 Z-10.

N223 X13.086

N224 G2 Y14.1 I-45. J25.

N225 G1 X21.203

N226 G2 X17.9 Y22. I29. J22.

N227 G1 Y28.

N228 G2 X21.203 Y35.9 I29. J28.

N229 G1 Y38.9

N230 X11.745

N231 G3 X9.886 Y36.607 I11.745 J37.

N232 G2 Y13.393 I-45. J25.

N233 G3 X11.745 Y11.1 I11.745 J13.

N234 G1 X37.

N235 G3 X38.9 Y13. I37. J13.

N236 G1 Y14.901

N237 X37.456 Y17.53

N238 G2 X35. Y16.9 I35. J22.

N239 G1 X29.

N240 G2 X23.9 Y22. I29. J22.

N241 G1 Y28.

N242 G2 X29. Y33.1 I29. J28.

N243 G1 X35.

N244 G2 X40.1 Y28. I35. J28.

N245 G1 Y22.

N246 G2 X37.456 Y17.53 I35. J22.

N247 G1 X38.9 Y14.901

N248 G2 X35. Y13.9 I35. J22.

N249 G1 X29.

N250 G2 X20.9 Y22. I29. J22.

N251 G1 Y28.

N252 G2 X29. Y36.1 I29. J28.

N253 G1 X35.

N254 G2 X38.9 Y35.099 I35. J28.

N255 G1 Y37.

N256 G3 X37. Y38.9 I37. J37.

N257 G1 X21.203

N258 Y41.9

N259 X11.745

N260 G3 X6.951 Y35.986 I11.745 J37.

N261 G2 Y14.014 I-45. J25.

N262 G3 X11.745 Y8.1 I11.745 J13.

N263 G1 X37.

N264 G3 X41.9 Y13. I37. J13.

N265 G1 Y37.

N266 G3 X37. Y41.9 I37. J37.

N267 G1 X21.203

N268 Y40.9

N269 G0 Z4.

;CONTORNITURA

;#1:

N270 X24.373 Y40.5

N271 Z2.

N272 G1 Z-10.

N273 X25.672 Y41.25

N274 G3 X24.373 Y42. I24.373 J40.5

N275 G1 X11.745

N276 G3 X6.853 Y35.966 I11.745 J37.

N277 G2 Y14.034 I-45. J25.

N278 G3 X11.745 Y8. I11.745 J13.

N279 G1 X37.

N280 G3 X42. Y13. I37. J13.

N281 G1 Y37.

N282 G3 X37. Y42. I37. J37.

N283 G1 X24.373

N284 Y40.5

N285 G0 Z2.

;CONTORNITURA

;#2:

N286 X32. Y15.5

N287 Z-3.

N288 G1 Z-10.

N289 X33.299 Y16.25

N290 G3 X32. Y17. I32. J15.5

N291 G1 X29.

N292 G2 X24. Y22. I29. J22.

N293 G1 Y28.

N294 G2 X29. Y33. I29. J28.

N295 G1 X35.

N296 G2 X40. Y28. I35. J28.

N297 G1 Y22.

N298 G2 X35. Y17. I35. J22.

N299 G1 X32.

N300 Y15.5

N301 G0 Z2.

;SVUOTATURA DI CAVA

N302 X14.677 Y30.159

N303 Z-8.

N304 G1 Z-10.

N305 X14.827 Y27.951 Z-10.116

N306 X14.895 Y25.738 Z-10.232

N307 X14.882 Y23.524 Z-10.348

N308 X14.786 Y21.312 Z-10.464

N309 X14.609 Y19.106 Z-10.58

N310 X14.351 Y16.907 Z-10.696

N311 X14.011 Y14.72 Z-10.812

N312 X13.591 Y12.546 Z-10.928

N313 X13.503 Y12.306 Z-10.942

N314 X13.35 Y12.1 Z-10.955

N315 X13.146 Y11.945 Z-10.969

N316 X12.906 Y11.855 Z-10.982

N317 X12.651 Y11.835 Z-10.996

N318 X12.4 Y11.888 Z-11.009

N319 X12.175 Y12.01 Z-11.022

N320 X11.993 Y12.19 Z-11.036

N321 X11.869 Y12.415 Z-11.049

N322 X11.813 Y12.665 Z-11.063

N323 X11.83 Y12.92 Z-11.076

N324 X12.249 Y15.093 Z-11.192

N325 X12.585 Y17.279 Z-11.308

N326 X12.837 Y19.477 Z-11.424

N327 X13.005 Y21.683 Z-11.54

N328 X13.089 Y23.894 Z-11.656

N329 Y26.106 Z-11.772

N330 X13.005 Y28.317 Z-11.888

N331 X12.837 Y30.523 Z-12.004

N332 X12.585 Y32.721 Z-12.12

N333 X12.249 Y34.907 Z-12.236

N334 X11.83 Y37.08 Z-12.352

N335 X11.812 Y37.314 Z-12.364

N336 X11.855 Y37.545 Z-12.377

N337 X11.956 Y37.757 Z-12.389

N338 X12.108 Y37.936 Z-12.401

N339 X12.302 Y38.069 Z-12.414

N340 X12.524 Y38.147 Z-12.426

N341 X12.758 Y38.166 Z-12.438

N342 X12.989 Y38.123 Z-12.451

N343 X13.201 Y38.022 Z-12.463

N344 X13.38 Y37.869 Z-12.475

N345 X13.513 Y37.675 Z-12.488

N346 X13.591 Y37.454 Z-12.5

N347 G3 X11.83 Y37.08 I12.711 J37.267

N348 G2 Y12.92 I-45. J25.

N349 G3 X13.591 Y12.546 I12.711 J12.733

N350 G3 Y37.454 I-45. J25.

N351 G1 X12.613 Y37.246

N352 G0 Z-8.

N353 X14.677 Y30.159

N354 Z-10.5

N355 G1 Z-12.5

N356 X14.827 Y27.951 Z-12.616

N357 X14.895 Y25.738 Z-12.732

N358 X14.882 Y23.524 Z-12.848

N359 X14.786 Y21.312 Z-12.964

N360 X14.609 Y19.106 Z-13.08

N361 X14.351 Y16.907 Z-13.196

N362 X14.011 Y14.72 Z-13.312

N363 X13.591 Y12.546 Z-13.428

N364 X13.503 Y12.306 Z-13.442

N365 X13.35 Y12.1 Z-13.455

N366 X13.146 Y11.945 Z-13.469

N367 X12.906 Y11.855 Z-13.482

N368 X12.651 Y11.835 Z-13.496

N369 X12.4 Y11.888 Z-13.509

N370 X12.175 Y12.01 Z-13.522

N371 X11.993 Y12.19 Z-13.536

N372 X11.869 Y12.415 Z-13.549

N373 X11.813 Y12.665 Z-13.563

N374 X11.83 Y12.92 Z-13.576

N375 X12.249 Y15.093 Z-13.692

N376 X12.585 Y17.279 Z-13.808

N377 X12.837 Y19.477 Z-13.924

N378 X13.005 Y21.683 Z-14.04

N379 X13.089 Y23.894 Z-14.156

N380 Y26.106 Z-14.272

N381 X13.005 Y28.317 Z-14.388

N382 X12.837 Y30.523 Z-14.504

N383 X12.585 Y32.721 Z-14.62

N384 X12.249 Y34.907 Z-14.736

N385 X11.83 Y37.08 Z-14.852

N386 X11.812 Y37.314 Z-14.864

N387 X11.855 Y37.545 Z-14.877

N388 X11.956 Y37.757 Z-14.889

N389 X12.108 Y37.936 Z-14.901

N390 X12.302 Y38.069 Z-14.914

N391 X12.524 Y38.147 Z-14.926

N392 X12.758 Y38.166 Z-14.938

N393 X12.989 Y38.123 Z-14.951

N394 X13.201 Y38.022 Z-14.963

N395 X13.38 Y37.869 Z-14.975

N396 X13.513 Y37.675 Z-14.988

N397 X13.591 Y37.454 Z-15.

N398 G3 X11.83 Y37.08 I12.711 J37.267

N399 G2 Y12.92 I-45. J25.

N400 G3 X13.591 Y12.546 I12.711 J12.733

N401 G3 Y37.454 I-45. J25.

N402 G1 X12.613 Y37.246

N403 G0 Z-8.

;CONTORNITURA

;#1:

N404 X14.5 Y25.

N405 G1 Z-15.

N406 X13.75 Y26.299

N407 G3 X13. Y25. I14.5 J25.

N408 G2 X11.733 Y12.941 I-45. J25.

N409 G3 X13.689 Y12.525 I12.711 J12.733

N410 G3 Y37.475 I-45. J25.

N411 G3 X11.733 Y37.059 I12.711 J37.267

N412 G2 X13. Y25. I-45. J25.

N413 G1 X14.5

N414 G0 Z-8.

N415 Z50.

N416 M2

;TOOL TIME: 0:9:24     ZMIN: -15  MACHINING: 1881.045

;TOTAL MACHINING TIME: 0:9:24

## 6. Definizione del codice ISO per un elemento da fresare

6.1 Scopo dell’esercitazione

Lo scopo dell’esercitazione è quello di ideare un programma in codice ISO per il controllo numerico Light Machine da usare su una macchina fresatrice.  Il pezzo finito che si intende ottenere è quello riportato in figura.

Oltre al disegno viene anche fornita la posizione dello zero pezzo che si trova all’intersezione degli assi, mentre le coordinate del punto di cambio utensile rispetto allo zero pezzo sono X=-30 , Y=-30,

Z=50. Il pezzo viene ricavato da un blocchetto grezzo di resina per modelli di dimensioni (50x50x40)mm;  inoltre va ricordato che il controllo numerico non compensa le traiettorie inserite nel programma con il raggio utensile, quindi questa operazione sarà effettuata prima della stesura del programma.

Gli utensili da utilizzare sono:

- T1 : fresa a candela di diametro 10mm; s=1500g/min; f=150mm/min.

- T2 : punta ad elica di diametro 6mm; s=1500g/min; f=100mm/min.

Di seguito riportiamo il programma:

N10 G00 X-30 Y-30 Z50	Utensile in zona cambio utensile

N20 T1

N30 G00 X-10 Y5 Z-5				Avvicinamento e prima passata

N40 M03 S1500

N50 F150

N60 G01 X30

N70 G03 X50 Y25 I30 J25

N80 G03 X25 Y50 I25 J25

N90 G01 X22

N100 G01 Y49

N110 G01 X2 Y34

N120 G01 X0

N130 G01 Y30

N140 G01 Y5

N150 G01 X50					Eliminazione residui della prima passata

N160 G01 Y50

N170 G01 X0

N180 G01 Y45

N190 G01 X10

N200 G01 X0

N210 G01 Y5

N220 G01 X-10

N230 G01 Z-10	Posizionamento della fresa alla profondità nominale della superficie esterna al rilievo

N240 G01 X30					Seconda passata

N250 G03 X50 Y25 I30 J25

N260 G03 X25 Y50 I25 J25

N270 G01 X22

N280 G01 Y49

N290 G01 X2 Y34

N300 G01 X0

N310 G01 Y30

N320 G01 Y5

N330 G01 X50					Eliminazione residui della seconda passata

N340 G01 Y50

N350 G01 X0

N360 G01 Y45

N370 G01 X10

N380 G01 X0

N390 G01 Y5

N400 G01 X-10

N410 G00 X-30 Y-30 Z50				Utensile in zona di cambio utensile

N420 M6 T2						Cambio utensile

N430 G00 X22 Y17					Posizionamento per la foratura

N440 G00 Z5

N450 G81 G98 Z-8 R0 F100				Esecuzione dei 4 fori

N460 X34

N470 Y29

N480 X22

N490 G80

N500 M05

N510 G00 X-30 Y-30 Z50

N520 M02						Fine programma

6.2 Osservazioni

Con il primo utensile andiamo a ricavare l’isola in rilievo sulla faccia del pezzo: per fare questo sono state eseguite quattro passate, due con uno Z-pezzo di –5mm, le ultime due con uno Z-pezzo di –10mm. Questo senza più tornare con una sola passata sulla superficie laterale dell’isola con una sola passata di finitura: è possibile notare, dopo aver realizzato il pezzo sulla fresatrice, che è presente su questa superficie una sottile linea di demarcazione tra le due profondità di passata, mentre la sua qualità sarebbe stata migliore se fosse stato lasciato 0.5mm di sovrametallo da asportare per ultimo con una sola passata di 10mm di profondità.

Le operazioni N6 ed N19 servono a permettere il cambiamento di direzione della fresa dall’arco al tratto inclinato in modo da non asportare lo spigolo del pezzo: l’avanzamento aggiuntivo lungo l’asse X è stato calcolato nota la geometria del pezzo e il raggio dell’utensile per via trigonometrica.

Le passate di eliminazione dei residui sono state sovrapposte di qualche millimetro alla precedente per evitare di lasciare eventuali sbavature di metallo sulla superficie più bassa.

Infine sono stati eseguiti i fori con l’istruzione G81 che permette di eseguire più fori fornendo al primo tutte le informazioni necessarie (posizione, profondità del foro, avanzamento…) e ai seguenti solo più la loro posizione sulla superficie: le altre indicazioni vengono ‘copiate’ dal primo.

Ricordiamo che il pezzo da eseguire è in resina, per questo sono state usate profondità di passata notevoli e non utilizzabili per la lavorazione di acciaio, materiale con caratteristiche meccaniche estremamente più grandi.